Poznań, maja 2026 r. ZATWIERDZAM: SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy o wartości zamówienia przekraczającej progi unijne, o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) - pn. „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk” Numer sprawy: WL.2371.2.2026 Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem internetowym: https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_straz Zakup realizowany jest w ramach Projektu pn.: „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych – etap II” Niniejszą SWZ przedkłada do zatwierdzenia Komisja Przetargowa w następującym składzie:

I.	NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu,

ul. Masztalarska 3,  61-767 Poznań

REGON: 000684493

NIP: 7781209832

Adres e-mail: kancelaria@psp.wlkp.pl

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_straz

Godziny pracy: 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku.

II.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.	Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.” lub „p.z.p." oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej "SWZ".

2.	Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art. 3 ust. 2 p.z.p.

3.	Zamawiający przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy p.z.p., tj. Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

4.	Zgodnie z art. 257 p.z.p., Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia przedmiotowego postępowania, jeżeli środki publiczne, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

5.	Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

6.	Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 p.z.p.

7.	Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

8.	Zamawiający nie prowadzi postępowania w celu zawarcia umowy ramowej.

III.	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.	Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej "RODO") informujemy, że:

1)	administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej (61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3, tel.: +48 47 77 16 000, fax: +48 61 22 20 500, e-mail: kancelaria@psp.wlkp.pl);

2)	administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować telefonicznie pod numerem: +48 47 77 16 189 lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora;

3)	Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4)	odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 p.z.p.;

5)	Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 p.z.p. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6)	obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach p.z.p., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

7)	w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8)	posiada Pani/Pan:

a)	na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

b)	na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

c)	na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

d)	prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9)	nie przysługuje Pani/Panu:

a)	w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b)	prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c)	na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

10)	przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

IV.	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.	Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziewięciu, fabrycznie nowych samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia).

2.	Wspólny Słownik Zamówień CPV:

- 35110000-8 sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa,

- 35412500-0 pojazdy dowodzenia i łączności,

- 34144210-3 wozy strażackie,

- 34144200-0 pojazdy służb  ratowniczych,

- 32230000-4 radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.

3.	Przedmiot zamówienia został podzielony na części. Zamawiający dopuszcza zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy p.z.p. składanie ofert  częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej lub dwóch lub trzech części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza liczby części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu Wykonawcy. Oferty w każdej z części zamówienia będą badane i oceniane osobno tj.:

- Część A – dostawa 4 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia),

- Część B – dostawa 3 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia).

- Część C – dostawa 2 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia).

4.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5.	Szczegółowy opis oraz sposób realizacji poszczególnych części zamówienia zawiera OPZ, tj.:

- dla części A zamówienia w Załączniku nr 3A do SWZ,

- dla części B zamówienia w Załączniku nr 3B do SWZ,

- dla części C zamówienia w Załączniku nr 3C do SWZ.

6.	Podane przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia ewentualne nazwy (znaki towarowe), normy, oceny i specyfikacje techniczne mają charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu, przy czym Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych na podstawie art. 101 ust. 4, 5, 6 p.z.p. w związku z art. 99 p.z.p. Jeżeli w dokumentacji postępowania wskazano konkretne normy, oceny i specyfikacje techniczne, Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych opisanych przez te normy. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać w ofercie - w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych - że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

7.	Wskazane w dokumentacji znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególne procesy, które charakteryzują pochodzenie materiałów,  urządzeń, usług - służą jako pomocnicze, dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i innych wyrobów „równoważnych” pod warunkiem uzyskania parametrów technicznych równych lub lepszych niż uzyskane poprzez realizację wg wskazań dokumentacji technicznej oraz pod warunkiem, że ich zastosowanie nie spowoduje konieczności przeprojektowania rozwiązań zawartych w dokumentacji technicznej. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania „równoważne” do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego produkty, urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku do oferty należy załączyć opis proponowanego produktu, urządzenia, zawierający dodatkowo jego parametry techniczne i nazwę producenta.

V.	PODWYKONAWSTWO

1.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

2.	Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3.	Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie:

- części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz

- o ile są znane na etapie składania ofert – nazwy (firmy) tych podwykonawców.

4.	Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy  z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

VI.	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta na czas oznaczony.

2.	Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie 320 dni od dnia zawarcia umowy, przy czym odbiór faktyczny przedmiotu zamówienia może nastąpić najwcześniej od dnia 19 kwietnia 2027 r. Obowiązuje jeden termin realizacji dla wszystkich części zamówienia

VII.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na zasadach określonych w Rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

2.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1)	zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

2)	uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

3)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Część A - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 4 000 000,00 PLN.

Część B - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 3 000 000,00 PLN.

Część C - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 2 000 000,00 PLN.

W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, przedstawiona informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, musi potwierdzać łączną wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową dla wymaganej wysokości środków finansowych dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę.

4)	zdolności technicznej lub zawodowej:

Część A - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dostarczył minimum jeden samochód dowodzenia i łączności na rzecz Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.

Część B - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dostarczył minimum jeden samochód dowodzenia i łączności na rzecz Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.

Część C - Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dostarczył minimum jeden samochód dowodzenia i łączności lub jeden średni lub jeden ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy na rzecz Państwowej lub Ochotniczej Straży Pożarnej.

W przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, musi wykazać że dostarczył łączną ilość pojazdów odpowiedniego typu dla wszystkich części zamówienia, na które Wykonawca złożył ofertę tj.: w przypadku gdy Wykonawca złoży ofertę na dwie części zamówienia, musi wykazać, że dostarczył dwa samochody wymaganego typu.

3.	Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

VIII.	PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

1.	Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych:

1)	w art. 108 ust. 1 p.z.p., tj.:

1.1)	będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) 	udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,

b)	handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c)  	o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2025 r. poz. 383 ze zm.) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 253),

d)	finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwa udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)	o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)	powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1567),

g)	przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)	o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

1.2)	jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego Wykonawcy, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

1.3)	wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

1.4)	wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.5)	jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

1.6)	jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2)	w art. 109 ust. 1 pkt. 4 i 5 p.z.p., tj.:

a)	w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

b)	który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.

3) 	w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 514) zwanej dalej „ustawą p.w.a.n.u.”, tj.:

a)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy p.w.a.n.u.;

b)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2024 r. poz. 850 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy p.w.a.n.u.;

c)	wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t .j. Dz. U. z 2026 r. poz. 522) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy p.w.a.n.u.

4) 	w art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576, tj.:

Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1 i 3, art. 10 ust. 6 lit. a)-e), art. 10 ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 lit. a)-d), art. 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)-i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich, osób fizycznych zamieszkałych w Rosji lub osób prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

2.	Wykluczenie Wykonawcy następuje zgodnie z art. 111 p.z.p.

3.	Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 p.z.p lub art. 109 ust. 1 pkt 4 i 5 p.z.p, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki wskazane w art. 110 ust. 2 p.z.p.

4.	Zamawiający oceni, czy podjęte przez Wykonawcę czynności, o których mowa w art. 110 ust. 2 p.z.p., są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy. Jeżeli podjęte przez Wykonawcę czynności nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza Wykonawcę.

IX.	OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE ZOBOWIĄZANI SĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.	Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, tj.:

- oświadczenie Wykonawcy w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, zwanego dalej „JEDZ”, stanowiącego Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia;

- oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 9 do SWZ.

Informacje zawarte w powyższych oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2.	Zamawiający informuje, że przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia w formacie *.docx, stanowiący Załącznik nr 5 do SWZ, należy wypełnić z zastrzeżeniem poniższych uwag:

1)	w Części II Sekcji D JEDZ (Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych JEDZ, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

2)	w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B, C i D;

3)	Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

3.	Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1)	Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1714), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr 4 do SWZ.

2)	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy p.w.a.n.u., sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3)	Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 109 ust. 1 pkt 5 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

4)	Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 p.z.p., sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

5)	Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

6) 	Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy - wzór wykazu stanowi Załącznik nr 8 do SWZ.

4.	Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1)	zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2)	zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 4, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

5.	Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy p.z.p., zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania osoby, której dokument miał dotyczyć. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

6.	Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego  2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7.	W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie  (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.").

X.	POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW

1.	Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2.	Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust. 1:

1)	Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

2) 	Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, musi potwierdzać, że stosunek łączący Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) 	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia.

3)	Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy.

4)	Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5)	Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3.	W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:

1)	składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SWZ;

2)	składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);

3)	składa wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego– zgodnie z Załącznikiem nr 10 do SWZ;

4)	w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane poza oświadczeniem Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p.

XI.	INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (SPÓŁKI CYWILNE/ KONSORCJA)

1.	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu  albo do reprezentowania ich i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być załączone do oferty w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu w formie papierowej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym mocodawcy).

2.	W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia oraz oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3.	Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

5. 	Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za zobowiązania wynikające z zawartej umowy.

XII.	SPOSÓB KOMUNIKACJI ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

- Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami są: Piotr Matysiak, Marcin Goliński i Agnieszka Hirsch.

- Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_straz.

- W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane były w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku  „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.

- Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl . Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

- Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez Zamawiającego, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM-u.

- Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020r. poz. 2452), określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:

  - stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,

  - komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,

  - zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

  - włączona obsługa JavaScript,

  - zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,

  - szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.

  - oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.

- Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

  - akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,

  - zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy Zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). 
Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy p.z.p.

- Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert.  Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie wskazanym w pierwszym zdaniu, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ.

XIII.	OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ORAZ WYMAGANIA FORMALNE DOTYCZĄCE SKŁADANYCH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

- Oferta, wniosek oraz przedmiotowe środki dowodowe (jeżeli były wymagane) składane elektronicznie muszą zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty, w tym przedmiotowych środków dowodowych (jeżeli były wymagane) na platformie,  kwalifikowany podpis elektroniczny wykonawca składa bezpośrednio na dokumencie, który następnie przesyła do systemu (opcja rekomendowana).

- Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poprzez oryginał należy rozumieć dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- Oferta powinna być:

  - sporządzona na podstawie załączników niniejszej SWZ w języku polskim,

  - złożona przy użyciu środków komunikacji elektronicznej tzn. za pośrednictwem platformazakupowa.pl,

  - podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby upoważnioną/upoważnione.

- W przypadku gdy oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy określoną w odpowiednim rejestrze lub innym dokumencie właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, do oferty należy dołączyć dokument pełnomocnictwa, złożony w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu, poświadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez mocodawcę lub notariusza.

- Podpisy kwalifikowane wykorzystywane przez wykonawców do podpisywania wszelkich plików muszą spełniać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 (eIDAS) w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym  oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE (stosowane od dnia 1 lipca 2016 r.).

- W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p., nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający nie ujawnia tych informacji. Na platformie w formularzu składania oferty znajduje się miejsce wyznaczone do dołączenia części oferty stanowiącej tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy dokumenty elektroniczne w postępowaniu, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz. 85), wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku.

- Wykonawca, za pośrednictwem platformazakupowa.pl może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Sposób dokonywania zmiany lub wycofania oferty zamieszczono w instrukcji zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

- Każdy z wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe spowoduje odrzucenie takiej oferty / ofert.

10.	Ceny oferty muszą zawierać wszystkie koszty, jakie musi ponieść wykonawca, aby zrealizować zamówienie z należytą starannością.

11.	Dokumenty i oświadczenia składane przez wykonawcę powinny być w języku polskim, chyba że w SWZ dopuszczono inaczej. W przypadku  załączenia dokumentów sporządzonych w innym języku niż dopuszczony, wykonawca zobowiązany jest załączyć tłumaczenie na język polski.

12.	W przypadku przekazywania w postępowaniu dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

13.	Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi 150 MB natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB.

XIV.	OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY

1.	Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1A i/lub 1B i/lub 1C do SWZ ceny ofertowej netto i brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

2.	Cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz postanowieniami umowy określonymi w niniejszej SWZ.

3.	Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

4.	Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.

5.	Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert.

6.	Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2025 r. poz. 775), dla celów zastosowania kryterium ceny zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

7.	W ofercie, o której mowa w ust. 6, wykonawca ma obowiązek:

  - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

8.	Wzór Formularza Ofertowego został opracowany przy założeniu, iż wybór oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego w zakresie podatku VAT. W przypadku, gdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o powstaniu u Zamawiającego obowiązku podatkowego, to winien odpowiednio zmodyfikować treść formularza.

XV.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1.	Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:

- dla części A w wysokości 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100),

- dla części B w wysokości 150 000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

- dla części C w wysokości 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100).

2.	Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy pzp.

3.	Wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

1)	pieniądzu;

2)	gwarancjach bankowych;

3)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

4)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 98).

4.	Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w NBP O/O Poznań na nr rachunku 75 1010 1469 0004 3313 9120 0000 z dopiskiem „Wadium w postępowaniu nr WL.2371.2.2026 – część … (A i/lub B i/lub C)”.

UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.	Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:

1)	musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w p.z.p., bez potwierdzania tych okoliczności;

2)	z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium;

3)	powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie;

4)	termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert);

5)	w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania;

6)	beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu z siedzibą przy ul. Masztalarskiej 3,  61-767 Poznań;

7)	w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 58 p.z.p.), Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią (tj. zobowiązanych z tytułu poręczenia lub gwarancji) wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);

8)	musi zostać złożone w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę poręczenia lub gwarancji.

6.	W przypadku wniesienia wadium w formie:

1)	pieniężnej - zaleca się, by dowód dokonania przelewu został dołączony do oferty;

2)	poręczeń lub gwarancji - wymaga się, by oryginał dokumentu został złożony wraz z ofertą.

7.	Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złoży wniosek o zwrot wadium w przypadku, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 p.z.p. zostanie odrzucona.

8.	Zasady zwrotu oraz okoliczności zatrzymania wadium określa art. 98 p.z.p.

XVI.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1.	Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 8 września 2026 r.

2.	W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3.	Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

4.	W przypadku gdy Zamawiający żąda wniesienia wadium, przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, następuje wraz z przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

XVII.	MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/wielkopolska_straz w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia: 11 czerwca 2026 r. do godziny 11:00.

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane w SWZ dokumenty.

- Po wypełnieniu Formularza składania oferty i dołączenia  wszystkich wymaganych załączników należy kliknąć przycisk „Przejdź do podsumowania”.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Zalecamy stosowanie podpisu na każdym załączonym pliku osobno, w szczególności wskazanych w art. 63 ust. 1 oraz ust. 2 p.z.p., gdzie zaznaczono, iż oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zamawiający wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików podpisu w formacie XAdES.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem:  https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

XVIII.	OTWARCIE OFERT

- Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert tj. 11 czerwca 2026 r. do godziny 11:05.

- Jeżeli otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

  - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

  - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

- Informacja zostanie opublikowana na stronie postępowania na platformazakupowa.pl w sekcji ,,Komunikaty”.

- W przypadku ofert, które podlegają negocjacjom, zamawiający udostępnia informacje, o których mowa w ust. 5 pkt 2, niezwłocznie po otwarciu ofert ostatecznych albo unieważnieniu postępowania.

- Zgodnie z ustawą p.z.p. Zamawiający nie ma obowiązku przeprowadzania jawnej sesji otwarcia ofert w sposób jawny z udziałem wykonawców lub transmitowania sesji otwarcia za pośrednictwem elektronicznych narzędzi do przekazu wideo on-line a ma jedynie takie uprawnienie.

XIX.	OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT – DOTYCZY WSZYSTKICH CZEŚCI ZAMÓWIENIA

1. 	Oceny ofert dokona komisja przetargowa powołana decyzją przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

2.	Za ofertę najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

1) 	Cena ofertowa – max. 60 pkt.

2)	Moc silnika – max. 15 pkt.

3)	Skrzynia biegów – max. 10 pkt.

4)	Dodatkowa gwarancja – max. 15 pkt.

Punkty powyższym kryteriom Zamawiający przyzna na podstawie:

1) Cena ofertowa – A oferty [ 60,00 pkt]

W zakresie kryterium „cena ofertowa” oferta może uzyskać określoną ilość punktów wyliczoną na podstawie wzoru matematycznego. Cena ofertowa: matematyczne porównanie ceny oferty z najniższą ceną do ceny oferty badanej (cena najniższa otrzymuje łącznie 60,00 pkt).

Cena – wyliczenie  wg wzoru:

CENA OFERTY ZAWIERAJĄCEJ NAJNIŻSZĄ CENĘ

A oferty  =   ------------------------------------------------------------------ x 60,00 pkt

CENA OFERTY BADANEJ

gdzie;

cena oferty – cena brutto w PLN za dostawę przedmiotu zamówienia.

2) 	Moc silnika – B oferty [15 pkt]

W zakresie kryterium „moc silnika” na przedmiot zamówienia oferta może otrzymać:

- za zaoferowanie pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 180 KM - 0 pkt.

- za zaoferowanie pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 181 KM – 199 KM - 5 pkt.

- za zaoferowanie pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 200 KM – 229 KM - 10 pkt.

- za zaoferowanie pojazdu wyposażonego w silnik o mocy 230 KM lub więcej - 15 pkt.

3) 	Skrzynia biegów – C oferty [10 pkt]

W zakresie kryterium „skrzynia biegów” na przedmiot zamówienia oferta może otrzymać:

- za zaoferowanie pojazdu wyposażonego w manualną skrzynie biegów - 0 pkt.

- za zaoferowanie pojazdu wyposażonego w automatyczną skrzynię biegów - 10 pkt.

4) 	Dodatkowa gwarancja – D oferty [15 pkt]

W zakresie kryterium „dodatkowa gwarancja” oferta może otrzymać:

- za zaoferowanie 24 miesięcy gwarancji na pojazd i zabudowę (bez wyposażenia) – 0,00 pkt.

- za zaoferowanie 36 miesięcy gwarancji na pojazd i zabudowę (bez wyposażenia) – 15,00 pkt.

Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

P oferty = A oferty + B oferty + C oferty + D oferty

gdzie;

P oferty – całkowita liczba punktów

A oferty – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa”

B oferty – punkty uzyskane w kryterium „Moc silnika”

C oferty – punkty uzyskane w kryterium „Skrzynia biegów”

D oferty – punkty uzyskane w kryterium „Dodatkowa gwarancja”

3.	Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

4.	Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów po zastosowaniu wszystkich kryteriów oceny ofert.

5.	Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

6.	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.

7.	Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

XX.	INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, w terminach określonych w art. 264 p.z.p.

2.	Wykonawca będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

3.	W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

4.	Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

5.	Zamawiający informuje, że warunkiem zawarcia umowy, jest wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.	W przypadku, gdy za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a wartość złożonej przez niego oferty przekroczy dwukrotność kapitału zakładowego spółki, wówczas przed podpisaniem umowy Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedłożenia dokumentu wymaganego treścią art. 230 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.).

XXI.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ORAZ RĘKOJMI – DOTYCZY WSZYSTKICH CZEŚCI ZAMÓWIENIA

1.	Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

2.	Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) 	pieniądzu,

2)	poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3)	gwarancjach bankowych;

4)	gwarancjach ubezpieczeniowych;

5)	poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. 	Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 450 ust. 2 p.z.p.

4. 	W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej należy wpłacić je przelewem na konto w NBP O/O Poznań na nr rachunku 75 1010 1469 0004 3313 9120 0000 z dopiskiem „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w postępowaniu nr WL.2371.2.2026 – część … (A i/lub B i/lub C)”. Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. 	Sposób wniesienia zabezpieczenia określa Wykonawca.

6. 	Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji / poręczenia powinno wynikać:

1)	nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji / poręczenia (Zamawiającego), gwaranta / poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji / poręczenia) oraz adresy ich siedzib,

2) 	określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją / poręczeniem,

3) 	kwota gwarancji / poręczenia,

4) 	termin ważności gwarancji / poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia oraz rękojmi za wady, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,

5) 	że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, każdorazowo na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

7) 	w przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu.

7.	Zamawiający zwróci/zwolni zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

8. 	Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady kwotę w wysokości 30% zabezpieczenia, o którym mowa w pkt. 1. Okres rękojmi za wady zostaje zrównany z okresem gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 30% zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w piętnastym dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż w pieniądzu Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia/dostarczenia stosownego dokumentu zabezpieczającego, którego ważność obowiązywania (wnoszenia roszczeń przez Zamawiającego) będzie wygasała odpowiednio 30 dni od dnia wyznaczonego na umowny termin odbioru przedmiotu umowy dla wartości 70% oraz 15 dni od dnia upływu okresu rękojmi za wady dla wartości 30% zabezpieczenia.

10.	W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania w formie gwarancji lub poręczeniach muszą one mieć formę bezwarunkowej t. j. gwarancji na pierwsze żądanie i być opatrzone klauzulą „na pierwsze żądanie” lub „nieodwołalnie i bezwarunkowo” Ponadto zapisy gwarancji lub poręczenia przed zawarciem muszą być uzgodnione z Zamawiającym. E-gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być podpisana za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Gwaranta

XXII.	INFORMACJE O TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY ORAZ MOŻLIWOŚCI JEJ ZMIANY

1.	Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Projekcie Umowy, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ.

2.	Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.

3.	Zmiana umowy podlega unieważnieniu, jeżeli zostanie dokonana z naruszeniem art. 454 i art. 455 p.z.p.

4.	Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie wskazanym w Projekcie Umowy. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

XXIII.	POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ

1.	Środki ochrony prawnej określone w dziale IX ustawy p.z.p. przysługują wykonawcy, oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy p.z.p.

2.	Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3.	Odwołanie przysługuje na:

1)	niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2)	zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy.

4.	Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania - jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.	Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub treści SWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

6.	Odwołanie wnosi się w terminie:

1)	10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

2)	15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w pkt 1.

7.	Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9.	Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

10.	W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego dotyczące apelacji, jeżeli przepisy działu IX rozdziału 3 ustawy p.z.p.  nie stanowią inaczej.

11.	Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie - sądu zamówień publicznych, zwanego dalej "sądem zamówień publicznych".

12.	Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.

13.	Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego do sądu zamówień publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

XXIV.	ZALECENIA

Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z “Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2024 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .jpg (.jpeg), ze szczególnym wskazaniem na .pdf

- W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:

- .zip

- .7Z

- Wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.

- Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max. 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max. 5MB.

- Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf  i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PAdES.

- Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym.

- Zamawiający zaleca aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.

- Zamawiający zaleca, aby Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem przetestował możliwość prawidłowego wykorzystania wybranej metody podpisania plików oferty.

- Zaleca się, aby komunikacja z wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośrednictwem formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”, nie za pośrednictwem adresu e-mail.

- Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.

- Ofertę należy przygotować z należytą starannością dla podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego i zachowaniem odpowiedniego odstępu czasu do zakończenia przyjmowania ofert/wniosków. Sugerujemy złożenie oferty na 24 godziny przed terminem składania ofert/wniosków.

- Podczas podpisywania plików zaleca się stosowanie algorytmu skrótu SHA2 zamiast SHA1.

- Jeśli wykonawca pakuje dokumenty np. w plik ZIP zalecamy wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików.

- Zamawiający rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu.

- Zamawiający zaleca aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu.

XXV.	WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SWZ

Załącznik nr 1A - Formularz ofertowy – część A.

Załącznik nr 1B - Formularz ofertowy – część B.

Załącznik nr 1C - Formularz ofertowy – część C.

Załącznik nr 2 - Projekt Umowy.

Załącznik nr 3A - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część A.

Załącznik nr 3B - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część B.

Załącznik nr 3C - Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – część C.

Załącznik nr 4 - Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. (wzór).

Załącznik nr 5 - Standardowy formularz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (wzór).

Załącznik nr 6 - Oświadczenie (wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu - wzór).

Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Załącznik nr 8 - Wykaz dostaw.

Załącznik nr 9 - Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Załącznik nr 10 - Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

WL.2371.2.2026

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ADRES: ul. Masztalarska 3

KOD: 61-767 MIASTO: Poznań

TELEFON: +48 47 77 16 000 | FAX: +48 61 22 20 566 | E-MAIL: kancelaria@psp.wlkp.pl

NIP: 7781209832 | REGON: 000684493

DANE WYKONAWCY:

Wykonawca 1: ..........................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Wykonawca 1 jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

Wykonawca1 2: ……...................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Wykonawca 2 jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

Pełnomocnik1 do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. lider konsorcjum): ................…………………….………....................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Pełnomocnik jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

________________________

wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja).

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.:

„Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk”

1. 	Oferuje/my/ wykonanie przedmiotu zamówienia w części A tj. dostawę czterech (4) sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia) w rzeczowym zakresie wyszczególnionym poniżej:

| I. | Oferta obejmuje dostawę: |  |
| --- | --- | --- |
| I.1 | Podać typ i model podwozia: |  |
|  | Podać producenta podwozia: |  |
|  | Podać producenta, typ i model silnika: |  |
|  | Podać rok produkcji podwozia: |  |
| II. | Okres gwarancji: |  |
| II.1 | Oferowany okres gwarancji na podwozie i zabudowę pojazdu: | (wpisać długość okresu gwarancji w miesiącach) |
| II.2 | Oferowany okres gwarancji na sprzęt i wyposażenie: | (wpisać długość okresu gwarancji w miesiącach) |
| III. | Parametry techniczne: |  |
| III.1 | Moc silnika w zaoferowanym pojeździe: | _____________________ KM |
| III.2 | Rodzaj skrzyni biegów zaoferowanego pojazdu: | (wpisać: manualna lub automatyczna) |

UWAGA!!!! – W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w pkt. I.1, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

2.	Cena przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) |  | 4 |  | …… % |  |

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: … PLN

(słownie złotych: …………………………………………………….……………………………….……..………………………………….………….\100)

Cena brutto za jeden samochód dowodzenia i łączności wynosi: ... PLN

(słownie złotych: …………………………………………………….………………………………….……..…………………………………….…….\100)

3.	**Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 6 SWZ należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego wskazując ich wartość bez kwoty podatku (wartość netto) oraz wskazać stawkę podatku VAT, która będzie miała zastosowanie.

** jeżeli na Wykonawcy spoczywa obowiązek podatkowy związany z realizacją zamówienia, przed podpisaniem druku „Formularz oferty” należy zapis wykreślić lub wpisać nie dotyczy.

4. 	Oświadczam/y/, że cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz, że do wyliczenia poszczególnych cen i wartości brutto, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.

5. 	Warunki płatności: 30 dni (przelew).

6. 	Zobowiązuje/my/ się wykonać całość zamówienia w ciągu …… dni od dnia podpisania umowy, przy czym odbiór faktyczny przedmiotu zamówienia może nastąpić najwcześniej od dnia 19 kwietnia 2027 r.

7. 	Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8. 	Zobowiązuje/my/ się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnego z naszą ofertą i opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3A do SWZ), na warunkach określonych przez Zamawiającego.

9.	Oświadczam/y/, że zapoznałem(liśmy) się z załączonymi do SWZ projektem umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) i zobowiązuję(-emy) się - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą - do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10. 	Oświadczam/y/, że wnieśliśmy wadium o wartości: …………………..………………..……………………………… PLN 
w następującej formie: ………………………….……………………………………………… (należy podać formę wniesienia wadium). Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy p.z.p., na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………..………… .

11.	Oświadczam/y/, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. przez okres 90 dni, licząc od terminu składania ofert, czyli do dnia 8 września 2026 r.

12. 	Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale podwykonawców* (* niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

1) …………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………….…

(zakres i/lub udział procentowy i/lub wartość prac, które będzie wykonywać podwykonawca)

13.	Oświadczam/y/, że: (jeżeli dotyczy)

1) 	następujące dokumenty zawierają informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA:

…………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………….…

2) 	uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dołączyliśmy do oferty, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p.

UWAGA:

Należy wskazać wszystkie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ, bez względu na termin ich złożenia.

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- …………………………………………

- …………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

WL.2371.2.2026

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ADRES: ul. Masztalarska 3

KOD: 61-767 MIASTO: Poznań

TELEFON: +48 47 77 16 000 | FAX: +48 61 22 20 566 | E-MAIL: kancelaria@psp.wlkp.pl

NIP: 7781209832 | REGON: 000684493

DANE WYKONAWCY:

Wykonawca 1: ..........................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Wykonawca 1 jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

Wykonawca1 2: ……...................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Wykonawca 2 jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

Pełnomocnik1 do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. lider konsorcjum): ................…………………….………....................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Pełnomocnik jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

________________________

wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja).

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.:

„Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk”

1. 	Oferuje/my/ wykonanie przedmiotu zamówienia w części B tj. dostawę trzech (3) sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia) w rzeczowym zakresie wyszczególnionym poniżej:

| I. | Oferta obejmuje dostawę: |  |
| --- | --- | --- |
| I.1 | Podać typ i model podwozia: |  |
|  | Podać producenta podwozia: |  |
|  | Podać producenta, typ i model silnika: |  |
|  | Podać rok produkcji podwozia: |  |
| II. | Okres gwarancji: |  |
| II.1 | Oferowany okres gwarancji na podwozie i zabudowę pojazdu: | (wpisać długość okresu gwarancji w miesiącach) |
| II.2 | Oferowany okres gwarancji sprzęt i wyposażenie: | (wpisać długość okresu gwarancji w miesiącach) |
| III. | Parametry techniczne: |  |
| III.1 | Moc silnika w zaoferowanym pojeździe: | _____________________ KM |
| III.2 | Rodzaj skrzyni biegów zaoferowanego pojazdu: | (wpisać: manualna lub zautomatyzowana lub automatyczna) |

UWAGA!!!! – W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w pkt. I.1, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

2.	Cena przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) |  | 3 |  | …… % |  |

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: … PLN

(słownie złotych: …………………………………………………….……………………………….……..………………………………….………….\100)

Cena brutto za jeden samochód dowodzenia i łączności wynosi: ... PLN

(słownie złotych: …………………………………………………….………………………………….……..…………………………………….…….\100)

3.	**Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 6 SWZ należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego wskazując ich wartość bez kwoty podatku (wartość netto) oraz wskazać stawkę podatku VAT, która będzie miała zastosowanie.

** jeżeli na Wykonawcy spoczywa obowiązek podatkowy związany z realizacją zamówienia, przed podpisaniem druku „Formularz oferty” należy zapis wykreślić lub wpisać nie dotyczy.

4. 	Oświadczam/y/, że cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz, że do wyliczenia poszczególnych cen i wartości brutto, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.

5. 	Warunki płatności: 30 dni (przelew).

6. 	Zobowiązuje/my/ się wykonać całość zamówienia w ciągu …… dni od dnia podpisania umowy, przy czym odbiór faktyczny przedmiotu zamówienia może nastąpić najwcześniej od dnia 19 kwietnia 2027 r.

7. 	Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8. 	Zobowiązuje/my/ się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnego z naszą ofertą i opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3B do SWZ), na warunkach określonych przez Zamawiającego.

9.	Oświadczam/y/, że zapoznałem(liśmy) się z załączonymi do SWZ projektem umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) i zobowiązuję(-emy) się - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą - do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10. 	Oświadczam/y/, że wnieśliśmy wadium o wartości: …………………..………………..……………………………… PLN 
w następującej formie: ………………………….……………………………………………… (należy podać formę wniesienia wadium). Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy p.z.p., na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………..………… .

11.	Oświadczam/y/, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. przez okres 90 dni, licząc od terminu składania ofert, czyli do dnia 8 września 2026 r.

12. 	Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale podwykonawców* (* niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

1) …………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………….…

(zakres i/lub udział procentowy i/lub wartość prac, które będzie wykonywać podwykonawca)

13.	Oświadczam/y/, że: (jeżeli dotyczy)

1) 	następujące dokumenty zawierają informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA:

…………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………….…

2) 	uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dołączyliśmy do oferty, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p.

UWAGA:

Należy wskazać wszystkie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ, bez względu na termin ich złożenia.

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- …………………………………………

- …………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 1C DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

WL.2371.2.2026

ZAMAWIAJĄCY:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ADRES: ul. Masztalarska 3

KOD: 61-767 MIASTO: Poznań

TELEFON: +48 47 77 16 000 | FAX: +48 61 22 20 566 | E-MAIL: kancelaria@psp.wlkp.pl

NIP: 7781209832 | REGON: 000684493

DANE WYKONAWCY:

Wykonawca 1: ..........................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Wykonawca 1 jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

Wykonawca1 2: ……...................................................................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Wykonawca 2 jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

Pełnomocnik1 do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. lider konsorcjum): ................…………………….………....................................................................................

ADRES: .......................................................................................................................................................

KOD: ...................... | MIASTO: ............................................... | KRAJ: ........................................................

TELEFON: ............................... | FAX: ........................... | E-MAIL: ..............................@................................

NIP: ...........................................  | REGON: ............................................ | KRS: ...........................................

Pełnomocnik jest:

1) mikroprzedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

2) małym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

3) średnim przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

4) dużym przedsiębiorstwem 	TAK / NIE*

(* niepotrzebne skreślić)

________________________

wypełniają jedynie Wykonawcy wspólne ubiegający się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja).

W związku z ogłoszeniem przetargu nieograniczonego pn.:

„Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk”

1. 	Oferuje/my/ wykonanie przedmiotu zamówienia w części C tj. dostawę dwóch (2) sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia) w rzeczowym zakresie wyszczególnionym poniżej:

| I. | Oferta obejmuje dostawę: |  |
| --- | --- | --- |
| I.1 | Podać typ i model podwozia: |  |
|  | Podać producenta podwozia: |  |
|  | Podać producenta, typ i model silnika: |  |
|  | Podać rok produkcji podwozia: |  |
| II. | Okres gwarancji: |  |
| II.1 | Oferowany okres gwarancji na podwozie i zabudowę pojazdu: | (wpisać długość okresu gwarancji w miesiącach) |
| II.2 | Oferowany okres gwarancji sprzęt i wyposażenie: | (wpisać długość okresu gwarancji w miesiącach) |
| III. | Parametry techniczne: |  |
| III.1 | Moc silnika w zaoferowanym pojeździe: | _____________________ KM |
| III.2 | Rodzaj skrzyni biegów zaoferowanego pojazdu: | (wpisać: manualna lub zautomatyzowana lub automatyczna) |

UWAGA!!!! – W przypadku gdy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w pkt. I.1, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy.

2.	Cena przedmiotu zamówienia:

| Lp. | Wyszczególnienie | Cena jednostkowa netto | Ilość szt. | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) |  | 2 |  | …… % |  |

Cena brutto przedmiotu zamówienia wynosi: … PLN

(słownie złotych: …………………………………………………….……………………………….……..………………………………….………….\100)

Cena brutto za jeden samochód dowodzenia i łączności wynosi: ... PLN

(słownie złotych: …………………………………………………….………………………………….……..…………………………………….…….\100)

3.	**Informujemy, że wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego:

……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

zgodnie z Rozdziałem XIV pkt 6 SWZ należy podać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do powstania obowiązku podatkowego wskazując ich wartość bez kwoty podatku (wartość netto) oraz wskazać stawkę podatku VAT, która będzie miała zastosowanie.

** jeżeli na Wykonawcy spoczywa obowiązek podatkowy związany z realizacją zamówienia, przed podpisaniem druku „Formularz oferty” należy zapis wykreślić lub wpisać nie dotyczy.

4. 	Oświadczam/y/, że cena brutto zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz, że do wyliczenia poszczególnych cen i wartości brutto, zastosowaliśmy właściwą stawkę podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości procentowej obowiązującej w dniu wszczęcia postępowania.

5. 	Warunki płatności: 30 dni (przelew).

6. 	Zobowiązuje/my/ się wykonać całość zamówienia w ciągu …… dni od dnia podpisania umowy, przy czym odbiór faktyczny przedmiotu zamówienia może nastąpić najwcześniej od dnia 19 kwietnia 2027 r.

7. 	Oświadczam/y/, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

8. 	Zobowiązuje/my/ się do wykonania całości przedmiotu zamówienia zgodnego z naszą ofertą i opisem przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 3C do SWZ), na warunkach określonych przez Zamawiającego.

9.	Oświadczam/y/, że zapoznałem(liśmy) się z załączonymi do SWZ projektem umowy (Załącznik nr 2 do SWZ) i zobowiązuję(-emy) się - w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą - do zawarcia umowy na ustalonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

10. 	Oświadczam/y/, że wnieśliśmy wadium o wartości: …………………..………………..……………………………… PLN 
w następującej formie: ………………………….……………………………………………… (należy podać formę wniesienia wadium). Prosimy o zwrot wadium (wniesionego w pieniądzu), na zasadach określonych w art. 98 ustawy p.z.p., na następujący rachunek bankowy: ……………………………………………………………..………… .

11.	Oświadczam/y/, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. przez okres 90 dni, licząc od terminu składania ofert, czyli do dnia 8 września 2026 r.

12. 	Zamówienie zrealizujemy sami* / przy udziale podwykonawców* (* niepotrzebne skreślić), którzy będą wykonywać następujące prace wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia:

1) …………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………….…

(zakres i/lub udział procentowy i/lub wartość prac, które będzie wykonywać podwykonawca)

13.	Oświadczam/y/, że: (jeżeli dotyczy)

1) 	następujące dokumenty zawierają informacje stanowiące TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA:

…………………………………………………………………….…………………..………………………………………………………………….…

2) 	uzasadnienie zastrzeżenia informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa dołączyliśmy do oferty, zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy p.z.p.

UWAGA:

Należy wskazać wszystkie dokumenty zawierające informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w postępowaniu, zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ, bez względu na termin ich złożenia.

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

SPIS TREŚCI:

Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty:

- …………………………………………

- …………………………………………

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

PROJEKT

UMOWA NR WO.0270.___.2026

zawarta w dniu ……………………………………. 2026 roku w Poznaniu pomiędzy:

…

…

REGON: ...  |  NIP: …  |  KRS: …

reprezentowanym przez:

…

…

…..@......

zwanym dalej WYKONAWCĄ

a

Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Jacka STRUŻYŃSKIEGO

przy kontrasygnacie Głównego Księgowego bryg. Aleksandry Fojt

adres do korespondencji:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej

61-767 Poznań, ul. Masztalarska 3

kancelaria@psp.wlkp.pl

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM

łącznie zwanymi również Stronami

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, występuje w niniejszej umowie w imieniu i na rzecz własnym oraz Komend Wojewódzkich PSP w: (zostanie uzupełnione w zależności od części zamówienia) i działa jako Pełnomocnik na mocy Porozumienia zawartego 25 listopada 2024 r. w sprawie realizacji projektu „Zwiększenie skuteczności prowadzenia długotrwałych akcji ratowniczych – etap II” oraz upoważnień wynikających z porozumienia w sprawie wspólnego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz udzielenia zamówienia publicznego.

Umowa została zawarta w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) zwanej dalej "ustawą p.z.p.” lub „p.z.p.".

§ 1.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

O ile w umowie jest mowa o:

1)	ODBIORCY – należy przez to rozumieć Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 2 do umowy,  który stanowi jej integralną część;

2) 	UŻYTKOWNIKU – należy przez to rozumieć każdą jednostkę bezpośrednio eksploatującą przedmiot umowy, zgodnie z wykazem określonym w załączniku nr 2 do umowy, który stanowi jej integralną część;

3) 	DNIACH, bez bliższego określenia – należy przez to rozumieć dni kalendarzowe z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, określonych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1920);

§ 2.  PRZEDMIOT UMOWY

- WYKONAWCA zobowiązuje się przenieść własność na ODBIORCÓW i wydać im po 1 szt. pojazdów …… – producent, typ i model podwozia: … zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, o parametrach technicznych i warunkach minimalnych wyszczególnionych w załączniku nr 3… do SWZ, który jest równocześnie załącznikiem nr 3 do umowy, zwany dalej “przedmiotem umowy”.

- Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych, bez oznak wcześniejszej eksploatacji, a także wolny od wad fizycznych i prawnych.

- WYKONAWCA zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania ZAMAWIAJĄCEGO o:

  - postępach w pracach – na każdy wniosek ZAMAWIAJĄCEGO

  - problemach lub opóźnieniach w realizacji przedmiotu umowy.

- WYKONAWCA wyda ZAMAWIAJĄCEMU samochód z pełnymi zbiornikami paliwa i płynów eksploatacyjnych (dotyczy również sprzętu będącego na wyposażeniu przedmiotu umowy).

- Przedmiot umowy, o którym mowa w § 2, winien posiadać uzgodnione oznakowanie, zgodne 
z opisem zamieszczonym w załączniku nr 3… do SWZ, który jest równocześnie załącznikiem nr 3 do umowy oraz ze wzorami, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy (wzór naklejki i tabliczki informacyjnej).

§ 3.  CENA

- Wartość całkowita przedmiotu umowy wynosi brutto: ................................................. zł (słownie: ............................................................. zł), w tym:

- wartość netto przedmiotu umowy wynosi: ……………… zł,

- wartość podatku VAT …..%.

- Cena jednostkowa brutto za jeden samochód wynosi: ………………….. zł, w tym:

- cena netto wynosi: ……………… zł,

- wartość podatku VAT …..% wynosi: ……………………. zł.

- Cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym w szczególności należny podatek VAT, koszty transportu pojazdów oraz szkolenia z ich obsługi.

§ 4. WARUNKI PŁATNOŚCI

- ODBIORCA, o którym mowa w § 1 pkt 1, zobowiązany jest do zapłaty ceny w polskich złotych. ODBIORCA nie dopuszcza płatności w walutach obcych.

- WYKONAWCA wystawi na każdego ODBIORCĘ odrębną fakturę (jedna faktura za jeden pojazd) w języku polskim lub każda faktura będzie posiadać polską wersję językową.

- Każdy ODBIORCA dokona zapłaty ceny jednostkowej brutto za pojazd, o której mowa w § 3 ust. 2, która nastąpi po łącznym wykonaniu poniższych czynności:

- dokonaniu odbioru faktycznego i szkolenia z obsługi przedmiotu umowy, potwierdzonym podpisanym przez ZAMAWIAJĄCEGO, ODBIORCĘ, UŻYTKOWNIKA i WYKONAWCĘ protokołem odbioru faktycznego bez uwag;

- doręczeniu ODBIORCY przez WYKONAWCĘ prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Każdy ODBIORCA zapłaci WYKONAWCY wskazaną powyżej jednostkową cenę brutto przelewem na konto wskazane w fakturze w następującym terminie:

- w przypadku wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT po dokonaniu odbioru o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 – 30 dni od doręczenia ZAMAWIAJĄCEMU przedmiotowej faktury ;

- w przypadku wystawienia przez WYKONAWCĘ faktury VAT przed dokonaniem odbioru, o którym mowa § 4 ust. 3 pkt 1 – 30 dni od dnia dokonania tego odbioru.

- Za datę płatności uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego ODBIORCY.

- ZAMAWIAJACY informuje, że ODBIORCY posiadają skrzynki PEPPOL na Platformie Elektronicznego Fakturowania umożliwiające odbiór ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

§ 5. TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

- WYKONAWCA zobowiązuje się wydać przedmiot umowy w ciągu … dni od dnia zawarcia umowy, tj. do dnia: ……… r. przy czym odbiór faktyczny przedmiotu zamówienia może nastąpić najwcześniej od dnia 19 kwietnia 2027 r. Za termin wykonania przedmiotu umowy rozumie się zrealizowanie wszystkich etapów odbioru określonego w § 6 poniżej, z wynikiem pozytywnym oraz przeprowadzenie szkolenia.

- WYKONAWCA w przeciągu 30 dni od podpisania umowy dostarczy ZAMAWIAJĄCEMU harmonogram realizacji umowy.

- WYKONAWCA ma obowiązek zapewnić przeprowadzenie minimum 3 inspekcji produkcyjnych pojazdów.

- Każda inspekcja odbędzie się w ciągu minimum 2 dni roboczych, w siedzibie WYKONAWCY i dokonana zostanie przez minimum jednego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO i minimum dwóch przedstawicieli ODBIORCY/UŻYTKOWNIKA. Pierwsza inspekcja odbędzie się podczas projektowania koncepcyjnego pojazdu. Terminy kolejnych inspekcji będą ustalane na bieżąco podczas realizacji umowy w uzgodnieniu z WYKONAWCĄ.

- WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie 
w formie elektronicznej na adres: kancelaria@psp.wlkp.pl.

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej. Inspekcja odbędzie się 
w siedzibie WYKONAWCY i dokonana zostanie przez jednego przedstawiciela ZAMAWIAJĄCEGO 
i minimum jednego przedstawiciela ODBIORCY i UŻYTKOWNIKA w ciągu minimum 2 dni roboczych. ZAMAWIAJĄCY zawiadomi pisemnie WYKONAWCĘ o potrzebie przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. WYKONAWCA dopuszcza zawiadomienie w formie elektronicznej na adres: ...@...

- Z każdej inspekcji produkcyjnej zostanie sporządzony protokół w 2 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 6. ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY I SZKOLENIA

- WYKONAWCA zawiadomi pisemnie ZAMAWIAJĄCEGO o gotowości do przeprowadzenia odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu umowy z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem. ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zawiadomienie w formie e-mail do Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu kancelaria@psp.wlkp.pl

- WYKONAWCA przed odbiorem faktycznym przeprowadzi na własny koszt szkolenia z obsługi zaoferowanego sprzętu (wyposażenia) dla każdego z UŻYTKOWNIKÓW zgodnie z wymaganiami i zakresem określonym 
w załączniku nr 3 do umowy. Protokół z każdego przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, UŻYTKOWNIKA, ODBIORCY i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się w trzech częściach:

- Część I - odbiór techniczno-jakościowy w siedzibie WYKONAWCY;

- Część II - szkolenie z obsługi pojazdu w siedzibie WYKONAWCY;

- Część III - odbiór faktyczny w siedzibie WYKONAWCY.

- Odbioru techniczno-jakościowego dokona 3 osobowa komisja na każdy samochód, w skład której będą wchodzili przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO i poszczególnych ODBIORCÓW/UŻYTKOWNIKÓW w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY, upoważnionego do jego reprezentacji.

- Protokół odbioru techniczno-jakościowego dla każdego z pojazdów zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, ODBIORCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany przez strony, każdy na prawach oryginału. WYKONAWCA jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich warunków umożliwiających dokonanie odbioru techniczno-jakościowego.

- Odbiór faktyczny przedmiotu umowy odbędzie się po pozytywnym dokonaniu odbioru techniczno-jakościowego i przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych szkoleń. Odbioru faktycznego przedmiotu umowy dokona 3 osobowa komisja na każdy przedmiot umowy, w skład której będą wchodzili przedstawiciele ZAMAWIAJĄCEGO, ODBIORCY i UŻYTKOWNIKA, w obecności co najmniej 1 przedstawiciela WYKONAWCY, upoważnionego do jego reprezentacji. Odbiór faktyczny przedmiotu umowy polegał będzie na sprawdzeniu stanu przedmiotu umowy i potwierdzeniu kompletności wyposażenia zgodnie ze stanem podczas odbioru techniczno-jakościowego. Protokół odbioru faktycznego dla każdego urządzenia zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, ODBIORCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru techniczno-jakościowego lub faktycznego przedmiotu umowy wad/usterek, WYKONAWCA zobowiązuje się do ich usunięcia lub wymiany przedmiotu umowy na wolny od wad/usterek w terminie 7 dni. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY może też wedle własnego uznania, jeśli uzna, że nie jest możliwe zapewnienie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami w niej określonymi, odstąpić od umowy z winy WYKONAWCY, naliczając przy tym karę umowną. W takim przypadku zostanie sporządzony protokół o stwierdzonych wadach/usterkach w 4 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY, ODBIORCY i UŻYTKOWNIKA oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron. Ustęp ten nie narusza postanowień dotyczących kar umownych i odstąpienia od umowy.

- W przypadku, gdy WYKONAWCA nie jest w stanie niezwłocznie usunąć wad/usterek, o których mowa 
w ust. 7 odbiór techniczno-jakościowy zostaje przerwany. Po usunięciu wad/usterek, postanowienia od 
ust. 2 do ust. 7, stosuje się odpowiednio (odbiór rozpoczyna się od nowa).

- WYKONAWCA lub jego przedstawiciele przeprowadzą na własny koszt szkolenie z obsługi każdego pojazdu dla przedstawicieli UŻYTKOWANIKA w dniu odbioru faktycznego przedmiotu umowy. Szkolenia zostaną przeprowadzone po zakończonym z wynikiem pozytywnym odbiorze techniczno-jakościowym ale przed odbiorem faktycznym. Protokół z każdego przeprowadzonego szkolenia wraz z wykazem osób przeszkolonych, zostanie sporządzony w 4 egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla ZAMAWIAJĄCEGO, UŻYTKOWNIKA, ODBIORCY i WYKONAWCY oraz zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.

- Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO i ODBIORCÓW / UŻYTKOWNIKÓW podczas inspekcji produkcyjnej, odbiorów techniczno-jakościowych oraz faktycznych i szkolenia obciążają WYKONAWCĘ.

- ODBIORCY zastrzegają sobie prawo do pozostawienia przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY po zakończeniu odbioru faktycznego poszczególnych pojazdów na czas niezbędny do dokonania procedury rejestracji pojazdów. Wszelkie koszty związane z ewentualnym pozostawieniem przez ODBIORCÓW pojazdów obciążają WYKONAWCĘ. W czasie pozostawania przedmiotu umowy w siedzibie WYKONAWCY ryzyko utraty lub uszkodzenia pojazdów spoczywa na WYKONAWCY. Na okoliczność pozostawienia pojazdów sporządzone będą protokoły pozostawienia w siedzibie WYKONAWCY oraz odbioru podpisane przez przedstawicieli ODBIORCY i WYKONAWCY.

- Całkowity koszt transportu przedmiotu umowy z siedziby WYKONAWCY do każdego UŻYTKOWNIKA po odbiorze faktycznym obciążają WYKONAWCĘ. Sposób transportu oraz rozliczenia kosztów transportu zostanie ustalony pomiędzy stronami. W przypadku braku porozumienia w przedmiotowej sprawie każdy ODBIORCA wystawi notę obciążeniową równą poniesionym kosztom z tego tytułu.

§ 7. DOKUMENTACJA TECHNICZNA

Następujące dokumenty techniczne WYKONAWCA zobowiązuje się dostarczyć i wydać do każdego przedmiotu umowy (pojazdu):

- instrukcję (e) obsługi i konserwacji w języku polskim 1 szt. na płycie CD lub innym nośniku np. typu pendrive;

- książkę serwisową pojazdu wraz z wyposażeniem w języku polskim, z zapisami zgodnymi 
z postanowieniami umowy;

- wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia), stanowiącego wyposażenie pojazdu, wykaz ilościowo – wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na przedmiot umowy (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową);

- schematy wszystkich instalacji zabudowy;

- dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny pożarniczy”
(w tym badanie techniczne z opisem zmian dokonanych w pojeździe);

- aktualne najpóźniej na dzień realizacji odbioru techniczno-jakościowego świadectwa dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), dla dostarczonego pojazdu i sprzętu, jeżeli przedmiotowe świadectwa będą dla niego wymagane.

- dokumenty wymienione w załączniku nr 3 do umowy.

§ 8. GWARANCJA I SERWIS

- WYKONAWCA udziela każdemu ODBIORCY …. miesięcy gwarancji na pojazd i zabudowę oraz …. miesięcy gwarancji na wyposażenie, zwanymi dalej „gwarancją”. Okresy gwarancji liczą się od dnia podpisania przez strony protokołu odbioru faktycznego przedmiotu umowy bez uwag. Okresy rękojmi za wady zostają zrównane z okresami gwarancji udzielonych przez WYKONAWCĘ.

- W okresie gwarancji wszystkie naprawy gwarancyjne przeprowadzone będą w siedzibie UŻYTKOWNIKA pojazdu przez autoryzowany serwis WYKONAWCY i na koszt WYKONAWCY w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia usterki. Do okresu naprawy nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

- Dopuszcza się  naprawy gwarancyjne w siedzibie WYKONAWCY z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia pojazdu pokrywa WYKONAWCA.

- Nieprawidłowości, których z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY nie da się usunąć w terminie określonym w ust. 2, usuwane będą w terminie uzgodnionym w formie pisemnej z UŻYTKOWNIKIEM. W przypadku nie uzgodnienia terminu, o którym mowa powyżej ustala się termin 14 dni, liczony od chwili otrzymania zgłoszenia o nieprawidłowości. Do okresu usunięcia nieprawidłowości nie wlicza się dni ustawowo wolnych od pracy.

- Okres gwarancji ulega przedłużeniu od momentu zgłoszenia wady i wycofania pojazdu z podziału bojowego do momentu wykonania naprawy potwierdzonej protokolarnie.

- W przypadku zaistnienia w okresie gwarancji konieczności przemieszczenia pojazdu w związku ze stwierdzeniem usterek, których nie można usunąć w siedzibie UŻYTKOWNIKA, przemieszczenie pojazdu celem naprawy i z powrotem do siedziby UŻYTKOWNIKA dokonuje się na koszt WYKONAWCY, w sposób i na warunkach określonych pomiędzy WYKONAWCĄ a UŻYTKOWNIKIEM. W przypadku braku porozumienia co do warunków niniejszego przemieszczenia pojazdu WYKONAWCA dokona koniecznych napraw w siedzibie UŻYTKOWNIKA pojazdu.

- WYKONAWCA gwarantuje dostawę części zamiennych do oferowanego pojazdu przez minimum 15 lat od daty zakończenia produkcji.

- W przypadku niewywiązywania się WYKONAWCY z obowiązków gwarancyjnych lub z tytułu rękojmi za wady, UŻYTKOWNIK ma prawo do zlecenia zastępczego usunięcia wady na koszt WYKONAWCY (wykonanie zastępcze) bez konieczności uprzedniego uzyskiwania upoważnienia sądu. W przypadku wykonania zastępczego, UŻYTKOWNIK uprawniony będzie do naliczania kar za zwłokę wyłącznie do czasu zakończenia zastępczego usuwania wad. W takim przypadku UŻYTKOWNIK wystawi WYKONAWCY notę obciążeniową równą kosztom poniesionym na wykonanie zastępcze, a WYKONAWCA zobowiązuje się do jej uregulowania w terminie 7 dni od jej otrzymania. Usunięcie wad przedmiotu umowy przez osobę trzecią w ramach wykonana zastępczego nie powoduje utraty gwarancji udzielonej przez WYKONAWCĘ.

- W okresie gwarancji WYKONAWCA pokrywa koszty okresowych przeglądów gwarancyjnych podwozia pojazdu bazowego wynikające z wymagań producenta podwozia pojazdu bazowego, wykonywane w autoryzowanej stacji obsługi producenta podwozia pojazdu (wymagane czynności serwisowe, robocizna wraz z materiałami i płynami eksploatacyjnymi) bez kosztów dojazdu i powrotu pojazdu do stacji.

- W okresie gwarancji, WYKONAWCA pokrywa koszty przeglądów zabudowy pojazdu, które wykonywane będą u producenta pojazdu (robocizna wraz z materiałami i płynami eksploatacyjnymi) bez kosztów dojazdu i powrotu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu zabudowy pojazdu.

- Warunki gwarancji na sprzęt będącego na wyposażeniu pojazdu określa producent danego sprzętu. W okresie gwarancji, koszty wynikające z warunków gwarancji producenta takiego sprzętu pokrywa WYKONAWCA.

§ 9. KARY UMOWNE

- Strony postanawiają, że obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne.

- Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach w przypadku niewykonania albo nienależytego wykonania umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU lub ODBIORCY kary umowne:

    - w przypadku zwłoki w wykonaniu umowy w całości lub w części, w terminie, o którym mowa
w § 5 ust. 1 - w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, dotyczącej niezrealizowanej części przedmiotu umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 20% tej ceny, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ODBIORCĘ;

    - za zwłokę w okresie gwarancji bądź rękojmi za wady, w terminach określonych § 8 ust. 2 i 4 - w wysokości 0,1 % ceny jednostkowej brutto, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ODBIORCĘ, jednakże nie więcej niż 20% tej ceny;

    - za zwłokę w przeprowadzeniu szkolenia, o którym mowa w § 6 ust. 2 i 9 - w wysokości 0,1% ceny jednostkowej brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 2, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, na podstawie noty obciążeniowej wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO, jednakże nie więcej niż 20% tej ceny;

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20 % wynagrodzenia całkowitego brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy, w przypadku odstąpienia przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ od całej umowy z przyczyn leżących po stronie WYKONAWCY. W przypadku odstąpienia od części umowy, kara umowna określona w zd. 1 zostanie naliczona proporcjonalnie na rzecz ZAMAWIAJĄCEGO – niezależnie od tego, kto złożył oświadczenie o odstąpieniu, w wysokości 20 % wartości brutto ustalonej jako iloczyn ceny jednostkowej brutto pojazdów oraz liczby pojazdów, co do których Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 250,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, w przypadku niedostarczenia ZAMAWIAJĄCEMU harmonogramu realizacji umowy, w terminie, o którym mowa w § 5 ust. 2.

- W przypadku, gdy inspekcja produkcyjna, o której mowa w § 5 ust. 6 umowy, nie zostanie przeprowadzona w terminie wskazanym w zawiadomieniu z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia określonego w zawiadomieniu jako termin inspekcji do dnia faktycznego przeprowadzenia inspekcji produkcyjnej.

- WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa § 12 ust. 16 umowy

- ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

- Kary umowne podlegają łączeniu. Łączna wysokość naliczonych WYKONAWCY kar umownych z jednego lub kilku tytułów nie może przekraczać 20% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 3 ust. 1.

- Zapłatę uznaje się za dokonaną w dniu uznania, odpowiednią kwotą, wskazanego rachunku bankowego ODBIORCY.

- W przypadku opóźnienia w zapłacie kwoty wynikającej z kary umownej, ZAMAWIAJĄCY/ODBIORCA jest uprawniony do żądania zapłaty przez WYKONAWCĘ odsetek ustawowych za opóźnienie, stosownie do obowiązujących przepisów, za każdy dzień opóźnienia.

- Strony nie będą ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane Siłą Wyższą. W przypadku wystąpienia opóźnienia z powodu wystąpienia Siły Wyższej, Strona dotknięta jej wystąpieniem niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę. Strony przeprowadzą uzgodnienia w celu ustalenia dalszego trybu postępowania.

§ 10. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy (w całości bądź części) w razie: wystąpienia zwłoki w dostarczeniu przedmiotu umowy powyżej 30 dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu realizacji dostawy, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO, WYKONAWCY nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w wyniku poniesionej szkody. W takim przypadku ZAMAWIAJĄCY naliczy karę umowną, 
o której mowa w § 9 ust. 3 umowy.

- Niezależnie od odstąpienia umownego ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadkach, o których mowa w art. 456 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przepisach Kodeksu cywilnego.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11. ZMIANA UMOWY

- Zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i sporządzona będzie w formie aneksu.

- Strony uprawnione są do dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY, w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług;

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana Umowy nastąpi zgodnie z zasadami zawartymi w § 12 umowy.

- Strony uprawnione są do dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia umowy w sytuacji, gdy nastąpi zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją umowy, zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy p.z.p. Zmiana Umowy nastąpi zgodnie z zasadami zawartymi w § 12 umowy.

- Wartość łącznych zmian wysokości wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, nie może przekroczyć 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1.

- ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany umowy w następujących przypadkach i zakresie:

- w przypadku obiektywnej niemożności zapewnienia wyposażenia przedmiotu umowy odpowiadającego wymogom zawartym w załączniku nr 3 do umowy z powodu zakończenia produkcji lub niedostępności na rynku elementów wyposażenia po zawarciu umowy – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rodzaju, typu lub modelu wyposażenia pojazdu, pod warunkiem, że nowe wyposażenie będzie odpowiadało pod względem funkcjonalności wyposażeniu pierwotnemu, a jego parametry pozostaną niezmienione lub będą lepsze od pierwotnego;

- w przypadku zaproponowania przez WYKONAWCĘ szczególnie uzasadnionej pod względem funkcjonalności, sprawności lub przeznaczenia albo wyposażenia przedmiotu umowy, zmiany rozwiązań konstrukcyjnych w stosunku do koncepcji przedstawionej w ofercie – dopuszcza się zmianę umowy w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych zawartych w załączniku nr 3 do umowy;

- w przypadku pojawienia się na rynku części, materiałów lub urządzeń do wykonania przedmiotu umowy nowszej technologii/generacji, której zastosowanie będzie miało wpływ na koszty eksploatacji wykonania przedmiotu umowy;

- wystąpienia konieczności wykonania umowy pod warunkiem zastosowania innych rozwiązań technicznych, zastosowania innych technologii niż pierwotnie oferowane, w tym również dokumentacji technicznej, gdy przewidziane wcześniej rozwiązania skutkowałoby niewykonaniem lub nieprawidłowym wykonaniem przedmiotu umowy;

- w przypadku gdy zmiany aktualnie obowiązującego prawa wymagają zastosowania innych rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych niezbędnych do wykonania zamówienia;

- dokonania zmian w wymaganiach technicznych i eksploatacyjnych przedmiotu umowy podyktowanych praktycznymi wnioskami z dotąd użytkowanego sprzętu przez ZAMAWIAJĄCEGO;

- w przypadku konieczności zapewnienia koordynacji dostawy przedmiotu umowy oraz innych umów zawartych przez ZAMAWIAJĄCEGO – dopuszczalna jest zmiana umowy w zakresie zmiany miejsca przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy oraz szkolenia przedstawicieli ZAMAWIAJĄCEGO;

- w przypadku zmiany przepisów prawa – dopuszczalna jest tak zmiana umowy, która umożliwi dostosowanie postanowień umowy lub przedmiotów umowy i jego wyposażenia do nowych przepisów prawa;

- terminu realizacji przedmiotu zamówienia – gdy zaistnieją okoliczności mające wpływ na prawidłową realizację umowy (w szczególności jeżeli zmiana terminu realizacji będzie zmianą korzystną dla ZAMAWIAJĄCEGO lub zagrożone byłoby terminowe realizowanie płatności z powodu ograniczonych zasileń budżetowych otrzymanych od dysponentów nadrzędnych, lub w przypadku zaistnienia siły wyższej, itp.);

- realizacji przedmiotu umowy gdy nastąpi brak możliwości jej realizacji w umówiony sposób, w szczególności w ustalonych terminach, spowodowanej niedostępnością sprzętu, produktów lub ich komponentów lub materiałów, lub trudności w ich dostępie, niedostępnością lub trudnością w dostępie do personelu, utrudnieniami w realizacji usług transportowych lub innymi przyczynami, pod warunkiem że pozostają w związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy lub z pomocą wojskową lub humanitarną realizowaną przez Rzeczpospolitą Polską w związku z ww. konfliktem. W takim przypadku Strona dotknięta przyczynami niezwłocznie powiadomi o nich drugą Stronę umowy, a Strony przystąpią do próby uzgodnienia zakresu zmian w umowie niezbędnych w celu jej realizacji (w tym w szczególności związanych z terminami wykonania przedmiotu umowy lub jego odbioru) lub postanowią o całkowitym lub częściowym rozwiązaniu umowy. Każda ze Stron umowy może żądać przedstawienia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających wpływ okoliczności związanych z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy lub z pomocą wojskową lub humanitarną realizowaną przez Rzeczpospolitą Polską w związku z ww. konfliktem, na należyte wykonanie przedmiotu umowy.

- W przypadku propozycji zmiany umowy pochodzącej od WYKONAWCY, ZAMAWIAJĄCY podejmie decyzje w zakresie zmiany umowy mającej na uwadze okoliczności czy zmiany proponowane przez WYKONAWCĘ odpowiadają jego potrzebom oraz wymogom dotyczącym wydatkowania środków publicznych zgodnie z przepisami prawa, w szczególności w zakresie wydatkowania ich w określonym roku budżetowym.

- Ponadto ZAMAWIAJĄCY dopuszcza zmiany w zakresie:

        - procedury odbiorowej przedmiotu umowy;

        - procedury szkoleniowej przedmiotu umowy;

        - serwisowania przedmiotu umowy.

- Warunkiem wprowadzenia tych zmian, o których mowa w ust. 7, jest:

- przekazanie przedmiotu umowy na stan majątkowy innej jednostki organizacyjnej Państwowej Straży Pożarnej;

- zmiana formy organizacyjnej lub prawnej WYKONAWCY lub jego siedziby;

- zmiany legislacyjne w ustawodawstwie polskim;

- konieczność ciągłego użytkowania przedmiotu umowy z uwagi na okoliczności faktyczne niezależne od stron i brak możliwości zapewnienia ciągłości obsługi przez wyszkolone grupy.

§ 12. WALORYZACJA

- Zmiana wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. WYKONAWCA najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, złoży pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, w tym wysokości wynagrodzenia objętego fakturą (fakturami) wystawioną po dacie wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY po zmianie Umowy, z zastrzeżeniem ust. 2.

- W wypadku zmiany, o której mowa w § 11 ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia WYKONAWCY nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z uwzględnieniem zmienionej stawki podatku od towarów i usług.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 2, WYKONAWCA najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 uprawniony jest złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, w tym wysokości wynagrodzenia objętego fakturą (fakturami) wystawioną po wejściu w życie przepisów zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego WYKONAWCY po zmianie Umowy, w szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które WYKONAWCA obowiązkowo ponosi w związku z podwyższeniem wysokości płacy minimalnej. ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż nie będzie akceptował kosztów wynikających z podwyższenia wynagrodzeń, które nie są konieczne w celu ich dostosowania do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, w szczególności koszty podwyższenia wynagrodzenia w kwocie przewyższającej wysokość płacy minimalnej.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 3, WYKONAWCA najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 uprawniony jest złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, w tym wysokości wynagrodzenia objętego fakturą (fakturami) wystawioną po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY po zmianie Umowy, w szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia, a wpływem zmiany zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które WYKONAWCA obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 3.

- W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w § 11 ust. 2 pkt 4, WYKONAWCA najpóźniej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 4 uprawniony jest złożyć ZAMAWIAJĄCEMU pisemny wniosek o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia, w tym wysokości wynagrodzenia objętego fakturą (fakturami) wystawioną po zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wniosek powinien zawierać uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia WYKONAWCY po zmianie Umowy, w szczególności WYKONAWCA zobowiązuje się wykazać związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższenia wynagrodzenia a wpływem zmiany zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 4 na kalkulację wynagrodzenia. Wniosek może obejmować jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, które WYKONAWCA obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą zasad, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 4.

- Wykazanie wpływu zmian, o których mowa w § 11 ust. 2 pkt 1-4 na zmianę wynagrodzenia WYKONAWCY należy do WYKONAWCY pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO. ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez WYKONAWCĘ dokumentów potwierdzających zasadność złożenia wniosku o dokonanie zmiany Umowy.

- W przypadku, o którym mowa w § 11 ust. 3, Wynagrodzenie WYKONAWCY, o którym mowa w § 3 ust. 1, może zostać odpowiednio zmienione (zmniejszone lub zwiększone) w przypadku, gdy z komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla pozycji „Transport” ogłoszonych po zawarciu umowy i dotyczących sześciu następujących po sobie miesięcy wynika, że średni wzrost ceny towarów i usług konsumpcyjnych (miesiąc do poprzedniego miesiąca) w tym okresie wynosi więcej niż 2 p.p. w stosunku do cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujących w miesiącu w którym zawarto umowę.

- Zmiana wynagrodzenia przedmiotu umowy zostanie dokonana na podstawie wniosku złożonego przez WYKONAWCĘ lub ZAMAWIAJĄCEGO nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy i nie późniejszym niż 2 miesiące przed terminem wykonania przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 5 ust. 1.

- WYKONAWCA zobowiązany jest do wykazania wpływu zmiany wskaźnika GUS na wykonanie przedmiotu umowy. Wykazanie wpływu następuje w formie pisemnej. Zmiana wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY nastąpi o wysokość średniej zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych z zastrzeżeniem ust. 10 - 11 
i 13-14, z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

- Zmiana umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie złożenia wniosku, pod warunkiem zawarcia aneksu do umowy i zaakceptowaniu wniosków przez ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za przedmiot umowy nie odebrany do dnia złożenia wniosku.

- Wniosek o zmianę wynagrodzenia nie może być składany częściej niż co 6 miesięcy w okresie wykonywania umowy.

- Podwyższeniu, jak i obniżeniu wynagrodzenia WYKONAWCY podlegać będzie okres pełnych miesięcy liczony od miesiąca następnego po dniu podpisania umowy do miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o waloryzacje z uwzględnieniem zapisów niniejszego paragrafu.

- Maksymalna wielkość zmiany wynagrodzenia, o której mowa w niniejszym paragrafie, wynosi łącznie 5 % wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, określonego w § 3 ust. 1.

- Postanowienia dotyczące zmian wynagrodzenia, nie mają zastosowania w przypadku wykonania umowy w warunkach zwłoki.

- WYKONAWCA, którego Wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w zakresie odpowiadającym zmianom wynagrodzenia dokonanym zgodnie z umową.

- W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik określony w ust. 7 przestałby być dostępny, zastosowanie znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS.

§ 13. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- WYKONAWCA przed podpisaniem umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
w wysokości 5 % całkowitej ceny ofertowej, co stanowi kwotę: ………..…………… zł.

- W trakcie realizacji umowy WYKONAWCA może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 451 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320). Zmiana formy zabezpieczenia musi być dokonana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmiany jego wysokości.

- Zwrot/zwolnienie 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy w kwocie ………….………… zł nastąpi 
w terminie 30 dni od daty odbioru przedmiotu umowy przez ostatniego ODBIORCĘ. Kwota pozostawiona na zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj.: ……………….. zł. Kwota ta zostanie zwrócona/zwolniona WYKONAWCY nie później niż w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

- ZAMAWIAJĄCY jest uprawniony do skorzystania z kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ust. 1, w szczególności w przypadku, gdy WYKONAWCA będąc zobowiązany do zapłaty kary umownej na podstawie umowy, nie zapłaci jej w terminie lub w ogóle odmówi jej zapłacenia, bądź zastępczego usunięcia wad przedmiotu umowy (wykonanie zastępcze).

- W przypadku wniesienia przez WYKONAWCĘ zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach niepieniężnych, zabezpieczenie nie może wygasnąć przed wygaśnięciem zobowiązania, którego należyte wykonanie zabezpieczył WYKONAWCA.

- Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo i nieodwołalnie gwarantować zapłatę za zobowiązania WYKONAWCY wobec ZAMAWIAJĄCEGO wynikające z umowy w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Z treści gwarancji (poręczenia) winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty ZAMAWIAJĄCEMU pełnej kwoty zabezpieczenia, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania, bez konieczności wykazywania przez ZAMAWIAJĄCEGO zasadności i wysokości zgłoszonych roszczeń.

- Gwarancja (poręczenie) nie może zawierać zastrzeżenia gwaranta (poręczyciela), że odpowiedzialność gwaranta (poręczyciela) z tytułu gwarancji (poręczenia) jest wyłączona w stosunku do jakiejkolwiek zmiany umowy objętej gwarancją (poręczeniem), jeżeli zmiana ta nie została zaakceptowana przez gwaranta (poręczyciela).

- Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy podlega akceptacji ZAMAWIAJĄCEGO.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie strony. W przypadku niejednoczesnego podpisania umowy, umowa wchodzi w życie z chwilą złożenia ostatniego podpisu.

- Wszelkie zmiany lub uzupełnienia treści umowy wymagają zachowania formy pisemnej (aneksu), pod rygorem nieważności i są dopuszczalne w granicach unormowania art. 454 lub 455 p.z.p.

- Strony umowy zgodnie oświadczają, że w przypadku powstania sporu na tle realizacji niniejszej umowy poddają go rozstrzygnięciu przez Sąd właściwy dla siedziby ZAMAWIAJĄCEGO.

- Możliwość przeniesienia przez WYKONAWCĘ wierzytelności wynikającej z umowy na osobę trzecią w trybie art. 509 K.C. wymaga pisemnej zgody ZAMAWIAJĄCEGO.

- Wskazane na wstępie umowy adresy stron stanowią adresy do korespondencji. W przypadku ich zmiany strona właściwa zobowiązana jest do powiadomienia drugiej strony o takiej zmianie, listem poleconym wysłanym za potwierdzeniem odbioru. W przypadku zaniechania tego obowiązku korespondencja wysłana do strony na ostatni znany drugiej stronie adres uważana jest za skutecznie doręczoną.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- W sprawach nieobjętych umową będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy p.z.p.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZA WYKONAWCĘ				                      ZA ZAMAWIAJĄCEGO

Załączniki:

1) Załącznik nr 1 do umowy – wzór naklejki i tabliczki informacyjnej.

2) Załącznik nr 2 do umowy – wykaz odbiorców i użytkowników.

3) Załącznik nr 3 do umowy – kopia Formularza ofertowego Wykonawcy wraz z Opisem Przedmiotu Zamówienia.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UMOWY NR WO.0270. … .2026

WZÓR NAKLEJKI

WZÓR TABLICZKI INFORMACYJNEJ

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY NR WO.0270. … .2026

WYKAZ ODBIORCÓW I UŻYTKOWNIKÓW

„Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk”

Część A – dostawa 4 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia)

| L.P. | ODBIORCA | ILOŚĆ | UŻYTKOWNIK | SYSTEM RADIOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ul. Prosta 32, 97-100 Toruń NIP: 9561044672 | 1 szt. | KM PSP Bydgoszcz ul. Dąbrowskiego 4 85-158 Bydgoszcz | Zintegrowany System Łączności firmy TRX |
| 2. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok NIP: 5420211195 | 1 szt. | KM PSP Suwałki ul. Wincentego Witosa 10 16-400 Suwałki | Zintegrowany System Łączności firmy TRX. |
| 3. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn NIP 7391126340 | 1 szt. | KM PSP Elbląg ul. Łęczycka 19 82-300 Elbląg | Zintegrowany System Łączności firmy TRX |
| 4. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin NIP: 8510312257 | 1 szt. | KP PSP Sławno ul. Wojska Polskiego 19 76-100 Sławno | Zintegrowany System Łączności firmy TRX |

Część B - dostawa 3 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia)

| L.P. | ODBIORCA | ILOŚĆ | UŻYTKOWNIK | SYSTEM RADIOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa NIP: 5261796733 | 1 szt. | KM PSP Płock ul. Wyszogrodzka 1A 09-402 Płock | Multikom firmy Elvys |
| 2. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk NIP: 9570017261 | 1 szt. | KM PSP Słupsk ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk | Multikom firmy Elvys |
| 3. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań NIP: 7781209832 | 1 szt. | KP PSP Piła ul. Stanisława Moniuszki 1 64-920 Piła | Multikom firmy Elvys |

Część C - dostawa 2 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia)

| L.P. | ODBIORCA | ILOŚĆ | UŻYTKOWNIK | SYSTEM RADIOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce NIP 6571741483 | 1 szt. | KP PSP Ostrowiec Świętokrzyski ul. dr A. Wardyńskiego 32 27-400 Ostrowiec Św. | CONSEL firmy Aksel Sp. z o.o. |
| 2 | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice NIP: 9541002423 | 1 szt. | KM PSP Częstochowa ul. Sikorskiego 82/94 42-200 Częstochowa | CONSEL firmy Aksel Sp. z o.o. |

ZAŁĄCZNIK NR 3A DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WL.2371.2.2026

„Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 szt.”

Część A – dostawa 4 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia)

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa, 35412500-0 pojazdy dowodzenia i łączności, 34144210-3 Wozy strażackie, 34144200-0 Pojazdy służb ratowniczych, 32230000-4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

dla fabrycznie nowego samochodu dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia)

Przedstawione poniżej wymagania, ilość sprzętu oraz szkolenia dotyczą jednej sztuki pojazdu.

W części A w cenie oferty należy uwzględnić 4 identyczne pojazdy wg poniższych wymagań.

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251, z późn. zm.) wraz z przepisami Wykonawczymi do ustawy. Pojazd powinien posiadać dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny” w dniu odbioru faktycznego, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodne z przepisami §12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502), oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu, - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 „lub równoważnych”, - pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.). Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002 ze zm.), - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane przez Zleceniodawcę w trakcie realizacji zamówienia, na wniosek Wykonawcy. Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. - samochód zgodny z standardem wyposażenia samochodu specjalnego „Samochód dowodzenia i łączności – kompanijne stanowisko dowodzenia, typu SLDŁ-k lub SDŁ-k” z dnia 13 listopada 2025 r., - świadectwo dopuszczenia ważne na dzień odbioru techniczno-jakościowego. |
|  | - Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919). Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. - W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. - Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji dostarczone podczas odbioru techniczno-jakościowego. |
|  | Na każdym pojeździe należy umieścić naklejkę formatu A3 oraz tabliczkę informacyjną formatu A3. Naklejki i tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich umieszczać na szybach, żaluzjach, pod drabiną przeznaczoną do wejścia na dach pojazdu itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki i tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Naklejki i tabliczki muszą znajdować się w dobrze widocznym miejscu. Wzory naklejek i tabliczek stanowią załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 10 szt. naklejek oraz 10 szt. tabliczek informacyjnych umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |
|  | Pojazd fabrycznie nowy. |
|  | W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych. |
|  | Prędkość maksymalna minimum 110 km/h. |
|  | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 180 KM spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu od 5000 kg do 12000 kg. |
|  | Napęd 4x2. |
|  | Zawieszenie pojazdu: - Tył: pneumatyczne z systemem stabilizacji, - Przód: pneumatyczny lub resory paraboliczne piórowe, - Zawieszenie pneumatyczne automatycznie obniżające się w celu stabilizacji pojazdu. Szczegóły dotyczące stabilizacji pojazdu w dalszej części OPZ. |
|  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. |
|  | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. |
|  | Pojazd wyposażony w system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania. |
|  | - Kabina jednomodułowa, z kierownicą po lewej stronie, w układzie miejsc 1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) wyposażona w: - centralny zamek we wszystkich drzwiach, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach bocznych, - sygnalizację otwarcia drzwi kabiny i zabudowy, - sygnalizator cofania, - kierownicę wielofunkcyjną, regulowaną w dwóch płaszczyznach, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - indywidualne regulowane oświetlenie stanowiskowe na konsoli obok siedzenia dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ musi posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym), - klimatyzację fabryczną producenta pojazdu bazowego, - główne lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i elektrycznie sterowane, lusterka szerokokątne podgrzewane, - lusterko rampowe krawężnikowe z prawej strony, - sygnalizację otwarcia dla każdej zewnętrznej skrytki sprzętowej i każdego podestu, - sygnalizację wysunięcia każdego masztu oraz otwarcia trapu, - fabryczny radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową, - kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - W kabinie kierowcy dodatkowo: - 1 szt. – radiotelefon przewoźny w standardzie DMR TIER II, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z mikrofonogłośnikiem oraz kompatybilny z systemem radiowym zastosowanym na pojeździe, - 1 szt. – terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA 2, dopuszczony do stosowania w PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 1 szt. – tablet multimedialny, - 1 szt. – gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki), - 2 szt. – gniazdo USB typu C, - 1 szt. – czujnik tlenku węgla, - 1 szt. – wizyjny system elektroniczny 360 stopni (aktywny podgląd podczas załączenia biegu wstecznego). - Nad kabiną kierowcy zamontowana nadbudowa (spoiler), dostosowana do wysokości zabudowy, oznakowana z zewnątrz znakiem graficznym informującym o zakazie wchodzenia. Za kabiną zamontowane owiewki boczne i górne. Sposób montażu do ustalenia podczas inspekcji produkcyjnej. |
|  | Fotele w kabinie wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki: - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości: łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na rozdarcie, ścieranie i antypoślizgowym, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |
|  | - Na dachu pojazdu (kabina kierowcy) zamontowana owiewka z wbudowanym urządzeniem sygnalizacyjno–ostrzegawczym wykonanym w technologii LED (klosz w kolorze niebieskim). - Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych. Urządzenie sterowane pilotem/panelem dotykowym z umiejscowieniem w desce rozdzielczej umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson, dwa głośniki minimum 100W każdy (umiejscowione w przednim zderzaku), sygnalizacja nisko tonowa oraz regulacja głośności. - Dodatkowe sygnały świetlne błyskowe barwy czerwonej, zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu, z możliwością włączenia przez kierowcę podczas jazdy w kolumnie. - Dodatkowa sygnalizacja niebieska: - dwie lampy niebieskie montowane w atrapie chłodnicy, - dwie lampy niebieskie na bocznych ścianach pojazdu. - Tylne zintegrowane światło niebieskie: - dwa zintegrowane światła niebieskie z tyłu pojazdu (lewa + prawa strona), z możliwością wyłączenia przez kierowcę podczas jazdy w kolumnie. - Sterowanie sygnalizacją uprzywilejowania z panelu zamontowanego w konsoli środkowej z łatwym dostępem dla kierowcy i dowódcy. - Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych. - Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. - Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną włączonego biegu wstecznego. Oświetlenie pola pracy włączane razem z biegiem wstecznym (możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego wyłącznikiem z poziomu kierowcy). |
|  | Pojazd wyposażony w: - światła LED do jazdy dziennej, - światła przeciwmgielne, - światła obrysowe LED, - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika. |
|  | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki i zderzaki - białe, - podwozie - czarne lub ciemno szare. |
|  | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych, np. łańcuchów. Oś tylna z kołami bliźniaczymi lub pojedynczymi. Pojazd wyposażony w pełno wymiarowe koło zapasowe zamontowane na pojeździe kompatybilne z pozostałymi zamontowanymi na pojeździe. Ogumienie dostosowane do prędkości maksymalnej pojazdu. |
|  | Pojazd musi być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu. |
|  | Pojazd dostarczony z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, planetarny klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa o masie czynnika gaśniczego min. 2 kg, dwie kamizelki ostrzegawcze (rozmiar XL, w kolorze żółtym, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471 „lub równoważną”), dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dowódcy. |
|  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (nie mniejszej jednak niż 2500 kg), wraz z osobnymi złączami elektrycznymi dla instalacji 12V oraz 24V (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin). |
|  | - Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. - Zbiornik paliwa o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu bazowego. |
|  | Wysokość całkowita pojazdu max. 3400 mm. |
|  | Szerokość zabudowy min. 2200 mm. |
|  | Długość zabudowy min. 4500 mm. |
|  | Minimalna wysokość w ciągach komunikacyjnych liczona od podłogi do sufitu wewnątrz zabudowy min. 1900 mm. |
|  | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |
|  | W przypadku zastosowania podnoszonej kabiny wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez jej podnoszenia. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w hydrauliczne urządzenie podporowe/stabilizacyjne (w celu wyeliminowania oddziaływania resorowania pojazdu), posiadające możliwość dopasowania położenia stopy do podłoża (na przegubie), zabezpieczające pojazd przed wstrząsami i przechyłami przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdu. Urządzenie powinno mieć możliwość manualnej korekty. Pojazd należy zaopatrzyć w sygnalizację świetlną informująca o działaniu urządzenia podporowego oraz sygnał dźwiękowy uruchamiający się w momencie pracy silnika i zwolnienia hamulca postojowego, gdy podpory są rozłożone (sygnalizacja w przedziale kierowcy). Dopuszcza się inne systemy zabezpieczające przed ruszeniem pojazdu przy rozłożonych podporach po uzgodnieniu z Zamawiającym. Umiejscowienie przyrządów sterowniczych urządzenia podporowego należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |
|  | Pojazd przystosowany, z możliwością do rejestracji przewozu min. 2 osób. |
|  | - Pojazd z zabudową zamontowaną na ramie pojazdu bazowego z wyodrębnionymi przestrzeniami (przedziałami): - przedział K (kabina kierowcy) - miejsce pracy dla kierowcy oraz do przewozu co najmniej 1 osoby, - przedział T (techniczny) na zabudowę infrastruktury teletechnicznej, energetycznej oraz instalację sprzętu radiowego i teleinformatycznego, - przedział O umożliwiający ergonomiczną pracę dla 2 operatorów, fotele zamontowane na stałe, obrotowe, z regulacją pochylenia oparcia oraz położenia w poziomie, wyposażone w zagłówki, podłokietniki, - przedział S (przedział dowódczo - sztabowy), umożliwiający ergonomiczną pracę dla 4 osób przy stole sztabowym (miejsca nie muszą być przystosowane do transportu osób), - pomiędzy przedziałami O i S nie jest wymagana ściana grodziowa. - Szczegółowe rozmieszczenie przedziałów T, O i S należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. - Przedziały O, S i T umiejscowione w zabudowie pojazdu. - Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych (laminat poliestrowo-szklany), jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję. Cała powłoka zewnętrzna oprócz powierzchni szklanych powinna być zabezpieczona trwale przed przenikaniem ciepła oraz niskich temperatur. Dopuszcza się zamocowanie zabudowy na ramie pośredniej stalowej lub wykonanej z innych materiałów zabezpieczonych przed korozją lub odpornych na korozję. Dopuszcza się zastosowanie miejscowych wzmocnień wykonanych ze stali nierdzewnej, wklejonych lub trwale zamontowanych do laminatu poliestrowo-szklanego. Stosowanie ww. wzmocnień dopuszcza się w miejscach montażu osprzętu (np. foteli, nóg od stołów, ciężkich elementów wyposażenia) lub w miejscach połączenia zabudowy z ramą pośrednią. |
|  | Należy zapewnić komfort akustyczny przestrzeni pracy sztabowej i operatorskiej (stosując izolację dźwiękochłonną pomiędzy przedziałem O i S, a T, podłogą oraz komorą silnika) pozwalającą na zagwarantowanie poziomów hałasu zgodne z przepisami BHP dla pracy 12 godzinnej, zmianowej. Nie dopuszcza się pracy w ochronnikach słuchu. |
|  | Wzmocnione ściany boczne zabudowy (wzmocnienie nie miejscowe, lecz pełne) umożliwiające montaż sprzętu. |
|  | Ściany boczne i sufit zabudowy łatwo zmywalne i odporne na środki dezynfekujące. |
|  | Dodatkowy zewnętrzny, elektryczny stopień wejściowy w części przestrzeni O i S pod bocznymi drzwiami zabudowy, znajdujący się pod podwoziem, którego stan wysunięcia potwierdza kontrolka umieszczona w sposób widoczny dla kierowcy pojazdu. Wysunięcie i wsunięcie stopnia powinno być realizowane automatycznie po otwarciu i zamknięciu drzwi. |
|  | Niezależne, powietrzne ogrzewanie przestrzeni K. |
|  | Niezależne, powietrzne ogrzewanie przestrzeni O i S. |
|  | Niezależne powietrzne ogrzewanie przestrzeni T. |
|  | Dodatkowa nagrzewnica z wielostopniową regulacją temperatury z niezależnym źródłem zasilania. |
|  | Dodatkowa niezależnie sterowana klimatyzacja o wydajności minimum 2 kW w przestrzeni O, S. |
|  | - Dodatkowo w przedziale T należy zastosować niezależny system klimatyzacji o wydajności minimum 1kW zapewniający chłodzenie pracującym w szafie urządzeniom. Moc chłodnicza dostosowana do mocy zainstalowanych w szafie urządzeń. Wymagane utrzymanie temperatury na poziomie do 24 0C z zastosowaniem dodatkowo możliwości wizualizacji temperatury i wilgotności (wilgotność wynikowa) na panelu kontrolnym w przedziale O. - Nie dopuszcza się zastosowania klimatyzatora, który ciepłe powietrze rozprowadza wewnątrz przedziału T. |
|  | Zewnętrzne powierzchnie pokrycia wewnętrznego pojazdu muszą być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwych do utrzymania w czystości. |
|  | Z prawej strony pojazdu na długości zabudowy przedziałów O, S i T od strony drzwi wejściowych do przedziałów zainstalowana na stałe roleta zadaszeniowa (markiza) wysuwana elektrycznie min. na odległość 2,5 m. Wymagane osobno dopinane ściany boczne, ściana tylna (osłaniająca przestrzeń pomiędzy podłogą zabudowy a ziemią) i ściana przednia z zamykanym wejściem. Ściany boczne i ściana tylna muszą posiadać okna o powierzchni min. 1 m2 każde oraz mieć możliwość dopięcia do ścian pojazdu (zabudowy) lub/i posiadać odpowiednie usztywnienia. Dolne krawędzie wszystkich ścian umocowane do podłoża. Roleta i ściany wykonane z materiału nieprzepuszczającego wody. W komplecie wszystkie wymagane elementy mocujące, podpórki, rozpórki, usztywnienia, odciągi, „śledzie” itp. Elementy demontowane przewożone w jednej ze skrzyń. Połączenie ścian przedsionka z pojazdem powinno być szczelne i izolować powierzchnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wymagane dodatkowe oświetlenie pola pracy pod markizą umiejscowione na pojeździe. |
|  | Dostęp do przedziału T z minimum dwóch stron. |
|  | - Przedział T stanowi zamykany, z możliwością dostępu, przedział techniczny z szafą typu RACK wykonaną w standardzie 19” wraz z wszelkimi instalacjami paneli krosowych instalacji sieci strukturalnej, instalacji antenowych oraz instalacjami energetycznymi przeznaczonymi do montażu urządzeń teleinformatycznych. Szafa musi posiadać niezależne zawieszenie gwarantujące amortyzację wstrząsową, gwarantującą bezpieczeństwo dla zamontowanych w nim urządzeń oraz posiadać możliwość dostępu serwisowego do "tyłu" urządzeń. Swobodny dostęp do szafy RACK powinien być zagwarantowany co najmniej z dwóch stron. Szafa RACK musi być wyposażona w wewnętrzny panel wentylatorów, z termostatem wymuszających obieg powietrza wewnątrz szafy, system antywstrząsowy tłumiący drgania pionowe i poziome. Szafa musi być zamontowana w sposób stabilny i zabezpieczony. Montaż urządzeń musi uwzględniać warunki zminimalizowania wzajemnego oddziaływania-interferencji fal elektromagnetycznych oraz gwarantować bezpieczeństwo ochrony przeciwporażeniowej dla obsługi. Wymagana dodatkowa rewizja umożliwiająca dostęp do szafy RACK z przedziału O lub S. - Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. Przy doborze wielkości szaf RACK należy zaplanować rezerwę w ilość min. 6U na instalację dodatkowych elementów wyposażenia Zamawiającego. Urządzenia należy montować przy użyciu dedykowanych uchwytów, śrub lub innych zatwierdzonych metod mocowania zgodnie z instrukcją producenta. |
|  | Przedział T musi zostać oddzielony od przedziałów O i S trwałą ścianką, na całej szerokości i wysokości zabudowy, gwarantującą dostateczne odseparowanie dźwiękowe i termiczne. W ścianie należy wykonać drzwiczki rewizyjne z separacją dźwiękową i termiczną. Pomiędzy przestrzenią K, T, O, S wymagany jest przepust umożliwiający montaż dodatkowego okablowania (min 30% wolnego miejsca). Szczegółowe rozmieszczenie przepustów należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę 6 kg z gazowym czynnikiem gaśniczym dostosowanym do gaszenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem do 1000 V zainstalowaną w przedziale T. |
|  | W zabudowie należy wykonać wejście bezpośrednio do przedziału O, S z możliwością blokady w pozycji w pełni otwartej oraz o kąt 90°. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w zabezpieczenie przed możliwością niepowołanego otwarcia z zewnątrz. Przy drzwiach wejściowych do przedziału O, S zainstalować przycisk sygnalizatora akustycznego (dzwonka). Miejsce usytuowania drzwi należy uzgodnić z Zamawiającym. Drzwi wejściowe do przedziału T należy zaprojektować w taki sposób, aby była możliwość sprawnej komunikacji bezpośrednio do namiotu dostawionego do pojazdu. Wykonawca w projekcie koncepcyjnym zaproponuje Zamawiającemu aranżację powiększenia przestrzeni sztabowej przez zastosowanie odpowiedniego rozwiązania. |
|  | Zabudowa musi posiadać co najmniej 4 okna w przedziale O i S, przesuwane gwarantujące możliwość dodatkowego wentylowania przestrzeni, posiadające osłony przeciwsłoneczne oraz całkowicie zaciemniające. Całkowita wielkość przeszklenia minimum 1,5 m2. Wielkość i rozmieszczenie okien należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Okna zintegrowane z roletą przeciwsłoneczną (zaciemnienie min. 90%) oraz moskitierą. |
|  | Podłoga w przedziałach O i S powinna być w wykonaniu antypoślizgowym, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian (cokół), powinna zapewniać trwałość i łatwe utrzymanie czystości. Wysokość wewnętrzna przedziałów O i S min. 1900 mm. Dopuszcza się po uzgodnieniu z Zamawiającym lokalne obniżenie wysokości bez ostrych krawędzi na powierzchniach, w których nie występuje komunikacja. |
|  | W przedziałach O i S należy zastosować ogrzewanie urządzeniem niezależnym od pracy silnika samochodu zapewniającym sterowanie temperatury o wydajności pozwalającej na ogrzanie wszystkich przestrzeni pojazdu od -5°do 0°C w czasie poniżej 15 minut oraz co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu jednej godziny. |
|  | Przedziały O i S klimatyzowane automatycznym urządzeniem zapewniającym niezależne sterowanie temperaturą z obu przedziałów o wydajności umożliwiającej utrzymanie temperatury we wnętrzu całej zabudowy w granicach 18-25°C przy temperaturze zewnętrznej +35°C i bezpośrednim nasłonecznieniu. Wymienniki chłodnicze powinny być zamocowane w miejscach, które nie będą uciążliwe dla użytkowników pojazdu. Klimatyzator musi mieć możliwość pracy w czasie jazdy pojazdu. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w czujniki tlenku węgla usytuowane w przedziałach: K, O, S i T, dodatkowo w czujnik temperatury oraz dymu w przedziale technicznym T. Ilość i umiejscowienie czujników należy uzgodnić z Zamawiającym. |
|  | - Skrytki zewnętrzne usytuowane w przestrzeniach bocznych zabudowy zamykane na zamek, otwierane ze wspomaganiem siłowników hydraulicznych lub sprężyn gazowych, wnętrze ich oświetlane przy pomocy LED. Skrytki i drzwi powinny zostać wyposażone w czujniki otwarcia/niedomknięcia w wizualizacją dla każdej z nich w przedziale O oraz sygnalizacją w przedziale K. Wszystkie skrytki (również te na dachu) powinny być otwierane za pomocą jednego kluczyka. - W jednej ze skrytek (wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) zamontowany wysuwany tzw. panel sanitarny. Panel wyposażony w zbiornik wodny o pojemności minimum 10 litrów z kranem i zaworem zamykającym, miejsce na mydło, ręczniki papierowe, lusterko, przewód z pistoletem do przedmuchiwania powietrzem z instalacji pojazdu. - Pod całą przestrzenią siedzisk w przedziale sztabowym umieścić skrytki zewnętrzne. Zabudowa powinna zawierać minimum 4 skrytki poniżej podłogi zabudowy o minimalnych wymiarach: 25cm x 50 cm x 40 cm (wysokość x szerokość x głębokość). - Na dachu zabudowy min. 2 skrzynie z automatycznie włączanym oświetleniem po otwarciu, nie kolidujące w przejściu. - Wszelkie skrzynki i skrytki znajdujące się na zewnątrz zabudowy muszą być otwierane i zamykane bez użycia narzędzi, zabezpieczone zamkami na klucz, zabezpieczone przed możliwością dostania się wody do wewnątrz. |
|  | - Elementy zabudowy i wyposażenia przedziałów O i S powinny być wykonane z materiałów posiadających atesty, potwierdzające możliwość stosowania ich w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. - Kolorystykę oraz zastosowanie materiałów zabudowy przedziałów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedziały O i S należy wyposażyć w szafki, szuflady i schowki do przewozu wyposażenia oraz materiałów operacyjnych. Ich konstrukcja musi zabezpieczać przed samoczynnym otwieraniem się drzwi/szuflad podczas jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie sprzętu; materiały użyte do budowy nie mogą powodować wyładowań elektrostatycznych. Blaty robocze powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, umożliwiającego stabilne przymocowanie dodatkowych elementów do blatu. Pod blatem roboczym w przedziale O należy zamontować szufladę. Na ścianach bocznych należy zamontować minimum 4 szafki o łącznej pojemności min. 250 l. - Zamykane szafki wewnętrzne: - możliwość numeracji lub opisu wyposażenia, - otwierane i zamykane jednym ruchem ręki, - głębokość szafki u podstawy musi mieć minimum 30 cm. - Dodatkowo szafka na urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), lodówkę, ekspres do kawy, czajnik, prowiant i racje żywnościowe. - Szafki, szuflady i schowki powinny być wyposażone w system łagodnego domyku. Zawiasy samo domykające. Drzwiczki szafek podnoszone do góry powinny być wyposażone w siłowniki. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym zamontowanie rolet zamiast drzwiczek. - Dodatkowo w przedziale S lub T należy przewidzieć miejsce na zamocowanie metalowej kasety, zamykanej na klucz na przechowywanie dokumentów o wymiarach zewnętrznych około: 65x360x210 mm. - Materiały zastosowane w zabudowie meblowej (szafki, blaty, obudowy, półki) powinny być wykonane z materiałów typu laminat HPL „lub równoważny” – parametry równoważności: materiał lekki, gładki, wytrzymały, odporny na ścieranie. - Rozmieszczenie blatu, szuflad, półek i pozostałych elementów zabudowy przedziałów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedział O należy wyposażyć m.in. w: - miejsce dla pracy dwóch operatorów, zapewniające ergonomiczną pracę, - urządzenie wielofunkcyjne (A4, kolor, drukarka, skaner, ksero), - manipulatory do sterowania antenami obrotowymi, - panel wizualizująco – sterujący systemu zasilania, - panel wizualizujący stan zamknięcia/otwarcia wszystkich skrytek i drzwi, każdy czujnik wizualizowany oddzielnie, - stację pogodową, - 4 szt. - radiotelefon przewoźny w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 2 szt. - telefon IP z przystawką, umożliwiający podłączenie do Cisco Call Menagera, - 2 szt. - terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA2, dopuszczony do stosowania w PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 1 szt. - konsola radiowa dotykowa IP min. 15 cali. - Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy przewidzieć mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Dodatkowo w przestrzeni operatorów należy zabezpieczyć miejsce na instalację dodatkowych elementów wyposażenia teleinformatycznego dostarczonego do zabudowy przez Zamawiającego. |
|  | - Każde z dwóch stanowisk pracy operatora należy wyposażyć min. w: - komputer w obudowie mini, - 2 szt. monitorów prezentacyjnych 23,8” lub większych, - urządzenia peryferyjne, tj. klawiatury i myszki bezprzewodowe, replikatory portów Thunderbolt (zamocowane na stałe), - 1 szt. stacjonarnego telefonu dyspozytorskiego IP z przystawką kompatybilnego z systemem telefonii Zamawiającego, na etapie projektu należy uzgodnić z Zamawiającym. - Na jednym ze stanowisk operatora 1 szt. konsola dyspozytorska dotykowa obsługująca radiotelefony zainstalowane w pojeździe, kompatybilna z system radiowym zastosowanym na pojeździe. - Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy przewidzieć mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedział S należy wyposażyć w m.in. w: - blat (stół) sztabowy o elektrycznie regulowanej wysokości i powierzchni umożliwiającej dokonywanie zapisów i notatek przy użyciu pisaków (jak dla tablicy sucho - ścieralnej), - blat po obniżeniu (zmianie wysokości elektrycznym napędem) oraz siedziska powinny mieć możliwość utworzenia miejsca do spania – przy wykorzystaniu tapicerowanych elementów siedzisk, - miejsce pracy dla min. 4 osób, - moduł prezentacji w postaci telewizora o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, z systemem mocowania do ściany umożliwiającym jego prosty demontaż, tunerem DVB-T2 oraz instalacją antenową przystosowaną do odbioru telewizji naziemnej, - terminal wideo-konferencyjny, zamontowany nad telewizorem, - komputer stacjonarny w obudowie mini podłączony do modułu prezentacji, - system głośników w zabudowie pojazdu, umożliwiający podanie sygnału dźwiękowego z dowolnego urządzenia, - 1 szt. telefon IP z przystawką, umożliwiający podłączenie do Cisco Call Menagera (nie przymocowany na stałe), - 1 szt. punktu dostępowego WiFi zapewniającego zasięg w przedziałach O i S, - 1 szt. radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z ukompletowaniem akcesoriów, - 1 szt. terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA2, dopuszczony do stosowania w PSP, z ukompletowaniem akcesoriów, - 1 szt. ładowarka 6 stanowiskowa do radiotelefonów noszonych w systemach analogowych i DMR (przechowywane w walizce min. IP67 „lub równoważnej”), - 1 szt. ładowarka 6 stanowiskowa do terminali noszonych TETRA TEA2 (przechowywana w walizce min. IP67 „lub równoważnej”), - 1 szt. walizka umożliwiająca transport 6 radiotelefonów noszonych, - 2 szt. walizka przenośna z radiotelefonem przewoźnym DMR TIER II dopuszczonym do stosowania w sieci radiowej PSP i własnym zasilaniem oraz zewnętrzną anteną, - 1 szt. walizka przenośna z terminalem przewoźnym TETRA TEA2 dopuszczonym do stosowania w PSP i własnym zasilaniem oraz zewnętrzną anteną, - 6 szt. radiotelefonów noszonych analogowo-cyfrowych w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP z ukompletowaniem akcesoriów, - 6 szt. radiotelefonów noszonych w systemie TETRA TEA2 dopuszczonych do stosowania w PSP z ukompletowaniem akcesoriów, - 2 szt. komputer przenośny 14” z walizką do transportu, - zestaw zegarów (wyświetlanie czasu rzeczywistego i operacyjnego), z wyświetlaczem LCD, o wysokości cyfr co najmniej 100 mm, wskazujący również datę, z możliwością aktualizacji czasu radiowo sygnałem DCF lub z sieci komputerowej, z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. - Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy zamontować mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Dodatkowo w przestrzeni sztabowej należy zabezpieczyć miejsce na instalację dodatkowych elementów wyposażenia teleinformatycznego dostarczonego do zabudowy przez Zamawiającego. |
|  | W przedziale O lub S zamontowany radioodtwarzacz samochodowy z wyświetlaczem, obsługą formatu mp3 oraz złączem USB wraz z podłączoną anteną umieszczoną na dachu oraz instalacją głośnikową rozprowadzoną w przedziale O i S (minimum po dwa głośniki na przedział), z możliwością jej selektywnego wyłączenia. |
|  | Wyposażenie socjalne w przedziale O lub S zawierające: - lodówkę z blokadą drzwi zasilaną z sieci 230 V o minimalnej pojemności 50 litrów. Lodówka powinna być stale zasilona; - czajnik elektryczny, - ekspres do kawy (przelewowy) - sterowanie: elektroniczne + aplikacja mobilna - pojemność zbiornika na wodę: 1,5 L, - podwójna głowica prysznicowa, - precyzyjna kontrola temperatury (dokładność do 1°C), - filtry w zestawie, - możliwość przygotowania kawy według gotowych przepisów, - zamykane schowki (szafki z blokadą drzwiczek) na artykuły biurowe, socjalne, itp. |
|  | W przedziałach O i S powinna być wykonana instalacja oświetleniowa z możliwością stopniowego regulowania natężenia oświetlenia. Należy zastosować osobne oświetlenie dla przedziałów O i S. Drogi komunikacyjne, wyjścia oraz ewentualne przeszkody przy wyłączeniu oświetlenia należy oznaczyć wskaźnikami LED. Dodatkowo w przedziale O należy zainstalować regulowane punkty oświetleniowe po jednym dla każdego stanowiska. Włączanie oświetlenia wewnętrznego, tj. dla przedziału O i S oraz oświetlenia zewnętrznego pojazdu dostępne w jednym panelu sterującym oświetleniem z wizualizacją stanu. Szczegółowe rozmieszczenie elementów oświetlenia we wszystkich przedziałach należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. |
|  | W przedziale T powinna być wykonana instalacja oświetleniowa LED włączająca się automatycznie po otwarciu przedziału z możliwością jej wyłączenia. Natężenie i rozmieszczenie źródeł światła powinno oświetlać przedział w sposób umożliwiający wykonywanie prac technicznych bez zewnętrznych źródeł światła. |
|  | Wnętrza wszystkich skrytek i szafek pojazdu oświetlane źródłem światła LED uruchamiane automatycznie po otwarciu. |
|  | - Pojazd wyposażony w zestaw oświetlenia zewnętrznego w postaci zamontowanych w górnej części - co najmniej po trzy punkty z każdego boku zabudowy oraz dwa z tyłu i jeden z przodu - włączane indywidualnie. Zapewniona możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym z kabiny kierowcy oraz z przedziału O lub S. Lampy po prawej stronie zabudowy zamontowane tak, aby po rozłożeniu markizy oświetlały teren pod nią. Dodatkowo na dachu zabudowy oświetlenie umożliwiające poruszanie się, rozstawianie i obsługę sprzętu w ciemnościach, (włączenie i wyłączenie w przedziale O lub S oraz na podeście zamontowanym na dachu zabudowy). - Należy zastosować lampy ze źródłem światła LED, zapewniające oświetlenie min. 20 lux w odległości 1 metra od pojazdu w warunkach słabej widoczności. |
|  | Oświetlenie główne o intensywności co najmniej 500 lux dla każdego miejsca pracy z możliwością regulacji (ściemniania). Należy zastosować lampy ze źródłem światła LED w kolorze tzw. białym neutralnym lub ciepłym (niedopuszczalne użycie diod w kolorze białym zimnym). Dodatkowo do stanowisk O i S dołączyć po jednej lampce LED pomocniczej (biurkowej) zamontowanej na stałe z możliwością ustawienia kierunku i wysokości (np. na tzw. „gęsiej szyi”). |
|  | Osobno załączane podświetlenie LED drabinki oraz wszystkich schodków (stopni) wejściowych do pojazdu z kontrolką działania widoczną dla kierowcy. |
|  | Na dachu zabudowy należy wykonać podest roboczy wykonany z materiałów odpornych na korozję, w wykonaniu antypoślizgowym, z relingiem (barierką) zabezpieczającą wokół podestu o wys. 150-200 mm, umożliwiający pracę min. 1 osoby (min. 100 kg) oraz przewożenie sprzętu (min. 100 kg), bez uszkodzenia i trwałej deformacji powierzchni dachu. Podest musi umożliwiać dostęp do masztu antenowego. |
|  | Pojazd należy wyposażyć w zamocowaną na stałe drabinkę, służącą do wejścia na dach zabudowy. |
|  | - Na dachu zabudowy zamontowany trap w postaci długiej belki z zamontowanymi na stałe antenami z doprowadzoną instalacją antenową. Belka podnoszona elektrycznie (ze sterowaniem w przedziale O) podnoszona do pozycji pionowej anten posiadająca czujnik położenia z wizualizacją w przedziale O oraz sygnalizacją w przedziale K. - Trap ma być wyposażony w następujące anteny: - 3 szt. – antena bazowa VHF, odległość między antenami min. 50 cm, - 2 szt. – antena bazowa UHF, odległość między antenami min. 30 cm, - 1 szt. – antena TV, - 2 szt. – antena do transmisji danych w sieciach komórkowych. - Dopuszcza się podział trapu na 2 części. Sterowanie trapem i masztami musi być bezkolizyjne i niezależne. |
|  | - Zabudowa pojazdu musi być wyposażona w: - Maszt teleskopowy o wysokości min. 10 m (wysokość mierzona od podłoża), wysuwany i chowany automatycznie. - Wyposażenie masztów antenowych: - 1 szt. – Kamera obrotowa 360 stopni, - 1 szt. – Przełącznik sieciowy zewnętrzny PoE+, - 4 szt. – Adapter do montażu anteny z możliwością automatycznego składania i rozkładania na maszcie zamontowanym na stałe. - Wysuwanie i chowanie masztu muszą odbywać się automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania. Instalację panelu sterowniczego do obsługi masztu należy zlokalizować w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzrokowa prawidłowości wysuwu masztu oraz istniała możliwość zatrzymania wysuwu masztów w dowolnym położeniu bez konieczności wchodzenia na dach pojazdu. - Instalacje antenowe należy zakończyć w szafie strukturalnej przedziału T w miejscu instalacji sprzętu radiotelefonicznego. Instalacje zakończone na panelu krosowym w szafie w przedziale T. Instalacje antenowe należy prowadzić na zewnątrz masztu i zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas rozkładania i składania masztu, a podczas transportu mają być zabezpieczone przed przemieszczaniem i rozwijaniem. Wszystkie przewody antenowe nie powinny powodować załamań, mikrouszkodzeń, w szczególności przy połączeniach. - Złącza antenowe mają być zabezpieczone w czasie transportu i podczas pracy przed skutkami oddziaływania atmosferycznego. Instalacje antenowe muszą być wykonane przy użyciu przewodów o tłumienności poniżej 5 dB / 100 m i impedancji 50 Ω oraz mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające (typu odgromnik). - Na maszcie należy zamontować obrotową kamerę monitoringu wizyjnego w obudowie w wykonaniu wodoodpornym min. IP67 „lub równoważnej”, zasilaną poprzez punkty sieci strukturalnej. Na maszcie należy przewidzieć miejsce do instalacji urządzenia typu AccessPoint WiFi oraz Gateway LoRaWAN. Właściwy dobór sprzętu i instalacji kablowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. - Maszt musi być zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem się podczas jazdy. Miejsce montażu masztu i mocowanie anten ma być uzgodnione z Zamawiającym. - Wysunięcie masztu musi być sygnalizowane na panelu kontrolnym w przedziale O oraz sygnalizowane w kabinie kierowcy. - Adaptery wyposażone w mechanizm umożliwiający zamocowanie na stałe anten bazowych dookólnych (dł. max. 1500 mm), a stawianie anten odbywać się będzie przez obrót mechanizmu. Anteny na stałe podłączone do instalacji antenowej pojazdu. W pozycji złożonej anteny zabezpieczone na czas transportu odpowiednimi uchwytami. Wymagana jest sygnalizacja świetlno-ostrzegawcza na masztach antenowych. |
|  | Na maszcie teleskopowym zamontować elektryczne urządzenie obrotowe (rotor) sterowane z przedziału O za pomocą odpowiedniego sterownika. Na rotorze musi być możliwość zamontowania anten kierunkowych oraz anteny do transmisji danych w sieciach komórkowych. |
|  | Parametry rotora do anten kierunkowych: - Zakres obrotu: min. 360°, - Typ hamulca: mechaniczny, - Czas wykonania pełnego obrotu max: 70 s, - Czas pracy ciągłej min: 2 min, - Sterowanie: kontroler ze wskazaniem kierunku ustawienia anteny, |
|  | Anteny zamontowane na stałe na adapterach na maszcie teleskopowym: - Anteny bazowe dookólne VHF – 3 szt. o następujących cechach: - rodzaj: ½ λ, dookólna - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 2,15 dBi - złącze: N żeńskie - Antena bazowa dookólna UHF – 1 szt. o następujących cechach: - rodzaj: ½ λ, dookólna - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 2,15 dBi - złącze: N żeńskie |
|  | Anteny zamontowane na stałe na trapach: - Anteny dookólne VHF – 3 szt. o następujących cechach - rodzaj: ¼ λ, dookólna - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - Anteny dookólne UHF – 2 szt. o następujących cechach - rodzaj: ¼ λ, dookólna - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - Antena TV – 1 szt. o następujących cechach - dookólna - przystosowana do montażu zewnętrznego - posiada filtry przeciwzakłóceniowe - obsługa standardu DVB-T oraz DVB-T2 - Anteny do transmisji danych w sieciach komórkowych – 2 szt. o następujących cechach - antena dookólna - technologia MIMO 2x2 - zakres częstotliwości pracy: - 617 - 960 MHz - 1,7 - 2,7 GHz - 3,4 - 4,2 GHz - 5,2 - 6,0 GHz - zysk dla każdego z pasm nie mniejszy niż: 2 dBi - przystosowana do montażu zewnętrznego |
|  | Dodatkowo pojazd należy wyposażyć w anteny kierunkowe, które w zależności od potrzeb można będzie założyć na rotorze na maszcie antenowym: - Antena kierunkowa VHF – 1 szt. o następujących cechach: - kierunkowa - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 7 dBi - złącze: N żeńskie - Antena kierunkowa UHF – 1 szt. o następujących cechach: - kierunkowa - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 7 dBi - złącze: N żeńskie - Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny dwupasmowej obejmującej pasma VHF i UHF. - Antena kierunkowa do transmisji danych w sieciach komórkowych – 1 szt. o następujących cechach: - antena kierunkowa - technologia MIMO 4x4 - zakres częstotliwości pracy: - 617 - 960 MHz - 1,7 - 2,7 GHz - 3,4 - 4,2 GHz - 5,0 - 6,0 GHz - zysk dla każdego z pasm nie mniejszy niż: 5 dBi - przystosowana do montażu zewnętrznego - Wszystkie anteny kierunkowe muszą posiadać uchwyt w celu ich łatwego i szybkiego montażu na rotorze antenowym. |
|  | Maszt do instalacji wolnostojącej o minimalnych parametrach: - Wysokość min. 7 m, - Kabel antenowy wewnątrz, - Minimalne obciążenie głowicy przy pełnym rozłożeniu: min 4 kg, - Waga do 15 kg, - Maszt w technologii zwijalnej w rolkę, - Uchwyt do montażu anten ze złączami antenowymi typu N, - Wymiary masztu po złożeniu nieprzekraczające 305 mm x 415 mm x 305 mm. |
|  | Należy umiejscowić 2 przedłużacze: zasilający 230V 16A z przewodem ochronnym o długości min. 30 m na zwijadle, w izolacji z gumy ciepłoodpornej EPR i w powłoce z poliuretanu PUR, wyposażone w złącza umożliwiające podłączenie zasilania zewnętrznego. |
|  | Należy umiejscowić 2 przedłużacze LAN na zwijadłach o długości 100 m typu skrętka o kategorii wykonania 6 zakończone z jednej strony złączem z zabezpieczeniem mechanicznym. Odporność min. IP54 „lub równoważna”. Odporne na działanie niskich temperatur do -35°C. Uderzenioodporne, odporne na oleje i smary. Przedłużacze muszą być zamocowane w części technicznej i zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy. |
|  | Należy wyprowadzić na zewnątrz dostępne przyłącze teleinformatyczne min. 6 portów typu RJ 45 w wykonaniu zabezpieczonym przed działaniem warunków zewnętrznych w trakcie podłączenia, pracy. |
|  | Agregat prądotwórczy o minimalnych parametrach: - Typ: jednofazowy, - Napięcie wyjściowe: 230 V AC, czysty sinus, - Częstotliwość: 50 Hz, - Moc znamionowa: min. 8 kVA, - Współczynnik mocy: cos φ = 0,8, - Poziom hałasu: max. 55 dBA w odległości 7 m, - Obudowa dźwiękochłonna wykonana z materiału typu GFK „lub równoważny” – parametry równoważności: - Odporność na korozję: brak degradacji przy ekspozycji na wodę, sól, UV i środki chemiczne. - Nie przewodność elektryczna: materiał dielektryczny. - Tłumienie hałasu: możliwość osiągnięcia poziomu hałasu agregatu ≤55 dBA w odległości 7 m. - Brak propagacji płomienia po usunięciu źródła ognia. - Montaż agregatu na antywibracyjnych podstawach, - Przystosowany do wewnętrznego montażu w przestrzeni zamkniętej pojazdu, - Agregat zasilany bezpośrednio ze zbiornika paliwa pojazdu, - Chłodzenie wodne z wykorzystaniem wymiennika ciepła. |
|  | Instalacja elektryczna zabudowy (system zasilania 230 V): - Wymagania funkcjonalne - System musi zapewnić całodobowe (24/7) zasilanie wszystkich urządzeń zabudowy pojazdu w trybie off-grid; - Zdolność autonomicznej pracy na akumulatorach przez minimum 6 godzin przy ciągłym obciążeniu 4 kW; - Instalacja elektryczna jednofazowa; - Automatyczne przełączanie między źródłami zasilania bez przerw w dostawie prądu. - Inwerter - Moc wyjściowa 25°C: min. 8 kW; - Moc szczytowa przy 25°C: min. 16 kW; - Sprawność: min. 94 %; - Nominalne napięcie wyjściowe AC: 230 V ± 2 %; - Zakres napięcia wejściowego AC: 190 V – 250 V; - Nominalne napięcie wejściowe DC: 48 V; - Zakres napięcia wejściowego DC: 39 V – 64 V; - Temperatura pracy: min. -15 °C – 55 °C; - Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch źródeł zasilania; - AC wej. 1 – zasilanie poprzez agregat znajdujący się w przestrzeni wewnętrznej pojazdu; - AC wej. 2 – zasilanie z gniazda przyłączeniowego (gniazdko elektryczne jednofazowe 230 V, 16 A, hermetyczne) poprzez sieć elektroenergetyczną lub z agregatu (na wyposażeniu kabel zasilający pozwalający na podłączenie do gniazda zasilającego typu E); - Obydwa źródła zasilania doładowują magazyn energii LiFePo4; - Dwa niezależne wyjścia zasilania; - AC wyj. 1 – zasilanie wszystkich urządzeń peryferyjnych (230 V) oraz radiotelefonów znajdujących się na zabudowie w przedziale O, S i T (aktywne w każdych warunkach nawet bez podłączonego źródła zasilania); - AC wyj. 2 – zasilanie akumulatorów samochodowych (aktywne podczas podłączonego źródła zasilania); - Magazyn energii - Technologia wykonania: LiFePo4; - Napięcie nominalne: 48 V; - Zakres temperatury ładowania: min. 0 °C – 55 °C; - Zakres temperatury rozładowania: min. -15 °C – 55 °C; - Liczba cykli ładowania i rozładowania: min. 6000; - Maksymalny prąd rozładowania akumulatorów: min. 200 A; - System zarządzania magazynem energii – BMS z automatycznym balanserem; - Ciągły monitoring stanu magazynu energii; - Rozmieszczenie magazynu energii w sposób zapewniający zachowanie prawidłowych właściwości jezdnych oraz stabilności pojazdu. - Ładowanie akumulatorów samochodowych - Nominalne napięcie wejściowe AC: 230 V; - Nominalne napięcie wyjściowe DC: 24 V; - Prąd ładowania: min. 30 A; - System zarządzania akumulatorami – BMS z automatycznym balanserem; - Zasilanie z wyjścia AC wyj. 1 z falownika; - Ciągły monitoring stanu akumulatorów samochodowych. - System zarządzania i monitoringu (centrala komunikacyjna) - Centralny moduł komunikacyjny; - Dedykowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7” zapewniający graficzny podgląd parametrów systemu w czasie rzeczywistym; - Możliwość obsługi alarmów i danych historycznych; - Dostęp do centralnego modułu komunikacyjnego poprzez sieć Internet, lokalnie oraz aplikację mobilną; - Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: Ethernet, CAN, Modbus TCP, Bluetooth. - Zabezpieczenia - Rozdzielnica elektryczna - Rozdzielnica modułowa spełniająca min. IP 44 „lub równoważne”; - Łatwy dostęp do rozdzielnicy elektrycznej; - Podział obwodów powinien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego; - Każdy obwód zasilający urządzenia peryferyjne musi posiadać niezależne zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe; - Zabezpieczenie wejść zasilania falownika poprzez zastosowanie zabezpieczenia nadprądowego i ochrony przepięciowej; - Zabezpieczenia dostosowane do przewidywanego obciążenia i charakterystyki odbiorników; - Zastosowanie rozłącznika izolacyjnego; - Rozdzielnica wyposażona w kontrolkę obecności zasilania; - Każdy obwód jest opisany i oznakowany; - Zapas min. 20 % miejsca w rozdzielnicy elektrycznej. - Łatwo dostępny awaryjny rozłącznik zasilania E-STOP umożliwiający całkowite odcięcie zasilania AC i DC na zabudowie w razie niebezpieczeństwa. E-STOP powinien być zlokalizowany w przedziale O lub S. Po aktywacji przycisku E-STOP musi być możliwość łatwego (natychmiastowego) zresetowania i powrotu do stanu poprzedniego np. poprzez ręczne przekręcenie przycisku. - Okablowanie i uziemienie - Dostosowanie przekroju przewodów do prądu znamionowego; - Separacja instalacji AC i DC; - Odporność przewodów na drgania i warunki środowiskowe; - Wspólny punkt uziemienia dla całej instalacji; - Zastosowanie szyn zbiorczych dla instalacji DC; - Wszystkie przewody miedziane; - Zgodność z wytycznymi producentów (np. długość przewodów, połączenia, prowadzenie przewodów). - Punkty elektryczne - instalacje zasilające prowadzone wewnątrz pojazdu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem (m.in. termicznym, przetarcie, przytrzaśnięcie, zerwanie, itp.); - wszystkie gniazda opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący obwód, zgodnie z opisem w rozdzielnicy elektrycznej; - na potrzeby Zamawiającego (czyli dodatkowy sprzęt, który nie jest dostarczony przez Wykonawcę) należy dołożyć dodatkowe punkty elektryczne zakończone gniazdkiem: - przy stanowisku operatorów – min. 4 gniazda; - pod blatem operatorów min. - 4 gniazda; - przy stole sztabowym – min. 6 gniazd; - przy siedziskach sztabowych – min. 2 gniazda; - przy zapleczu socjalnym – min. 2 gniazda; - w przedziale T – min. 4 gniazda; - Szczegółowy dobór i rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej w poszczególnych przedziałach należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. - Dokumentacja - Dokumentacja powykonawcza wraz z schematami elektrycznymi i instrukcjami obsługi; - Bilans mocy wszystkich obwodów i urządzeń. |
|  | Przenośna stacja zasilania (Power Bank) o minimalnych parametrach: - Pojemność akumulatora: min. 2000 Wh. - Technologia wykonania akumulatorów: LiFePO4. - Ilość cykli ładowania akumulatora: min.2000. - Wyjścia 4 gniazda AC 230 V o łącznym możliwym obciążeniu ciągłym 1800 W. - Wyjście jako gniazdo zapalniczki. - Wyjścia USB typu A – min. 2 szt. - Wyjście USB typu C – min. 2 szt. - Wejście ładowania AC. - Wejście solarne DC (należy wyposażyć w panel solarny min. 400 W). - Masa maksymalnie 25 kg. - Obudowa z uchwytem/uchwytami transportowymi. - Wyświetlacz pokazujący parametry pracy urządzenia. - Współpraca z dedykowaną aplikacją mobilną do zdalnego monitorowania pracy urządzenia. - Możliwość łączenia wielu sztuk w celu zwiększenia pojemności. (należy wyposażyć w przewód umożliwiający takie połączenie). |
|  | Zasilacze stabilizowane – 2 szt. o minimalnych parametrach: - Przeznaczone do zasilania urządzeń radiokomunikacyjnych (generujące niskie zakłócenia); - Zasilacze przeznaczone do zasilenia radiotelefonów zamontowanych na zabudowie pojazdu w przedziale O, S i T; - Moc każdego z zasilaczy musi umożliwiać skuteczne prowadzenie korespondencji na wszystkich radiotelefonach jednocześnie przy pełnej mocy; - Do jednego zasilacza należy podłączyć radiotelefony DMR, a do drugiego radiotelefony TETRA; - Parametry minimalne: - Nominalne napięcie wejściowe: 230 V AC; - Nominalne napięcie wyjściowe 13,8 V DC (stabilizowane) ± 10 %; - Prąd wyjściowy DC: min. 40 A; - Sprawność: min. 85 %; - Zabezpieczenie przepięciowe, nadprądowe, przeciwzwarciowe, termiczne; - Praca w zakresie temperatur: min. -15 °C – 55 °C; - Możliwość monitorowania napięcia, prądu i zużycia energii; - Masa: max. 2,5 kg. |
|  | W skład systemu radiowego wchodzą: - radiotelefon przewoźny analogowo cyfrowy w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP w kabinie kierowcy, - terminal przewoźny w kabinie kierowcy w systemie TETRA TEA2, - radiotelefony przewoźne analogowo cyfrowe w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP w zabudowie podłączonych do konsoli dyspozytorskiej poprzez system ROIP – 5 szt., - radiotelefony przewoźne analogowo cyfrowe w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP stanowiące zapasowe wyposażenie – 2 szt. - terminale przewoźne w zabudowie TETRA TEA2 podłączone do konsoli dyspozytorskiej poprzez system ROIP – 2 szt., - terminal przewoźny TETRA TEA2 stanowiący zapasowe wyposażenie, - radiotelefony noszone w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP – 6 szt., - terminale noszone w systemie TETRA TEA2 – 6 szt., - konsola dyspozytorska dotykowa zamontowana w przedziale operatorskim – 1 szt. - jednostka centralna systemu ROiP, - ładowarka zespolona 6-pozycyjna umożliwiająca ładowanie radiotelefonów noszonych analogowo-cyfrowych DMR z możliwością programowania, - ładowarka zespolona 6-pozycyjna umożliwiająca ładowanie radiotelefonów i terminali noszonych TETRA TEA 2, z możliwością programowania, - przemiennik radiowy w zabudowie – 1 szt. - wynoszony przemiennik radiowy - 1 szt. - rejestrator korespondencji kompatybilny z systemami wykorzystywanymi przez Użytkowników, - zestawy do programowania i strojenia sprzętu każdego typu zainstalowanego na pojeździe – 2 komplety dla każdego typu, - aparatura pomiarowa WFS, |
|  | - Wszystkie radiotelefony powinny spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP Nr 7 z 2019 r., poz. 7). - Oferowane urządzenia radiowe nie mogą być wycofane z produkcji przez producenta oraz zapewniać możliwość aktualizacji firmware w dniu składania ofert. |
|  | - Radiotelefony przewoźne w kabinie kierowcy powinny spełniać poniższe wymagania: - zainstalowane w kabinie kierowcy i połączone bezpośrednio z antenami radiowymi na dachu kabiny, - nie podlegają rejestracji korespondencji na rejestratorze, zasilane z instalacji pojazdu i zabezpieczone bezpiecznikiem, - sposób i miejsce montażu radiotelefonu musi umożliwiać prowadzenie korespondencji podczas jazdy zarówno przez kierowcę jak i dowódcę, - sposób i miejsce montażu radiotelefonów powinno umożliwiać swobodny dostęp do złączy antenowych w celu sprawdzenia WFS oraz łatwego demontażu bez konieczności demontażu stałych części pojazdu, - anteny muszą być zainstalowane na dachu lub innym dogodnym miejscu na górnej powierzchni samochodu (do uzgodnienia z Zamawiającym), w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. - Antena dla radiotelefonu przewoźnego DMR Tier II o poniższych cechach: - Antena radiowa 1/4 λ, zysk min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy, przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej dla częstotliwości 149 MHz nie większy niż 1,5. - zewnętrzna antena GPS zamontowana na zewnątrz w sposób zapewniający poprawne działanie. - Antena dla radiotelefonu przewoźnego TETRA TEA2 o poniższych cechach: - Antena dachowa (prętowa, dookólna z możliwością odkręcenia promiennika od podstawy) UHF zintegrowana z anteną GPS spełniająca wymagania: - zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz; - impedancja: 50 Ω; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 1,5 dla częstotliwości 380 MHz ≤ f<400 MHz; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 2 dla częstotliwości 400 MHz ≤ f≤ 430 MHz; - zysk: ≥ 2,15 dBi; - polaryzacja: pionowa; - charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. |
|  | Radiotelefony przewoźne znajdujące się na zabudowie powinny spełniać poniższe wymagania: - powinny być zainstalowane w przedziale T podłączone poprzez ROIP do konsoli radiowej, - wyjścia antenowe zakończone na panelu mierników WFS (wskaźniki umieszczone nad panelem antenowym w szafie Rack), a następnie przy panelu połączeniowym anten w szafie w przedziale T. - radiotelefony muszą być dostosowane w taki sposób, aby możliwe było zdalne sterowanie nimi za pomocą manipulatora radiowego (zarówno sprzętowego jak i programowego). Dopuszcza się dodatkowe rozszerzenia przez złącze akcesoriów, - zdalne sterowanie musi być realizowane z wykorzystaniem protokołu IP, - sterowania urządzenia po sieci IP musi umożliwiać korzystanie z każdego radiotelefonu naprzemiennie (bez zmiany konfiguracji) z „główki” radiotelefonu w przedziale T oraz przez użytkowników zdalnych, - użytkownicy zdalni mogą w celu sterowania radiotelefonami wykorzystywać: konsole dyspozytorskie, komputer za pomocą dedykowanej aplikacji, manipulatora radiowego, - część nadawczo-odbiorcza umieszczona w łatwo dostępnym miejscu w przedziale T, - zakończenia antenowe radiotelefonów powinny być opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący dane zakończenie z radiotelefonem, do którego są podłączone, - radiotelefony w przedziale O, S, T muszą być podłączone do rejestratora korespondencji, - radiotelefony zasilane powinny być poprzez zasilacz, - przy każdym radiotelefonie powinno znajdować się odpowiednio dobrane zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik). |
|  | Radiotelefony przewoźne analogowo – cyfrowe DMR Tier II powinny spełniać poniższe wymagania: - możliwość maskowania korespondencji algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit (jeżeli to konieczne to radiotelefony powinny posiadać wgraną licencje), - przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3 „lub równoważnej”, wbudowane moduły Select 5, - wyświetlacz min. 14 znakowy kolorowy, - możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej, - możliwość przesyłania danych lokalizacyjnych: moduł GPS - wyposażone w mikrofonogłośnik z klawiaturą DTMF, - możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofonogłośnika w technologii Bluetooth lub równoważnej, - radiotelefon musi umożliwiać pracę w trybie bezpośrednim z wykorzystaniem tylko jednej, wskazanej szczeliny czasowej, bez dynamicznego przydzielania szczelin. Radiotelefon powinien mieć funkcję pełnienia roli synchronizatora, zapewniając właściwą synchronizację czasową ramki TDMA. |
|  | Radiotelefony noszone analogowo cyfrowe DMR Tier II powinny spełniać poniższe wymagania: - możliwość maskowania korespondencji algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit (jeżeli to konieczne to radiotelefony powinny posiadać wgraną licencje), - przystosowane do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3 „lub równoważnej”), - kolorowy wyświetlacz, - klawiatura alfanumeryczna, - możliwość wyboru kanału przełącznikiem obrotowym i dedykowanymi do tego celu przyciskami, - możliwość przesyłania danych lokalizacyjnych: moduł GPS - ukompletowanie: - antena długości min. 15 cm, przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz, - akumulator o pojemności min. 2500 mAh, 2 szt. do każdego radiotelefonu, - mikrofonogłośnik zewnętrzny z kablem spiralnym, przełącznikiem poziomu głośności, - możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofonogłośnika w technologii Bluetooth lub równoważnej, - pokrowiec, zaczep do paska, - komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika, deklaracja zgodności. |
|  | Radiotelefony przewoźne TETRA w standardzie TEA2 powinny spełniać poniższe wymagania: - Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). - Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.10. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway - Połączenia grupowe; - Połączenia indywidualne; - Połączenia alarmowe. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater - Połączenia grupowe; - Połączenia alarmowe; - Połączenia indywidualne. - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. - Parametry techniczne - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz; - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz; - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1 „lub równoważną”; - Klasa nadajnika 2; - Klasa odbiornika: A i B; - Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC; - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C; - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54 „lub równoważny”; - Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5 „lub równoważnej”; - Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE „lub równoważnych”. - Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. - Ukompletowanie - Zespół nadawczo-odbiorczy. - Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. - Przewód zasilający z zabezpieczeniem. - Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. - Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W. - Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Wtyk antenowy (zagniatany). |
|  | Radiotelefony noszone TETRA w standardzie TEA2 powinny spełniać poniższe wymagania: - Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO) - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 160x128 pikseli. - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem. - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania z punktu 1.1.9. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub grup DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika z przyciskiem PTT i słuchawką. - Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. - Wymagania w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Realizacja funkcjonalności DGNA. - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 2000 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control). - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. - Wymagania w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym z co najmniej 256 zaprogramowanych grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. - Parametry techniczne - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1 „lub równoważną”. - Nadajnik klasy 3. - Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2 „lub równoważny”). - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65 „lub równoważny”. - Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE „lub równoważnych”. - Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE. - Ukompletowanie - Radiotelefon. - Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. - Deklaracja zgodności CE radiotelefonu. - Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷430 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS. - Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 10 godz., przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszący odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt. - Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o min. szerokości 50 mm. - Ładowarka akumulatorów w wykonaniu biurkowym; umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana); działająca w następujących warunkach: zasilanie z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230 V AC 50 Hz; zakres napięcia zasilania: napięcie znamionowe ±10% (standard wtyku obowiązujący w Polsce); wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim; deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe przypisanie licencji TETRA TEA2 do Użytkownika końcowego zgodnie z wymaganiami TCCA (TEA2 Licensing rules) oraz ETSI TS 101 053-2 „lub równoważnych”. |
|  | - Konsola dyspozytorska dotykowa zamontowana na stanowisku operatorskim – 1 szt. o następujących cechach: - Konsola musi umożliwiać wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą wymiany korespondencji radiowej bez konieczności fizycznego dostępu do radiotelefonów/terminali (zmiana kanałów, regulacja łączności, nadawanie, odbiór wysyłanie wiadomości tekstowych, sygnałów alarmowych). Komunikacja pomiędzy urządzeniami za pomocą technologii IP poprzez infrastrukturę sieciową. System konsoli z możliwością tworzenia kont użytkowników i nadawania im uprawnień. - wbudowany kolorowy ekran dotykowy, min 15 cali, - wytrzymała aluminiowa obudowa, - wbudowany wzmacniacz i głośniki, - regulacja głośności, wyciszenia, - dysk SSD o poj. min. 128 GB, - współpraca z przemiennikiem DMR w zakresie wywołań: wszyscy, grupa, indywidualne, - Stanowisko operatorskie powinno być wyposażone w mikrofon dynamiczny na gęsiej szyi. - Jednostka centralna sytemu ROiP o następujących cechach: - platforma sprzętowa, integrująca środki łączności. Integracja musi być zapewniona poprzez wykorzystanie technologii IP, - otwarta architektura umożliwiająca integrację różnych standardów i środków łączności, w tym radiotelefonów analogowo cyfrowych i terminali TETRA, konsoli dyspozytorskich, - platforma musi być przystosowana do montażu w szafie RACK w przedziale T i nie być większa/wyższa niż 2U. - Konsola dyspozytorka musi być kompatybilna z systemem radiowym wskazanym przez Użytkownika końcowego. |
|  | Przemiennik radiowy w zabudowie: - konstrukcja umożliwiająca zamontowanie go w szafie RACK w przedziale T, - zakres pracy 136-174 MHz, - obsługa odstępu międzykanałowego 12,5 KHz, - praca z dużą lub małą mocą nadajnika programowana w zakresie min. 1-25 W, - stabilność częstotliwości 0,5 ppm (bez GPS), - temperatura pracy min. -20° C ÷ +50° C, - radioprzemiennik ma wspierać następujące rodzaje emisji radiowej: - 11K0F3E – modulacja FM, - 7K60FXD – transmisja danych, - 7K60FXE – transmisja danych i głosu. - praca w standardach: cyfrowym DMR TIER II oraz analogowym FM, - radioprzemiennik ma zapewnić jednoczesną retransmisje dwóch szczelin czasowych (głosowych lub danych) TDMA, - możliwość połączenia wielu przemienników w jedną sieć, - wskaźniki transmisji: TX, RX z wyszczególnieniem szczelin czasowych, - programowalny adres IP – możliwość pracy w sieci, - port USB, - posiada dedykowane oprogramowanie do konfiguracji oraz monitorowania pracy przemiennika (lub przemienników pracujących w jednej sieci), - przemiennik musi posiadać wszystkie licencje do prawidłowej pracy. |
|  | Wynoszony przemiennik radiowy – 1 szt. - Radioprzemiennik pracujący w zakresie 136 - 174 MHz, ma stanowić komplet wraz z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP mieszczące się w zakresie 136 - 174 MHz, odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym pozwalającym na pracę przemiennika przez min. 1 godz. ładowanym z zamontowanego zasilacza, umieszczony w przenośnej skrzyni (walizce) wodoszczelnej i pyłoszczelnej (min. IP 67 „lub równoważnej”). - Na zewnątrz skrzyni mają być wyprowadzone następujące gniazda i kontrolki urządzenia: - gniazdo antenowe typu N do podłączenia anteny nadawczo odbiorczej, - gniazdo zasilania zewnętrznego 230 V z agregatu przystosowane do pracy i podłączania na zewnątrz zabezpieczone przed pyłem i wodą, - sygnalizacja pracy radioprzemiennika (włączony/wyłączony), - sygnalizacja obecności zasilania 230V, sygnalizacja pracy na baterii, - przycisk włączenia/wyłączenia radioprzemiennika, - gniazdo LAN RJ 45 min. kat. 6 do podłączenia przemiennika do pracy w sieci. - Do radioprzemiennika należy dostarczyć antenę dookólną na pasmo radiowe PSP, wyposażoną w odpowiednie złącze umożliwiające podłączenie do radioprzemiennika nie większą niż 1,3 m. Antena musi być przystosowana do montażu na maszcie wolnostojącym. Urządzenia umieszczone w skrzyniach mają być zamontowane w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie się podczas transportu oraz w sposób łatwy do demontażu bez użycia dodatkowych narzędzi. Jeżeli demontaż urządzeń zamontowanych w skrzyniach będzie wymagał użycia dodatkowych narzędzi należy je dołączyć i zamocować w skrzyniach zabezpieczając urządzenia przed ich zniszczeniem podczas transportu. Wszystkie gniazda zabezpieczone przed wpływem warunków środowiskowych w tym deszczu i pyłu, co najmniej IP 54 „lub równoważnej”. Wbudowany zasilacz ma zapewnić poprawną pracę urządzeń oraz ładowanie akumulatorów. Do każdego zestawu ma być dołączony komplet okablowania zasilania 230 V (dł. min. 15 m). Dodatkowo należy dołączyć kabel min. 15 m z odpowiednimi złączami do podłączenia dostarczonej anteny z radioprzemiennikiem. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi radioprzemiennika. Umiejscowienie urządzeń w skrzyniach ma zapewnić ich prawidłowe działanie i zapewnić odpowiednie odprowadzenie ciepła podczas pracy zestawu. - Parametry radioprzemiennika: - Radioprzemiennik ma wspierać następujące rodzaje emisji radiowej: - 11K0F3E – modulacja FM, - 7K60FXD – transmisja danych, - 7K60FXE – transmisja danych i głosu. - Praca w standardach: cyfrowym DMR TIER II oraz analogowym FM. - Radioprzemiennik ma zapewnić jednoczesną retransmisje dwóch szczelin czasowych (głosowych lub danych) TDMA. - Programowalny adres IP – możliwość pracy w sieci. - Zabezpieczenie hasłem przed odczytem parametrów konfiguracyjnych radioprzemiennika. - Możliwość połączenia wielu przemienników w jedną sieć. - Możliwość pracy przemienników w jednej sieci w trybie simulcast. - Zakres częstotliwości pracy 136-174 MHz. - Kodowa blokada szumów CTCSS. - Obsługa odstępu międzykanałowego 12,5 kHz. - Praca z dużą lub małą mocą nadajnika programowana w zakresie min. 1-10 W. - Możliwość ograniczenia czasu nadawania. - Nominalne napięcie zasilania 13.6 ± 15% - Moduł 3G-WiFi (wraz z anteną GPS). - Posiada dedykowane oprogramowanie do konfiguracji oraz monitorowania pracy przemiennika (lub przemienników pracujących w jednej sieci). Możliwa konfiguracja przemiennika poprzez interfejs WEB. - Przemiennik musi posiadać wszystkie licencje (dożywotnie) do prawidłowej pracy. - Wsparcie techniczne w okresie gwarancji (24 miesiące). |
|  | - Zestawy do programowania i strojenia – 2 komplety dla każdego typu radiotelefonu/terminala o następujących cechach: - oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów, - w okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu uaktualnienia ww. oprogramowania, - oprogramowanie musi umożliwiać współpracę z radiotelefonami poprzez RS232 lub USB. W przypadku zastosowania RS232 należy zapewnić współpracujący konwerter USB-RS232, - radiotelefony muszą mieć możliwość ich programowania drogą radiową, - Okablowanie antenowe o następujących cechach: - wszystkie zainstalowane anteny wraz z instalacjami należy wykonać w taki sposób, aby nie występowały wzajemne oddziaływanie interferencji fal radiowych, wszystkie kable antenowe posiadające rdzeń i oplot miedziane, - WFS na każdym torze antenowym nie może przekroczyć 1,5, - wszystkie tory antenowe od anten zakończone złączami typu N-żeński, na panelu połączeniowym w szafie RACK, - wszystkie tory antenowe pomiędzy antenami radiowymi na maszcie teleskopowym, trapie/trapach i radiotelefonami powinny być zakończone złączami N-męskim w pobliżu panelu połączeniowego anten w szafie RACK w przedziale T. - Aparatura połączeniowa i pomiarowa o następujących cechach: - tory antenowe od radiotelefonów znajdujących się na zabudowie pojazdu zakończone w szafie RACK przedziału T, na panelu wyposażonym w mierniki WFS, - wyświetlacze mierników WFS umieszczone bezpośrednio nad panelem połączeniowym anten, - tory antenowe wychodzące z mierników WFS wyprowadzone w okolice panelu ze złączami N od okablowania anten. |
|  | Rozmieszczenie radiotelefonów, wyniesionych paneli oraz innego sprzętu łączności radiowej należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | Należy dostarczyć i uruchomić na środowisku wirtualizacyjnym (dostarczonym wraz z samochodem) dedykowane oprogramowanie przeznaczone do programowania i zarządzania wszystkimi radiotelefonami DMR TIER II znajdującymi się na wyposażeniu samochodu. Ponadto oprogramowanie musi umożliwiać zaprogramowanie radiotelefonów DMR TIER II będących na wyposażeniu samochodu poprzez technologię WiFi oraz radiotelefonów noszonych DMR TIER II poprzez dostarczoną ładowarkę 6-pozycyjną. |
|  | - Pojazd musi być wyposażony w instalacje sieci LAN min. CAT. 6 do podłączania urządzeń sieciowych poprzez wyprowadzone gniazda RJ45 w zabudowie zakończone w patch-panelach w szafie RACK w przedziale T. - Ilości wolnych gniazd wyprowadzonych w zabudowie: - w przedziale O - 12 szt. (po 6 punktów dla stanowisk operatorów), - w przedziale S - 8 szt. (po 4 punkty z obu stron stołu sztabowego), - na dachu pojazdu - 4 szt. (zakończone złączami IP67 „lub równoważnymi”), - w tylnej części pojazdu usytuowany zewnętrzny punkt dystrybucji - 4 szt. (zakończone złączami IP67 „lub równoważnymi”). - Uwaga - Punkt dystrybucji oprócz złączy RJ45 wyposażony w: - 2 złącza HDMI (wejście/wyjście podłączone do matrycy HDMI), - Gniazdo zasilania z obwodów 230 V, - 2 złącza światłowodowe typu SC. - Wtyki RJ45 terminować blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe wypięcie. |
|  | Tablet multimedialny – 3 szt. - Parametry minimalne: - przekątna ekranu min. 8”; - rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; - procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 2 GHz; - pamięć RAM: minimum 8 GB; - pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 1TB; - oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych: - system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, - możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, - możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, - możliwość grupowania powiadomień, - możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, - personalizacja rozmiaru wyświetlacza, - pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, - wbudowany menadżer pamięci, - możliwość zapisywania danych w chmurze, - możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, - możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom; - aparat główny minimum 13 Mpix; - wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; - wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM, obsługa technologii NFC; - wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.3; - akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; - wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; - dostarczony rysik w komplecie z tabletem; - wbudowany mikrofon i głośnik; - porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; - czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop; - tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67 „lub równoważnej”; - tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej - ładowarka sieciowa do tabletu. - Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. - Miejsce i dokładny sposób montażu tabletu wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
|  | WideoBar o minimalnych parametrach: - posiadający certyfikację co najmniej Microsoft Teams, Zoom i Google Meet. - Kamera o powiększeniu wynoszącym co najmniej 5x dla powiększenia optycznego i 3x dla cyfrowego. - Funkcja automatycznego kadrowania. - Możliwość rozszerzenia wideobara o co najmniej 4 dodatkowe mikrofony nastołowe. - Urządzenie wykrywane przez laptop po podłączeniu poprzez port USB – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. - Wideobar wyposażony w uchwyt, pozwalający na montaż urządzenia do monitora/telewizora lub do ściany nad wyświetlaczem. - Wbudowane w wideobar co najmniej 6 mikrofonów, 2 głośniki. - Rozdzielczość wyświetlana (wyjściowa) nie gorsza niż 1080p. - Obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej IPv4 i IPv6. - Przesunięcie kamery zmotoryzowane, wynoszące co najmniej 22 stopnie (poziom) i pochylenie zmotoryzowane, wynoszące co najmniej 15 stopni (pion). Poziome pole widzenia wynoszące co najmniej 80 stopni. Pionowe pole widzenia wynoszące co najmniej 50 stopni. - Zasięg przechwytywania mikrofonów wynoszący co najmniej 4,5 m. Funkcje usuwania echa akustycznego i wykrywania głosowego. Funkcja/algorytm usuwania szumów. - Wizjer wykrywający wszystkich mówców w pomieszczeniu a główna kamera kadrująca na osobę przemawiającą. Automatyczne poziomowanie głośności mowy względem innych, wykrywanych szumów. - 1 x HDMI IN oraz 2 HDMI out. Jedno wejście i jedno wyjście połączone do Matrycy HDMI. - Min. 2 x USB. |
|  | Telefony dyspozytorskie IP powinny spełniać następujące wymagania: - Kompatybilność: - Urządzenie musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager (CUCM) – wersja uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. - Kodeki audio: - Obsługa kodeków audio: G.722 (szerokopasmowy), G.711a, G.711μ, G.729a. - Wyświetlacz i interfejs: - Kolorowy ekran o przekątnej min. 5 cali. - Interfejs użytkownika oraz menu w języku polskim. - Obsługa połączeń: - Dodatkowe przystawki. - Przystawki w kolorze zgodnym z telefonem (ciemny). - Diagnostyka i jakość połączeń: - Wyświetlanie informacji diagnostycznych (kodek, jitter, utracone pakiety, MOS). - Łączność i porty: - Wbudowany przełącznik Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 porty). - Obsługa trunkingu 802.1Q i VLAN dla głosu i danych. - Zasilanie: - Obsługa PoE. - Bezpieczeństwo: - TLS dla sygnalizacji. - SRTP dla strumienia audio. - Dodatkowe funkcje: - Obsługa protokołu SIP. - Licencja CUCM z 24-miesięcznym serwisem producenta (SNTC-NCD) obejmującym aktualizacje oprogramowania. |
|  | Cyfrowy rejestrator rozmów w postaci wirtualnej maszyny zgodny z dostarczonym w tym zamówieniu środowiskiem wirtualnym. Dostarczone oprogramowanie i sprzęt mają być fabrycznie nowe, nie używane, pochodzące z legalnych kanałów dystrybucyjnych na Polskę. - Minimalne parametry: - Rejestrator zapewniający rejestrowanie rozmów z telefonów dyspozytorskich IP będących na wyposażeniu pojazdu oraz radiotelefonów znajdujących się w przedziale T, O i S w postaci oprogramowania na serwerze jako pojedyncza maszyna wirtualna. - Czas zarejestrowanych rozmów zależny od przestrzeni dyskowej. - Praca pod nadzorem systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku maszyny wirtualnej. - Przestrzeń dyskowa na system operacyjny maszyny wirtualnej oferowanego rejestratora minimum 500 GB. - Wirtualna maszyna rejestratora musi być kompatybilna z dostarczonym w tym zamówieniu środowiskiem wirtualnym. - Bezobsługowa baza danych niewymagająca okresowych czynności użytkownika - Rejestracja informacji dodatkowych o rozmowie (data i czas rozpoczęcia rozmowy, czas trwania rozmowy, numer wywołujący/wywoływany) i inne w zależności od nagrywanego źródła. - Informacja o czasie oczekiwania rozmów przychodzących i nieodebranych. - Rozpoczęcie rejestracji rozmowy definiowane dla każdego kanału indywidualnie na podstawie sygnalizacji. - Możliwość odsłuchiwania zarejestrowanych rozmów w trakcie dokonywania nagrań przez sieć Ethernet na standardowym PC z kartą dźwiękową z poziomu dedykowanej aplikacji lub web-interface (przeglądarka). Nie dopuszcza się wykorzystania zdalnego pulpitu. - Automatyczny odbiór i aktualizacja czasu z serwera NTP. - Zarządzanie z poziomu strony www, z możliwością zdalnego odsłuchu archiwizacji, przeglądania z filtracją (data, numer telefonu, numer kanału itp.). - Zapis w logu czynności wykonywanych przez użytkowników (odsłuch, archiwizacja, zgrywanie). - Oprogramowanie do zarządzania i odsłuchu bez ograniczenia liczby stanowisk. - Automatyczne kasowanie najstarszych nagrań po zapełnieniu się przestrzeni dyskowej. - Brak możliwości wykasowania pojedynczych rozmów i jakiejkolwiek modyfikacji plików zawierających treść nagranych korespondencji bez względu na uprawnienia. - Integracja z Active Directory w zakresie autoryzacji użytkowników (jeżeli to konieczne wraz z wymaganą licencją). - Szybkie tworzenie plików wav z pojedynczych rozmów. - Integracja z systemem dyspozytorskim wskazanym przez Użytkownika końcowego w zakresie nagrywania z wykorzystaniem protokołów CTI. - Nagrywanie rozmów z telefonów IP, które są użytkowane przez Użytkownika końcowego. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Wymagany zakres prac: - Wykonanie konfiguracji rejestratora rozmów zgodnie z wytycznymi Użytkownika - W zakresie instalacji i uruchomienia rejestratora rozmów, należy ująć także wykonanie wszystkich innych prac nie wymienionych powyżej, a niezbędnych do uzyskania pełnej założonej funkcjonalności systemu rejestracji rozmów. - Wymagania dodatkowe: - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej rejestratora rozmów w wersji elektronicznej. - Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli karty katalogowe sprzętu lub podzespołów są w obcym języku, Wykonawca winien je dostarczyć przetłumaczone na język polski. - Jeżeli użytkowanie oprogramowania systemowego, obwarowane będzie licencjami, należy je wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia. Licencje nie mogą być ograniczone czasowo. |
|  | System urządzeń sieciowych stanowiących zintegrowany system w następującym ukompletowaniu: - 1 szt. router zapewniający możliwość tunelowania połączenia VPN z pojazdu do zasobów sieci LAN w siedzibie Użytkownika. - 2 szt. urządzenie SD-WAN. - 2 szt. przełączniki sieciowe z przeznaczeniem do połączenia wszystkich urządzeń sieciowych. - 1 szt. zewnętrzny i 1 szt. wewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy: jeden zainstalowany w pojeździe, drugi przeznaczony do zamontowania na maszcie antenowym. - 1 szt. moduł do łączności satelitarnej wraz z anteną przeznaczony do nawiązywania transmisji do sieci Internet. |
|  | Router pełniący rolę wielousługowego routera gotowego do obsługi mechanizmów bezpiecznej i niezawodnej sieci WAN w oparciu o Internet o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - wymagana obsługa technologii 5G, wymagane są anteny zewnętrzne kompatybilne z modemami 5G, zapewniające optymalny zasięg i odporność na zakłócenia, - porty WAN: 3x 10/100/1000M Ethernet (jeden port zamienny na LAN), 2x wbudowane modemy GSM z redundancją slotów SIM, 2 porty USB, - router musi pozwalać na instalację co najmniej 2 kart SIM oraz umożliwiać ich wykorzystanie w trybie Hot Failover, tzn. zapewnić automatyczne przełączanie pomiędzy usługodawcami w przypadku utraty połączenia komórkowego z zapewnieniem możliwości nieprzerwanej transmisji danych, - 8 portów LAN 10/100/1000M Ethernet, - musi obsługiwać następujące mechanizmy w technologii SpeedFusion: Hot Failover, WAN Smoothing, Bandwidth Bonding, - zapewnienie możliwości pracy w trybie Hot Fail Over - zapewniając niezrywalność sesji użytkownika, dopóki przynajmniej jedno z połączeń WAN jest aktywne, - możliwość odbioru sygnału w systemie GPS, - musi posiadać funkcjonalność zestawienia tunelu agregowanego z co najmniej 4 źródeł WAN w L2 i L3, - urządzenie musi oferować wydajność 2,5 Gbps, - urządzenie musi oferować prędkość przy włączonych usługach IPSec (AES-256) co najmniej 500 Mbps, - funkcje sieciowe: musi obsługiwać DHCP w zakresie Client i Server, NAT oraz IP Forwarding, Static Routes, Port Forwarding, DNS, obsługa protokołów dynamicznych BGP, OSPFv2 i RIPv2, - możliwość zestawienia połączeń VPN w warstwie OSI 2 lub 3, IPsec VPN, Site-to-Site VPN, Autentykacja za pomocą Pre-shared Key przy VPN, - urządzenie musi mieć możliwość zarządzania z zamkniętej aplikacji postawionej w formie On Premise, - urządzenie musi posiadać możliwość pracy jako kontroler AP, - wsparcie dla autentykacji RADIUS, LDAP, - powiadomienia email, wsparcie Syslog, SNMP v1, v2c i v3, lista aktywnych klientów i sesji, raporty przepustowości łącza, - zarządzanie: Web Administrative Interface, CLI, Cloud Management, - system zarządzania chmurowego może być posadowiony na serwerach producenta lub na serwerze użytkownika lub innego podmiotu (po wykupieniu odpowiedniej licencji). Dostęp do chmurowego systemu zarządzania producenta dostępny przez cały okres gwarancji. - obudowa wykonana z metalu. - praca urządzenia w zakresie temperatur od -40°C do +65°C. - w zestawie anteny, zasilacz. - wykupione wsparcie co najmniej na okres 24 miesięcy. - Urządzenie powinno być kontrolerem sieciowym dla dostarczonych punktów dostępowych (AP), zapewniając centralne zarządzanie, monitorowanie i konfigurację wszystkich punktów dostępowych w systemie, bez konieczności stosowania dodatkowego kontrolera. |
|  | Urządzenie SD-WAN – 2 szt. - Urządzenie powinno umożliwiać bezproblemowa integrację z istniejącą infrastrukturą SD-WAN w PSP, zapewniając pełną kompatybilność z obecnymi protokołami i konfiguracją. - Urządzenie powinno spełniać poniższe wymagania: - Musi to być specjalizowane urządzenia sieciowe (tzw. appliance) mogące pracować jako pojedyncze urządzenie oraz jako para wysokiej dostępności (HA) w trybach Active/Standby i Active/Active. - Wymagana całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczona i zapewniać wsparcie serwisowe przez jednego tego samego producenta. - Urządzenia muszą umożliwiać działanie w następujących trybach pracy: - routera (tzn. w warstwie 3 modelu ISO OSI), - mostu (tzn. w warstwie 2 modelu ISO OSI), - w trybie transparentnym (urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych; Musi pracować w trybie przezroczystego łączenia interfejsów w pary.). - w trybie pasywnego nasłuchu (tzw. sniffer/tap). - System musi umożliwiać pracę we wszystkich wymienionych powyżej trybach jednocześnie na różnych interfejsach inspekcyjnych w pojedynczej logicznej instancji systemu. - Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden port konsoli szeregowej RJ45, w co najmniej jeden dedykowany port zarządzający realizowany jako port Ethernet 10/100/1000 lub jako port SFP z wkładką 1000BASE-T. - Urządzenie firewall musi posiadać separację logiczną zasobów służących do przetwarzania ruchu (tzw. data plane) od zasobów służących do zarządzania urządzeniem (tzw. management plane). Akceptowana jest separacja logiczna zasobów zrealizowana za pomocą przypisania dedykowanej ilości rdzeni zasobów procesorów (tzw. CPU cores) do obu z funkcji lub alternatywnie za pomocą oddzielnych dedykowanych procesorów (tzw. CPU) dla każdej z funkcji. - Urządzenie firewall musi wspierać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez znakowanie zgodne z IEEE 802.1q. Pod-interfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi obsługiwać 4000 znaczników VLAN. - Urządzenie firewall musi wspierać protokół LACP. - Urządzenie firewall musi zgodnie z ustaloną polityką prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa) na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji (L3, L4, L7). - Urządzenie firewall musi działać zgodnie z zasadą bezpieczeństwa najmniejszego możliwego przywileju. Musi blokować wszystkie aplikacje i ruch sieciowy, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa skonfigurowanych na firewall są wskazane jako dozwolone. - Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać: - adresy IP źródłowe i docelowe, - protokoły i usługi sieciowe, - aplikacje, - kategorie URL, - użytkowników aplikacji i grupy, - reakcje zabezpieczeń, - logowanie zdarzeń (początek i koniec sesji) - strefa wejściowa i wyjściowa - Urządzenie firewall musi automatycznie identyfikować aplikacje bez względu na numery portów (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez sygnatury. Urządzenie musi wykrywać co najmniej 4200 predefiniowanych aplikacji wspieranych przez producenta wraz z aplikacjami tunelującymi się w HTTP i HTTPS oraz z aplikacjami przemysłowymi (tzw. ICS/OT). - Urządzenie musi pozwalać na ręczne tworzenie sygnatur dla nowych aplikacji bezpośrednio na GUI urządzenia (bez użycia zewnętrznych narzędzi). - Urządzenie firewall musi pozwalać na blokowanie transmisji plików wybranego typu, nie mniej niż: .pif, .scr, .cpl, .dll, .ocx, .exe, .jar, vbe, .hta, .wsf, .torrent, .7z, .rar, .bat, .cab, .msi, .lnk, szyfrowany MS Office, szyfrowany RAR, szyfrowany ZIP. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie zawartości i metadanych pliku. - Urządzenie firewall musi być zarządzane z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI. Nie jest dopuszczalne, aby istniała konieczność instalacji lub pobierania dedykowanego oprogramowania/klienta na stacji administratorów w celu zarządzania systemem. - Urządzenie firewall musi być wyposażone w interfejs API będący integralną częścią systemu zabezpieczeń, za pomocą którego możliwa jest konfiguracja i monitorowanie stanu urządzenia bez użycia konsoli zarządzania lub linii poleceń (CLI). Jeżeli dostęp do API, jego dokumentacji, zadawania pytań pomocy wymaga licencji lub subskrypcji – należy przewidzieć odpowiednie licencje dla minimum 2 administratorów dla każdego Użytkownika. - Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. - Urządzenie firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą nie mniej niż: baza lokalna, serwer Radius, serwer TACACS+, serwer AD/LDAP. Dla dostępu administracyjnego SSH musi być wspierane uwierzytelnianie za pomocą kluczy SSH. - Urządzenie firewall musi zapewniać możliwość automatycznego i transparentnego ustalenia tożsamości użytkowników sieci i integrować się w tym zakresie z systemami: - Microsoft Active Directory, - Microsoft Exchange, - Terminal Services, - Syslog, - Cisco ISE, - Wykorzystywać posiadaną funkcję Captive Portal, - Wykorzystywać posiadaną funkcję API, - Polityka kontroli dostępu (urządzenia firewall) musi precyzyjnie definiować prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i musi być utrzymywana nawet, gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym mających wspólny adres IP źródłowy, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. - Urządzenie firewall musi pozwalać na lokalne zbieranie (na dysk/nośnik urządzenia) i analizowanie logów, korelowanie zbieranych informacji oraz budowania raportów na ich podstawie. Zbierane dane powinny zawierać informacje co najmniej o: ruchu sieciowym, aplikacjach, zagrożeniach, filtrowaniu url, deszyfracji SSL, połączeniach VPN. - Urządzenie firewall musi umożliwiać tworzenie raportów dostosowanych do wymagań Zamawiającego, zapisania ich na urządzeniu i uruchamiania w sposób ręczny lub automatyczny w określonych interwałach czasowych. Wynik działania raportów musi być dostępny w formatach co najmniej PDF, CSV i XML. Na urządzeniu musi być również dostępne tworzenie raportów o aktywności wybranego użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni wskazanego zakresu czasu. - Urządzenie firewall musi umożliwiać tworzenie dynamicznych grup użytkowników. Przynależność do grupy musi bazować na etykietach a proces oznaczania etykiet musi pozwalać na użycie: - reakcji na zdarzenie/log (np. wystąpienie zagrożenia) - API - Urządzenie firewall musi posiadać funkcję dynamicznego pobierania i odświeżania informacji o zasobach VM i ich adresach IP i etykietach (tagi) dla środowiska VMWare ESXi i VMWare vCenter. Pobierane adresy IP muszą pozwalać na budowanie dynamicznych obiektów, które można następnie wykorzystywać w polityce bezpieczeństwa urządzeń. - Urządzenie firewall musi obsługiwać protokoły routingu dynamicznego, minimum: BGP i OSPF. - Urządzenie firewall musi obsługiwać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet. - Urządzenie firewall musi posiadać osobny zestaw polityk definiujący reguły translacji adresów NAT rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. - Wykonywanie operacji translacji adresów NAT musi być odnotowywane w logach ruchu sieciowego za pomocą dedykowanego pola lub flagi oraz odpowiednich kolumn ze szczegółami informacji o NAT. - Urządzenie firewall musi pozwalać na selektywne wysyłanie logów w zależności od ich rodzaju. Konieczna jest obsługa Syslog za pomocą transportu UDP, TCP, SSL oraz obsługa formatów IETF oraz BSD. - Urządzenie firewall musi obsługiwać możliwość deszyfrowania ruchu użytkowników w celu inspekcji dla protokołów HTTP/2, SSL, TLS 1.2, TLS 1.3. - Urządzenie firewall musi posiadać możliwość zdefiniowania ruchu SSL/TLS, który należy poddać lub wykluczyć z operacji deszyfrowania i inspekcji – rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. - Urządzenie firewall musi posiadać możliwość zdefiniowania ruchu SSL/TLS który nie ma zostać odszyfrowany, ale poddany sprawdzeniu czy certyfikat serwera nie wygasł oraz sprawdzeniu czy certyfikat nie pochodzi od zaufanego wystawcy. W takim przypadku urządzenie musi umożliwiać blokadę takiej sesji użytkownika. - Wykonywanie operacji deszyfrowanie ruchu musi być odnotowywane w logach urządzeń w dedykowanej do tego celu sekcji. Musi zawierać informacje ułatwiające diagnostykę m.in. informacje o błędach, typ i rozmiar klucza, wersja TLS. Musi istnieć mechanizm automatycznego wykluczania z szyfrowania problematycznych stron na bazie tego logu. - Wykonywanie operacji deszyfrowania ruchu musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmów filtrowania URL (w przypadku, gdy jest wymagane jego dostarczenie) albo możliwość wykorzystania własnej utworzonej na urządzeniu listy URL które mają podlegać deszyfracji albo być z niej wykluczone (tzw. wyjątek). - Urządzenie firewall musi posiadać wbudowaną i automatycznie aktualizowaną przez producenta listę serwerów, dla których niemożliwa jest deszyfracja ruchu (np. z powodu wymuszania przez nie uwierzytelnienia użytkownika z zastosowaniem certyfikatu lub stosowania mechanizmu „certificate pinning”). Lista ta stanowi automatyczne wyjątki od ogólnych reguł deszyfracji. - Dla deszyfrowania ruchu TLS 1.3 wymagane jest wsparcie dla X25519, X448 oraz minimum dla zestawów protokołów: TLS_AES_128_GCM_SHA256, TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256. - Urządzenie firewall musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością limitowania ilości sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP. - Urządzenie firewall musi wspierać zarządzanie pasmem (QoS) dla aplikacji i użytkowników. - Urządzenie firewall musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia trasowania (tzw. routing-based VPN). - Dla IKE wymagane jest wsparcie AES-256-CBC, AES-256-GCM, HMAC-SHA-384, HMAC-SHA-512, grupy Diffie-Hellman 14,19,20. - Dla IPsec wymagane jest wsparcie AES-256-CBC, AES-256-GCM, HMAC-SHA-384, HMAC-SHA-512, grupy Diffie-Hellman 14,19,20. - Urządzenie firewall musi zapewniać inspekcję komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu blokowania tuneli SSH. - Urządzenie firewall musi obsługiwać Post-Quantum Crypto dla IKE2 zgodnie z RFC 8784 „lub równoważną”. - Urządzenie firewall musi obsługiwać funkcję DNS proxy. - Urządzenie firewall musi obsługiwać funkcjonalność zdalnego dostępu VPN dla użytkowników (tzw. Remote Access VPN). Funkcja ta musi być realizowana na bazie technologii SSL VPN oraz IPSec. Jeżeli oprogramowania klienta Remote Access VPN dla laptopów z systemem klienckim Windows wymaga licencji – należy dostarczyć licencję na maksymalną wydajność oraz maksymalną wspieraną ilość dla oferowanego modelu urządzeń. - Funkcjonalność zdalnego dostępu VPN musi integrować się z funkcją rozpoznawania użytkowników. - Urządzenie firewall dla zdalnego dostępu VPN musi umożliwiać następujące funkcjonalności: - Dostępność oprogramowania klienta VPN dla stacji/laptopów dla następujących systemów operacyjnych: Windows 7/8.1/10/11; MacOS od 10.11 do 14. - Jeżeli rozwiązanie danego producenta przewiduje oddzielne wsparcie serwisowe na klienta VPN, należy takie wsparcie przewidzieć na taki sam okres jak wsparcie dla urządzeń dla maksymalnej ilości wspieranych połączeń klienckich VPN dla każdego z urządzeń. - Producent oferowanego rozwiązania musi być obecny w najnowszym rynkowym raporcie „Gartner Magic Quadrant for SD-WAN”. - Dostarczane razem z urządzeniem subskrypcje, licencje, gwarancje muszą funkcjonować 24 miesiące od dnia odbioru faktycznego pojazdu. - Wszystkie dostępne porty urządzenia i ich przepustowość, dostępność, aktywacja nie mogą być ograniczane poprzez dodatkowe licencje, subskrypcje. - Dodatkowo urządzenie musi spełniać wymagania: - Urządzenie musi być wyposażone w minimum: - minimum 8 portów Ethernet RJ45 wspierających 1GE/100Mbps; - Musi być wyposażone w zasób dyskowy (inny niż obrotowy HDD) minimum 120 GB na potrzeby systemu operacyjnego i logów. - Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące parametry wydajnościowe: - Minimum 2,2 Gbps dla rozpoznawania i kontroli aplikacji, - Minimum 1 Gbps dla rozpoznawania kontroli aplikacji przy włączonych funkcjach bezpieczeństwa: blokowanie typów plików, z włączonym logowaniem na dysk urządzenia. - Minimum 1 Gbps wydajności IPSec VPN. - Minimum 30 000 nowych sesji na sekundę. - Minimum 180 000 równoległych sesji. - Minimum 900 tuneli klienckich VPN. - Minimum 2400 sąsiedztw IKE (IPSec). - Musi obsługiwać nie mniej niż 3 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu i umożliwiać uruchomienie więcej niż jednej tablicy routingu w pojedynczej instancji systemu zabezpieczeń. - Musi obsługiwać nie mniej niż 2 wirtualnych kontekstów urządzenia (kontekst rozumiany jako logiczna, niezależna, oddzielnie zarządzana zapora ogniowa wydzielona wewnątrz urządzenia). - Musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż 2200 reguł polityki bezpieczeństwa oraz 2200 reguł NAT. - Musi umożliwiać tworzenia nazwanych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN w ilości minimum 100. - Urządzenie musi być zbudowane bez użycia wentylatorów (tzw. Fan-less design). - Urządzenie musi pozwalać na budowanie sieci w modelu SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) z wykorzystaniem wielu interfejsów/łączy tworząc dynamicznie sterowaną i inteligentną szyfrowaną sieć WAN. Do usługi SD-WAN musi umożliwiać monitorowanie parametrów jakości łącza (opóźnienie, zmienność opóźnienia, utrata pakietów) oraz umożliwiać rozkładanie ruchu i kierowanie wybranych aplikacji na wybrane łącza. |
|  | Przełącznik sieciowy PoE+ – 2 szt. spełniające minimalne parametry: - Parametry minimalne: - Przełączniki sieciowe wielowarstwowe (L2/L3) z funkcjami routingu i zarządzania. - Porty RJ-45: min. 24x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Gb/s) z obsługą PoE (IEEE 802.3af/at), całkowita moc PoE-out min. 400 W, - Porty SFP+: min. 4× SFP+ 10 Gb/s, - Port konsolowy: 1x RJ-45, - Protokoły i funkcje: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1x RADIUS, VLAN (Port Based i IEEE 802.1Q), Port Mirroring, - przepustowość: min. 64 Gb/s, - moc zasilacza: min. 500 W, - certyfikaty: CE, RoHS. - Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć wkładki światłowodowe. Wkładki muszą być kompatybilne z urządzeniem, pracować z prędkością 10 Gb/s, przystosowane do pracy na włóknie jednomodowym. |
|  | Przełącznik sieciowy zewnętrzny PoE+ do organizacji pracy wyniesionego sztabu – 1 szt. - Parametry minimalne: - Porty RJ-45: 16x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Gb/s) z obsługą PoE (IEEE 802.3af/at), - Porty SFP+: 2× SFP+ 10 Gb/s, - Port konsolowy: 1x RJ-45, - przepustowość: min. 36 Gb/s, - możliwość zasilenia napięciem 48-57 V DC, - Stopień ochrony: min. IP54 „lub równoważna” - Obudowa dostosowana do montażu zewnętrznego - certyfikaty: CE, RoHS. - Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć wkładki światłowodowe. Wkładki muszą być kompatybilne z urządzeniem, pracować z prędkością 10 Gb/s, przystosowane do pracy na włóknie jednomodowym. - Przełącznik należy zamontować na maszcie teleskopowym na pojeździe. Przełącznik należy połączyć włóknem światłowodowym (bezpośrednio poprzez wkładki światłowodowe) z przełącznikiem sieciowym znajdującym się w przedziale technicznym. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych konwerterów światłowodowych. |
|  | Punkt dostępowy zewnętrzny – 1 szt.: - Punkt dostępowy zewnętrzny o minimalnych parametrach: - Obsługa sieci bezprzewodowych: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5GHz - Obsługa 2x2 MU-MIMO w co najmniej jednym paśmie - Port Ethernet: min. 1x 2,5 Gb/s RJ45 - Zasilanie: PoE+ - Stopień ochrony: min. IP55 „lub równoważne” - Obudowa przystosowana do montażu zewnętrznego (odporna na różne warunki atmosferyczne) - Szyfrowanie: WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise - Możliwość zarządzania przez interfejs WEB oraz kontroler sieciowy - Funkcje: - Automatyczny dobór kanału (Auto Channel) - Możliwość tworzenia wielu SSID - Wykrywanie sąsiednich AP - Dostosowywanie mocy nadawania - Obsługa VLAN, QoS, filtrowanie MAC, DHCP, SNMP - Możliwość monitorowania wykorzystania pasma - Montaż punktu dostępowego na maszcie teleskopowym pojazdu. |
|  | Punkt dostępowy wewnętrzny – 1 szt.: - Punkt dostępowy wewnętrzny o minimalnych parametrach: - Obsługa sieci bezprzewodowych: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5GHz - Obsługa 4x4 MU-MIMO w co najmniej jednym paśmie - Port Ethernet: min. 1x 2,5 Gb/s RJ45 - Zasilanie: PoE+ - Szyfrowanie: WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise - Możliwość zarządzania przez interfejs WEB oraz kontroler sieciowy - Funkcje: - Automatyczny dobór kanału (Auto Channel) - Możliwość tworzenia wielu SSID - Wykrywanie sąsiednich AP - Dostosowywanie mocy nadawania - Obsługa VLAN, QoS, filtrowanie MAC, DHCP, SNMP - Możliwość monitorowania wykorzystania pasma |
|  | Moduł do łączności satelitarnej wraz z anteną – 1 szt. - Parametry minimalne: - Antena satelitarna: - Automatyczna konfiguracja i automatyczne ustawienie anteny po uruchomieniu. - Konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i demontaż. - Stopień ochrony: min. IP67 lub równoważne. - Przystosowana do pracy na zewnątrz. - Wbudowany router Wi-Fi: - Standardy: 802.11 a/b/g/n/ac/ax. - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5 GHz. - Tri Band, 4 x 4 MU-MIMO. - Zabezpieczenia: min. WPA2. - Temperatura pracy: od -30°C do +50°C. - Stopień ochrony: min. IP56 lub równoważne. - Router musi umożliwiać pracę w sposób automatyczny po podłączeniu anteny, bez konieczności dodatkowej konfiguracji przez użytkownika. - W zestawie dostarczony adapter umożliwiający podłączenie do sieci LAN za pośrednictwem RJ45. - Opakowanie transportowe dla zestawu zabezpieczające przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed pyłem i kurzem. - Komplet okablowanie potrzebnego do poprawnego działania. - Konstrukcja zestawu musi zapewniać szybki montaż i demontaż. - Możliwość pracy w trybie nomadycznym (przenośnym) na terenie Polski. - Możliwość rozstawienia i uruchomienia zestawu poza pojazdem. - Usługa opłacona na czas odbioru faktycznego pojazdu. |
|  | Gateway LoRa – 1 szt: - Parametry minimalne: - Parametry techniczne - Pasmo pracy: EU868 MHz. - Standard: pełna kompatybilność z LoRaWAN 1.0.3 lub nowszym, obsługa klas urządzeń A,B,C. - Koncentrator: ≥8 kanałów, czułość nie gorsza niż –137 dBm dla SF12/BW 125 kHz. - Moc nadajnika: do +27 dBm w podpaśmie P (869,525 MHz). - Anteny dostarczone wraz z Gateway LoRa. - Obudowa: stopień ochrony min. IP67 lub równoważna, odporna na UV, zakres temperatur –30°C do +60°C, wilgotność 5–95%. - Bramka musi posiadać mechanizm utrzymania pracy i/lub bezpiecznego powiadomienia o zaniku zasilania (np. „last gasp”). - Interfejsy: 1×RJ45 Gigabit Ethernet, wbudowany modem komórkowy, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11n). - Protokoły i bezpieczeństwo - wsparcie dla LoRa Basics™ Station wraz z obsługą serwera CUPS (Configuration and Update Server). - Bezpieczeństwo: wsparcie HTTPS, SSH. - Zarządzanie: HTTPS, SSH. - Dodatkowe funkcje - Wbudowany moduł GPS/GNSS do lokalizacji i synchronizacji czasu. - Obsługa zdalnego zarządzania i aktualizacji firmware. - Bramka musi zapewniać łączność „backhaul” poprzez Ethernet oraz/lub sieć komórkową. - Gateway LoRa musi umożliwiać zbieranie informacji z dedykowanych sensorów na potrzeby PSP. Urządzenie należy zamontować na maszcie teleskopowym pojazdu. |
|  | System monitoringu wizyjnego składający się z co najmniej: - 1 szt. rejestrator IP, - 1 szt. obrotowa kamera IP monitoringu wizyjnego. |
|  | Rejestrator IP rejestrujący obraz wideo z kamer IP, o minimalnych parametrach: - przystosowany do nagrywania z minimum 4 kamer sieciowych o rozdzielczości minimum 8.0 Mpix w standardzie H.264, H.265, przy 30 kl/s na kamerę, - Bitrate: 50Mbps - Protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP - pojemność przestrzeni dyskowej: 6TB, - nagrywanie w pętli lub do zapełnienia dysków, - tryb nagrywania ciągły bądź aktywowany zdarzeniem, określony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla każdego kanału, - możliwa archiwizacja nagrań przez sieć IP (np. przez przeglądarkę), - obsługa przez przeglądarkę internetową, - nagrywanie w formatach H.264, H.265, - wymagane złącze Ethernet 10/100/1000Mbps, USB 2.0 lub wyższy, - wyjście HDMI podłączone do Matrycy HDMI, - podgląd „na żywo”, kontrola PTZ, - sterowanie kamerą PTZ myszką doprowadzoną do stanowiska operatorów, - przeszukiwanie nagrań po plikach lub według typu zdarzenia, |
|  | Obrotowa kamera IP monitoringu wizyjnego o minimalnych parametrach: - Przystosowana do zamontowania na maszcie - Sposób mocowania kamery musi umożliwiać ich łatwy montaż/demontaż - Podczas jazdy kamera przechowywana na dachu zabudowy i zabezpieczona we właściwy sposób. - Tryb Dzień/Noc – (ICR) - Oświetlacz IR o zasięgu 200m - Obiektyw w komplecie: PTZ PLUS 5-150mm motozoom - Max. częstotliwość wyświetlania klatek: H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) - Rozdzielczość obrazu: 6Mpx(3328x1872) - Inne obsługiwane rozdzielczości: 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960,1280x720,1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 - Analityka: wykrywanie rozmycia, wykrywanie twarzy, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście w obszar, podejrzane zachowanie, manipulowanie, wirtualna linia, wykrywanie wstrząsów - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, NTCIP - Interfejs Ethernet RJ45 - Odporność obudowy na uderzenia: IK10 - Klasa szczelności: min. IP66 lub równoważnej - Wykonanie: przeznaczona do pracy na zewnątrz, w obudowie kopułowej, - Temperatura pracy: min. -40°C do 65°C - Zasilanie HPoE(IEEE802.3bt, Class 6) |
|  | Wszystkie elementy systemu monitoringu wideo, tj.: rejestrator, kamera IP w celu zapewnienia pełnej współpracy powinny pochodzić od jednego producenta. |
|  | - Systemy prezentacji i wizualizacji AV składa się z: - matryca HDMI z procesorem obrazu i panelem dotykowym (zainstalowana w przedziale T) - monitor/telewizor prezentacyjny zainstalowany przy stole sztabowym (przedział S) - radioodtwarzacz samochodowy (przedział S) - mobilny zestaw nagłośnieniowy - Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. |
|  | - System prezentacji obrazu HDMI składający się z przełącznika matrycowego, procesora obrazu, kontrolera sterowania oraz dotykowego panelu sterownia. - Zamawiający wymaga dostarczenia nowego i kompletnego rozwiązania umożliwiającego zebranie lub podanie sygnałów AV z 8 źródeł i przesłanie ich do 5 odbiorników w tym 1 w trybie multi view w dowolnej konfiguracji obrazów na wyświetlaczach końcowych. Możliwa dystrybucja AV over Ethernet. Szczegóły dotyczące miejsca montażu i sposobu podłączenia do monitorów i innych nadajników lub odbiorników zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Realizujący zamówienie wykona wszelkie prace instalacyjne i uwzględni materiały montażowe w tym kable oraz niezbędne licencje. - Przełącznik matrycowy o minimalnych wymaganiach: - Min. 8 wejść HDMI i 8 wyjść HDMI - Obsługa rozdzielczości min. 4K @60Hz - Przepustowość sygnału min. 18 Gbps - Niezależne przypisywanie wejść do wyjść (full matrix) - Obsługa HDCP 2.2 - Sterowanie z panelu przedniego, RS-232, Web GUI, (Ethernet) - Procesor obrazu o minimalnych wymaganiach: - Min. 4 wejścia HDMI, 2 wyjścia HDMI - Obsługa 4K UHD @60Hz - Wyświetlanie 4 źródeł w układzie Quad View - Obsługa układów okien (m.in. równy podział, PiP) - Kompatybilność z przełącznikiem matrycowym - Sterowanie z panelu przedniego, RS-232, IR, Web GUI, Telnet (Ethernet) - Panel dotykowy o minimalnych wymaganiach: - Rozmiar 8’’ - Procesor: czterordzeniowy (quad-core) - Pamięć SDRAM: 2 GB. - Pamięć Flash: 32 GB - Montaż pionowy lub poziomy - Interfejsy komunikacyjne: Ethernet: 1 × RJ-45 (10/100 Base-T), obsługa Power over Ethernet (PoE 802.3at PoE+), USB: 1 × USB Type-C - Kontroler systemu sterowania: - Procesor: czterordzeniowy (quad-core) - 512 MB SDRAM - 8 GB Flash - Interfejsy komunikacyjne: - 1 x LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), - 1 x USB typu A, 1 x RS-232, - 4 x porty sterujące (IR/serwo/relays), - Interfejsy: - Podczerwień/szeregowy: 2 x programowalny port IR / jednokierunkowy port RS-232 - (2 x 2-stykowe złącze listwy zaciskowej); - IR: poziom TTL (0 do 5 V) - Szeregowy: jednokierunkowy RS-232 (0 do 5 V) - 1 x programowalny dwukierunkowy port RS-232/422/485 - 1 x dwukierunkowy port RS-232 - Wszystkie połączenia przesyłające sygnał wideo i audio muszą być realizowane za pomocą kabli i urządzeń obsługujących standard HDMI 2.1, zapewniający przepustowość umożliwiającą przesyłanie sygnału w jakości co najmniej 4K/60 Hz z obsługą HDR i audio wielokanałowego. |
|  | Monitor / telewizor prezentacyjny o minimalnych parametrach: - Przekątna ekranu: min. 50" - Typ ekranu: płaski - Rozdzielczość: 3 840 x 2 160 pix - Obsługa Smart TV - HDR (High Dynamic Range) - Dolby Digital Plus - Moc RMS: 2x10 W - Rodzaj głośników: 2.1-kanałowe - Bluetooth Audio - Wi-Fi - HDMI: min. 3 - USB: min. 1 - Ethernet (LAN) - Automatyczne wyszukiwanie kanałów - Automatyczne wyłączanie zasilania - Elektroniczny informator programowy (EPG) - Obsługa CEC - Język OSD: polski - Pilot zdalnego sterowania z bateriami - System mocowania dopasowany do potrzeb montażu w przedziale S oraz do warunków transportowych. - Instrukcja obsługi - zapewnienie dostępu do złączy poprzez zastosowanie dodatkowego panelu przyłączeniowego. |
|  | Radioodtwarzacz samochodowy o minimalnych parametrach: - menu radia w języku polskim - ekran dotykowy, 7 cali z matrycą WVGA - złącze USB - moc wyjściowa 4 x 50 W - standardy odtwarzania dźwięku CD Audio, CD-R, CD-RW, AAC, MP3, WAV, WMA - standardy odtwarzania obrazu min DivX, DVD Video, JPEG, MPEG-1, 2, 4” - radio zakres: FM (UKF), DAB2 - systemem RDS - obsługa bluetooth - wbudowany korektor dźwięku - regulacja tonów wysokich / niskich - filtr loudness (kontur) - instalacja antenowa - instalacja głośnikowa: min. 4 szt. głośniki sufitowe lub ścienne, dwudrożne, pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz, odporny na wilgoć. |
|  | Mobilny zestaw nagłośnieniowy – 1szt. - Charakterystyka zestawu nagłośnieniowego: - Zestaw składający się z dwóch kolumn głośnikowych oraz wyjmowanego miksera stanowiącego integralną część zestawu i przenoszonego razem z kolumnami. - Moc dynamiczna: min. 650 W - Moc ciągła: min. 550 W - Mikser: min. 6 kanałów - Wejścia mikrofonowe: min. 3 wejścia - Wejście audio in - Waga kompletu (kolumny i mikser): max. 25 kg - Każdy głośnik musi posiadać uchwyt umożliwiający przenoszenie - Do zestawu należy dostarczyć min. 2 mikrofony bezprzewodowe o parametrach nie gorszych niż: - Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem doręcznym - THD+N mniejsze niż -60 dB dla 1 kHz - Praca w zakresie częstotliwości wolnym od LTE - Zestaw mikrofonowy musi umożliwiać jednoczesną pracę min. dwóch mikrofonów. - Odbiornik mikrofonowy musi posiadać wyjście umożliwiające bezpośrednie podłączenie do miksera zestawu nagłośnieniowego. - Wymagania dotyczące kompatybilności: - Kolumny głośnikowe wraz z mikserem i mikrofonami bezprzewodowymi muszą działać jako jeden spójny, kompatybilny system nagłośnieniowy. - Należy dostarczyć komplet okablowania do podłączenia zestawu nagłośnieniowego wraz z mikrofonami. |
|  | Komputer klasy PC – 3 szt. (2 szt. dla przedziału operatorskiego, 1 szt. dla przedziału sztabowego), - Obudowa: MFF (format Micro) - Zasilacz: minimum 130W - Procesor: procesor wielordzeniowy, min. 14 rdzeni osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 30900 punktów (ze względu na to, że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM: 32 GB, SODIMM DDR5 5600 MHz. Możliwość rozbudowy do 64 GB - Dysk twardy: SSD PCI-Express, M2, 1TB (minimum 1 dysk z możliwością dołożenia drugiego). - Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta stacji roboczej informujące m. In. o numerze serwisowym, modelu. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta stacji roboczej uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. - Karta graficzna zintegrowana z płytą główną. - Łączność WiFi, Bluetooth (najnowsza dostępna wersja). - Złącza i porty: - przód – 1xUSB C, 1xUSB power share, 1xUSB ,1 x Audio (Combo), - tył - 4 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C , RJ-45 (1 x 10/100/1000 Mbit/s), 3 x DisplayPort, gniazdo zasilania, gniazda z możliwością rozbudowy o dodatkowe złącza/porty. - Urządzenie posiada deklarację zgodności CE, Certyfikat ENERGY STAR, spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji), wyprodukowany zgodnie z ISO 9001. - System operacyjny w najnowszej stabilnej polskiej wersji językowej umożlwiający podłączenie do domeny oraz obsługujący oprogramowanie wspomagania dowodzenia eksploatowane aktualnie przez użytkowników. System operacyjny preinstalowany przez producenta sprzętu komputerowego, nieaktywowany wcześniej. - Sprzęt komputerowy nowy, nieinstalowany wcześniej. - Gwarancja: minimum 24 miesiące gwarancji producenta sprzętu realizowanej w trybie NBD (Next Business Day - usługa rozszerzonej gwarancji serwisowej, która gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia na miejscu u użytkownika). |
|  | Monitory do komputerów operatorów (przeznaczone do instalacji na stanowiskach operatorów) – 4 szt. spełniające minimalne parametry: - rozmiar ekranu: minimum 23,8", monitor bez ramkowy - format ekranu 16:9 - 2560 x 1440 (WQHD) - częstotliwość odświeżania: 100Hz - typ matrycy: IPS powłoka matowa - typ podświetlenia: LED - czas reakcji matrycy: 5 ms - kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni/178 stopni - liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln, Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99% - technologia ochrony oczu: Wbudowana osłona o niskiej emisji niebieskiego światła (Filtr światła niebieskiego), Technologia redukcji migotania (Flicker free) - złącza: HDMI 1.4 - 1 szt. DisplayPort (HDCP.1.4) - 1 szt. Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST)-1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. USB Typu-C (z Power Delivery moc 90 W upstream/DisplayPort 1.4) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Dostarczony monitor zgodny z dostarczonym replikatorem portów USB-C. - zakres obrotu (pivot): ~90° (w lewo) ~90° (w prawo)- - możliwość montażu na ścianie VESA (VESA 100 x 100 mm) - dołączone akcesoria i dodatkowe funkcje: Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), wbudowany HUB USB, obsługa standardu DisplayPort 1.2 MST (DisplayPort Multi-Stream Transport), Uchwyt na kable. Dołączone: Skrócona instrukcja obsługi oraz Instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający, kabel DisplayPort 1.8 m, kabel USB-A -> USB-C 1.8 m, kabel USB-C 3.2 gen 2 – 1 m - zasilanie: 220V - 240V 50 Hz, - certyfikaty i standardy: urządzenie posiada deklarację zgodności CE, sprzęt spełnia kryteria i normy środowiskowe EnergyStar, TCO Certified Edge i EPEAT Gold lub równoważne. - gwarancja: min. 24 miesiące, - możliwość sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru identyfikacyjnego urządzenia bezpośrednio u producenta zarówno telefonicznie jak i na dedykowanej stronie internetowej. Dostęp do najnowszych sterowników, uaktualnień oraz dokumentacji na stronie producenta. - szczegóły dotyczące miejsca montażu monitorów zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Monitory muszą być kompatybilne z dostarczonymi stacjami roboczymi dla przedziału operatorskiego - jeden z monitorów na każdym stanowisku operatora będzie podłączony bezpośrednio do wyjścia matrycy HDMI, drugi bezpośrednio do komputera. Dlatego wejścia w monitorach muszą być dostosowane do wyjść w zaoferowanych komputerach, - monitor nie może mieć „martwych” pikseli, - dostęp do internetowego archiwum producenta sprzętu dostępnego na stronie WWW zawierającej sterowniki do wybranego modelu, będącego przedmiotem zamówienia tzn. dostęp do najnowszych mikroprogramów (firmware) producenta sprzętu oraz dla komponentów oferowanego sprzętu. |
|  | Mysz i klawiatura – dla każdego komputera klasy PC. - Oryginalny nowy bezprzewodowy zestaw klawiatury i myszy z wspólnym odbiornikiem bezprzewodowym USB-C. Układ QWERTY US (Międzynarodowa) pełnowymiarowa klawiatura z osobną klawiaturą numeryczną i klawiszami funkcyjnymi. Obsługa dwóch typów łączności radiowej 2,4 GHz i Bluetooth 5.0 umożliwiają płynne przełączanie się między min. 3 urządzeniami za pomocą klawisza trybu połączenia lub klawisza na klawiaturze i myszy. Rozdzielczość myszy min. (DPI) 4000 dpi. Liczba przycisków myszy 7. Funkcje Hot Keys (Głośność, wyciszenie). Klawiatura zapewnia bezpieczną transmisję danych między komputerami i urządzeniami dzięki 128-bitowej technologii szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard), która zapewnia bezpieczne połączenie podczas pisania. Minimum 24 miesiące gwarancji. - Dostarczony zestaw zgodny z dostarczonym replikatorem portów USB-C. |
|  | Komputery przenośne, przeznaczone do pracy sztabowej – 2 szt. spełniające minimalne parametry: - Procesor – w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 16000 punktów (ze względu na to, że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM – 32 GB RAM z możliwością rozbudowy do 64 GB, - Dysk twardy – w technologii SSD o minimalnej pojemności 1 TB, - Karta graficzna: zintegrowana HD, - Ekran min. 14” FHD (1920x1080) matowy, - Kolor obudowy: ciemny, - Klawiatura podświetlana z regulacją jasności, - Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x combo audio (mikrofon/słuchawki) - Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth - Gwarancja: minimum 24 miesiące gwarancji producenta sprzętu realizowanej w trybie NBD (Next Business Day - usługa rozszerzonej gwarancji serwisowej, która gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia na miejscu u użytkownika). - System operacyjny w najnowszej stabilnej polskiej wersji językowej umożlwiający podłączenie do domeny oraz obsługujący oprogramowanie wspomagania dowodzenia eksploatowane aktualnie przez użytkowników. System operacyjny preinstalowany przez producenta sprzętu komputerowego, nieaktywowany wcześniej. - Sprzęt komputerowy nowy, nieinstalowany wcześniej. - Stacja dokująca lub adapter USB C (replikator portów) pełniący funkcje stacji dokującej z obsługą minimum porty: HDMI/RJ-45/USB, czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe, - Mysz komputerowa bezprzewodowa - Walizka do zabezpieczenia i przenoszenia o wymiarach odpowiednich do wymiaru komputera, gwarantująca ochronę przed uszkodzeniem i zalaniem komputera. |
|  | - Dla każdego komputera klasy PC i każdego komputera przenośnego należy zapewnić pakiet oprogramowania biurowego w najnowszej stabilnej wersji w postaci pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx. Wersja językowa: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (pełna obsługa makr VB). - Typ licencji: nowa licencja - Wersja: Wersja fizyczna z kluczem aktywacyjnym - Okres licencji: Dożywotnia - Wersja językowa: Polska - Opis równoważności dla oprogramowania: - Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); - Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; - Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; - Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); - Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016 oraz MS Office 2019 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; - Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory; - Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; - Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego; - Posiadać pełną kompatybilność z systemem operacyjnym MS Windows 11. |
|  | - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka z funkcją skanera, kopiarki) (działająca bez włączonego komputera) zainstalowana w przedziale O lub S, wyposażona w port sieci LAN; zamontowana w uchwycie transportowym zabezpieczającym przed przemieszczaniem, wg następującej specyfikacji minimalnej: - Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner; - Urządzenie wielofunkcyjne A4; - Interfejs użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego w języku polskim. - Komunikacja: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Możliwość rozszerzenia o moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AirPrint; Bonjour - Automatyczny druk dwustronny A5–A4 - Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi - Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi - Tryb drukowania i skanowania: mono/kolor - Obsługiwane systemy operacyjne Windows 11 (64), Windows 10 (32/64), - Zawartość zestawu 1 komplet oryginalnych dedykowanych przez producenta tonerów, przewód zasilający, - Zasilanie 220 V – 240 V 50 Hz - Wymagania dodatkowe dostarczona konfiguracja urządzenia musi zapewniać samodzielną prawidłową pracę kserokopiarki oraz posiadać wszystkie wymagane licencje (urządzenie musi być kompletne, w wersji umożliwiającej natychmiastową pracę bezpośrednio po włączeniu) - Jeden komplet zapasowych tonerów - Szczegóły dotyczące miejsca montażu drukarki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Urządzenie musi być podłączane i skonfigurowane do pracy za pomocą złącza Ethernet RJ-45. |
|  | Serwer do obsługi środowiska wirtualizatora – 3 szt. - Wymagania minimalne serwera wirtualizacji: - Typ obudowy: przeznaczona do montażu w szafie RACK 19”. Wysokość serwera maksymalnie 2U. Obudowa musi posiadać panel przedni (maskownicę) z możliwością jego demontażu. - Procesor: 1x procesor min. 8 rdzeni/16 wątków, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Procesorów w teście Passmark CPU Mark musi osiągać wynik min.: 30000 punktów (ze względu na to że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM: - min. 64 GB, DDR4, RDIMM, 5600 MT/s, z korekcją błędów ECC. - Możliwość rozbudowy w przyszłości. - Pamięć masowa: - obsługa RAID 0/1/5/6/10/50/60 - włożone dyski: min. 4x 4 TB, HDD, NL-SAS 12 Gb/s, 3,5”, Hot-plug - Sieć: - min. 2x porty 10 Gb/s - Zarządzanie: - dedykowany port RJ-45. - dostęp do graficznego interfejsu WEB. - Wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury. - obsługa IPv4 i IPv6. - możliwość integracji z Active Directory. - obsługa monitorowania sprzętowego, logów zdarzeń i powiadomień. - Zasilanie: 2x 700 W, redundantne zasilacze Hot-Plug. - Wymagane posiadanie przynajmniej następujących funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa: - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Użytkownika m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera. - Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. - Gwarancja 24 miesiące z czasem reakcji na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego. Dopuszcza się zakończenie naprawy w terminie późniejszym. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 z pominięciem dostawcy poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. - Serwery muszą być skonfigurowane w klastrze wysokiej dostępności (HA), zapewniającym ciągłość działania usług w przypadku awarii jednego z węzłów. Klaster musi obsługiwać automatyczne przełączanie usług (failover) oraz migrację maszyn wirtualnych bez przerywania pracy usług. Konfiguracja klastra musi być w pełni zintegrowana z dostarczoną platformą wirtualizacyjną. - Systemy operacyjne uruchamiane jako maszyny wirtualne muszą umożliwiać realizację usług katalogowych, usług certyfikatów, aplikacji internetowych oraz polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. - Wirtualizator z wsparciem technicznym, dostępem do aktualizacji na 24 miesiące. Wymagania minimalne dla środowiska wirtualizacyjnego: - Obsługa pełnej wirtualizacji KVM/QEMU. - Obsługa kontenerów (LXC lub równoważne technologie konteneryzacji). - Możliwość tworzenia klastrów i zapewniania wysokiej dostępności (HA). - Funkcjonalność migracji na żywo (Live Migration) maszyn wirtualnych. - Obsługa systemu plików ZFS lub równoważnego (snapshoty, replikacja, RAID). - Intuicyjny interfejs zarządzania (GUI). - Mechanizmy tworzenia backupu i przywracania maszyn wirtualnych. - Obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych (VLAN, VxLAN, SDN). - Integracja z pamięcią masową (NFS, iSCSI, Ceph lub równoważne). - Wsparcie dla automatyzacji zadań (np. przez API lub skrypty). - Obsługa różnych typów pamięci masowej (lokalna, rozproszona, sieciowa). - Monitorowanie i zarządzanie zasobami (procesor, pamięć, dysk, sieć). - Obsługa wielu systemów operacyjnych w maszynach wirtualnych (Linux, Windows, BSD). - Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników (role, dostęp do zasobów). - Integracja z systemami do zarządzania certyfikatami i bezpieczeństwem (np. TLS/SSL). - Wsparcie dla wirtualnych dysków (thin provisioning, snapshoty dyskowe). - Mechanizmy replikacji danych między serwerami. - Obsługa zewnętrznych usług autoryzacji (np. LDAP, Active Directory). - Wsparcie dla funkcji tworzenia szablonów maszyn wirtualnych (VM templates). - Możliwość łatwej migracji maszyn wirtualnych między różnymi serwerami fizycznymi. - Obsługa wielopoziomowej redundancji sieciowej (bonding, failover). - Możliwość przypisywania dedykowanych zasobów. |
|  | Stacja meteorologiczna składająca się z bezprzewodowego czujnika wielofunkcyjnego umieszczonego na zewnątrz pojazdu oraz jednostki centralnej odbierającej te dane zamontowanej w przedziale O lub S. - Wymagania ogólne: - Ciągły pomiar podstawowych parametrów meteorologicznych. - Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym. - Możliwość przechowywania i prezentacji danych historycznych. - Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a jednostką centralną. - Czujnik zewnętrzny odporny na różne warunki atmosferyczne. - Zakres pomiarów: - Pomiar temperatury. - Pomiar wilgotności. - Pomiar ciśnienia atmosferycznego. - Pomiar prędkości i kierunku wiatru. - Jednostka centralna: - Prezentacja aktualnych danych pomiarowych. - Wyświetlanie bieżącej godziny (funkcja zegara). - Czytelny wyświetlacz. - Funkcje sieciowe: - Zdalny podgląd danych poprzez aplikację lub przeglądarkę WWW. - Automatyczna synchronizacja czasu poprzez serwer NTP. |
|  | Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych przechowywanych w walizkach monterskich posiadających mocowania w zabudowie pojazdu wyposażone w następujące elementy: - zestaw kluczy płaskich o rozmiarach 6-24 mm; - min. dwa śrubokręty krzyżakowe o różnych rozmiarach; - min. trzy śrubokręty płaskie o szerokości 2,5-6 mm; - szczypce uniwersalne; - szczypce do cięcia boczne; - zaciskarka do kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11: cięcie oraz ściąganie izolacji kabla w jednej opcji, - zaciskarka do złączy koncentrycznych o średnicy zaciskania 0,043” - 6,48 mm - zaciskarka do złączy koncentrycznych o średnicy zaciskania 1,73 mm – 10,90 mm - zestaw końcówek RJ-45-kabel, RJ-45-drut, RJ-12, RJ-11 po 100szt. - próbnik napięcia 230 V, - cyfrowy multimetr uniwersalny, z pomiarem częstotliwości sieci elektroenergetycznej; - przyrząd do testowania i weryfikacji okablowania sieciowego spełniającego następujące parametry; Wyświetlacz: LCD, 1.75” x 0.85”; Rodzaj testowanego okablowania: UTP, STP, FTP, RG59, RG9, CCTV; Test parametrów okablowania: tak; Identyfikacja rodzaju transmisji: Half Duplex, Full Duplex; Identyfikacja podłączonego urządzenia: koncentrator, karta sieciowa; Identyfikacja prędkości transmisji: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps; Pomiar długości okablowania: 0,5 – 460 m; Pomiar odległości do uszkodzenia: tak; Praca w aktywnej sieci: tak; Test ciągłości: tak; Test mapy połączeń: tak; Diagnoza usterek okablowania: przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone; Praca w aktywnej sieci: tak; Generowanie tonów: ton cyfrowy (500 KHz), tony analogowe (400 Hz / 1 KHz); Detekcja zasilania PoE: tak; Test pojedynczych par; Właściwości: lokalizacja kabli z dużej odległości, precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par w wiązkach kablowych; Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ÷ 40°C; Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5% ÷ 95%; - przyrząd do testowania i weryfikacji sieci bezprzewodowej WiFi spełniającego następujące parametry: administracja siecią Wireless LAN w standardach 802.11 a/b/g/n/ac/ax, sprawdzanie poprawności konfiguracji, ocena zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami, optymalizowanie wydajności, rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń, raportowanie; Wymienny akumulator: akumulator litowo-jonowy (18,5 Watt/godz); USB : mini-B; Antena: wbudowana wewnętrzna, wyjście na antenę zewnętrzną złącze RP SMA; Zewnętrzny zasilacz: DC 15 V/ 1,2 A; Wyświetlacz : 2.8 cala kolor LCD (320 x 240); Wymiary : 8,9 cm x 19,8 cm x 4,8 cm; Waga : 0,4 kg; zestaw wymiennych końcówek N-BNC; N-UC1; N/SMA, - przyrząd do testowania i weryfikacji przewodów i anten radiowych (analizator antenowy) spełniający następujące parametry: Zakres częstotliwości 01 – 430 MHz, Rozdzielczość 1 kHz, Zakres pomiaru 1 – 100 w skali numerycznej i 1 – 10 w skali graficznej, Pomiar WFS cyfrowo i w postaci paska lub graficznie, Impedancja wejściowa 25, 50, 75, 100 omów, Złącze N, Moc wyjściowa -10 dBm (dla 50 Ω), Zasilanie bateryjne, akumulator, USB, Minimalny czas pracy na komplecie baterii min 4 h. - lutownica pistoletowa transformatorowa, |
|  | Pojazd wyposażony w torbę od zestawu ratownictwa medycznego R1 z wyposażeniem wg obowiązujących przepisów (bez szyn Cramera i noszy typu deska) oraz wyposażony w AED. |
|  | Dwie latarki akumulatorowe LED wraz z ładowarkami spełniające poniższe wymagania: - Zasilanie: akumulatorowe - Masa: do 1,5 kg - Stopień ochrony: min. IP68 lub równoważna |
|  | Dwa kaski do pracy na wysokości (spełniające wymagania normy PN-EN 12492 lub PN-EN 397 lub równoważnych), wraz z latarką czołową. |
|  | Narzędzia z zamocowaniem transportowym: szpadel, siekiera 1 kg, młot 1 kg. Należy zamocować je poza przedziałem T. |
|  | Ładowarka mikroprocesorowa z funkcją rozładowywania do akumulatorów R03, R6, R20 typu NiCd i NiMH. |
|  | Cztery ładowarki uniwersalne do telefonów komórkowych wyposażone w złącza lub tzw. przejściówki do ładowania różnych typów telefonów oraz złącze mini USB. |
|  | Zestaw do bezprzewodowego przekazu obrazu z drona, umożliwiającym transmisję wideo w czasie rzeczywistym. Zestaw powinien zapewniać stabilną transmisję obrazu, autonomiczne zasilanie oraz pracę w warunkach terenowych. |
|  | - Elektronarzędzia akumulatorowe: - wiertarko - wkrętarka z zestawem bitów min. 60 elementów, - piła szablasta z zestawem brzeszczotów; - Minimalne wymagania techniczne dla elektronarzędzi akumulatorowych: - każdemu z elektronarzędzi zapewnić 2 szt. akumulatorów min. 3.0 Ah, - każdemu z elektronarzędzi zapewnić walizkę umożliwiającą transport elektronarzędzia i akumulatorów, - system baterii 18 V, - typ akumulatora Li-Ion. |
|  | Taśma ostrzegawcza - rolka 500 m, z napisem “STRAŻ”. |
|  | Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED, koloru żółtego, zasilana z baterii – 2 szt. |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej na zasadach określonych w projekcie umowy. |
|  | W zakresie obsługi pojazdu i urządzeń w nim zamontowanych należy uwzględnić poniższe szkolenia dla każdego Użytkownika końcowego: - obsługa techniczna pojazdu, omówienie elementów i instalacji zabudowy oraz wyposażenia – min. 6 osób, 4 godz. - konfiguracja i obsługa systemów radiowych – min. 6 osób, min. 2 godz. - Działanie systemów analogowych FM, cyfrowych DMR i TETRA. - Obsługa oraz programowanie radiotelefonów i radioprzemiennika. - konfiguracja i obsługa systemów sieciowych – min. 6 osób , min. 3 godz. - Logowanie i przeglądanie konfiguracji urządzeń sieciowych. - Podstawy switchingu i routingu. - Konfiguracja portów sieciowych. - Konfiguracja sieci Wi-Fi. - konfiguracja i obsługa systemu monitoringu wideo – min. 6 osób , min. 2 godz. - Obsługa programu zarządzającego kamerą. - Obsługa i konfiguracja rejestratora wraz z kamerami. - Przeglądanie i zgrywanie nagrań z rejestratora. - konfiguracja i obsługa systemów serwerowych i komputerowych – min. 6 osób, min. 4 godz. - Podstawy działania i konfiguracji systemów serwerowych fizycznych i wirtualnych. - Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych. - Obsługa macierzy dyskowych. - Zarządzanie serwerem plików. - Podstawowa obsługa komputera za pomocą wiersza poleceń. |
|  | - Wszystkie dostarczane systemy i urządzenia powinny być kompletne, sprawne i skonfigurowane, gotowe do pracy. - Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenia powinny być nowe, nieużywane, rok produkcji nie starsze niż 2025. - Gniazda sieci LAN oznaczone zgodnie z przyjętą numeracją w panelu krosowniczym. - Wszystkie walizki, skrzynie oraz inny wynoszony sprzęt muszą być wyraźnie opisane: „KP/KM/KW PSP w (nazwa miejscowości)” wskazując jednoznacznie jednostkę organizacyjną PSP do której będzie przypisany pojazd i wyposażenie; dokładny tekst oznaczenia musi być ustalony z Zamawiającym i przez niego zatwierdzony, - Wszystkie walizki skrzynie muszą być opisany w sposób jednoznacznie identyfikujący zawartość walizki, - Dla każdej instalacji powinna zostać wykonana i dostarczona najpóźniej w dniu odbioru faktycznego dokumentacja techniczna zawierająca jej opis i schemat. - Schematy połączeń, funkcjonalne działania, parametrów czy rozmieszczenia elementów powinny być umieszczone w pobliżu sprzętów które opisują i muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek działania warunków atmosferycznych, - Wykonawca ponosi koszty związane z naprawą wadliwego urządzenia lub z dostawą urządzenia zastępczego. |
|  | - Zamawiający wymaga gwarancji na podwozie pojazdu i zabudowę pojazdu: minimum 24 miesięcy – Wszelkie koszty przeglądów łącznie z materiałami eksploatacyjnymi i płynami ponosi Wykonawca. - Zamawiający wymaga gwarancji na pozostały sprzęt i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia: minimum 24 miesiące. |
|  | - W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt koncepcyjny w języku polskim, w sposób kompletny, z należytą starannością i zgodnie z OPZ. Minimalną zawartość Projektu określa OPZ. Projekt powinien również zawierać: - wizualizacje pojazdu w 3D z zewnątrz oraz wewnątrz z podziałem na strefy K,T,O,S - rzuty (widok z góry, przekrój poziomy, widok z boku, widok z tyłu, widok z przodu) - plan rozmieszczenia urządzeń i wyposażenia określonego w OPZ - dane techniczne podwozia pojazdu i zabudowy - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt koncepcyjny najpóźniej 90 dni od zawarcia Umowy. Za wykonany Projekt Strony uznają dzień, w którym Zamawiający zatwierdził Projekt bez uwag. - Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Projektu przez Wykonawcę zatwierdzi go lub zgłosi do niego uwagi. - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Projektu, Wykonawca zobowiązuje się poprawić Projekt i ponownie przedstawić go Zamawiającemu. W takiej sytuacji stosuje się postanowienia ust. 3, - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni wykonanie modyfikacji Projektu w przypadku ujawnienia się takiej konieczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie modyfikacje projektu podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia modyfikacji Projektu w przypadku, gdy odbiega on od wymagań zawartych w Umowie. - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty wszelkich prac związanych ze sporządzeniem Projektu i dokumentacji powykonawczej. |
|  | - Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Odbiorcy do akceptacji dokumentację powykonawczą najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. Minimalną zawartość dokumentacji powykonawczej określa OPZ. - Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać również: - schematy instalacji elektrycznej, niskoprądowej, antenowej i sieciowej, - instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim, - książkę serwisową pojazdu wraz z wyposażeniem z zapisami zgodnymi z postanowieniami Umowy, - wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia) stanowiącego wyposażenie pojazdu, wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na przedmiot umowy (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową). - W przypadku dokonywania zmian w przedmiocie umowy w trakcie jego eksploatacji, w następstwie wykonania czynności wynikających z udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnej aktualizacji dokumentacji powykonawczej w terminie do 30 dni od ich zakończenia. - W ramach czynności montażu zabudowy pojazdu oraz uruchomienia całego wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się: - wykonać czynności montażu zabudowy zgodnie z OPZ oraz Projektem, - zamontować wyposażenie zgodnie z OPZ oraz Projektem, - uruchomić systemy. |
|  | Proponowany przez Zamawiającego układ zabudowy przedstawia poniższy schemat. Rozkład wyposażenia może być modyfikowany w uzgodnieniu z Zamawiającym. |

ZAŁĄCZNIK NR 3B DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WL.2371.2.2026

„Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 szt.”

Część B – dostawa 3 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia)

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa, 35412500-0 pojazdy dowodzenia i łączności, 34144210-3 Wozy strażackie, 34144200-0 Pojazdy służb ratowniczych, 32230000-4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

dla fabrycznie nowego samochodu dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia)

Przedstawione poniżej wymagania, ilość sprzętu oraz szkolenia dotyczą jednej sztuki pojazdu.

W części B w cenie oferty należy uwzględnić 3 identyczne pojazdy wg poniższych wymagań.

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251, z późn. zm.) wraz z przepisami Wykonawczymi do ustawy. Pojazd powinien posiadać dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny” w dniu odbioru faktycznego, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodne z przepisami §12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502), oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu, - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 „lub równoważnych”, - pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.). Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002 ze zm.), - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane przez Zleceniodawcę w trakcie realizacji zamówienia, na wniosek Wykonawcy. Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. - samochód zgodny z standardem wyposażenia samochodu specjalnego „Samochód dowodzenia i łączności – kompanijne stanowisko dowodzenia, typu SLDŁ-k lub SDŁ-k” z dnia 13 listopada 2025 r., - świadectwo dopuszczenia ważne na dzień odbioru techniczno-jakościowego. |
|  | - Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919). Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. - W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. - Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji dostarczone podczas odbioru techniczno-jakościowego. |
|  | Na każdym pojeździe należy umieścić naklejkę formatu A3 oraz tabliczkę informacyjną formatu A3. Naklejki i tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich umieszczać na szybach, żaluzjach, pod drabiną przeznaczoną do wejścia na dach pojazdu itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki i tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Naklejki i tabliczki muszą znajdować się w dobrze widocznym miejscu. Wzory naklejek i tabliczek stanowią załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 10 szt. naklejek oraz 10 szt. tabliczek informacyjnych umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |
|  | Pojazd fabrycznie nowy. |
|  | W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych. |
|  | Prędkość maksymalna minimum 110 km/h. |
|  | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 180 KM spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu od 5000 kg do 12000 kg. |
|  | Napęd 4x2. |
|  | Zawieszenie pojazdu: - Tył: pneumatyczne z systemem stabilizacji, - Przód: pneumatyczny lub resory paraboliczne piórowe, - Zawieszenie pneumatyczne automatycznie obniżające się w celu stabilizacji pojazdu. Szczegóły dotyczące stabilizacji pojazdu w dalszej części OPZ. |
|  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. |
|  | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. |
|  | Pojazd wyposażony w system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania. |
|  | - Kabina jednomodułowa, z kierownicą po lewej stronie, w układzie miejsc 1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) wyposażona w: - centralny zamek we wszystkich drzwiach, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach bocznych, - sygnalizację otwarcia drzwi kabiny i zabudowy, - sygnalizator cofania, - kierownicę wielofunkcyjną, regulowaną w dwóch płaszczyznach, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - indywidualne regulowane oświetlenie stanowiskowe na konsoli obok siedzenia dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ musi posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym), - klimatyzację fabryczną producenta pojazdu bazowego, - główne lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i elektrycznie sterowane, lusterka szerokokątne podgrzewane, - lusterko rampowe krawężnikowe z prawej strony, - sygnalizację otwarcia dla każdej zewnętrznej skrytki sprzętowej i każdego podestu, - sygnalizację wysunięcia każdego masztu oraz otwarcia trapu, - fabryczny radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową, - kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - W kabinie kierowcy dodatkowo: - 1 szt. – radiotelefon przewoźny w standardzie DMR TIER II, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z mikrofonogłośnikiem oraz kompatybilny z systemem radiowym zastosowanym na pojeździe, - 1 szt. – terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA 2, dopuszczony do stosowania w PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 1 szt. – tablet multimedialny, - 1 szt. – gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki), - 2 szt. – gniazdo USB typu C, - 1 szt. – czujnik tlenku węgla, - 1 szt. – wizyjny system elektroniczny 360 stopni (aktywny podgląd podczas załączenia biegu wstecznego). - Nad kabiną kierowcy zamontowana nadbudowa (spoiler), dostosowana do wysokości zabudowy, oznakowana z zewnątrz znakiem graficznym informującym o zakazie wchodzenia. Za kabiną zamontowane owiewki boczne i górne. Sposób montażu do ustalenia podczas inspekcji produkcyjnej. |
|  | Fotele w kabinie wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki: - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości: łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na rozdarcie, ścieranie i antypoślizgowym, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |
|  | - Na dachu pojazdu (kabina kierowcy) zamontowana owiewka z wbudowanym urządzeniem sygnalizacyjno–ostrzegawczym wykonanym w technologii LED (klosz w kolorze niebieskim). - Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych. Urządzenie sterowane pilotem/panelem dotykowym z umiejscowieniem w desce rozdzielczej umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson, dwa głośniki minimum 100W każdy (umiejscowione w przednim zderzaku), sygnalizacja nisko tonowa oraz regulacja głośności. - Dodatkowe sygnały świetlne błyskowe barwy czerwonej, zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu, z możliwością włączenia przez kierowcę podczas jazdy w kolumnie. - Dodatkowa sygnalizacja niebieska: - dwie lampy niebieskie montowane w atrapie chłodnicy, - dwie lampy niebieskie na bocznych ścianach pojazdu. - Tylne zintegrowane światło niebieskie: - dwa zintegrowane światła niebieskie z tyłu pojazdu (lewa + prawa strona), z możliwością wyłączenia przez kierowcę podczas jazdy w kolumnie. - Sterowanie sygnalizacją uprzywilejowania z panelu zamontowanego w konsoli środkowej z łatwym dostępem dla kierowcy i dowódcy. - Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych. - Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. - Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną włączonego biegu wstecznego. Oświetlenie pola pracy włączane razem z biegiem wstecznym (możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego wyłącznikiem z poziomu kierowcy). |
|  | Pojazd wyposażony w: - światła LED do jazdy dziennej, - światła przeciwmgielne, - światła obrysowe LED, - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika. |
|  | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki i zderzaki - białe, - podwozie - czarne lub ciemno szare. |
|  | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych, np. łańcuchów. Oś tylna z kołami bliźniaczymi lub pojedynczymi. Pojazd wyposażony w pełno wymiarowe koło zapasowe zamontowane na pojeździe kompatybilne z pozostałymi zamontowanymi na pojeździe. Ogumienie dostosowane do prędkości maksymalnej pojazdu. |
|  | Pojazd musi być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu. |
|  | Pojazd dostarczony z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, planetarny klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa o masie czynnika gaśniczego min. 2 kg, dwie kamizelki ostrzegawcze (rozmiar XL, w kolorze żółtym, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471 „lub równoważną”), dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dowódcy. |
|  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (nie mniejszej jednak niż 2500 kg), wraz z osobnymi złączami elektrycznymi dla instalacji 12V oraz 24V (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin). |
|  | - Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. - Zbiornik paliwa o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu bazowego. |
|  | Wysokość całkowita pojazdu max. 3400 mm. |
|  | Szerokość zabudowy min. 2200 mm. |
|  | Długość zabudowy min. 4500 mm. |
|  | Minimalna wysokość w ciągach komunikacyjnych liczona od podłogi do sufitu wewnątrz zabudowy min. 1900 mm. |
|  | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |
|  | W przypadku zastosowania podnoszonej kabiny wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez jej podnoszenia. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w hydrauliczne urządzenie podporowe/stabilizacyjne (w celu wyeliminowania oddziaływania resorowania pojazdu), posiadające możliwość dopasowania położenia stopy do podłoża (na przegubie), zabezpieczające pojazd przed wstrząsami i przechyłami przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdu. Urządzenie powinno mieć możliwość manualnej korekty. Pojazd należy zaopatrzyć w sygnalizację świetlną informująca o działaniu urządzenia podporowego oraz sygnał dźwiękowy uruchamiający się w momencie pracy silnika i zwolnienia hamulca postojowego, gdy podpory są rozłożone (sygnalizacja w przedziale kierowcy). Dopuszcza się inne systemy zabezpieczające przed ruszeniem pojazdu przy rozłożonych podporach po uzgodnieniu z Zamawiającym. Umiejscowienie przyrządów sterowniczych urządzenia podporowego należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |
|  | Pojazd przystosowany, z możliwością do rejestracji przewozu min. 2 osób. |
|  | - Pojazd z zabudową zamontowaną na ramie pojazdu bazowego z wyodrębnionymi przestrzeniami (przedziałami): - przedział K (kabina kierowcy) - miejsce pracy dla kierowcy oraz do przewozu co najmniej 1 osoby, - przedział T (techniczny) na zabudowę infrastruktury teletechnicznej, energetycznej oraz instalację sprzętu radiowego i teleinformatycznego, - przedział O umożliwiający ergonomiczną pracę dla 2 operatorów, fotele zamontowane na stałe, obrotowe, z regulacją pochylenia oparcia oraz położenia w poziomie, wyposażone w zagłówki, podłokietniki, - przedział S (przedział dowódczo - sztabowy), umożliwiający ergonomiczną pracę dla 4 osób przy stole sztabowym (miejsca nie muszą być przystosowane do transportu osób), - pomiędzy przedziałami O i S nie jest wymagana ściana grodziowa. - Szczegółowe rozmieszczenie przedziałów T, O i S należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. - Przedziały O, S i T umiejscowione w zabudowie pojazdu. - Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych (laminat poliestrowo-szklany), jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję. Cała powłoka zewnętrzna oprócz powierzchni szklanych powinna być zabezpieczona trwale przed przenikaniem ciepła oraz niskich temperatur. Dopuszcza się zamocowanie zabudowy na ramie pośredniej stalowej lub wykonanej z innych materiałów zabezpieczonych przed korozją lub odpornych na korozję. Dopuszcza się zastosowanie miejscowych wzmocnień wykonanych ze stali nierdzewnej, wklejonych lub trwale zamontowanych do laminatu poliestrowo-szklanego. Stosowanie ww. wzmocnień dopuszcza się w miejscach montażu osprzętu (np. foteli, nóg od stołów, ciężkich elementów wyposażenia) lub w miejscach połączenia zabudowy z ramą pośrednią. |
|  | Należy zapewnić komfort akustyczny przestrzeni pracy sztabowej i operatorskiej (stosując izolację dźwiękochłonną pomiędzy przedziałem O i S, a T, podłogą oraz komorą silnika) pozwalającą na zagwarantowanie poziomów hałasu zgodne z przepisami BHP dla pracy 12 godzinnej, zmianowej. Nie dopuszcza się pracy w ochronnikach słuchu. |
|  | Wzmocnione ściany boczne zabudowy (wzmocnienie nie miejscowe, lecz pełne) umożliwiające montaż sprzętu. |
|  | Ściany boczne i sufit zabudowy łatwo zmywalne i odporne na środki dezynfekujące. |
|  | Dodatkowy zewnętrzny, elektryczny stopień wejściowy w części przestrzeni O i S pod bocznymi drzwiami zabudowy, znajdujący się pod podwoziem, którego stan wysunięcia potwierdza kontrolka umieszczona w sposób widoczny dla kierowcy pojazdu. Wysunięcie i wsunięcie stopnia powinno być realizowane automatycznie po otwarciu i zamknięciu drzwi. |
|  | Niezależne, powietrzne ogrzewanie przestrzeni K. |
|  | Niezależne, powietrzne ogrzewanie przestrzeni O i S. |
|  | Niezależne powietrzne ogrzewanie przestrzeni T. |
|  | Dodatkowa nagrzewnica z wielostopniową regulacją temperatury z niezależnym źródłem zasilania. |
|  | Dodatkowa niezależnie sterowana klimatyzacja o wydajności minimum 2 kW w przestrzeni O, S. |
|  | - Dodatkowo w przedziale T należy zastosować niezależny system klimatyzacji o wydajności minimum 1kW zapewniający chłodzenie pracującym w szafie urządzeniom. Moc chłodnicza dostosowana do mocy zainstalowanych w szafie urządzeń. Wymagane utrzymanie temperatury na poziomie do 24 0C z zastosowaniem dodatkowo możliwości wizualizacji temperatury i wilgotności (wilgotność wynikowa) na panelu kontrolnym w przedziale O. - Nie dopuszcza się zastosowania klimatyzatora, który ciepłe powietrze rozprowadza wewnątrz przedziału T. |
|  | Zewnętrzne powierzchnie pokrycia wewnętrznego pojazdu muszą być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwych do utrzymania w czystości. |
|  | Z prawej strony pojazdu na długości zabudowy przedziałów O, S i T od strony drzwi wejściowych do przedziałów zainstalowana na stałe roleta zadaszeniowa (markiza) wysuwana elektrycznie min. na odległość 2,5 m. Wymagane osobno dopinane ściany boczne, ściana tylna (osłaniająca przestrzeń pomiędzy podłogą zabudowy a ziemią) i ściana przednia z zamykanym wejściem. Ściany boczne i ściana tylna muszą posiadać okna o powierzchni min. 1 m2 każde oraz mieć możliwość dopięcia do ścian pojazdu (zabudowy) lub/i posiadać odpowiednie usztywnienia. Dolne krawędzie wszystkich ścian umocowane do podłoża. Roleta i ściany wykonane z materiału nieprzepuszczającego wody. W komplecie wszystkie wymagane elementy mocujące, podpórki, rozpórki, usztywnienia, odciągi, „śledzie” itp. Elementy demontowane przewożone w jednej ze skrzyń. Połączenie ścian przedsionka z pojazdem powinno być szczelne i izolować powierzchnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wymagane dodatkowe oświetlenie pola pracy pod markizą umiejscowione na pojeździe. |
|  | Dostęp do przedziału T z minimum dwóch stron. |
|  | - Przedział T stanowi zamykany, z możliwością dostępu, przedział techniczny z szafą typu RACK wykonaną w standardzie 19” wraz z wszelkimi instalacjami paneli krosowych instalacji sieci strukturalnej, instalacji antenowych oraz instalacjami energetycznymi przeznaczonymi do montażu urządzeń teleinformatycznych. Szafa musi posiadać niezależne zawieszenie gwarantujące amortyzację wstrząsową, gwarantującą bezpieczeństwo dla zamontowanych w nim urządzeń oraz posiadać możliwość dostępu serwisowego do "tyłu" urządzeń. Swobodny dostęp do szafy RACK powinien być zagwarantowany co najmniej z dwóch stron. Szafa RACK musi być wyposażona w wewnętrzny panel wentylatorów, z termostatem wymuszających obieg powietrza wewnątrz szafy, system antywstrząsowy tłumiący drgania pionowe i poziome. Szafa musi być zamontowana w sposób stabilny i zabezpieczony. Montaż urządzeń musi uwzględniać warunki zminimalizowania wzajemnego oddziaływania-interferencji fal elektromagnetycznych oraz gwarantować bezpieczeństwo ochrony przeciwporażeniowej dla obsługi. Wymagana dodatkowa rewizja umożliwiająca dostęp do szafy RACK z przedziału O lub S. - Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. Przy doborze wielkości szaf RACK należy zaplanować rezerwę w ilość min. 6U na instalację dodatkowych elementów wyposażenia Zamawiającego. Urządzenia należy montować przy użyciu dedykowanych uchwytów, śrub lub innych zatwierdzonych metod mocowania zgodnie z instrukcją producenta. |
|  | Przedział T musi zostać oddzielony od przedziałów O i S trwałą ścianką, na całej szerokości i wysokości zabudowy, gwarantującą dostateczne odseparowanie dźwiękowe i termiczne. W ścianie należy wykonać drzwiczki rewizyjne z separacją dźwiękową i termiczną. Pomiędzy przestrzenią K, T, O, S wymagany jest przepust umożliwiający montaż dodatkowego okablowania (min 30% wolnego miejsca). Szczegółowe rozmieszczenie przepustów należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę 6 kg z gazowym czynnikiem gaśniczym dostosowanym do gaszenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem do 1000 V zainstalowaną w przedziale T. |
|  | W zabudowie należy wykonać wejście bezpośrednio do przedziału O, S z możliwością blokady w pozycji w pełni otwartej oraz o kąt 90°. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w zabezpieczenie przed możliwością niepowołanego otwarcia z zewnątrz. Przy drzwiach wejściowych do przedziału O, S zainstalować przycisk sygnalizatora akustycznego (dzwonka). Miejsce usytuowania drzwi należy uzgodnić z Zamawiającym. Drzwi wejściowe do przedziału T należy zaprojektować w taki sposób, aby była możliwość sprawnej komunikacji bezpośrednio do namiotu dostawionego do pojazdu. Wykonawca w projekcie koncepcyjnym zaproponuje Zamawiającemu aranżację powiększenia przestrzeni sztabowej przez zastosowanie odpowiedniego rozwiązania. |
|  | Zabudowa musi posiadać co najmniej 4 okna w przedziale O i S, przesuwane gwarantujące możliwość dodatkowego wentylowania przestrzeni, posiadające osłony przeciwsłoneczne oraz całkowicie zaciemniające. Całkowita wielkość przeszklenia minimum 1,5 m2. Wielkość i rozmieszczenie okien należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Okna zintegrowane z roletą przeciwsłoneczną (zaciemnienie min. 90%) oraz moskitierą. |
|  | Podłoga w przedziałach O i S powinna być w wykonaniu antypoślizgowym, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian (cokół), powinna zapewniać trwałość i łatwe utrzymanie czystości. Wysokość wewnętrzna przedziałów O i S min. 1900 mm. Dopuszcza się po uzgodnieniu z Zamawiającym lokalne obniżenie wysokości bez ostrych krawędzi na powierzchniach, w których nie występuje komunikacja. |
|  | W przedziałach O i S należy zastosować ogrzewanie urządzeniem niezależnym od pracy silnika samochodu zapewniającym sterowanie temperatury o wydajności pozwalającej na ogrzanie wszystkich przestrzeni pojazdu od -5°do 0°C w czasie poniżej 15 minut oraz co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu jednej godziny. |
|  | Przedziały O i S klimatyzowane automatycznym urządzeniem zapewniającym niezależne sterowanie temperaturą z obu przedziałów o wydajności umożliwiającej utrzymanie temperatury we wnętrzu całej zabudowy w granicach 18-25°C przy temperaturze zewnętrznej +35°C i bezpośrednim nasłonecznieniu. Wymienniki chłodnicze powinny być zamocowane w miejscach, które nie będą uciążliwe dla użytkowników pojazdu. Klimatyzator musi mieć możliwość pracy w czasie jazdy pojazdu. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w czujniki tlenku węgla usytuowane w przedziałach: K, O, S i T, dodatkowo w czujnik temperatury oraz dymu w przedziale technicznym T. Ilość i umiejscowienie czujników należy uzgodnić z Zamawiającym. |
|  | - Skrytki zewnętrzne usytuowane w przestrzeniach bocznych zabudowy zamykane na zamek, otwierane ze wspomaganiem siłowników hydraulicznych lub sprężyn gazowych, wnętrze ich oświetlane przy pomocy LED. Skrytki i drzwi powinny zostać wyposażone w czujniki otwarcia/niedomknięcia w wizualizacją dla każdej z nich w przedziale O oraz sygnalizacją w przedziale K. Wszystkie skrytki (również te na dachu) powinny być otwierane za pomocą jednego kluczyka. - W jednej ze skrytek (wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) zamontowany wysuwany tzw. panel sanitarny. Panel wyposażony w zbiornik wodny o pojemności minimum 10 litrów z kranem i zaworem zamykającym, miejsce na mydło, ręczniki papierowe, lusterko, przewód z pistoletem do przedmuchiwania powietrzem z instalacji pojazdu. - Pod całą przestrzenią siedzisk w przedziale sztabowym umieścić skrytki zewnętrzne. Zabudowa powinna zawierać minimum 4 skrytki poniżej podłogi zabudowy o minimalnych wymiarach: 25cm x 50 cm x 40 cm (wysokość x szerokość x głębokość). - Na dachu zabudowy min. 2 skrzynie z automatycznie włączanym oświetleniem po otwarciu, nie kolidujące w przejściu. - Wszelkie skrzynki i skrytki znajdujące się na zewnątrz zabudowy muszą być otwierane i zamykane bez użycia narzędzi, zabezpieczone zamkami na klucz, zabezpieczone przed możliwością dostania się wody do wewnątrz. |
|  | - Elementy zabudowy i wyposażenia przedziałów O i S powinny być wykonane z materiałów posiadających atesty, potwierdzające możliwość stosowania ich w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. - Kolorystykę oraz zastosowanie materiałów zabudowy przedziałów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedziały O i S należy wyposażyć w szafki, szuflady i schowki do przewozu wyposażenia oraz materiałów operacyjnych. Ich konstrukcja musi zabezpieczać przed samoczynnym otwieraniem się drzwi/szuflad podczas jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie sprzętu; materiały użyte do budowy nie mogą powodować wyładowań elektrostatycznych. Blaty robocze powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, umożliwiającego stabilne przymocowanie dodatkowych elementów do blatu. Pod blatem roboczym w przedziale O należy zamontować szufladę. Na ścianach bocznych należy zamontować minimum 4 szafki o łącznej pojemności min. 250 l. - Zamykane szafki wewnętrzne: - możliwość numeracji lub opisu wyposażenia, - otwierane i zamykane jednym ruchem ręki, - głębokość szafki u podstawy musi mieć minimum 30 cm. - Dodatkowo szafka na urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), lodówkę, ekspres do kawy, czajnik, prowiant i racje żywnościowe. - Szafki, szuflady i schowki powinny być wyposażone w system łagodnego domyku. Zawiasy samo domykające. Drzwiczki szafek podnoszone do góry powinny być wyposażone w siłowniki. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym zamontowanie rolet zamiast drzwiczek. - Dodatkowo w przedziale S lub T należy przewidzieć miejsce na zamocowanie metalowej kasety, zamykanej na klucz na przechowywanie dokumentów o wymiarach zewnętrznych około: 65x360x210 mm. - Materiały zastosowane w zabudowie meblowej (szafki, blaty, obudowy, półki) powinny być wykonane z materiałów typu laminat HPL „lub równoważny” – parametry równoważności: materiał lekki, gładki, wytrzymały, odporny na ścieranie. - Rozmieszczenie blatu, szuflad, półek i pozostałych elementów zabudowy przedziałów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedział O należy wyposażyć m.in. w: - miejsce dla pracy dwóch operatorów, zapewniające ergonomiczną pracę, - urządzenie wielofunkcyjne (A4, kolor, drukarka, skaner, ksero), - manipulatory do sterowania antenami obrotowymi, - panel wizualizująco – sterujący systemu zasilania, - panel wizualizujący stan zamknięcia/otwarcia wszystkich skrytek i drzwi, każdy czujnik wizualizowany oddzielnie, - stację pogodową, - 4 szt. - radiotelefon przewoźny w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 2 szt. - telefon IP z przystawką, umożliwiający podłączenie do Cisco Call Menagera, - 2 szt. - terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA2, dopuszczony do stosowania w PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 1 szt. - konsola radiowa dotykowa IP min. 15 cali. - Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy przewidzieć mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Dodatkowo w przestrzeni operatorów należy zabezpieczyć miejsce na instalację dodatkowych elementów wyposażenia teleinformatycznego dostarczonego do zabudowy przez Zamawiającego. |
|  | - Każde z dwóch stanowisk pracy operatora należy wyposażyć min. w: - komputer w obudowie mini, - 2 szt. monitorów prezentacyjnych 23,8” lub większych, - urządzenia peryferyjne, tj. klawiatury i myszki bezprzewodowe, replikatory portów Thunderbolt (zamocowane na stałe), - 1 szt. stacjonarnego telefonu dyspozytorskiego IP z przystawką kompatybilnego z systemem telefonii Zamawiającego, na etapie projektu należy uzgodnić z Zamawiającym. - Na jednym ze stanowisk operatora 1 szt. konsola dyspozytorska dotykowa obsługująca radiotelefony zainstalowane w pojeździe, kompatybilna z system radiowym zastosowanym na pojeździe. - Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy przewidzieć mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedział S należy wyposażyć w m.in. w: - blat (stół) sztabowy o elektrycznie regulowanej wysokości i powierzchni umożliwiającej dokonywanie zapisów i notatek przy użyciu pisaków (jak dla tablicy sucho - ścieralnej), - blat po obniżeniu (zmianie wysokości elektrycznym napędem) oraz siedziska powinny mieć możliwość utworzenia miejsca do spania – przy wykorzystaniu tapicerowanych elementów siedzisk, - miejsce pracy dla min. 4 osób, - moduł prezentacji w postaci telewizora o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, z systemem mocowania do ściany umożliwiającym jego prosty demontaż, tunerem DVB-T2 oraz instalacją antenową przystosowaną do odbioru telewizji naziemnej, - terminal wideo-konferencyjny, zamontowany nad telewizorem, - komputer stacjonarny w obudowie mini podłączony do modułu prezentacji, - system głośników w zabudowie pojazdu, umożliwiający podanie sygnału dźwiękowego z dowolnego urządzenia, - 1 szt. telefon IP z przystawką, umożliwiający podłączenie do Cisco Call Menagera (nie przymocowany na stałe), - 1 szt. punktu dostępowego WiFi zapewniającego zasięg w przedziałach O i S, - 1 szt. radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z ukompletowaniem akcesoriów, - 1 szt. terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA2, dopuszczony do stosowania w PSP, z ukompletowaniem akcesoriów, - 1 szt. ładowarka 6 stanowiskowa do radiotelefonów noszonych w systemach analogowych i DMR (przechowywane w walizce min. IP67 „lub równoważnej”), - 1 szt. ładowarka 6 stanowiskowa do terminali noszonych TETRA TEA2 (przechowywana w walizce min. IP67 „lub równoważnej”), - 1 szt. walizka umożliwiająca transport 6 radiotelefonów noszonych, - 2 szt. walizka przenośna z radiotelefonem przewoźnym DMR TIER II dopuszczonym do stosowania w sieci radiowej PSP i własnym zasilaniem oraz zewnętrzną anteną, - 1 szt. walizka przenośna z terminalem przewoźnym TETRA TEA2 dopuszczonym do stosowania w PSP i własnym zasilaniem oraz zewnętrzną anteną, - 6 szt. radiotelefonów noszonych analogowo-cyfrowych w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP z ukompletowaniem akcesoriów, - 6 szt. radiotelefonów noszonych w systemie TETRA TEA2 dopuszczonych do stosowania w PSP z ukompletowaniem akcesoriów, - 2 szt. komputer przenośny 14” z walizką do transportu, - zestaw zegarów (wyświetlanie czasu rzeczywistego i operacyjnego), z wyświetlaczem LCD, o wysokości cyfr co najmniej 100 mm, wskazujący również datę, z możliwością aktualizacji czasu radiowo sygnałem DCF lub z sieci komputerowej, z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. - Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy zamontować mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Dodatkowo w przestrzeni sztabowej należy zabezpieczyć miejsce na instalację dodatkowych elementów wyposażenia teleinformatycznego dostarczonego do zabudowy przez Zamawiającego. |
|  | W przedziale O lub S zamontowany radioodtwarzacz samochodowy z wyświetlaczem, obsługą formatu mp3 oraz złączem USB wraz z podłączoną anteną umieszczoną na dachu oraz instalacją głośnikową rozprowadzoną w przedziale O i S (minimum po dwa głośniki na przedział), z możliwością jej selektywnego wyłączenia. |
|  | Wyposażenie socjalne w przedziale O lub S zawierające: - lodówkę z blokadą drzwi zasilaną z sieci 230 V o minimalnej pojemności 50 litrów. Lodówka powinna być stale zasilona; - czajnik elektryczny, - ekspres do kawy (przelewowy) - sterowanie: elektroniczne + aplikacja mobilna - pojemność zbiornika na wodę: 1,5 L, - podwójna głowica prysznicowa, - precyzyjna kontrola temperatury (dokładność do 1°C), - filtry w zestawie, - możliwość przygotowania kawy według gotowych przepisów, - zamykane schowki (szafki z blokadą drzwiczek) na artykuły biurowe, socjalne, itp. |
|  | W przedziałach O i S powinna być wykonana instalacja oświetleniowa z możliwością stopniowego regulowania natężenia oświetlenia. Należy zastosować osobne oświetlenie dla przedziałów O i S. Drogi komunikacyjne, wyjścia oraz ewentualne przeszkody przy wyłączeniu oświetlenia należy oznaczyć wskaźnikami LED. Dodatkowo w przedziale O należy zainstalować regulowane punkty oświetleniowe po jednym dla każdego stanowiska. Włączanie oświetlenia wewnętrznego, tj. dla przedziału O i S oraz oświetlenia zewnętrznego pojazdu dostępne w jednym panelu sterującym oświetleniem z wizualizacją stanu. Szczegółowe rozmieszczenie elementów oświetlenia we wszystkich przedziałach należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. |
|  | W przedziale T powinna być wykonana instalacja oświetleniowa LED włączająca się automatycznie po otwarciu przedziału z możliwością jej wyłączenia. Natężenie i rozmieszczenie źródeł światła powinno oświetlać przedział w sposób umożliwiający wykonywanie prac technicznych bez zewnętrznych źródeł światła. |
|  | Wnętrza wszystkich skrytek i szafek pojazdu oświetlane źródłem światła LED uruchamiane automatycznie po otwarciu. |
|  | - Pojazd wyposażony w zestaw oświetlenia zewnętrznego w postaci zamontowanych w górnej części - co najmniej po trzy punkty z każdego boku zabudowy oraz dwa z tyłu i jeden z przodu - włączane indywidualnie. Zapewniona możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym z kabiny kierowcy oraz z przedziału O lub S. Lampy po prawej stronie zabudowy zamontowane tak, aby po rozłożeniu markizy oświetlały teren pod nią. Dodatkowo na dachu zabudowy oświetlenie umożliwiające poruszanie się, rozstawianie i obsługę sprzętu w ciemnościach, (włączenie i wyłączenie w przedziale O lub S oraz na podeście zamontowanym na dachu zabudowy). - Należy zastosować lampy ze źródłem światła LED, zapewniające oświetlenie min. 20 lux w odległości 1 metra od pojazdu w warunkach słabej widoczności. |
|  | Oświetlenie główne o intensywności co najmniej 500 lux dla każdego miejsca pracy z możliwością regulacji (ściemniania). Należy zastosować lampy ze źródłem światła LED w kolorze tzw. białym neutralnym lub ciepłym (niedopuszczalne użycie diod w kolorze białym zimnym). Dodatkowo do stanowisk O i S dołączyć po jednej lampce LED pomocniczej (biurkowej) zamontowanej na stałe z możliwością ustawienia kierunku i wysokości (np. na tzw. „gęsiej szyi”). |
|  | Osobno załączane podświetlenie LED drabinki oraz wszystkich schodków (stopni) wejściowych do pojazdu z kontrolką działania widoczną dla kierowcy. |
|  | Na dachu zabudowy należy wykonać podest roboczy wykonany z materiałów odpornych na korozję, w wykonaniu antypoślizgowym, z relingiem (barierką) zabezpieczającą wokół podestu o wys. 150-200 mm, umożliwiający pracę min. 1 osoby (min. 100 kg) oraz przewożenie sprzętu (min. 100 kg), bez uszkodzenia i trwałej deformacji powierzchni dachu. Podest musi umożliwiać dostęp do masztu antenowego. |
|  | Pojazd należy wyposażyć w zamocowaną na stałe drabinkę, służącą do wejścia na dach zabudowy. |
|  | - Na dachu zabudowy zamontowany trap w postaci długiej belki z zamontowanymi na stałe antenami z doprowadzoną instalacją antenową. Belka podnoszona elektrycznie (ze sterowaniem w przedziale O) podnoszona do pozycji pionowej anten posiadająca czujnik położenia z wizualizacją w przedziale O oraz sygnalizacją w przedziale K. - Trap ma być wyposażony w następujące anteny: - 3 szt. – antena bazowa VHF, odległość między antenami min. 50 cm, - 2 szt. – antena bazowa UHF, odległość między antenami min. 30 cm, - 1 szt. – antena TV, - 2 szt. – antena do transmisji danych w sieciach komórkowych. - Dopuszcza się podział trapu na 2 części. Sterowanie trapem i masztami musi być bezkolizyjne i niezależne. |
|  | - Zabudowa pojazdu musi być wyposażona w: - Maszt teleskopowy o wysokości min. 10 m (wysokość mierzona od podłoża), wysuwany i chowany automatycznie. - Wyposażenie masztów antenowych: - 1 szt. – Kamera obrotowa 360 stopni, - 1 szt. – Przełącznik sieciowy zewnętrzny PoE+, - 4 szt. – Adapter do montażu anteny z możliwością automatycznego składania i rozkładania na maszcie zamontowanym na stałe. - Wysuwanie i chowanie masztu muszą odbywać się automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania. Instalację panelu sterowniczego do obsługi masztu należy zlokalizować w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzrokowa prawidłowości wysuwu masztu oraz istniała możliwość zatrzymania wysuwu masztów w dowolnym położeniu bez konieczności wchodzenia na dach pojazdu. - Instalacje antenowe należy zakończyć w szafie strukturalnej przedziału T w miejscu instalacji sprzętu radiotelefonicznego. Instalacje zakończone na panelu krosowym w szafie w przedziale T. Instalacje antenowe należy prowadzić na zewnątrz masztu i zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas rozkładania i składania masztu, a podczas transportu mają być zabezpieczone przed przemieszczaniem i rozwijaniem. Wszystkie przewody antenowe nie powinny powodować załamań, mikrouszkodzeń, w szczególności przy połączeniach. - Złącza antenowe mają być zabezpieczone w czasie transportu i podczas pracy przed skutkami oddziaływania atmosferycznego. Instalacje antenowe muszą być wykonane przy użyciu przewodów o tłumienności poniżej 5 dB / 100 m i impedancji 50 Ω oraz mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające (typu odgromnik). - Na maszcie należy zamontować obrotową kamerę monitoringu wizyjnego w obudowie w wykonaniu wodoodpornym min. IP67 „lub równoważnej”, zasilaną poprzez punkty sieci strukturalnej. Na maszcie należy przewidzieć miejsce do instalacji urządzenia typu AccessPoint WiFi oraz Gateway LoRaWAN. Właściwy dobór sprzętu i instalacji kablowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. - Maszt musi być zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem się podczas jazdy. Miejsce montażu masztu i mocowanie anten ma być uzgodnione z Zamawiającym. - Wysunięcie masztu musi być sygnalizowane na panelu kontrolnym w przedziale O oraz sygnalizowane w kabinie kierowcy. - Adaptery wyposażone w mechanizm umożliwiający zamocowanie na stałe anten bazowych dookólnych (dł. max. 1500 mm), a stawianie anten odbywać się będzie przez obrót mechanizmu. Anteny na stałe podłączone do instalacji antenowej pojazdu. W pozycji złożonej anteny zabezpieczone na czas transportu odpowiednimi uchwytami. Wymagana jest sygnalizacja świetlno-ostrzegawcza na masztach antenowych. |
|  | Na maszcie teleskopowym zamontować elektryczne urządzenie obrotowe (rotor) sterowane z przedziału O za pomocą odpowiedniego sterownika. Na rotorze musi być możliwość zamontowania anten kierunkowych oraz anteny do transmisji danych w sieciach komórkowych. |
|  | Parametry rotora do anten kierunkowych: - Zakres obrotu: min. 360°, - Typ hamulca: mechaniczny, - Czas wykonania pełnego obrotu max: 70 s, - Czas pracy ciągłej min: 2 min, - Sterowanie: kontroler ze wskazaniem kierunku ustawienia anteny, |
|  | Anteny zamontowane na stałe na adapterach na maszcie teleskopowym: - Anteny bazowe dookólne VHF – 3 szt. o następujących cechach: - rodzaj: ½ λ, dookólna - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 2,15 dBi - złącze: N żeńskie - Antena bazowa dookólna UHF – 1 szt. o następujących cechach: - rodzaj: ½ λ, dookólna - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 2,15 dBi - złącze: N żeńskie |
|  | Anteny zamontowane na stałe na trapach: - Anteny dookólne VHF – 3 szt. o następujących cechach - rodzaj: ¼ λ, dookólna - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - Anteny dookólne UHF – 2 szt. o następujących cechach - rodzaj: ¼ λ, dookólna - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - Antena TV – 1 szt. o następujących cechach - dookólna - przystosowana do montażu zewnętrznego - posiada filtry przeciwzakłóceniowe - obsługa standardu DVB-T oraz DVB-T2 - Anteny do transmisji danych w sieciach komórkowych – 2 szt. o następujących cechach - antena dookólna - technologia MIMO 2x2 - zakres częstotliwości pracy: - 617 - 960 MHz - 1,7 - 2,7 GHz - 3,4 - 4,2 GHz - 5,2 - 6,0 GHz - zysk dla każdego z pasm nie mniejszy niż: 2 dBi - przystosowana do montażu zewnętrznego |
|  | Dodatkowo pojazd należy wyposażyć w anteny kierunkowe, które w zależności od potrzeb można będzie założyć na rotorze na maszcie antenowym: - Antena kierunkowa VHF – 1 szt. o następujących cechach: - kierunkowa - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 7 dBi - złącze: N żeńskie - Antena kierunkowa UHF – 1 szt. o następujących cechach: - kierunkowa - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 7 dBi - złącze: N żeńskie - Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny dwupasmowej obejmującej pasma VHF i UHF. - Antena kierunkowa do transmisji danych w sieciach komórkowych – 1 szt. o następujących cechach: - antena kierunkowa - technologia MIMO 4x4 - zakres częstotliwości pracy: - 617 - 960 MHz - 1,7 - 2,7 GHz - 3,4 - 4,2 GHz - 5,0 - 6,0 GHz - zysk dla każdego z pasm nie mniejszy niż: 5 dBi - przystosowana do montażu zewnętrznego - Wszystkie anteny kierunkowe muszą posiadać uchwyt w celu ich łatwego i szybkiego montażu na rotorze antenowym. |
|  | Maszt do instalacji wolnostojącej o minimalnych parametrach: - Wysokość min. 7 m, - Kabel antenowy wewnątrz, - Minimalne obciążenie głowicy przy pełnym rozłożeniu: min 4 kg, - Waga do 15 kg, - Maszt w technologii zwijalnej w rolkę, - Uchwyt do montażu anten ze złączami antenowymi typu N, - Wymiary masztu po złożeniu nieprzekraczające 305 mm x 415 mm x 305 mm. |
|  | Należy umiejscowić 2 przedłużacze: zasilający 230V 16A z przewodem ochronnym o długości min. 30 m na zwijadle, w izolacji z gumy ciepłoodpornej EPR i w powłoce z poliuretanu PUR, wyposażone w złącza umożliwiające podłączenie zasilania zewnętrznego. |
|  | Należy umiejscowić 2 przedłużacze LAN na zwijadłach o długości 100 m typu skrętka o kategorii wykonania 6 zakończone z jednej strony złączem z zabezpieczeniem mechanicznym. Odporność min. IP54 „lub równoważna”. Odporne na działanie niskich temperatur do -35°C. Uderzenioodporne, odporne na oleje i smary. Przedłużacze muszą być zamocowane w części technicznej i zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy. |
|  | Należy wyprowadzić na zewnątrz dostępne przyłącze teleinformatyczne min. 6 portów typu RJ 45 w wykonaniu zabezpieczonym przed działaniem warunków zewnętrznych w trakcie podłączenia, pracy. |
|  | Agregat prądotwórczy o minimalnych parametrach: - Typ: jednofazowy, - Napięcie wyjściowe: 230 V AC, czysty sinus, - Częstotliwość: 50 Hz, - Moc znamionowa: min. 8 kVA, - Współczynnik mocy: cos φ = 0,8, - Poziom hałasu: max. 55 dBA w odległości 7 m, - Obudowa dźwiękochłonna wykonana z materiału typu GFK „lub równoważny” – parametry równoważności: - Odporność na korozję: brak degradacji przy ekspozycji na wodę, sól, UV i środki chemiczne. - Nie przewodność elektryczna: materiał dielektryczny. - Tłumienie hałasu: możliwość osiągnięcia poziomu hałasu agregatu ≤55 dBA w odległości 7 m. - Brak propagacji płomienia po usunięciu źródła ognia. - Montaż agregatu na antywibracyjnych podstawach, - Przystosowany do wewnętrznego montażu w przestrzeni zamkniętej pojazdu, - Agregat zasilany bezpośrednio ze zbiornika paliwa pojazdu, - Chłodzenie wodne z wykorzystaniem wymiennika ciepła. |
|  | Instalacja elektryczna zabudowy (system zasilania 230 V): - Wymagania funkcjonalne - System musi zapewnić całodobowe (24/7) zasilanie wszystkich urządzeń zabudowy pojazdu w trybie off-grid; - Zdolność autonomicznej pracy na akumulatorach przez minimum 6 godzin przy ciągłym obciążeniu 4 kW; - Instalacja elektryczna jednofazowa; - Automatyczne przełączanie między źródłami zasilania bez przerw w dostawie prądu. - Inwerter - Moc wyjściowa 25°C: min. 8 kW; - Moc szczytowa przy 25°C: min. 16 kW; - Sprawność: min. 94 %; - Nominalne napięcie wyjściowe AC: 230 V ± 2 %; - Zakres napięcia wejściowego AC: 190 V – 250 V; - Nominalne napięcie wejściowe DC: 48 V; - Zakres napięcia wejściowego DC: 39 V – 64 V; - Temperatura pracy: min. -15 °C – 55 °C; - Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch źródeł zasilania; - AC wej. 1 – zasilanie poprzez agregat znajdujący się w przestrzeni wewnętrznej pojazdu; - AC wej. 2 – zasilanie z gniazda przyłączeniowego (gniazdko elektryczne jednofazowe 230 V, 16 A, hermetyczne) poprzez sieć elektroenergetyczną lub z agregatu (na wyposażeniu kabel zasilający pozwalający na podłączenie do gniazda zasilającego typu E); - Obydwa źródła zasilania doładowują magazyn energii LiFePo4; - Dwa niezależne wyjścia zasilania; - AC wyj. 1 – zasilanie wszystkich urządzeń peryferyjnych (230 V) oraz radiotelefonów znajdujących się na zabudowie w przedziale O, S i T (aktywne w każdych warunkach nawet bez podłączonego źródła zasilania); - AC wyj. 2 – zasilanie akumulatorów samochodowych (aktywne podczas podłączonego źródła zasilania); - Magazyn energii - Technologia wykonania: LiFePo4; - Napięcie nominalne: 48 V; - Zakres temperatury ładowania: min. 0 °C – 55 °C; - Zakres temperatury rozładowania: min. -15 °C – 55 °C; - Liczba cykli ładowania i rozładowania: min. 6000; - Maksymalny prąd rozładowania akumulatorów: min. 200 A; - System zarządzania magazynem energii – BMS z automatycznym balanserem; - Ciągły monitoring stanu magazynu energii; - Rozmieszczenie magazynu energii w sposób zapewniający zachowanie prawidłowych właściwości jezdnych oraz stabilności pojazdu. - Ładowanie akumulatorów samochodowych - Nominalne napięcie wejściowe AC: 230 V; - Nominalne napięcie wyjściowe DC: 24 V; - Prąd ładowania: min. 30 A; - System zarządzania akumulatorami – BMS z automatycznym balanserem; - Zasilanie z wyjścia AC wyj. 1 z falownika; - Ciągły monitoring stanu akumulatorów samochodowych. - System zarządzania i monitoringu (centrala komunikacyjna) - Centralny moduł komunikacyjny; - Dedykowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7” zapewniający graficzny podgląd parametrów systemu w czasie rzeczywistym; - Możliwość obsługi alarmów i danych historycznych; - Dostęp do centralnego modułu komunikacyjnego poprzez sieć Internet, lokalnie oraz aplikację mobilną; - Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: Ethernet, CAN, Modbus TCP, Bluetooth. - Zabezpieczenia - Rozdzielnica elektryczna - Rozdzielnica modułowa spełniająca min. IP 44 „lub równoważne”; - Łatwy dostęp do rozdzielnicy elektrycznej; - Podział obwodów powinien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego; - Każdy obwód zasilający urządzenia peryferyjne musi posiadać niezależne zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe; - Zabezpieczenie wejść zasilania falownika poprzez zastosowanie zabezpieczenia nadprądowego i ochrony przepięciowej; - Zabezpieczenia dostosowane do przewidywanego obciążenia i charakterystyki odbiorników; - Zastosowanie rozłącznika izolacyjnego; - Rozdzielnica wyposażona w kontrolkę obecności zasilania; - Każdy obwód jest opisany i oznakowany; - Zapas min. 20 % miejsca w rozdzielnicy elektrycznej. - Łatwo dostępny awaryjny rozłącznik zasilania E-STOP umożliwiający całkowite odcięcie zasilania AC i DC na zabudowie w razie niebezpieczeństwa. E-STOP powinien być zlokalizowany w przedziale O lub S. Po aktywacji przycisku E-STOP musi być możliwość łatwego (natychmiastowego) zresetowania i powrotu do stanu poprzedniego np. poprzez ręczne przekręcenie przycisku. - Okablowanie i uziemienie - Dostosowanie przekroju przewodów do prądu znamionowego; - Separacja instalacji AC i DC; - Odporność przewodów na drgania i warunki środowiskowe; - Wspólny punkt uziemienia dla całej instalacji; - Zastosowanie szyn zbiorczych dla instalacji DC; - Wszystkie przewody miedziane; - Zgodność z wytycznymi producentów (np. długość przewodów, połączenia, prowadzenie przewodów). - Punkty elektryczne - instalacje zasilające prowadzone wewnątrz pojazdu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem (m.in. termicznym, przetarcie, przytrzaśnięcie, zerwanie, itp.); - wszystkie gniazda opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący obwód, zgodnie z opisem w rozdzielnicy elektrycznej; - na potrzeby Zamawiającego (czyli dodatkowy sprzęt, który nie jest dostarczony przez Wykonawcę) należy dołożyć dodatkowe punkty elektryczne zakończone gniazdkiem: - przy stanowisku operatorów – min. 4 gniazda; - pod blatem operatorów min. - 4 gniazda; - przy stole sztabowym – min. 6 gniazd; - przy siedziskach sztabowych – min. 2 gniazda; - przy zapleczu socjalnym – min. 2 gniazda; - w przedziale T – min. 4 gniazda; - Szczegółowy dobór i rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej w poszczególnych przedziałach należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. - Dokumentacja - Dokumentacja powykonawcza wraz z schematami elektrycznymi i instrukcjami obsługi; - Bilans mocy wszystkich obwodów i urządzeń. |
|  | Przenośna stacja zasilania (Power Bank) o minimalnych parametrach: - Pojemność akumulatora: min. 2000 Wh. - Technologia wykonania akumulatorów: LiFePO4. - Ilość cykli ładowania akumulatora: min.2000. - Wyjścia 4 gniazda AC 230 V o łącznym możliwym obciążeniu ciągłym 1800 W. - Wyjście jako gniazdo zapalniczki. - Wyjścia USB typu A – min. 2 szt. - Wyjście USB typu C – min. 2 szt. - Wejście ładowania AC. - Wejście solarne DC (należy wyposażyć w panel solarny min. 400 W). - Masa maksymalnie 25 kg. - Obudowa z uchwytem/uchwytami transportowymi. - Wyświetlacz pokazujący parametry pracy urządzenia. - Współpraca z dedykowaną aplikacją mobilną do zdalnego monitorowania pracy urządzenia. - Możliwość łączenia wielu sztuk w celu zwiększenia pojemności. (należy wyposażyć w przewód umożliwiający takie połączenie). |
|  | Zasilacze stabilizowane – 2 szt. o minimalnych parametrach: - Przeznaczone do zasilania urządzeń radiokomunikacyjnych (generujące niskie zakłócenia); - Zasilacze przeznaczone do zasilenia radiotelefonów zamontowanych na zabudowie pojazdu w przedziale O, S i T; - Moc każdego z zasilaczy musi umożliwiać skuteczne prowadzenie korespondencji na wszystkich radiotelefonach jednocześnie przy pełnej mocy; - Do jednego zasilacza należy podłączyć radiotelefony DMR, a do drugiego radiotelefony TETRA; - Parametry minimalne: - Nominalne napięcie wejściowe: 230 V AC; - Nominalne napięcie wyjściowe 13,8 V DC (stabilizowane) ± 10 %; - Prąd wyjściowy DC: min. 40 A; - Sprawność: min. 85 %; - Zabezpieczenie przepięciowe, nadprądowe, przeciwzwarciowe, termiczne; - Praca w zakresie temperatur: min. -15 °C – 55 °C; - Możliwość monitorowania napięcia, prądu i zużycia energii; - Masa: max. 2,5 kg. |
|  | W skład systemu radiowego wchodzą: - radiotelefon przewoźny analogowo cyfrowy w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP w kabinie kierowcy, - terminal przewoźny w kabinie kierowcy w systemie TETRA TEA2, - radiotelefony przewoźne analogowo cyfrowe w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP w zabudowie podłączonych do konsoli dyspozytorskiej poprzez system ROIP – 5 szt., - radiotelefony przewoźne analogowo cyfrowe w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP stanowiące zapasowe wyposażenie – 2 szt. - terminale przewoźne w zabudowie TETRA TEA2 podłączone do konsoli dyspozytorskiej poprzez system ROIP – 2 szt., - terminal przewoźny TETRA TEA2 stanowiący zapasowe wyposażenie, - radiotelefony noszone w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP – 6 szt., - terminale noszone w systemie TETRA TEA2 – 6 szt., - konsola dyspozytorska dotykowa zamontowana w przedziale operatorskim – 1 szt. - jednostka centralna systemu ROiP, - ładowarka zespolona 6-pozycyjna umożliwiająca ładowanie radiotelefonów noszonych analogowo-cyfrowych DMR z możliwością programowania, - ładowarka zespolona 6-pozycyjna umożliwiająca ładowanie radiotelefonów i terminali noszonych TETRA TEA 2, z możliwością programowania, - przemiennik radiowy w zabudowie – 1 szt. - wynoszony przemiennik radiowy - 1 szt. - rejestrator korespondencji kompatybilny z systemami wykorzystywanymi przez Użytkowników, - zestawy do programowania i strojenia sprzętu każdego typu zainstalowanego na pojeździe – 2 komplety dla każdego typu, - aparatura pomiarowa WFS, |
|  | - Wszystkie radiotelefony powinny spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP Nr 7 z 2019 r., poz. 7). - Oferowane urządzenia radiowe nie mogą być wycofane z produkcji przez producenta oraz zapewniać możliwość aktualizacji firmware w dniu składania ofert. |
|  | - Radiotelefony przewoźne w kabinie kierowcy powinny spełniać poniższe wymagania: - zainstalowane w kabinie kierowcy i połączone bezpośrednio z antenami radiowymi na dachu kabiny, - nie podlegają rejestracji korespondencji na rejestratorze, zasilane z instalacji pojazdu i zabezpieczone bezpiecznikiem, - sposób i miejsce montażu radiotelefonu musi umożliwiać prowadzenie korespondencji podczas jazdy zarówno przez kierowcę jak i dowódcę, - sposób i miejsce montażu radiotelefonów powinno umożliwiać swobodny dostęp do złączy antenowych w celu sprawdzenia WFS oraz łatwego demontażu bez konieczności demontażu stałych części pojazdu, - anteny muszą być zainstalowane na dachu lub innym dogodnym miejscu na górnej powierzchni samochodu (do uzgodnienia z Zamawiającym), w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. - Antena dla radiotelefonu przewoźnego DMR Tier II o poniższych cechach: - Antena radiowa 1/4 λ, zysk min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy, przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej dla częstotliwości 149 MHz nie większy niż 1,5. - zewnętrzna antena GPS zamontowana na zewnątrz w sposób zapewniający poprawne działanie. - Antena dla radiotelefonu przewoźnego TETRA TEA2 o poniższych cechach: - Antena dachowa (prętowa, dookólna z możliwością odkręcenia promiennika od podstawy) UHF zintegrowana z anteną GPS spełniająca wymagania: - zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz; - impedancja: 50 Ω; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 1,5 dla częstotliwości 380 MHz ≤ f<400 MHz; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 2 dla częstotliwości 400 MHz ≤ f≤ 430 MHz; - zysk: ≥ 2,15 dBi; - polaryzacja: pionowa; - charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. |
|  | Radiotelefony przewoźne znajdujące się na zabudowie powinny spełniać poniższe wymagania: - powinny być zainstalowane w przedziale T podłączone poprzez ROIP do konsoli radiowej, - wyjścia antenowe zakończone na panelu mierników WFS (wskaźniki umieszczone nad panelem antenowym w szafie Rack), a następnie przy panelu połączeniowym anten w szafie w przedziale T. - radiotelefony muszą być dostosowane w taki sposób, aby możliwe było zdalne sterowanie nimi za pomocą manipulatora radiowego (zarówno sprzętowego jak i programowego). Dopuszcza się dodatkowe rozszerzenia przez złącze akcesoriów, - zdalne sterowanie musi być realizowane z wykorzystaniem protokołu IP, - sterowania urządzenia po sieci IP musi umożliwiać korzystanie z każdego radiotelefonu naprzemiennie (bez zmiany konfiguracji) z „główki” radiotelefonu w przedziale T oraz przez użytkowników zdalnych, - użytkownicy zdalni mogą w celu sterowania radiotelefonami wykorzystywać: konsole dyspozytorskie, komputer za pomocą dedykowanej aplikacji, manipulatora radiowego, - część nadawczo-odbiorcza umieszczona w łatwo dostępnym miejscu w przedziale T, - zakończenia antenowe radiotelefonów powinny być opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący dane zakończenie z radiotelefonem, do którego są podłączone, - radiotelefony w przedziale O, S, T muszą być podłączone do rejestratora korespondencji, - radiotelefony zasilane powinny być poprzez zasilacz, - przy każdym radiotelefonie powinno znajdować się odpowiednio dobrane zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik). |
|  | Radiotelefony przewoźne analogowo – cyfrowe DMR Tier II powinny spełniać poniższe wymagania: - możliwość maskowania korespondencji algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit (jeżeli to konieczne to radiotelefony powinny posiadać wgraną licencje), - przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3 „lub równoważnej”, wbudowane moduły Select 5, - wyświetlacz min. 14 znakowy kolorowy, - możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej, - możliwość przesyłania danych lokalizacyjnych: moduł GPS - wyposażone w mikrofonogłośnik z klawiaturą DTMF, - możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofonogłośnika w technologii Bluetooth lub równoważnej, - radiotelefon musi umożliwiać pracę w trybie bezpośrednim z wykorzystaniem tylko jednej, wskazanej szczeliny czasowej, bez dynamicznego przydzielania szczelin. Radiotelefon powinien mieć funkcję pełnienia roli synchronizatora, zapewniając właściwą synchronizację czasową ramki TDMA. |
|  | Radiotelefony noszone analogowo cyfrowe DMR Tier II powinny spełniać poniższe wymagania: - możliwość maskowania korespondencji algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit (jeżeli to konieczne to radiotelefony powinny posiadać wgraną licencje), - przystosowane do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3 „lub równoważnej”), - kolorowy wyświetlacz, - klawiatura alfanumeryczna, - możliwość wyboru kanału przełącznikiem obrotowym i dedykowanymi do tego celu przyciskami, - możliwość przesyłania danych lokalizacyjnych: moduł GPS - ukompletowanie: - antena długości min. 15 cm, przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz, - akumulator o pojemności min. 2500 mAh, 2 szt. do każdego radiotelefonu, - mikrofonogłośnik zewnętrzny z kablem spiralnym, przełącznikiem poziomu głośności, - możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofonogłośnika w technologii Bluetooth lub równoważnej, - pokrowiec, zaczep do paska, - komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika, deklaracja zgodności. |
|  | Radiotelefony przewoźne TETRA w standardzie TEA2 powinny spełniać poniższe wymagania: - Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). - Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.10. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway - Połączenia grupowe; - Połączenia indywidualne; - Połączenia alarmowe. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater - Połączenia grupowe; - Połączenia alarmowe; - Połączenia indywidualne. - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. - Parametry techniczne - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz; - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz; - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1 „lub równoważną”; - Klasa nadajnika 2; - Klasa odbiornika: A i B; - Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC; - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C; - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54 „lub równoważny”; - Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5 „lub równoważnej”; - Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE „lub równoważnych”. - Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. - Ukompletowanie - Zespół nadawczo-odbiorczy. - Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. - Przewód zasilający z zabezpieczeniem. - Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. - Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W. - Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Wtyk antenowy (zagniatany). |
|  | Radiotelefony noszone TETRA w standardzie TEA2 powinny spełniać poniższe wymagania: - Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO) - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 160x128 pikseli. - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem. - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania z punktu 1.1.9. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub grup DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika z przyciskiem PTT i słuchawką. - Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. - Wymagania w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Realizacja funkcjonalności DGNA. - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 2000 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control). - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. - Wymagania w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym z co najmniej 256 zaprogramowanych grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. - Parametry techniczne - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1 „lub równoważną”. - Nadajnik klasy 3. - Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2 „lub równoważny”). - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65 „lub równoważny”. - Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE „lub równoważnych”. - Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE. - Ukompletowanie - Radiotelefon. - Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. - Deklaracja zgodności CE radiotelefonu. - Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷430 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS. - Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 10 godz., przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszący odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt. - Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o min. szerokości 50 mm. - Ładowarka akumulatorów w wykonaniu biurkowym; umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana); działająca w następujących warunkach: zasilanie z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230 V AC 50 Hz; zakres napięcia zasilania: napięcie znamionowe ±10% (standard wtyku obowiązujący w Polsce); wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim; deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe przypisanie licencji TETRA TEA2 do Użytkownika końcowego zgodnie z wymaganiami TCCA (TEA2 Licensing rules) oraz ETSI TS 101 053-2 „lub równoważnych”. |
|  | - Konsola dyspozytorska dotykowa zamontowana na stanowisku operatorskim – 1 szt. o następujących cechach: - Konsola musi umożliwiać wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą wymiany korespondencji radiowej bez konieczności fizycznego dostępu do radiotelefonów/terminali (zmiana kanałów, regulacja łączności, nadawanie, odbiór wysyłanie wiadomości tekstowych, sygnałów alarmowych). Komunikacja pomiędzy urządzeniami za pomocą technologii IP poprzez infrastrukturę sieciową. System konsoli z możliwością tworzenia kont użytkowników i nadawania im uprawnień. - wbudowany kolorowy ekran dotykowy, min 15 cali, - wytrzymała aluminiowa obudowa, - wbudowany wzmacniacz i głośniki, - regulacja głośności, wyciszenia, - dysk SSD o poj. min. 128 GB, - współpraca z przemiennikiem DMR w zakresie wywołań: wszyscy, grupa, indywidualne, - Stanowisko operatorskie powinno być wyposażone w mikrofon dynamiczny na gęsiej szyi. - Jednostka centralna sytemu ROiP o następujących cechach: - platforma sprzętowa, integrująca środki łączności. Integracja musi być zapewniona poprzez wykorzystanie technologii IP, - otwarta architektura umożliwiająca integrację różnych standardów i środków łączności, w tym radiotelefonów analogowo cyfrowych i terminali TETRA, konsoli dyspozytorskich, - platforma musi być przystosowana do montażu w szafie RACK w przedziale T i nie być większa/wyższa niż 2U. - Konsola dyspozytorka musi być kompatybilna z systemem radiowym wskazanym przez Użytkownika końcowego. |
|  | Przemiennik radiowy w zabudowie: - konstrukcja umożliwiająca zamontowanie go w szafie RACK w przedziale T, - zakres pracy 136-174 MHz, - obsługa odstępu międzykanałowego 12,5 KHz, - praca z dużą lub małą mocą nadajnika programowana w zakresie min. 1-25 W, - stabilność częstotliwości 0,5 ppm (bez GPS), - temperatura pracy min. -20° C ÷ +50° C, - radioprzemiennik ma wspierać następujące rodzaje emisji radiowej: - 11K0F3E – modulacja FM, - 7K60FXD – transmisja danych, - 7K60FXE – transmisja danych i głosu. - praca w standardach: cyfrowym DMR TIER II oraz analogowym FM, - radioprzemiennik ma zapewnić jednoczesną retransmisje dwóch szczelin czasowych (głosowych lub danych) TDMA, - możliwość połączenia wielu przemienników w jedną sieć, - wskaźniki transmisji: TX, RX z wyszczególnieniem szczelin czasowych, - programowalny adres IP – możliwość pracy w sieci, - port USB, - posiada dedykowane oprogramowanie do konfiguracji oraz monitorowania pracy przemiennika (lub przemienników pracujących w jednej sieci), - przemiennik musi posiadać wszystkie licencje do prawidłowej pracy. |
|  | Wynoszony przemiennik radiowy – 1 szt. - Radioprzemiennik pracujący w zakresie 136 - 174 MHz, ma stanowić komplet wraz z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP mieszczące się w zakresie 136 - 174 MHz, odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym pozwalającym na pracę przemiennika przez min. 1 godz. ładowanym z zamontowanego zasilacza, umieszczony w przenośnej skrzyni (walizce) wodoszczelnej i pyłoszczelnej (min. IP 67 „lub równoważnej”). - Na zewnątrz skrzyni mają być wyprowadzone następujące gniazda i kontrolki urządzenia: - gniazdo antenowe typu N do podłączenia anteny nadawczo odbiorczej, - gniazdo zasilania zewnętrznego 230 V z agregatu przystosowane do pracy i podłączania na zewnątrz zabezpieczone przed pyłem i wodą, - sygnalizacja pracy radioprzemiennika (włączony/wyłączony), - sygnalizacja obecności zasilania 230V, sygnalizacja pracy na baterii, - przycisk włączenia/wyłączenia radioprzemiennika, - gniazdo LAN RJ 45 min. kat. 6 do podłączenia przemiennika do pracy w sieci. - Do radioprzemiennika należy dostarczyć antenę dookólną na pasmo radiowe PSP, wyposażoną w odpowiednie złącze umożliwiające podłączenie do radioprzemiennika nie większą niż 1,3 m. Antena musi być przystosowana do montażu na maszcie wolnostojącym. Urządzenia umieszczone w skrzyniach mają być zamontowane w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie się podczas transportu oraz w sposób łatwy do demontażu bez użycia dodatkowych narzędzi. Jeżeli demontaż urządzeń zamontowanych w skrzyniach będzie wymagał użycia dodatkowych narzędzi należy je dołączyć i zamocować w skrzyniach zabezpieczając urządzenia przed ich zniszczeniem podczas transportu. Wszystkie gniazda zabezpieczone przed wpływem warunków środowiskowych w tym deszczu i pyłu, co najmniej IP 54 „lub równoważnej”. Wbudowany zasilacz ma zapewnić poprawną pracę urządzeń oraz ładowanie akumulatorów. Do każdego zestawu ma być dołączony komplet okablowania zasilania 230 V (dł. min. 15 m). Dodatkowo należy dołączyć kabel min. 15 m z odpowiednimi złączami do podłączenia dostarczonej anteny z radioprzemiennikiem. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi radioprzemiennika. Umiejscowienie urządzeń w skrzyniach ma zapewnić ich prawidłowe działanie i zapewnić odpowiednie odprowadzenie ciepła podczas pracy zestawu. - Parametry radioprzemiennika: - Radioprzemiennik ma wspierać następujące rodzaje emisji radiowej: - 11K0F3E – modulacja FM, - 7K60FXD – transmisja danych, - 7K60FXE – transmisja danych i głosu. - Praca w standardach: cyfrowym DMR TIER II oraz analogowym FM. - Radioprzemiennik ma zapewnić jednoczesną retransmisje dwóch szczelin czasowych (głosowych lub danych) TDMA. - Programowalny adres IP – możliwość pracy w sieci. - Zabezpieczenie hasłem przed odczytem parametrów konfiguracyjnych radioprzemiennika. - Możliwość połączenia wielu przemienników w jedną sieć. - Możliwość pracy przemienników w jednej sieci w trybie simulcast. - Zakres częstotliwości pracy 136-174 MHz. - Kodowa blokada szumów CTCSS. - Obsługa odstępu międzykanałowego 12,5 kHz. - Praca z dużą lub małą mocą nadajnika programowana w zakresie min. 1-10 W. - Możliwość ograniczenia czasu nadawania. - Nominalne napięcie zasilania 13.6 ± 15% - Moduł 3G-WiFi (wraz z anteną GPS). - Posiada dedykowane oprogramowanie do konfiguracji oraz monitorowania pracy przemiennika (lub przemienników pracujących w jednej sieci). Możliwa konfiguracja przemiennika poprzez interfejs WEB. - Przemiennik musi posiadać wszystkie licencje (dożywotnie) do prawidłowej pracy. - Wsparcie techniczne w okresie gwarancji (24 miesiące). |
|  | - Zestawy do programowania i strojenia – 2 komplety dla każdego typu radiotelefonu/terminala o następujących cechach: - oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów, - w okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu uaktualnienia ww. oprogramowania, - oprogramowanie musi umożliwiać współpracę z radiotelefonami poprzez RS232 lub USB. W przypadku zastosowania RS232 należy zapewnić współpracujący konwerter USB-RS232, - radiotelefony muszą mieć możliwość ich programowania drogą radiową, - Okablowanie antenowe o następujących cechach: - wszystkie zainstalowane anteny wraz z instalacjami należy wykonać w taki sposób, aby nie występowały wzajemne oddziaływanie interferencji fal radiowych, wszystkie kable antenowe posiadające rdzeń i oplot miedziane, - WFS na każdym torze antenowym nie może przekroczyć 1,5, - wszystkie tory antenowe od anten zakończone złączami typu N-żeński, na panelu połączeniowym w szafie RACK, - wszystkie tory antenowe pomiędzy antenami radiowymi na maszcie teleskopowym, trapie/trapach i radiotelefonami powinny być zakończone złączami N-męskim w pobliżu panelu połączeniowego anten w szafie RACK w przedziale T. - Aparatura połączeniowa i pomiarowa o następujących cechach: - tory antenowe od radiotelefonów znajdujących się na zabudowie pojazdu zakończone w szafie RACK przedziału T, na panelu wyposażonym w mierniki WFS, - wyświetlacze mierników WFS umieszczone bezpośrednio nad panelem połączeniowym anten, - tory antenowe wychodzące z mierników WFS wyprowadzone w okolice panelu ze złączami N od okablowania anten. |
|  | Rozmieszczenie radiotelefonów, wyniesionych paneli oraz innego sprzętu łączności radiowej należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | Należy dostarczyć i uruchomić na środowisku wirtualizacyjnym (dostarczonym wraz z samochodem) dedykowane oprogramowanie przeznaczone do programowania i zarządzania wszystkimi radiotelefonami DMR TIER II znajdującymi się na wyposażeniu samochodu. Ponadto oprogramowanie musi umożliwiać zaprogramowanie radiotelefonów DMR TIER II będących na wyposażeniu samochodu poprzez technologię WiFi oraz radiotelefonów noszonych DMR TIER II poprzez dostarczoną ładowarkę 6-pozycyjną. |
|  | - Pojazd musi być wyposażony w instalacje sieci LAN min. CAT. 6 do podłączania urządzeń sieciowych poprzez wyprowadzone gniazda RJ45 w zabudowie zakończone w patch-panelach w szafie RACK w przedziale T. - Ilości wolnych gniazd wyprowadzonych w zabudowie: - w przedziale O - 12 szt. (po 6 punktów dla stanowisk operatorów), - w przedziale S - 8 szt. (po 4 punkty z obu stron stołu sztabowego), - na dachu pojazdu - 4 szt. (zakończone złączami IP67 „lub równoważnymi”), - w tylnej części pojazdu usytuowany zewnętrzny punkt dystrybucji - 4 szt. (zakończone złączami IP67 „lub równoważnymi”). - Uwaga - Punkt dystrybucji oprócz złączy RJ45 wyposażony w: - 2 złącza HDMI (wejście/wyjście podłączone do matrycy HDMI), - Gniazdo zasilania z obwodów 230 V, - 2 złącza światłowodowe typu SC. - Wtyki RJ45 terminować blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe wypięcie. |
|  | Tablet multimedialny – 3 szt. - Parametry minimalne: - przekątna ekranu min. 8”; - rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; - procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 2 GHz; - pamięć RAM: minimum 8 GB; - pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 1TB; - oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych: - system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, - możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, - możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, - możliwość grupowania powiadomień, - możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, - personalizacja rozmiaru wyświetlacza, - pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, - wbudowany menadżer pamięci, - możliwość zapisywania danych w chmurze, - możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, - możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom; - aparat główny minimum 13 Mpix; - wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; - wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM, obsługa technologii NFC; - wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.3; - akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; - wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; - dostarczony rysik w komplecie z tabletem; - wbudowany mikrofon i głośnik; - porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; - czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop; - tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67 „lub równoważnej”; - tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej - ładowarka sieciowa do tabletu. - Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. - Miejsce i dokładny sposób montażu tabletu wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
|  | WideoBar o minimalnych parametrach: - posiadający certyfikację co najmniej Microsoft Teams, Zoom i Google Meet. - Kamera o powiększeniu wynoszącym co najmniej 5x dla powiększenia optycznego i 3x dla cyfrowego. - Funkcja automatycznego kadrowania. - Możliwość rozszerzenia wideobara o co najmniej 4 dodatkowe mikrofony nastołowe. - Urządzenie wykrywane przez laptop po podłączeniu poprzez port USB – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. - Wideobar wyposażony w uchwyt, pozwalający na montaż urządzenia do monitora/telewizora lub do ściany nad wyświetlaczem. - Wbudowane w wideobar co najmniej 6 mikrofonów, 2 głośniki. - Rozdzielczość wyświetlana (wyjściowa) nie gorsza niż 1080p. - Obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej IPv4 i IPv6. - Przesunięcie kamery zmotoryzowane, wynoszące co najmniej 22 stopnie (poziom) i pochylenie zmotoryzowane, wynoszące co najmniej 15 stopni (pion). Poziome pole widzenia wynoszące co najmniej 80 stopni. Pionowe pole widzenia wynoszące co najmniej 50 stopni. - Zasięg przechwytywania mikrofonów wynoszący co najmniej 4,5 m. Funkcje usuwania echa akustycznego i wykrywania głosowego. Funkcja/algorytm usuwania szumów. - Wizjer wykrywający wszystkich mówców w pomieszczeniu a główna kamera kadrująca na osobę przemawiającą. Automatyczne poziomowanie głośności mowy względem innych, wykrywanych szumów. - 1 x HDMI IN oraz 2 HDMI out. Jedno wejście i jedno wyjście połączone do Matrycy HDMI. - Min. 2 x USB. |
|  | Telefony dyspozytorskie IP powinny spełniać następujące wymagania: - Kompatybilność: - Urządzenie musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager (CUCM) – wersja uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. - Kodeki audio: - Obsługa kodeków audio: G.722 (szerokopasmowy), G.711a, G.711μ, G.729a,. - Wyświetlacz i interfejs: - Kolorowy ekran o przekątnej min. 5 cali. - Interfejs użytkownika oraz menu w języku polskim. - Obsługa połączeń: - Dodatkowe przystawki. - Przystawki w kolorze zgodnym z telefonem (ciemny). - Diagnostyka i jakość połączeń: - Wyświetlanie informacji diagnostycznych (kodek, jitter, utracone pakiety, MOS). - Łączność i porty: - Wbudowany przełącznik Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 porty). - Obsługa trunkingu 802.1Q i VLAN dla głosu i danych. - Zasilanie: - Obsługa PoE. - Bezpieczeństwo: - TLS dla sygnalizacji. - SRTP dla strumienia audio. - Dodatkowe funkcje: - Obsługa protokołu SIP. - Licencja CUCM z 24-miesięcznym serwisem producenta (SNTC-NCD) obejmującym aktualizacje oprogramowania. |
|  | Cyfrowy rejestrator rozmów w postaci wirtualnej maszyny zgodny z dostarczonym w tym zamówieniu środowiskiem wirtualnym. Dostarczone oprogramowanie i sprzęt mają być fabrycznie nowe, nie używane, pochodzące z legalnych kanałów dystrybucyjnych na Polskę. - Minimalne parametry: - Rejestrator zapewniający rejestrowanie rozmów z telefonów dyspozytorskich IP będących na wyposażeniu pojazdu oraz radiotelefonów znajdujących się w przedziale T, O i S w postaci oprogramowania na serwerze jako pojedyncza maszyna wirtualna. - Czas zarejestrowanych rozmów zależny od przestrzeni dyskowej. - Praca pod nadzorem systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku maszyny wirtualnej. - Przestrzeń dyskowa na system operacyjny maszyny wirtualnej oferowanego rejestratora minimum 500 GB. - Wirtualna maszyna rejestratora musi być kompatybilna z dostarczonym w tym zamówieniu środowiskiem wirtualnym. - Bezobsługowa baza danych niewymagająca okresowych czynności użytkownika - Rejestracja informacji dodatkowych o rozmowie (data i czas rozpoczęcia rozmowy, czas trwania rozmowy, numer wywołujący/wywoływany) i inne w zależności od nagrywanego źródła. - Informacja o czasie oczekiwania rozmów przychodzących i nieodebranych. - Rozpoczęcie rejestracji rozmowy definiowane dla każdego kanału indywidualnie na podstawie sygnalizacji. - Możliwość odsłuchiwania zarejestrowanych rozmów w trakcie dokonywania nagrań przez sieć Ethernet na standardowym PC z kartą dźwiękową z poziomu dedykowanej aplikacji lub web-interface (przeglądarka). Nie dopuszcza się wykorzystania zdalnego pulpitu. - Automatyczny odbiór i aktualizacja czasu z serwera NTP. - Zarządzanie z poziomu strony www, z możliwością zdalnego odsłuchu archiwizacji, przeglądania z filtracją (data, numer telefonu, numer kanału itp.). - Zapis w logu czynności wykonywanych przez użytkowników (odsłuch, archiwizacja, zgrywanie). - Oprogramowanie do zarządzania i odsłuchu bez ograniczenia liczby stanowisk. - Automatyczne kasowanie najstarszych nagrań po zapełnieniu się przestrzeni dyskowej. - Brak możliwości wykasowania pojedynczych rozmów i jakiejkolwiek modyfikacji plików zawierających treść nagranych korespondencji bez względu na uprawnienia. - Integracja z Active Directory w zakresie autoryzacji użytkowników (jeżeli to konieczne wraz z wymaganą licencją). - Szybkie tworzenie plików wav z pojedynczych rozmów. - Integracja z systemem dyspozytorskim wskazanym przez Użytkownika końcowego w zakresie nagrywania z wykorzystaniem protokołów CTI. - Nagrywanie rozmów z telefonów IP, które są użytkowane przez Użytkownika końcowego. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Wymagany zakres prac: - Wykonanie konfiguracji rejestratora rozmów zgodnie z wytycznymi Użytkownika - W zakresie instalacji i uruchomienia rejestratora rozmów, należy ująć także wykonanie wszystkich innych prac nie wymienionych powyżej, a niezbędnych do uzyskania pełnej założonej funkcjonalności systemu rejestracji rozmów. - Wymagania dodatkowe: - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej rejestratora rozmów w wersji elektronicznej. - Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli karty katalogowe sprzętu lub podzespołów są w obcym języku, Wykonawca winien je dostarczyć przetłumaczone na język polski. - Jeżeli użytkowanie oprogramowania systemowego, obwarowane będzie licencjami, należy je wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia. Licencje nie mogą być ograniczone czasowo. |
|  | System urządzeń sieciowych stanowiących zintegrowany system w następującym ukompletowaniu: - 1 szt. router zapewniający możliwość tunelowania połączenia VPN z pojazdu do zasobów sieci LAN w siedzibie Użytkownika. - 2 szt. urządzenie SD-WAN. - 2 szt. przełączniki sieciowe z przeznaczeniem do połączenia wszystkich urządzeń sieciowych. - 1 szt. zewnętrzny i 1 szt. wewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy: jeden zainstalowany w pojeździe, drugi przeznaczony do zamontowania na maszcie antenowym. - 1 szt. moduł do łączności satelitarnej wraz z anteną przeznaczony do nawiązywania transmisji do sieci Internet. |
|  | Router pełniący rolę wielousługowego routera gotowego do obsługi mechanizmów bezpiecznej i niezawodnej sieci WAN w oparciu o Internet o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - wymagana obsługa technologii 5G, wymagane są anteny zewnętrzne kompatybilne z modemami 5G, zapewniające optymalny zasięg i odporność na zakłócenia, - porty WAN: 3x 10/100/1000M Ethernet (jeden port zamienny na LAN), 2x wbudowane modemy GSM z redundancją slotów SIM, 2 porty USB, - router musi pozwalać na instalację co najmniej 2 kart SIM oraz umożliwiać ich wykorzystanie w trybie Hot Failover, tzn. zapewnić automatyczne przełączanie pomiędzy usługodawcami w przypadku utraty połączenia komórkowego z zapewnieniem możliwości nieprzerwanej transmisji danych, - 8 portów LAN 10/100/1000M Ethernet, - musi obsługiwać następujące mechanizmy w technologii SpeedFusion: Hot Failover, WAN Smoothing, Bandwidth Bonding, - zapewnienie możliwości pracy w trybie Hot Fail Over - zapewniając niezrywalność sesji użytkownika, dopóki przynajmniej jedno z połączeń WAN jest aktywne, - możliwość odbioru sygnału w systemie GPS, - musi posiadać funkcjonalność zestawienia tunelu agregowanego z co najmniej 4 źródeł WAN w L2 i L3, - urządzenie musi oferować wydajność 2,5 Gbps, - urządzenie musi oferować prędkość przy włączonych usługach IPSec (AES-256) co najmniej 500 Mbps, - funkcje sieciowe: musi obsługiwać DHCP w zakresie Client i Server, NAT oraz IP Forwarding, Static Routes, Port Forwarding, DNS, obsługa protokołów dynamicznych BGP, OSPFv2 i RIPv2, - możliwość zestawienia połączeń VPN w warstwie OSI 2 lub 3, IPsec VPN, Site-to-Site VPN, Autentykacja za pomocą Pre-shared Key przy VPN, - urządzenie musi mieć możliwość zarządzania z zamkniętej aplikacji postawionej w formie On Premise, - urządzenie musi posiadać możliwość pracy jako kontroler AP, - wsparcie dla autentykacji RADIUS, LDAP, - powiadomienia email, wsparcie Syslog, SNMP v1, v2c i v3, lista aktywnych klientów i sesji, raporty przepustowości łącza, - zarządzanie: Web Administrative Interface, CLI, Cloud Management, - system zarządzania chmurowego może być posadowiony na serwerach producenta lub na serwerze użytkownika lub innego podmiotu (po wykupieniu odpowiedniej licencji). Dostęp do chmurowego systemu zarządzania producenta dostępny przez cały okres gwarancji. - obudowa wykonana z metalu. - praca urządzenia w zakresie temperatur od -40°C do +65°C. - w zestawie anteny, zasilacz. - wykupione wsparcie co najmniej na okres 24 miesięcy. - Urządzenie powinno być kontrolerem sieciowym dla dostarczonych punktów dostępowych (AP), zapewniając centralne zarządzanie, monitorowanie i konfigurację wszystkich punktów dostępowych w systemie, bez konieczności stosowania dodatkowego kontrolera. |
|  | Urządzenie SD-WAN – 2 szt. - Urządzenie powinno umożliwiać bezproblemowa integrację z istniejącą infrastrukturą SD-WAN w PSP, zapewniając pełną kompatybilność z obecnymi protokołami i konfiguracją. - Urządzenie powinno spełniać poniższe wymagania: - Musi to być specjalizowane urządzenia sieciowe (tzw. appliance) mogące pracować jako pojedyncze urządzenie oraz jako para wysokiej dostępności (HA) w trybach Active/Standby i Active/Active. - Wymagana całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczona i zapewniać wsparcie serwisowe przez jednego tego samego producenta. - Urządzenia muszą umożliwiać działanie w następujących trybach pracy: - routera (tzn. w warstwie 3 modelu ISO OSI), - mostu (tzn. w warstwie 2 modelu ISO OSI), - w trybie transparentnym (urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych; Musi pracować w trybie przezroczystego łączenia interfejsów w pary.). - w trybie pasywnego nasłuchu (tzw. sniffer/tap). - System musi umożliwiać pracę we wszystkich wymienionych powyżej trybach jednocześnie na różnych interfejsach inspekcyjnych w pojedynczej logicznej instancji systemu. - Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden port konsoli szeregowej RJ45, w co najmniej jeden dedykowany port zarządzający realizowany jako port Ethernet 10/100/1000 lub jako port SFP z wkładką 1000BASE-T. - Urządzenie firewall musi posiadać separację logiczną zasobów służących do przetwarzania ruchu (tzw. data plane) od zasobów służących do zarządzania urządzeniem (tzw. management plane). Akceptowana jest separacja logiczna zasobów zrealizowana za pomocą przypisania dedykowanej ilości rdzeni zasobów procesorów (tzw. CPU cores) do obu z funkcji lub alternatywnie za pomocą oddzielnych dedykowanych procesorów (tzw. CPU) dla każdej z funkcji. - Urządzenie firewall musi wspierać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez znakowanie zgodne z IEEE 802.1q. Pod-interfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi obsługiwać 4000 znaczników VLAN. - Urządzenie firewall musi wspierać protokół LACP. - Urządzenie firewall musi zgodnie z ustaloną polityką prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa) na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji (L3, L4, L7). - Urządzenie firewall musi działać zgodnie z zasadą bezpieczeństwa najmniejszego możliwego przywileju. Musi blokować wszystkie aplikacje i ruch sieciowy, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa skonfigurowanych na firewall są wskazane jako dozwolone. - Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać: - adresy IP źródłowe i docelowe, - protokoły i usługi sieciowe, - aplikacje, - kategorie URL, - użytkowników aplikacji i grupy, - reakcje zabezpieczeń, - logowanie zdarzeń (początek i koniec sesji) - strefa wejściowa i wyjściowa - Urządzenie firewall musi automatycznie identyfikować aplikacje bez względu na numery portów (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez sygnatury. Urządzenie musi wykrywać co najmniej 4200 predefiniowanych aplikacji wspieranych przez producenta wraz z aplikacjami tunelującymi się w HTTP i HTTPS oraz z aplikacjami przemysłowymi (tzw. ICS/OT). - Urządzenie musi pozwalać na ręczne tworzenie sygnatur dla nowych aplikacji bezpośrednio na GUI urządzenia (bez użycia zewnętrznych narzędzi). - Urządzenie firewall musi pozwalać na blokowanie transmisji plików wybranego typu, nie mniej niż: .pif, .scr, .cpl, .dll, .ocx, .exe, .jar, vbe, .hta, .wsf, .torrent, .7z, .rar, .bat, .cab, .msi, .lnk, szyfrowany MS Office, szyfrowany RAR, szyfrowany ZIP. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie zawartości i metadanych pliku. - Urządzenie firewall musi być zarządzane z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI. Nie jest dopuszczalne, aby istniała konieczność instalacji lub pobierania dedykowanego oprogramowania/klienta na stacji administratorów w celu zarządzania systemem. - Urządzenie firewall musi być wyposażone w interfejs API będący integralną częścią systemu zabezpieczeń, za pomocą którego możliwa jest konfiguracja i monitorowanie stanu urządzenia bez użycia konsoli zarządzania lub linii poleceń (CLI). Jeżeli dostęp do API, jego dokumentacji, zadawania pytań pomocy wymaga licencji lub subskrypcji – należy przewidzieć odpowiednie licencje dla minimum 2 administratorów dla każdego Użytkownika. - Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. - Urządzenie firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą nie mniej niż: baza lokalna, serwer Radius, serwer TACACS+, serwer AD/LDAP. Dla dostępu administracyjnego SSH musi być wspierane uwierzytelnianie za pomocą kluczy SSH. - Urządzenie firewall musi zapewniać możliwość automatycznego i transparentnego ustalenia tożsamości użytkowników sieci i integrować się w tym zakresie z systemami: - Microsoft Active Directory, - Microsoft Exchange, - Terminal Services, - Syslog, - Cisco ISE, - Wykorzystywać posiadaną funkcję Captive Portal, - Wykorzystywać posiadaną funkcję API, - Polityka kontroli dostępu (urządzenia firewall) musi precyzyjnie definiować prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i musi być utrzymywana nawet, gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym mających wspólny adres IP źródłowy, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. - Urządzenie firewall musi pozwalać na lokalne zbieranie (na dysk/nośnik urządzenia) i analizowanie logów, korelowanie zbieranych informacji oraz budowania raportów na ich podstawie. Zbierane dane powinny zawierać informacje co najmniej o: ruchu sieciowym, aplikacjach, zagrożeniach, filtrowaniu url, deszyfracji SSL, połączeniach VPN. - Urządzenie firewall musi umożliwiać tworzenie raportów dostosowanych do wymagań Zamawiającego, zapisania ich na urządzeniu i uruchamiania w sposób ręczny lub automatyczny w określonych interwałach czasowych. Wynik działania raportów musi być dostępny w formatach co najmniej PDF, CSV i XML. Na urządzeniu musi być również dostępne tworzenie raportów o aktywności wybranego użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni wskazanego zakresu czasu. - Urządzenie firewall musi umożliwiać tworzenie dynamicznych grup użytkowników. Przynależność do grupy musi bazować na etykietach a proces oznaczania etykiet musi pozwalać na użycie: - reakcji na zdarzenie/log (np. wystąpienie zagrożenia) - API - Urządzenie firewall musi posiadać funkcję dynamicznego pobierania i odświeżania informacji o zasobach VM i ich adresach IP i etykietach (tagi) dla środowiska VMWare ESXi i VMWare vCenter. Pobierane adresy IP muszą pozwalać na budowanie dynamicznych obiektów, które można następnie wykorzystywać w polityce bezpieczeństwa urządzeń. - Urządzenie firewall musi obsługiwać protokoły routingu dynamicznego, minimum: BGP i OSPF. - Urządzenie firewall musi obsługiwać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet. - Urządzenie firewall musi posiadać osobny zestaw polityk definiujący reguły translacji adresów NAT rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. - Wykonywanie operacji translacji adresów NAT musi być odnotowywane w logach ruchu sieciowego za pomocą dedykowanego pola lub flagi oraz odpowiednich kolumn ze szczegółami informacji o NAT. - Urządzenie firewall musi pozwalać na selektywne wysyłanie logów w zależności od ich rodzaju. Konieczna jest obsługa Syslog za pomocą transportu UDP, TCP, SSL oraz obsługa formatów IETF oraz BSD. - Urządzenie firewall musi obsługiwać możliwość deszyfrowania ruchu użytkowników w celu inspekcji dla protokołów HTTP/2, SSL, TLS 1.2, TLS 1.3. - Urządzenie firewall musi posiadać możliwość zdefiniowania ruchu SSL/TLS, który należy poddać lub wykluczyć z operacji deszyfrowania i inspekcji – rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. - Urządzenie firewall musi posiadać możliwość zdefiniowania ruchu SSL/TLS który nie ma zostać odszyfrowany, ale poddany sprawdzeniu czy certyfikat serwera nie wygasł oraz sprawdzeniu czy certyfikat nie pochodzi od zaufanego wystawcy. W takim przypadku urządzenie musi umożliwiać blokadę takiej sesji użytkownika. - Wykonywanie operacji deszyfrowanie ruchu musi być odnotowywane w logach urządzeń w dedykowanej do tego celu sekcji. Musi zawierać informacje ułatwiające diagnostykę m.in. informacje o błędach, typ i rozmiar klucza, wersja TLS. Musi istnieć mechanizm automatycznego wykluczania z szyfrowania problematycznych stron na bazie tego logu. - Wykonywanie operacji deszyfrowania ruchu musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmów filtrowania URL (w przypadku, gdy jest wymagane jego dostarczenie) albo możliwość wykorzystania własnej utworzonej na urządzeniu listy URL które mają podlegać deszyfracji albo być z niej wykluczone (tzw. wyjątek). - Urządzenie firewall musi posiadać wbudowaną i automatycznie aktualizowaną przez producenta listę serwerów, dla których niemożliwa jest deszyfracja ruchu (np. z powodu wymuszania przez nie uwierzytelnienia użytkownika z zastosowaniem certyfikatu lub stosowania mechanizmu „certificate pinning”). Lista ta stanowi automatyczne wyjątki od ogólnych reguł deszyfracji. - Dla deszyfrowania ruchu TLS 1.3 wymagane jest wsparcie dla X25519, X448 oraz minimum dla zestawów protokołów: TLS_AES_128_GCM_SHA256, TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256. - Urządzenie firewall musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością limitowania ilości sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP. - Urządzenie firewall musi wspierać zarządzanie pasmem (QoS) dla aplikacji i użytkowników. - Urządzenie firewall musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia trasowania (tzw. routing-based VPN). - Dla IKE wymagane jest wsparcie AES-256-CBC, AES-256-GCM, HMAC-SHA-384, HMAC-SHA-512, grupy Diffie-Hellman 14,19,20. - Dla IPsec wymagane jest wsparcie AES-256-CBC, AES-256-GCM, HMAC-SHA-384, HMAC-SHA-512, grupy Diffie-Hellman 14,19,20. - Urządzenie firewall musi zapewniać inspekcję komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu blokowania tuneli SSH. - Urządzenie firewall musi obsługiwać Post-Quantum Crypto dla IKE2 zgodnie z RFC 8784 „lub równoważną”. - Urządzenie firewall musi obsługiwać funkcję DNS proxy. - Urządzenie firewall musi obsługiwać funkcjonalność zdalnego dostępu VPN dla użytkowników (tzw. Remote Access VPN). Funkcja ta musi być realizowana na bazie technologii SSL VPN oraz IPSec. Jeżeli oprogramowania klienta Remote Access VPN dla laptopów z systemem klienckim Windows wymaga licencji – należy dostarczyć licencję na maksymalną wydajność oraz maksymalną wspieraną ilość dla oferowanego modelu urządzeń. - Funkcjonalność zdalnego dostępu VPN musi integrować się z funkcją rozpoznawania użytkowników. - Urządzenie firewall dla zdalnego dostępu VPN musi umożliwiać następujące funkcjonalności: - Dostępność oprogramowania klienta VPN dla stacji/laptopów dla następujących systemów operacyjnych: Windows 7/8.1/10/11; MacOS od 10.11 do 14. - Jeżeli rozwiązanie danego producenta przewiduje oddzielne wsparcie serwisowe na klienta VPN, należy takie wsparcie przewidzieć na taki sam okres jak wsparcie dla urządzeń dla maksymalnej ilości wspieranych połączeń klienckich VPN dla każdego z urządzeń. - Producent oferowanego rozwiązania musi być obecny w najnowszym rynkowym raporcie „Gartner Magic Quadrant for SD-WAN”. - Dostarczane razem z urządzeniem subskrypcje, licencje, gwarancje muszą funkcjonować 24 miesiące od dnia odbioru faktycznego pojazdu. - Wszystkie dostępne porty urządzenia i ich przepustowość, dostępność, aktywacja nie mogą być ograniczane poprzez dodatkowe licencje, subskrypcje. - Dodatkowo urządzenie musi spełniać wymagania: - Urządzenie musi być wyposażone w minimum: - minimum 8 portów Ethernet RJ45 wspierających 1GE/100Mbps; - Musi być wyposażone w zasób dyskowy (inny niż obrotowy HDD) minimum 120 GB na potrzeby systemu operacyjnego i logów. - Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące parametry wydajnościowe: - Minimum 2,2 Gbps dla rozpoznawania i kontroli aplikacji, - Minimum 1 Gbps dla rozpoznawania kontroli aplikacji przy włączonych funkcjach bezpieczeństwa: blokowanie typów plików, z włączonym logowaniem na dysk urządzenia. - Minimum 1 Gbps wydajności IPSec VPN. - Minimum 30 000 nowych sesji na sekundę. - Minimum 180 000 równoległych sesji. - Minimum 900 tuneli klienckich VPN. - Minimum 2400 sąsiedztw IKE (IPSec). - Musi obsługiwać nie mniej niż 3 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu i umożliwiać uruchomienie więcej niż jednej tablicy routingu w pojedynczej instancji systemu zabezpieczeń. - Musi obsługiwać nie mniej niż 2 wirtualnych kontekstów urządzenia (kontekst rozumiany jako logiczna, niezależna, oddzielnie zarządzana zapora ogniowa wydzielona wewnątrz urządzenia). - Musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż 2200 reguł polityki bezpieczeństwa oraz 2200 reguł NAT. - Musi umożliwiać tworzenia nazwanych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN w ilości minimum 100. - Urządzenie musi być zbudowane bez użycia wentylatorów (tzw. Fan-less design). - Urządzenie musi pozwalać na budowanie sieci w modelu SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) z wykorzystaniem wielu interfejsów/łączy tworząc dynamicznie sterowaną i inteligentną szyfrowaną sieć WAN. Do usługi SD-WAN musi umożliwiać monitorowanie parametrów jakości łącza (opóźnienie, zmienność opóźnienia, utrata pakietów) oraz umożliwiać rozkładanie ruchu i kierowanie wybranych aplikacji na wybrane łącza. |
|  | Przełącznik sieciowy PoE+ – 2 szt. spełniające minimalne parametry: - Parametry minimalne: - Przełączniki sieciowe wielowarstwowe (L2/L3) z funkcjami routingu i zarządzania. - Porty RJ-45: min. 24x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Gb/s) z obsługą PoE (IEEE 802.3af/at), całkowita moc PoE-out min. 400 W, - Porty SFP+: min. 4× SFP+ 10 Gb/s, - Port konsolowy: 1x RJ-45, - Protokoły i funkcje: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1x RADIUS, VLAN (Port Based i IEEE 802.1Q), Port Mirroring, - przepustowość: min. 64 Gb/s, - moc zasilacza: min. 500 W, - certyfikaty: CE, RoHS. - Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć wkładki światłowodowe. Wkładki muszą być kompatybilne z urządzeniem, pracować z prędkością 10 Gb/s, przystosowane do pracy na włóknie jednomodowym. |
|  | Przełącznik sieciowy zewnętrzny PoE+ do organizacji pracy wyniesionego sztabu – 1 szt. - Parametry minimalne: - Porty RJ-45: 16x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Gb/s) z obsługą PoE (IEEE 802.3af/at), - Porty SFP+: 2× SFP+ 10 Gb/s, - Port konsolowy: 1x RJ-45, - przepustowość: min. 36 Gb/s, - możliwość zasilenia napięciem 48-57 V DC, - Stopień ochrony: min. IP54 „lub równoważna” - Obudowa dostosowana do montażu zewnętrznego - certyfikaty: CE, RoHS. - Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć wkładki światłowodowe. Wkładki muszą być kompatybilne z urządzeniem, pracować z prędkością 10 Gb/s, przystosowane do pracy na włóknie jednomodowym. - Przełącznik należy zamontować na maszcie teleskopowym na pojeździe. Przełącznik należy połączyć włóknem światłowodowym (bezpośrednio poprzez wkładki światłowodowe) z przełącznikiem sieciowym znajdującym się w przedziale technicznym. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych konwerterów światłowodowych. |
|  | Punkt dostępowy zewnętrzny – 1 szt.: - Punkt dostępowy zewnętrzny o minimalnych parametrach: - Obsługa sieci bezprzewodowych: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5GHz - Obsługa 2x2 MU-MIMO w co najmniej jednym paśmie - Port Ethernet: min. 1x 2,5 Gb/s RJ45 - Zasilanie: PoE+ - Stopień ochrony: min. IP55 „lub równoważne” - Obudowa przystosowana do montażu zewnętrznego (odporna na różne warunki atmosferyczne) - Szyfrowanie: WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise - Możliwość zarządzania przez interfejs WEB oraz kontroler sieciowy - Funkcje: - Automatyczny dobór kanału (Auto Channel) - Możliwość tworzenia wielu SSID - Wykrywanie sąsiednich AP - Dostosowywanie mocy nadawania - Obsługa VLAN, QoS, filtrowanie MAC, DHCP, SNMP - Możliwość monitorowania wykorzystania pasma - Montaż punktu dostępowego na maszcie teleskopowym pojazdu. |
|  | Punkt dostępowy wewnętrzny – 1 szt.: - Punkt dostępowy wewnętrzny o minimalnych parametrach: - Obsługa sieci bezprzewodowych: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5GHz - Obsługa 4x4 MU-MIMO w co najmniej jednym paśmie - Port Ethernet: min. 1x 2,5 Gb/s RJ45 - Zasilanie: PoE+ - Szyfrowanie: WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise - Możliwość zarządzania przez interfejs WEB oraz kontroler sieciowy - Funkcje: - Automatyczny dobór kanału (Auto Channel) - Możliwość tworzenia wielu SSID - Wykrywanie sąsiednich AP - Dostosowywanie mocy nadawania - Obsługa VLAN, QoS, filtrowanie MAC, DHCP, SNMP - Możliwość monitorowania wykorzystania pasma |
|  | Moduł do łączności satelitarnej wraz z anteną – 1 szt. - Parametry minimalne: - Antena satelitarna: - Automatyczna konfiguracja i automatyczne ustawienie anteny po uruchomieniu. - Konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i demontaż. - Stopień ochrony: min. IP67 lub równoważne. - Przystosowana do pracy na zewnątrz. - Wbudowany router Wi-Fi: - Standardy: 802.11 a/b/g/n/ac/ax. - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5 GHz. - Tri Band, 4 x 4 MU-MIMO. - Zabezpieczenia: min. WPA2. - Temperatura pracy: od -30°C do +50°C. - Stopień ochrony: min. IP56 lub równoważne. - Router musi umożliwiać pracę w sposób automatyczny po podłączeniu anteny, bez konieczności dodatkowej konfiguracji przez użytkownika. - W zestawie dostarczony adapter umożliwiający podłączenie do sieci LAN za pośrednictwem RJ45. - Opakowanie transportowe dla zestawu zabezpieczające przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed pyłem i kurzem. - Komplet okablowanie potrzebnego do poprawnego działania. - Konstrukcja zestawu musi zapewniać szybki montaż i demontaż. - Możliwość pracy w trybie nomadycznym (przenośnym) na terenie Polski. - Możliwość rozstawienia i uruchomienia zestawu poza pojazdem. - Usługa opłacona na czas odbioru faktycznego pojazdu. |
|  | Gateway LoRa – 1 szt: - Parametry minimalne: - Parametry techniczne - Pasmo pracy: EU868 MHz. - Standard: pełna kompatybilność z LoRaWAN 1.0.3 lub nowszym, obsługa klas urządzeń A,B,C. - Koncentrator: ≥8 kanałów, czułość nie gorsza niż –137 dBm dla SF12/BW 125 kHz. - Moc nadajnika: do +27 dBm w podpaśmie P (869,525 MHz). - Anteny dostarczone wraz z Gateway LoRa. - Obudowa: stopień ochrony min. IP67 lub równoważna, odporna na UV, zakres temperatur –30°C do +60°C, wilgotność 5–95%. - Bramka musi posiadać mechanizm utrzymania pracy i/lub bezpiecznego powiadomienia o zaniku zasilania (np. „last gasp”). - Interfejsy: 1×RJ45 Gigabit Ethernet, wbudowany modem komórkowy, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11n). - Protokoły i bezpieczeństwo - wsparcie dla LoRa Basics™ Station wraz z obsługą serwera CUPS (Configuration and Update Server). - Bezpieczeństwo: wsparcie HTTPS, SSH. - Zarządzanie: HTTPS, SSH. - Dodatkowe funkcje - Wbudowany moduł GPS/GNSS do lokalizacji i synchronizacji czasu. - Obsługa zdalnego zarządzania i aktualizacji firmware. - Bramka musi zapewniać łączność „backhaul” poprzez Ethernet oraz/lub sieć komórkową. - Gateway LoRa musi umożliwiać zbieranie informacji z dedykowanych sensorów na potrzeby PSP. Urządzenie należy zamontować na maszcie teleskopowym pojazdu. |
|  | System monitoringu wizyjnego składający się z co najmniej: - 1 szt. rejestrator IP, - 1 szt. obrotowa kamera IP monitoringu wizyjnego. |
|  | Rejestrator IP rejestrujący obraz wideo z kamer IP, o minimalnych parametrach: - przystosowany do nagrywania z minimum 4 kamer sieciowych o rozdzielczości minimum 8.0 Mpix w standardzie H.264, H.265, przy 30 kl/s na kamerę, - Bitrate: 50Mbps - Protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP - pojemność przestrzeni dyskowej: 6TB, - nagrywanie w pętli lub do zapełnienia dysków, - tryb nagrywania ciągły bądź aktywowany zdarzeniem, określony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla każdego kanału, - możliwa archiwizacja nagrań przez sieć IP (np. przez przeglądarkę), - obsługa przez przeglądarkę internetową, - nagrywanie w formatach H.264, H.265, - wymagane złącze Ethernet 10/100/1000Mbps, USB 2.0 lub wyższy, - wyjście HDMI podłączone do Matrycy HDMI, - podgląd „na żywo”, kontrola PTZ, - sterowanie kamerą PTZ myszką doprowadzoną do stanowiska operatorów, - przeszukiwanie nagrań po plikach lub według typu zdarzenia, |
|  | Obrotowa kamera IP monitoringu wizyjnego o minimalnych parametrach: - Przystosowana do zamontowania na maszcie - Sposób mocowania kamery musi umożliwiać ich łatwy montaż/demontaż - Podczas jazdy kamera przechowywana na dachu zabudowy i zabezpieczona we właściwy sposób. - Tryb Dzień/Noc – (ICR) - Oświetlacz IR o zasięgu 200m - Obiektyw w komplecie: PTZ PLUS 5-150mm motozoom - Max. częstotliwość wyświetlania klatek: H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) - Rozdzielczość obrazu: 6Mpx(3328x1872) - Inne obsługiwane rozdzielczości: 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960,1280x720,1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 - Analityka: wykrywanie rozmycia, wykrywanie twarzy, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście w obszar, podejrzane zachowanie, manipulowanie, wirtualna linia, wykrywanie wstrząsów - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, NTCIP - Interfejs Ethernet RJ45 - Odporność obudowy na uderzenia: IK10 - Klasa szczelności: min. IP66 lub równoważnej - Wykonanie: przeznaczona do pracy na zewnątrz, w obudowie kopułowej, - Temperatura pracy: min. -40°C do 65°C - Zasilanie HPoE(IEEE802.3bt, Class 6) |
|  | Wszystkie elementy systemu monitoringu wideo, tj.: rejestrator, kamera IP w celu zapewnienia pełnej współpracy powinny pochodzić od jednego producenta. |
|  | - Systemy prezentacji i wizualizacji AV składa się z: - matryca HDMI z procesorem obrazu i panelem dotykowym (zainstalowana w przedziale T) - monitor/telewizor prezentacyjny zainstalowany przy stole sztabowym (przedział S) - radioodtwarzacz samochodowy (przedział S) - mobilny zestaw nagłośnieniowy - Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. |
|  | - System prezentacji obrazu HDMI składający się z przełącznika matrycowego, procesora obrazu, kontrolera sterowania oraz dotykowego panelu sterownia. - Zamawiający wymaga dostarczenia nowego i kompletnego rozwiązania umożliwiającego zebranie lub podanie sygnałów AV z 8 źródeł i przesłanie ich do 5 odbiorników w tym 1 w trybie multi view w dowolnej konfiguracji obrazów na wyświetlaczach końcowych. Możliwa dystrybucja AV over Ethernet. Szczegóły dotyczące miejsca montażu i sposobu podłączenia do monitorów i innych nadajników lub odbiorników zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Realizujący zamówienie wykona wszelkie prace instalacyjne i uwzględni materiały montażowe w tym kable oraz niezbędne licencje. - Przełącznik matrycowy o minimalnych wymaganiach: - Min. 8 wejść HDMI i 8 wyjść HDMI - Obsługa rozdzielczości min. 4K @60Hz - Przepustowość sygnału min. 18 Gbps - Niezależne przypisywanie wejść do wyjść (full matrix) - Obsługa HDCP 2.2 - Sterowanie z panelu przedniego, RS-232, Web GUI, (Ethernet) - Procesor obrazu o minimalnych wymaganiach: - Min. 4 wejścia HDMI, 2 wyjścia HDMI - Obsługa 4K UHD @60Hz - Wyświetlanie 4 źródeł w układzie Quad View - Obsługa układów okien (m.in. równy podział, PiP) - Kompatybilność z przełącznikiem matrycowym - Sterowanie z panelu przedniego, RS-232, IR, Web GUI, Telnet (Ethernet) - Panel dotykowy o minimalnych wymaganiach: - Rozmiar 8’’ - Procesor: czterordzeniowy (quad-core) - Pamięć SDRAM: 2 GB. - Pamięć Flash: 32 GB - Montaż pionowy lub poziomy - Interfejsy komunikacyjne: Ethernet: 1 × RJ-45 (10/100 Base-T), obsługa Power over Ethernet (PoE 802.3at PoE+), USB: 1 × USB Type-C - Kontroler systemu sterowania: - Procesor: czterordzeniowy (quad-core) - 512 MB SDRAM - 8 GB Flash - Interfejsy komunikacyjne: - 1 x LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), - 1 x USB typu A, 1 x RS-232, - 4 x porty sterujące (IR/serwo/relays), - Interfejsy: - Podczerwień/szeregowy: 2 x programowalny port IR / jednokierunkowy port RS-232 - (2 x 2-stykowe złącze listwy zaciskowej); - IR: poziom TTL (0 do 5 V) - Szeregowy: jednokierunkowy RS-232 (0 do 5 V) - 1 x programowalny dwukierunkowy port RS-232/422/485 - 1 x dwukierunkowy port RS-232 - Wszystkie połączenia przesyłające sygnał wideo i audio muszą być realizowane za pomocą kabli i urządzeń obsługujących standard HDMI 2.1, zapewniający przepustowość umożliwiającą przesyłanie sygnału w jakości co najmniej 4K/60 Hz z obsługą HDR i audio wielokanałowego. |
|  | Monitor / telewizor prezentacyjny o minimalnych parametrach: - Przekątna ekranu: min. 50" - Typ ekranu: płaski - Rozdzielczość: 3 840 x 2 160 pix - Obsługa Smart TV - HDR (High Dynamic Range) - Dolby Digital Plus - Moc RMS: 2x10 W - Rodzaj głośników: 2.1-kanałowe - Bluetooth Audio - Wi-Fi - HDMI: min. 3 - USB: min. 1 - Ethernet (LAN) - Automatyczne wyszukiwanie kanałów - Automatyczne wyłączanie zasilania - Elektroniczny informator programowy (EPG) - Obsługa CEC - Język OSD: polski - Pilot zdalnego sterowania z bateriami - System mocowania dopasowany do potrzeb montażu w przedziale S oraz do warunków transportowych. - Instrukcja obsługi - zapewnienie dostępu do złączy poprzez zastosowanie dodatkowego panelu przyłączeniowego. |
|  | Radioodtwarzacz samochodowy o minimalnych parametrach: - menu radia w języku polskim - ekran dotykowy, 7 cali z matrycą WVGA - złącze USB - moc wyjściowa 4 x 50 W - standardy odtwarzania dźwięku CD Audio, CD-R, CD-RW, AAC, MP3, WAV, WMA - standardy odtwarzania obrazu min DivX, DVD Video, JPEG, MPEG-1, 2, 4” - radio zakres: FM (UKF), DAB2 - systemem RDS - obsługa bluetooth - wbudowany korektor dźwięku - regulacja tonów wysokich / niskich - filtr loudness (kontur) - instalacja antenowa - instalacja głośnikowa: min. 4 szt. głośniki sufitowe lub ścienne, dwudrożne, pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz, odporny na wilgoć. |
|  | Mobilny zestaw nagłośnieniowy – 1szt. - Charakterystyka zestawu nagłośnieniowego: - Zestaw składający się z dwóch kolumn głośnikowych oraz wyjmowanego miksera stanowiącego integralną część zestawu i przenoszonego razem z kolumnami. - Moc dynamiczna: min. 650 W - Moc ciągła: min. 550 W - Mikser: min. 6 kanałów - Wejścia mikrofonowe: min. 3 wejścia - Wejście audio in - Waga kompletu (kolumny i mikser): max. 25 kg - Każdy głośnik musi posiadać uchwyt umożliwiający przenoszenie - Do zestawu należy dostarczyć min. 2 mikrofony bezprzewodowe o parametrach nie gorszych niż: - Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem doręcznym - THD+N mniejsze niż -60 dB dla 1 kHz - Praca w zakresie częstotliwości wolnym od LTE - Zestaw mikrofonowy musi umożliwiać jednoczesną pracę min. dwóch mikrofonów. - Odbiornik mikrofonowy musi posiadać wyjście umożliwiające bezpośrednie podłączenie do miksera zestawu nagłośnieniowego. - Wymagania dotyczące kompatybilności: - Kolumny głośnikowe wraz z mikserem i mikrofonami bezprzewodowymi muszą działać jako jeden spójny, kompatybilny system nagłośnieniowy. - Należy dostarczyć komplet okablowania do podłączenia zestawu nagłośnieniowego wraz z mikrofonami. |
|  | Komputer klasy PC – 3 szt. (2 szt. dla przedziału operatorskiego, 1 szt. dla przedziału sztabowego), - Obudowa: MFF (format Micro) - Zasilacz: minimum 130W - Procesor: procesor wielordzeniowy, min. 14 rdzeni osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 30900 punktów (ze względu na to, że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM: 32 GB, SODIMM DDR5 5600 MHz. Możliwość rozbudowy do 64 GB - Dysk twardy: SSD PCI-Express, M2, 1TB (minimum 1 dysk z możliwością dołożenia drugiego). - Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta stacji roboczej informujące m. In. o numerze serwisowym, modelu. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta stacji roboczej uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. - Karta graficzna zintegrowana z płytą główną. - Łączność WiFi, Bluetooth (najnowsza dostępna wersja). - Złącza i porty: - przód – 1xUSB C, 1xUSB power share, 1xUSB ,1 x Audio (Combo), - tył - 4 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C , RJ-45 (1 x 10/100/1000 Mbit/s), 3 x DisplayPort, gniazdo zasilania, gniazda z możliwością rozbudowy o dodatkowe złącza/porty. - Urządzenie posiada deklarację zgodności CE, Certyfikat ENERGY STAR, spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji), wyprodukowany zgodnie z ISO 9001. - System operacyjny w najnowszej stabilnej polskiej wersji językowej umożlwiający podłączenie do domeny oraz obsługujący oprogramowanie wspomagania dowodzenia eksploatowane aktualnie przez użytkowników. System operacyjny preinstalowany przez producenta sprzętu komputerowego, nieaktywowany wcześniej. - Sprzęt komputerowy nowy, nieinstalowany wcześniej. - Gwarancja: minimum 24 miesiące gwarancji producenta sprzętu realizowanej w trybie NBD (Next Business Day - usługa rozszerzonej gwarancji serwisowej, która gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia na miejscu u użytkownika). |
|  | Monitory do komputerów operatorów (przeznaczone do instalacji na stanowiskach operatorów) – 4 szt. spełniające minimalne parametry: - rozmiar ekranu: minimum 23,8", monitor bez ramkowy - format ekranu 16:9 - 2560 x 1440 (WQHD) - częstotliwość odświeżania: 100Hz - typ matrycy: IPS powłoka matowa - typ podświetlenia: LED - czas reakcji matrycy: 5 ms - kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni/178 stopni - liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln, Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99% - technologia ochrony oczu: Wbudowana osłona o niskiej emisji niebieskiego światła (Filtr światła niebieskiego), Technologia redukcji migotania (Flicker free) - złącza: HDMI 1.4 - 1 szt. DisplayPort (HDCP.1.4) - 1 szt. Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST)-1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. USB Typu-C (z Power Delivery moc 90 W upstream/DisplayPort 1.4) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Dostarczony monitor zgodny z dostarczonym replikatorem portów USB-C. - zakres obrotu (pivot): ~90° (w lewo) ~90° (w prawo)- - możliwość montażu na ścianie VESA (VESA 100 x 100 mm) - dołączone akcesoria i dodatkowe funkcje: Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), wbudowany HUB USB, obsługa standardu DisplayPort 1.2 MST (DisplayPort Multi-Stream Transport), Uchwyt na kable. Dołączone: Skrócona instrukcja obsługi oraz Instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający, kabel DisplayPort 1.8 m, kabel USB-A -> USB-C 1.8 m, kabel USB-C 3.2 gen 2 – 1 m - zasilanie: 220V - 240V 50 Hz, - certyfikaty i standardy: urządzenie posiada deklarację zgodności CE, sprzęt spełnia kryteria i normy środowiskowe EnergyStar, TCO Certified Edge i EPEAT Gold lub równoważne. - gwarancja: min. 24 miesiące, - możliwość sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru identyfikacyjnego urządzenia bezpośrednio u producenta zarówno telefonicznie jak i na dedykowanej stronie internetowej. Dostęp do najnowszych sterowników, uaktualnień oraz dokumentacji na stronie producenta. - szczegóły dotyczące miejsca montażu monitorów zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Monitory muszą być kompatybilne z dostarczonymi stacjami roboczymi dla przedziału operatorskiego - jeden z monitorów na każdym stanowisku operatora będzie podłączony bezpośrednio do wyjścia matrycy HDMI, drugi bezpośrednio do komputera. Dlatego wejścia w monitorach muszą być dostosowane do wyjść w zaoferowanych komputerach, - monitor nie może mieć „martwych” pikseli, - dostęp do internetowego archiwum producenta sprzętu dostępnego na stronie WWW zawierającej sterowniki do wybranego modelu, będącego przedmiotem zamówienia tzn. dostęp do najnowszych mikroprogramów (firmware) producenta sprzętu oraz dla komponentów oferowanego sprzętu. |
|  | Mysz i klawiatura – dla każdego komputera klasy PC. - Oryginalny nowy bezprzewodowy zestaw klawiatury i myszy z wspólnym odbiornikiem bezprzewodowym USB-C. Układ QWERTY US (Międzynarodowa) pełnowymiarowa klawiatura z osobną klawiaturą numeryczną i klawiszami funkcyjnymi. Obsługa dwóch typów łączności radiowej 2,4 GHz i Bluetooth 5.0 umożliwiają płynne przełączanie się między min. 3 urządzeniami za pomocą klawisza trybu połączenia lub klawisza na klawiaturze i myszy. Rozdzielczość myszy min. (DPI) 4000 dpi. Liczba przycisków myszy 7. Funkcje Hot Keys (Głośność, wyciszenie). Klawiatura zapewnia bezpieczną transmisję danych między komputerami i urządzeniami dzięki 128-bitowej technologii szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard), która zapewnia bezpieczne połączenie podczas pisania. Minimum 24 miesiące gwarancji. - Dostarczony zestaw zgodny z dostarczonym replikatorem portów USB-C. |
|  | Komputery przenośne, przeznaczone do pracy sztabowej – 2 szt. spełniające minimalne parametry: - Procesor – w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 16000 punktów (ze względu na to, że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM – 32 GB RAM z możliwością rozbudowy do 64 GB, - Dysk twardy – w technologii SSD o minimalnej pojemności 1 TB, - Karta graficzna: zintegrowana HD, - Ekran min. 14” FHD (1920x1080) matowy, - Kolor obudowy: ciemny, - Klawiatura podświetlana z regulacją jasności, - Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x combo audio (mikrofon/słuchawki) - Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth - Gwarancja: minimum 24 miesiące gwarancji producenta sprzętu realizowanej w trybie NBD (Next Business Day - usługa rozszerzonej gwarancji serwisowej, która gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia na miejscu u użytkownika). - System operacyjny w najnowszej stabilnej polskiej wersji językowej umożlwiający podłączenie do domeny oraz obsługujący oprogramowanie wspomagania dowodzenia eksploatowane aktualnie przez użytkowników. System operacyjny preinstalowany przez producenta sprzętu komputerowego, nieaktywowany wcześniej. - Sprzęt komputerowy nowy, nieinstalowany wcześniej. - Stacja dokująca lub adapter USB C (replikator portów) pełniący funkcje stacji dokującej z obsługą minimum porty: HDMI/RJ-45/USB, czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe, - Mysz komputerowa bezprzewodowa - Walizka do zabezpieczenia i przenoszenia o wymiarach odpowiednich do wymiaru komputera, gwarantująca ochronę przed uszkodzeniem i zalaniem komputera. |
|  | - Dla każdego komputera klasy PC i każdego komputera przenośnego należy zapewnić pakiet oprogramowania biurowego w najnowszej stabilnej wersji w postaci pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx. Wersja językowa: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (pełna obsługa makr VB). - Typ licencji: nowa licencja - Wersja: Wersja fizyczna z kluczem aktywacyjnym - Okres licencji: Dożywotnia - Wersja językowa: Polska - Opis równoważności dla oprogramowania: - Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); - Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; - Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; - Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); - Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016 oraz MS Office 2019 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; - Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory; - Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; - Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego; - Posiadać pełną kompatybilność z systemem operacyjnym MS Windows 11. |
|  | - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka z funkcją skanera, kopiarki) (działająca bez włączonego komputera) zainstalowana w przedziale O lub S, wyposażona w port sieci LAN; zamontowana w uchwycie transportowym zabezpieczającym przed przemieszczaniem, wg następującej specyfikacji minimalnej: - Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner; - Urządzenie wielofunkcyjne A4; - Interfejs użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego w języku polskim. - Komunikacja: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Możliwość rozszerzenia o moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AirPrint; Bonjour - Automatyczny druk dwustronny A5–A4 - Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi - Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi - Tryb drukowania i skanowania: mono/kolor - Obsługiwane systemy operacyjne Windows 11 (64), Windows 10 (32/64), - Zawartość zestawu 1 komplet oryginalnych dedykowanych przez producenta tonerów, przewód zasilający, - Zasilanie 220 V – 240 V 50 Hz - Wymagania dodatkowe dostarczona konfiguracja urządzenia musi zapewniać samodzielną prawidłową pracę kserokopiarki oraz posiadać wszystkie wymagane licencje (urządzenie musi być kompletne, w wersji umożliwiającej natychmiastową pracę bezpośrednio po włączeniu) - Jeden komplet zapasowych tonerów - Szczegóły dotyczące miejsca montażu drukarki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Urządzenie musi być podłączane i skonfigurowane do pracy za pomocą złącza Ethernet RJ-45. |
|  | Serwer do obsługi środowiska wirtualizatora – 3 szt. - Wymagania minimalne serwera wirtualizacji: - Typ obudowy: przeznaczona do montażu w szafie RACK 19”. Wysokość serwera maksymalnie 2U. Obudowa musi posiadać panel przedni (maskownicę) z możliwością jego demontażu. - Procesor: 1x procesor min. 8 rdzeni/16 wątków, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Procesorów w teście Passmark CPU Mark musi osiągać wynik min.: 30000 punktów (ze względu na to że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM: - min. 64 GB, DDR4, RDIMM, 5600 MT/s, z korekcją błędów ECC. - Możliwość rozbudowy w przyszłości. - Pamięć masowa: - obsługa RAID 0/1/5/6/10/50/60 - włożone dyski: min. 4x 4 TB, HDD, NL-SAS 12 Gb/s, 3,5”, Hot-plug - Sieć: - min. 2x porty 10 Gb/s - Zarządzanie: - dedykowany port RJ-45. - dostęp do graficznego interfejsu WEB. - Wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury. - obsługa IPv4 i IPv6. - możliwość integracji z Active Directory. - obsługa monitorowania sprzętowego, logów zdarzeń i powiadomień. - Zasilanie: 2x 700 W, redundantne zasilacze Hot-Plug. - Wymagane posiadanie przynajmniej następujących funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa: - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Użytkownika m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera. - Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. - Gwarancja 24 miesiące z czasem reakcji na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego. Dopuszcza się zakończenie naprawy w terminie późniejszym. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 z pominięciem dostawcy poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. - Serwery muszą być skonfigurowane w klastrze wysokiej dostępności (HA), zapewniającym ciągłość działania usług w przypadku awarii jednego z węzłów. Klaster musi obsługiwać automatyczne przełączanie usług (failover) oraz migrację maszyn wirtualnych bez przerywania pracy usług. Konfiguracja klastra musi być w pełni zintegrowana z dostarczoną platformą wirtualizacyjną. - Systemy operacyjne uruchamiane jako maszyny wirtualne muszą umożliwiać realizację usług katalogowych, usług certyfikatów, aplikacji internetowych oraz polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. - Wirtualizator z wsparciem technicznym, dostępem do aktualizacji na 24 miesiące. Wymagania minimalne dla środowiska wirtualizacyjnego: - Obsługa pełnej wirtualizacji KVM/QEMU. - Obsługa kontenerów (LXC lub równoważne technologie konteneryzacji). - Możliwość tworzenia klastrów i zapewniania wysokiej dostępności (HA). - Funkcjonalność migracji na żywo (Live Migration) maszyn wirtualnych. - Obsługa systemu plików ZFS lub równoważnego (snapshoty, replikacja, RAID). - Intuicyjny interfejs zarządzania (GUI). - Mechanizmy tworzenia backupu i przywracania maszyn wirtualnych. - Obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych (VLAN, VxLAN, SDN). - Integracja z pamięcią masową (NFS, iSCSI, Ceph lub równoważne). - Wsparcie dla automatyzacji zadań (np. przez API lub skrypty). - Obsługa różnych typów pamięci masowej (lokalna, rozproszona, sieciowa). - Monitorowanie i zarządzanie zasobami (procesor, pamięć, dysk, sieć). - Obsługa wielu systemów operacyjnych w maszynach wirtualnych (Linux, Windows, BSD). - Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników (role, dostęp do zasobów). - Integracja z systemami do zarządzania certyfikatami i bezpieczeństwem (np. TLS/SSL). - Wsparcie dla wirtualnych dysków (thin provisioning, snapshoty dyskowe). - Mechanizmy replikacji danych między serwerami. - Obsługa zewnętrznych usług autoryzacji (np. LDAP, Active Directory). - Wsparcie dla funkcji tworzenia szablonów maszyn wirtualnych (VM templates). - Możliwość łatwej migracji maszyn wirtualnych między różnymi serwerami fizycznymi. - Obsługa wielopoziomowej redundancji sieciowej (bonding, failover). - Możliwość przypisywania dedykowanych zasobów. |
|  | Stacja meteorologiczna składająca się z bezprzewodowego czujnika wielofunkcyjnego umieszczonego na zewnątrz pojazdu oraz jednostki centralnej odbierającej te dane zamontowanej w przedziale O lub S. - Wymagania ogólne: - Ciągły pomiar podstawowych parametrów meteorologicznych. - Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym. - Możliwość przechowywania i prezentacji danych historycznych. - Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a jednostką centralną. - Czujnik zewnętrzny odporny na różne warunki atmosferyczne. - Zakres pomiarów: - Pomiar temperatury. - Pomiar wilgotności. - Pomiar ciśnienia atmosferycznego. - Pomiar prędkości i kierunku wiatru. - Jednostka centralna: - Prezentacja aktualnych danych pomiarowych. - Wyświetlanie bieżącej godziny (funkcja zegara). - Czytelny wyświetlacz. - Funkcje sieciowe: - Zdalny podgląd danych poprzez aplikację lub przeglądarkę WWW. - Automatyczna synchronizacja czasu poprzez serwer NTP. |
|  | Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych przechowywanych w walizkach monterskich posiadających mocowania w zabudowie pojazdu wyposażone w następujące elementy: - zestaw kluczy płaskich o rozmiarach 6-24 mm; - min. dwa śrubokręty krzyżakowe o różnych rozmiarach; - min. trzy śrubokręty płaskie o szerokości 2,5-6 mm; - szczypce uniwersalne; - szczypce do cięcia boczne; - zaciskarka do kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11: cięcie oraz ściąganie izolacji kabla w jednej opcji, - zaciskarka do złączy koncentrycznych o średnicy zaciskania 0,043” - 6,48 mm - zaciskarka do złączy koncentrycznych o średnicy zaciskania 1,73 mm – 10,90 mm - zestaw końcówek RJ-45-kabel, RJ-45-drut, RJ-12, RJ-11 po 100szt. - próbnik napięcia 230 V, - cyfrowy multimetr uniwersalny, z pomiarem częstotliwości sieci elektroenergetycznej; - przyrząd do testowania i weryfikacji okablowania sieciowego spełniającego następujące parametry; Wyświetlacz: LCD, 1.75” x 0.85”; Rodzaj testowanego okablowania: UTP, STP, FTP, RG59, RG9, CCTV; Test parametrów okablowania: tak; Identyfikacja rodzaju transmisji: Half Duplex, Full Duplex; Identyfikacja podłączonego urządzenia: koncentrator, karta sieciowa; Identyfikacja prędkości transmisji: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps; Pomiar długości okablowania: 0,5 – 460 m; Pomiar odległości do uszkodzenia: tak; Praca w aktywnej sieci: tak; Test ciągłości: tak; Test mapy połączeń: tak; Diagnoza usterek okablowania: przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone; Praca w aktywnej sieci: tak; Generowanie tonów: ton cyfrowy (500 KHz), tony analogowe (400 Hz / 1 KHz); Detekcja zasilania PoE: tak; Test pojedynczych par; Właściwości: lokalizacja kabli z dużej odległości, precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par w wiązkach kablowych; Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ÷ 40°C; Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5% ÷ 95%; - przyrząd do testowania i weryfikacji sieci bezprzewodowej WiFi spełniającego następujące parametry: administracja siecią Wireless LAN w standardach 802.11 a/b/g/n/ac/ax, sprawdzanie poprawności konfiguracji, ocena zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami, optymalizowanie wydajności, rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń, raportowanie; Wymienny akumulator: akumulator litowo-jonowy (18,5 Watt/godz); USB : mini-B; Antena: wbudowana wewnętrzna, wyjście na antenę zewnętrzną złącze RP SMA; Zewnętrzny zasilacz: DC 15 V/ 1,2 A; Wyświetlacz : 2.8 cala kolor LCD (320 x 240); Wymiary : 8,9 cm x 19,8 cm x 4,8 cm; Waga : 0,4 kg; zestaw wymiennych końcówek N-BNC; N-UC1; N/SMA, - przyrząd do testowania i weryfikacji przewodów i anten radiowych (analizator antenowy) spełniający następujące parametry: Zakres częstotliwości 01 – 430 MHz, Rozdzielczość 1 kHz, Zakres pomiaru 1 – 100 w skali numerycznej i 1 – 10 w skali graficznej, Pomiar WFS cyfrowo i w postaci paska lub graficznie, Impedancja wejściowa 25, 50, 75, 100 omów, Złącze N, Moc wyjściowa -10 dBm (dla 50 Ω), Zasilanie bateryjne, akumulator, USB, Minimalny czas pracy na komplecie baterii min 4 h. - lutownica pistoletowa transformatorowa, |
|  | Pojazd wyposażony w torbę od zestawu ratownictwa medycznego R1 z wyposażeniem wg obowiązujących przepisów (bez szyn Cramera i noszy typu deska) oraz wyposażony w AED. |
|  | Dwie latarki akumulatorowe LED wraz z ładowarkami spełniające poniższe wymagania: - Zasilanie: akumulatorowe - Masa: do 1,5 kg - Stopień ochrony: min. IP68 lub równoważna |
|  | Dwa kaski do pracy na wysokości (spełniające wymagania normy PN-EN 12492 lub PN-EN 397 lub równoważnych), wraz z latarką czołową. |
|  | Narzędzia z zamocowaniem transportowym: szpadel, siekiera 1 kg, młot 1 kg. Należy zamocować je poza przedziałem T. |
|  | Ładowarka mikroprocesorowa z funkcją rozładowywania do akumulatorów R03, R6, R20 typu NiCd i NiMH. |
|  | Cztery ładowarki uniwersalne do telefonów komórkowych wyposażone w złącza lub tzw. przejściówki do ładowania różnych typów telefonów oraz złącze mini USB. |
|  | Zestaw do bezprzewodowego przekazu obrazu z drona, umożliwiającym transmisję wideo w czasie rzeczywistym. Zestaw powinien zapewniać stabilną transmisję obrazu, autonomiczne zasilanie oraz pracę w warunkach terenowych. |
|  | - Elektronarzędzia akumulatorowe: - wiertarko - wkrętarka z zestawem bitów min. 60 elementów, - piła szablasta z zestawem brzeszczotów; - Minimalne wymagania techniczne dla elektronarzędzi akumulatorowych: - każdemu z elektronarzędzi zapewnić 2 szt. akumulatorów min. 3.0 Ah, - każdemu z elektronarzędzi zapewnić walizkę umożliwiającą transport elektronarzędzia i akumulatorów, - system baterii 18 V, - typ akumulatora Li-Ion. |
|  | Taśma ostrzegawcza - rolka 500 m, z napisem “STRAŻ”. |
|  | Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED, koloru żółtego, zasilana z baterii – 2 szt. |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej na zasadach określonych w projekcie umowy. |
|  | W zakresie obsługi pojazdu i urządzeń w nim zamontowanych należy uwzględnić poniższe szkolenia dla każdego Użytkownika końcowego: - obsługa techniczna pojazdu, omówienie elementów i instalacji zabudowy oraz wyposażenia – min. 6 osób, 4 godz. - konfiguracja i obsługa systemów radiowych – min. 6 osób , min. 2 godz. - Działanie systemów analogowych FM, cyfrowych DMR i TETRA. - Obsługa oraz programowanie radiotelefonów i radioprzemiennika. - konfiguracja i obsługa systemów sieciowych – min. 6 osób , min. 3 godz. - Logowanie i przeglądanie konfiguracji urządzeń sieciowych. - Podstawy switchingu i routingu. - Konfiguracja portów sieciowych. - Konfiguracja sieci Wi-Fi. - konfiguracja i obsługa systemu monitoringu wideo – min. 6 osób , min. 2 godz. - Obsługa programu zarządzającego kamerą. - Obsługa i konfiguracja rejestratora wraz z kamerami. - Przeglądanie i zgrywanie nagrań z rejestratora. - konfiguracja i obsługa systemów serwerowych i komputerowych – min. 6 osób , min. 4 godz. - Podstawy działania i konfiguracji systemów serwerowych fizycznych i wirtualnych. - Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych. - Obsługa macierzy dyskowych. - Zarządzanie serwerem plików. - Podstawowa obsługa komputera za pomocą wiersza poleceń. |
|  | - Wszystkie dostarczane systemy i urządzenia powinny być kompletne, sprawne i skonfigurowane, gotowe do pracy. - Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenia powinny być nowe, nieużywane, rok produkcji nie starsze niż 2025. - Gniazda sieci LAN oznaczone zgodnie z przyjętą numeracją w panelu krosowniczym. - Wszystkie walizki, skrzynie oraz inny wynoszony sprzęt muszą być wyraźnie opisane: „KP/KM/KW PSP w (nazwa miejscowości)” wskazując jednoznacznie jednostkę organizacyjną PSP do której będzie przypisany pojazd i wyposażenie; dokładny tekst oznaczenia musi być ustalony z Zamawiającym i przez niego zatwierdzony, - Wszystkie walizki skrzynie muszą być opisany w sposób jednoznacznie identyfikujący zawartość walizki, - Dla każdej instalacji powinna zostać wykonana i dostarczona najpóźniej w dniu odbioru faktycznego dokumentacja techniczna zawierająca jej opis i schemat. - Schematy połączeń, funkcjonalne działania, parametrów czy rozmieszczenia elementów powinny być umieszczone w pobliżu sprzętów które opisują i muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek działania warunków atmosferycznych, - Wykonawca ponosi koszty związane z naprawą wadliwego urządzenia lub z dostawą urządzenia zastępczego. |
|  | - Zamawiający wymaga gwarancji na podwozie pojazdu i zabudowę pojazdu: minimum 24 miesięcy – Wszelkie koszty przeglądów łącznie z materiałami eksploatacyjnymi i płynami ponosi Wykonawca. - Zamawiający wymaga gwarancji na pozostały sprzęt i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia: minimum 24 miesiące. |
|  | - W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt koncepcyjny w języku polskim, w sposób kompletny, z należytą starannością i zgodnie z OPZ. Minimalną zawartość Projektu określa OPZ. Projekt powinien również zawierać: - wizualizacje pojazdu w 3D z zewnątrz oraz wewnątrz z podziałem na strefy K,T,O,S - rzuty (widok z góry, przekrój poziomy, widok z boku, widok z tyłu, widok z przodu) - plan rozmieszczenia urządzeń i wyposażenia określonego w OPZ - dane techniczne podwozia pojazdu i zabudowy - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt koncepcyjny najpóźniej 90 dni od zawarcia Umowy. Za wykonany Projekt Strony uznają dzień, w którym Zamawiający zatwierdził Projekt bez uwag. - Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Projektu przez Wykonawcę zatwierdzi go lub zgłosi do niego uwagi. - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Projektu, Wykonawca zobowiązuje się poprawić Projekt i ponownie przedstawić go Zamawiającemu. W takiej sytuacji stosuje się postanowienia ust. 3, - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni wykonanie modyfikacji Projektu w przypadku ujawnienia się takiej konieczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie modyfikacje projektu podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia modyfikacji Projektu w przypadku, gdy odbiega on od wymagań zawartych w Umowie. - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty wszelkich prac związanych ze sporządzeniem Projektu i dokumentacji powykonawczej. |
|  | - Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Odbiorcy do akceptacji dokumentację powykonawczą najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. Minimalną zawartość dokumentacji powykonawczej określa OPZ. - Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać również: - schematy instalacji elektrycznej, niskoprądowej, antenowej i sieciowej, - instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim, - książkę serwisową pojazdu wraz z wyposażeniem z zapisami zgodnymi z postanowieniami Umowy, - wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia) stanowiącego wyposażenie pojazdu, wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na przedmiot umowy (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową). - W przypadku dokonywania zmian w przedmiocie umowy w trakcie jego eksploatacji, w następstwie wykonania czynności wynikających z udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnej aktualizacji dokumentacji powykonawczej w terminie do 30 dni od ich zakończenia. - W ramach czynności montażu zabudowy pojazdu oraz uruchomienia całego wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się: - wykonać czynności montażu zabudowy zgodnie z OPZ oraz Projektem, - zamontować wyposażenie zgodnie z OPZ oraz Projektem, - uruchomić systemy. |
|  | Proponowany przez Zamawiającego układ zabudowy przedstawia poniższy schemat. Rozkład wyposażenia może być modyfikowany w uzgodnieniu z Zamawiającym. |
|  | Do systemu radiowego należy dodatkowo dostarczyć dedykowany rejestrator rozmów łączności radiowej producenta systemu radiowego wskazanego przez Użytkownika końcowego. |

ZAŁĄCZNIK NR 3C DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WL.2371.7.2026

„Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 szt.”

Część C – dostawa 2 sztuk samochodów dowodzenia i łączności (kompanijnych stanowisk dowodzenia)

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

35110000-8 Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa, 35412500-0 pojazdy dowodzenia i łączności, 34144210-3 Wozy strażackie, 34144200-0 Pojazdy służb ratowniczych, 32230000-4 Radiowa aparatura nadawcza z aparaturą odbiorczą.

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe

dla fabrycznie nowego samochodu dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia)

Przedstawione poniżej wymagania, ilość sprzętu oraz szkolenia dotyczą jednej sztuki pojazdu.

W części C w cenie oferty należy uwzględnić 2 identyczne pojazdy wg poniższych wymagań.

| Lp. | MINIMALNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
|  | Pojazd zabudowany i wyposażony musi spełniać wymagania: - polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych, zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. „Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251, z późn. zm.) wraz z przepisami Wykonawczymi do ustawy. Pojazd powinien posiadać dokumentację niezbędną do zarejestrowania pojazdu jako „samochód specjalny” w dniu odbioru faktycznego, - rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502), - rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 z późn. zm.), - rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 594), - zabudowa musi posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodne z przepisami §12 ust. 1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 502), oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) opatrzonej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu, - norm PN-EN 1846-1 i PN-EN 1846-2 „lub równoważnych”, - pojazd musi posiadać ważne świadectwo dopuszczenia do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002 ze zm.). Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2007 Nr 143 poz. 1002 ze zm.), - pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Dane dotyczące oznakowania zostaną przekazane przez Zleceniodawcę w trakcie realizacji zamówienia, na wniosek Wykonawcy. Dane dotyczące oznakowania zostaną podane przez Zamawiającego w trakcie realizacji zamówienia. - samochód zgodny z standardem wyposażenia samochodu specjalnego „Samochód dowodzenia i łączności – kompanijne stanowisko dowodzenia, typu SLDŁ-k lub SDŁ-k” z dnia 13 listopada 2025 r., - świadectwo dopuszczenia ważne na dzień odbioru techniczno-jakościowego. |
|  | - Pojazd bazowy musi posiadać świadectwo homologacji wystawione zgodnie z ustawą z dnia 14 kwietnia 2023 r. o systemach homologacji pojazdów oraz ich wyposażenia (Dz. U. z 2023 r. poz. 919). Spełnienie wymogu musi być potwierdzone załączoną kopią dopuszczonego prawem dokumentu wystawionego przez producenta/importera pojazdu. - W przypadku, gdy przekroczone zostaną warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonanie zabudowy. - Urządzenia i podzespoły zamontowane w pojeździe powinny spełniać wymagania odrębnych przepisów krajowych i/lub międzynarodowych. Świadectwo homologacji dostarczone podczas odbioru techniczno-jakościowego. |
|  | Na każdym pojeździe należy umieścić naklejkę formatu A3 oraz tabliczkę informacyjną formatu A3. Naklejki i tabliczki należy zamieścić na karoserii pojazdu – nie można ich umieszczać na szybach, żaluzjach, pod drabiną przeznaczoną do wejścia na dach pojazdu itp. Dokładne ich umiejscowienie zostanie wskazane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy. Naklejki i tabliczki należy wykonać na folii samoprzylepnej, odpornej na niekorzystne działanie warunków atmosferycznych. Naklejki i tabliczki muszą znajdować się w dobrze widocznym miejscu. Wzory naklejek i tabliczek stanowią załącznik do umowy. Dodatkowo, Wykonawca przekaże każdemu z Użytkowników po 10 szt. naklejek oraz 10 szt. tabliczek informacyjnych umożliwiających samodzielne ich naklejanie. |
|  | Pojazd fabrycznie nowy. |
|  | W dniu odbioru faktycznego należy przedstawić właściwe zaświadczenie o przeprowadzonych badaniach technicznych dla pojazdów specjalnych. |
|  | Prędkość maksymalna minimum 110 km/h. |
|  | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 180 KM spełniającym w dniu odbioru obowiązujące przepisy o ruchu drogowym - min. Euro 6. |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu od 5000 kg do 12000 kg. |
|  | Napęd 4x2. |
|  | Zawieszenie pojazdu: - Tył: pneumatyczne z systemem stabilizacji, - Przód: pneumatyczny lub resory paraboliczne piórowe, - Zawieszenie pneumatyczne automatycznie obniżające się w celu stabilizacji pojazdu. Szczegóły dotyczące stabilizacji pojazdu w dalszej części OPZ. |
|  | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna. |
|  | Pojazd wyposażony w układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania. |
|  | Pojazd wyposażony w system stabilizacji toru jazdy oraz system zapobiegający staczaniu pojazdu podczas ruszania. |
|  | - Kabina jednomodułowa, z kierownicą po lewej stronie, w układzie miejsc 1+1 (siedzenia przodem do kierunku jazdy) wyposażona w: - centralny zamek we wszystkich drzwiach, - elektrycznie sterowane szyby w drzwiach bocznych, - sygnalizację otwarcia drzwi kabiny i zabudowy, - sygnalizator cofania, - kierownicę wielofunkcyjną, regulowaną w dwóch płaszczyznach, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, - indywidualne regulowane oświetlenie stanowiskowe na konsoli obok siedzenia dowódcy, - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku (układ musi posiadać oddzielny bezpiecznik umieszczony w miejscu łatwo dostępnym), - klimatyzację fabryczną producenta pojazdu bazowego, - główne lusterka boczne zewnętrzne elektrycznie ogrzewane i elektrycznie sterowane, lusterka szerokokątne podgrzewane, - lusterko rampowe krawężnikowe z prawej strony, - sygnalizację otwarcia dla każdej zewnętrznej skrytki sprzętowej i każdego podestu, - sygnalizację wysunięcia każdego masztu oraz otwarcia trapu, - fabryczny radioodtwarzacz samochodowy z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową, - kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - W kabinie kierowcy dodatkowo: - 1 szt. – radiotelefon przewoźny w standardzie DMR TIER II, dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z mikrofonogłośnikiem oraz kompatybilny z systemem radiowym zastosowanym na pojeździe, - 1 szt. – terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA 2, dopuszczony do stosowania w PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 1 szt. – tablet multimedialny, - 1 szt. – gniazdo elektryczne 12 V (gniazdo zapalniczki), - 2 szt. – gniazdo USB typu C, - 1 szt. – czujnik tlenku węgla, - 1 szt. – wizyjny system elektroniczny 360 stopni (aktywny podgląd podczas załączenia biegu wstecznego). - Nad kabiną kierowcy zamontowana nadbudowa (spoiler), dostosowana do wysokości zabudowy, oznakowana z zewnątrz znakiem graficznym informującym o zakazie wchodzenia. Za kabiną zamontowane owiewki boczne i górne. Sposób montażu do ustalenia podczas inspekcji produkcyjnej. |
|  | Fotele w kabinie wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki: - siedzenia pokryte materiałem łatwym w utrzymaniu w czystości: łatwo zmywalnym, nienasiąkliwym, odpornym na rozdarcie, ścieranie i antypoślizgowym, - fotel kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym i regulacją obciążenia, wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |
|  | - Na dachu pojazdu (kabina kierowcy) zamontowana owiewka z wbudowanym urządzeniem sygnalizacyjno–ostrzegawczym wykonanym w technologii LED (klosz w kolorze niebieskim). - Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych oraz dźwiękowych. Urządzenie sterowane pilotem/panelem dotykowym z umiejscowieniem w desce rozdzielczej umożliwiającym obsługę świateł, dźwięków. Generator winien posiadać minimum 3 dźwięki modulowane przez klakson, dwa głośniki minimum 100W każdy (umiejscowione w przednim zderzaku), sygnalizacja nisko tonowa oraz regulacja głośności. - Dodatkowe sygnały świetlne błyskowe barwy czerwonej, zamontowane z przodu i z tyłu pojazdu, z możliwością włączenia przez kierowcę podczas jazdy w kolumnie. - Dodatkowa sygnalizacja niebieska: - dwie lampy niebieskie montowane w atrapie chłodnicy, - dwie lampy niebieskie na bocznych ścianach pojazdu. - Tylne zintegrowane światło niebieskie: - dwa zintegrowane światła niebieskie z tyłu pojazdu (lewa + prawa strona), z możliwością wyłączenia przez kierowcę podczas jazdy w kolumnie. - Sterowanie sygnalizacją uprzywilejowania z panelu zamontowanego w konsoli środkowej z łatwym dostępem dla kierowcy i dowódcy. - Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. - Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych. - Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego i czerwonego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane Zamawiającemu przez Wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. - Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. |
|  | Pojazd wyposażony w sygnalizację dźwiękową i świetlną włączonego biegu wstecznego. Oświetlenie pola pracy włączane razem z biegiem wstecznym (możliwość wyłączenia sygnału dźwiękowego wyłącznikiem z poziomu kierowcy). |
|  | Pojazd wyposażony w: - światła LED do jazdy dziennej, - światła przeciwmgielne, - światła obrysowe LED, - światła do jazdy dziennej włączane automatycznie po uruchomieniu silnika. |
|  | Kolorystyka: - nadwozie - RAL 3000, - błotniki i zderzaki - białe, - podwozie - czarne lub ciemno szare. |
|  | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe) oraz umożliwiające poruszanie się po drogach utwardzonych i poza nimi. Możliwość montażu urządzeń antypoślizgowych, np. łańcuchów. Oś tylna z kołami bliźniaczymi lub pojedynczymi. Pojazd wyposażony w pełno wymiarowe koło zapasowe zamontowane na pojeździe kompatybilne z pozostałymi zamontowanymi na pojeździe. Ogumienie dostosowane do prędkości maksymalnej pojazdu. |
|  | Pojazd musi być wyposażony z przodu w zaczep umożliwiający holowanie uszkodzonego pojazdu. |
|  | Pojazd dostarczony z zestawem narzędzi przewidzianych przez producenta podwozia, w skład którego powinny wchodzić co najmniej: 2 kliny pod koła, planetarny klucz do kół, podnośnik hydrauliczny, trójkąt ostrzegawczy, apteczka, gaśnica proszkowa o masie czynnika gaśniczego min. 2 kg, dwie kamizelki ostrzegawcze (rozmiar XL, w kolorze żółtym, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471 „lub równoważną”), dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dowódcy. |
|  | Pojazd wyposażony w hak holowniczy kulowy do ciągnięcia przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej dostosowanej do masy samochodu (nie mniejszej jednak niż 2500 kg), wraz z osobnymi złączami elektrycznymi dla instalacji 12V oraz 24V (gniazdo 13-pinowe oraz dodatkowy adapter (przejściówka) 13/7 pin). |
|  | - Silnik zdolny do ciągłej pracy przez min. 4 h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. - Zbiornik paliwa o największej pojemności z fabrycznej oferty producenta pojazdu bazowego. |
|  | Wysokość całkowita pojazdu max. 3400 mm. |
|  | Szerokość zabudowy min. 2200 mm. |
|  | Długość zabudowy min. 4500 mm. |
|  | Minimalna wysokość w ciągach komunikacyjnych liczona od podłogi do sufitu wewnątrz zabudowy min. 1900 mm. |
|  | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. |
|  | W przypadku zastosowania podnoszonej kabiny wykonywanie codziennych czynności obsługowych silnika możliwe bez jej podnoszenia. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w hydrauliczne urządzenie podporowe/stabilizacyjne (w celu wyeliminowania oddziaływania resorowania pojazdu), posiadające możliwość dopasowania położenia stopy do podłoża (na przegubie), zabezpieczające pojazd przed wstrząsami i przechyłami przy wchodzeniu i wychodzeniu z pojazdu. Urządzenie powinno mieć możliwość manualnej korekty. Pojazd należy zaopatrzyć w sygnalizację świetlną informująca o działaniu urządzenia podporowego oraz sygnał dźwiękowy uruchamiający się w momencie pracy silnika i zwolnienia hamulca postojowego, gdy podpory są rozłożone (sygnalizacja w przedziale kierowcy). Dopuszcza się inne systemy zabezpieczające przed ruszeniem pojazdu przy rozłożonych podporach po uzgodnieniu z Zamawiającym. Umiejscowienie przyrządów sterowniczych urządzenia podporowego należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy. |
|  | Pojazd przystosowany, z możliwością do rejestracji przewozu min. 2 osób. |
|  | - Pojazd z zabudową zamontowaną na ramie pojazdu bazowego z wyodrębnionymi przestrzeniami (przedziałami): - przedział K (kabina kierowcy) - miejsce pracy dla kierowcy oraz do przewozu co najmniej 1 osoby, - przedział T (techniczny) na zabudowę infrastruktury teletechnicznej, energetycznej oraz instalację sprzętu radiowego i teleinformatycznego, - przedział O umożliwiający ergonomiczną pracę dla 2 operatorów, fotele zamontowane na stałe, obrotowe, z regulacją pochylenia oparcia oraz położenia w poziomie, wyposażone w zagłówki, podłokietniki, - przedział S (przedział dowódczo - sztabowy), umożliwiający ergonomiczną pracę dla 4 osób przy stole sztabowym (miejsca nie muszą być przystosowane do transportu osób), - pomiędzy przedziałami O i S nie jest wymagana ściana grodziowa. - Szczegółowe rozmieszczenie przedziałów T, O i S należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. - Przedziały O, S i T umiejscowione w zabudowie pojazdu. - Zabudowa wykonana w całości z materiałów kompozytowych (laminat poliestrowo-szklany), jako konstrukcja samonośna o nieograniczonej odporności na korozję. Cała powłoka zewnętrzna oprócz powierzchni szklanych powinna być zabezpieczona trwale przed przenikaniem ciepła oraz niskich temperatur. Dopuszcza się zamocowanie zabudowy na ramie pośredniej stalowej lub wykonanej z innych materiałów zabezpieczonych przed korozją lub odpornych na korozję. Dopuszcza się zastosowanie miejscowych wzmocnień wykonanych ze stali nierdzewnej, wklejonych lub trwale zamontowanych do laminatu poliestrowo-szklanego. Stosowanie ww. wzmocnień dopuszcza się w miejscach montażu osprzętu (np. foteli, nóg od stołów, ciężkich elementów wyposażenia) lub w miejscach połączenia zabudowy z ramą pośrednią. |
|  | Należy zapewnić komfort akustyczny przestrzeni pracy sztabowej i operatorskiej (stosując izolację dźwiękochłonną pomiędzy przedziałem O i S, a T, podłogą oraz komorą silnika) pozwalającą na zagwarantowanie poziomów hałasu zgodne z przepisami BHP dla pracy 12 godzinnej, zmianowej. Nie dopuszcza się pracy w ochronnikach słuchu. |
|  | Wzmocnione ściany boczne zabudowy (wzmocnienie nie miejscowe, lecz pełne) umożliwiające montaż sprzętu. |
|  | Ściany boczne i sufit zabudowy łatwo zmywalne i odporne na środki dezynfekujące. |
|  | Dodatkowy zewnętrzny, elektryczny stopień wejściowy w części przestrzeni O i S pod bocznymi drzwiami zabudowy, znajdujący się pod podwoziem, którego stan wysunięcia potwierdza kontrolka umieszczona w sposób widoczny dla kierowcy pojazdu. Wysunięcie i wsunięcie stopnia powinno być realizowane automatycznie po otwarciu i zamknięciu drzwi. |
|  | Niezależne, powietrzne ogrzewanie przestrzeni K. |
|  | Niezależne, powietrzne ogrzewanie przestrzeni O i S. |
|  | Niezależne powietrzne ogrzewanie przestrzeni T. |
|  | Dodatkowa nagrzewnica z wielostopniową regulacją temperatury z niezależnym źródłem zasilania. |
|  | Dodatkowa niezależnie sterowana klimatyzacja o wydajności minimum 2 kW w przestrzeni O, S. |
|  | - Dodatkowo w przedziale T należy zastosować niezależny system klimatyzacji o wydajności minimum 1kW zapewniający chłodzenie pracującym w szafie urządzeniom. Moc chłodnicza dostosowana do mocy zainstalowanych w szafie urządzeń. Wymagane utrzymanie temperatury na poziomie do 24 0C z zastosowaniem dodatkowo możliwości wizualizacji temperatury i wilgotności (wilgotność wynikowa) na panelu kontrolnym w przedziale O. - Nie dopuszcza się zastosowania klimatyzatora, który ciepłe powietrze rozprowadza wewnątrz przedziału T. |
|  | Zewnętrzne powierzchnie pokrycia wewnętrznego pojazdu muszą być wykonane z materiałów odpornych na uszkodzenia mechaniczne, łatwych do utrzymania w czystości. |
|  | Z prawej strony pojazdu na długości zabudowy przedziałów O, S i T od strony drzwi wejściowych do przedziałów zainstalowana na stałe roleta zadaszeniowa (markiza) wysuwana elektrycznie min. na odległość 2,5 m. Wymagane osobno dopinane ściany boczne, ściana tylna (osłaniająca przestrzeń pomiędzy podłogą zabudowy a ziemią) i ściana przednia z zamykanym wejściem. Ściany boczne i ściana tylna muszą posiadać okna o powierzchni min. 1 m2 każde oraz mieć możliwość dopięcia do ścian pojazdu (zabudowy) lub/i posiadać odpowiednie usztywnienia. Dolne krawędzie wszystkich ścian umocowane do podłoża. Roleta i ściany wykonane z materiału nieprzepuszczającego wody. W komplecie wszystkie wymagane elementy mocujące, podpórki, rozpórki, usztywnienia, odciągi, „śledzie” itp. Elementy demontowane przewożone w jednej ze skrzyń. Połączenie ścian przedsionka z pojazdem powinno być szczelne i izolować powierzchnie od niekorzystnych warunków atmosferycznych. Wymagane dodatkowe oświetlenie pola pracy pod markizą umiejscowione na pojeździe. |
|  | Dostęp do przedziału T z minimum dwóch stron. |
|  | - Przedział T stanowi zamykany, z możliwością dostępu, przedział techniczny z szafą typu RACK wykonaną w standardzie 19” wraz z wszelkimi instalacjami paneli krosowych instalacji sieci strukturalnej, instalacji antenowych oraz instalacjami energetycznymi przeznaczonymi do montażu urządzeń teleinformatycznych. Szafa musi posiadać niezależne zawieszenie gwarantujące amortyzację wstrząsową, gwarantującą bezpieczeństwo dla zamontowanych w nim urządzeń oraz posiadać możliwość dostępu serwisowego do "tyłu" urządzeń. Swobodny dostęp do szafy RACK powinien być zagwarantowany co najmniej z dwóch stron. Szafa RACK musi być wyposażona w wewnętrzny panel wentylatorów, z termostatem wymuszających obieg powietrza wewnątrz szafy, system antywstrząsowy tłumiący drgania pionowe i poziome. Szafa musi być zamontowana w sposób stabilny i zabezpieczony. Montaż urządzeń musi uwzględniać warunki zminimalizowania wzajemnego oddziaływania-interferencji fal elektromagnetycznych oraz gwarantować bezpieczeństwo ochrony przeciwporażeniowej dla obsługi. Wymagana dodatkowa rewizja umożliwiająca dostęp do szafy RACK z przedziału O lub S. - Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. Przy doborze wielkości szaf RACK należy zaplanować rezerwę w ilość min. 6U na instalację dodatkowych elementów wyposażenia Zamawiającego. Urządzenia należy montować przy użyciu dedykowanych uchwytów, śrub lub innych zatwierdzonych metod mocowania zgodnie z instrukcją producenta. |
|  | Przedział T musi zostać oddzielony od przedziałów O i S trwałą ścianką, na całej szerokości i wysokości zabudowy, gwarantującą dostateczne odseparowanie dźwiękowe i termiczne. W ścianie należy wykonać drzwiczki rewizyjne z separacją dźwiękową i termiczną. Pomiędzy przestrzenią K, T, O, S wymagany jest przepust umożliwiający montaż dodatkowego okablowania (min 30% wolnego miejsca). Szczegółowe rozmieszczenie przepustów należy uzgodnić z Zamawiającym po podpisaniu umowy na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w gaśnicę 6 kg z gazowym czynnikiem gaśniczym dostosowanym do gaszenia urządzeń elektronicznych i elektrycznych pod napięciem do 1000 V zainstalowaną w przedziale T. |
|  | W zabudowie należy wykonać wejście bezpośrednio do przedziału O, S z możliwością blokady w pozycji w pełni otwartej oraz o kąt 90°. Drzwi wejściowe należy wyposażyć w zabezpieczenie przed możliwością niepowołanego otwarcia z zewnątrz. Przy drzwiach wejściowych do przedziału O, S zainstalować przycisk sygnalizatora akustycznego (dzwonka). Miejsce usytuowania drzwi należy uzgodnić z Zamawiającym. Drzwi wejściowe do przedziału T należy zaprojektować w taki sposób, aby była możliwość sprawnej komunikacji bezpośrednio do namiotu dostawionego do pojazdu. Wykonawca w projekcie koncepcyjnym zaproponuje Zamawiającemu aranżację powiększenia przestrzeni sztabowej przez zastosowanie odpowiedniego rozwiązania. |
|  | Zabudowa musi posiadać co najmniej 4 okna w przedziale O i S, przesuwane gwarantujące możliwość dodatkowego wentylowania przestrzeni, posiadające osłony przeciwsłoneczne oraz całkowicie zaciemniające. Całkowita wielkość przeszklenia minimum 1,5 m2. Wielkość i rozmieszczenie okien należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Okna zintegrowane z roletą przeciwsłoneczną (zaciemnienie min. 90%) oraz moskitierą. |
|  | Podłoga w przedziałach O i S powinna być w wykonaniu antypoślizgowym, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian (cokół), powinna zapewniać trwałość i łatwe utrzymanie czystości. Wysokość wewnętrzna przedziałów O i S min. 1900 mm. Dopuszcza się po uzgodnieniu z Zamawiającym lokalne obniżenie wysokości bez ostrych krawędzi na powierzchniach, w których nie występuje komunikacja. |
|  | W przedziałach O i S należy zastosować ogrzewanie urządzeniem niezależnym od pracy silnika samochodu zapewniającym sterowanie temperatury o wydajności pozwalającej na ogrzanie wszystkich przestrzeni pojazdu od -5°do 0°C w czasie poniżej 15 minut oraz co najmniej 10-krotną wymianę powietrza w ciągu jednej godziny. |
|  | Przedziały O i S klimatyzowane automatycznym urządzeniem zapewniającym niezależne sterowanie temperaturą z obu przedziałów o wydajności umożliwiającej utrzymanie temperatury we wnętrzu całej zabudowy w granicach 18-25°C przy temperaturze zewnętrznej +35°C i bezpośrednim nasłonecznieniu. Wymienniki chłodnicze powinny być zamocowane w miejscach, które nie będą uciążliwe dla użytkowników pojazdu. Klimatyzator musi mieć możliwość pracy w czasie jazdy pojazdu. |
|  | Pojazd musi być wyposażony w czujniki tlenku węgla usytuowane w przedziałach: K, O, S i T, dodatkowo w czujnik temperatury oraz dymu w przedziale technicznym T. Ilość i umiejscowienie czujników należy uzgodnić z Zamawiającym. |
|  | - Skrytki zewnętrzne usytuowane w przestrzeniach bocznych zabudowy zamykane na zamek, otwierane ze wspomaganiem siłowników hydraulicznych lub sprężyn gazowych, wnętrze ich oświetlane przy pomocy LED. Skrytki i drzwi powinny zostać wyposażone w czujniki otwarcia/niedomknięcia w wizualizacją dla każdej z nich w przedziale O oraz sygnalizacją w przedziale K. Wszystkie skrytki (również te na dachu) powinny być otwierane za pomocą jednego kluczyka. - W jednej ze skrytek (wskazanych przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) zamontowany wysuwany tzw. panel sanitarny. Panel wyposażony w zbiornik wodny o pojemności minimum 10 litrów z kranem i zaworem zamykającym, miejsce na mydło, ręczniki papierowe, lusterko, przewód z pistoletem do przedmuchiwania powietrzem z instalacji pojazdu. - Pod całą przestrzenią siedzisk w przedziale sztabowym umieścić skrytki zewnętrzne. Zabudowa powinna zawierać minimum 4 skrytki poniżej podłogi zabudowy o minimalnych wymiarach: 25cm x 50 cm x 40 cm (wysokość x szerokość x głębokość). - Na dachu zabudowy min. 2 skrzynie z automatycznie włączanym oświetleniem po otwarciu, nie kolidujące w przejściu. - Wszelkie skrzynki i skrytki znajdujące się na zewnątrz zabudowy muszą być otwierane i zamykane bez użycia narzędzi, zabezpieczone zamkami na klucz, zabezpieczone przed możliwością dostania się wody do wewnątrz. |
|  | - Elementy zabudowy i wyposażenia przedziałów O i S powinny być wykonane z materiałów posiadających atesty, potwierdzające możliwość stosowania ich w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi. - Kolorystykę oraz zastosowanie materiałów zabudowy przedziałów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedziały O i S należy wyposażyć w szafki, szuflady i schowki do przewozu wyposażenia oraz materiałów operacyjnych. Ich konstrukcja musi zabezpieczać przed samoczynnym otwieraniem się drzwi/szuflad podczas jazdy oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie sprzętu; materiały użyte do budowy nie mogą powodować wyładowań elektrostatycznych. Blaty robocze powinny być wykonane z materiału odpornego na ścieranie, umożliwiającego stabilne przymocowanie dodatkowych elementów do blatu. Pod blatem roboczym w przedziale O należy zamontować szufladę. Na ścianach bocznych należy zamontować minimum 4 szafki o łącznej pojemności min. 250 l. - Zamykane szafki wewnętrzne: - możliwość numeracji lub opisu wyposażenia, - otwierane i zamykane jednym ruchem ręki, - głębokość szafki u podstawy musi mieć minimum 30 cm. - Dodatkowo szafka na urządzenie wielofunkcyjne (drukarka), lodówkę, ekspres do kawy, czajnik, prowiant i racje żywnościowe. - Szafki, szuflady i schowki powinny być wyposażone w system łagodnego domyku. Zawiasy samo domykające. Drzwiczki szafek podnoszone do góry powinny być wyposażone w siłowniki. Dopuszcza się w uzgodnieniu z Zamawiającym zamontowanie rolet zamiast drzwiczek. - Dodatkowo w przedziale S lub T należy przewidzieć miejsce na zamocowanie metalowej kasety, zamykanej na klucz na przechowywanie dokumentów o wymiarach zewnętrznych około: 65x360x210 mm. - Materiały zastosowane w zabudowie meblowej (szafki, blaty, obudowy, półki) powinny być wykonane z materiałów typu laminat HPL „lub równoważny” – parametry równoważności: materiał lekki, gładki, wytrzymały, odporny na ścieranie. - Rozmieszczenie blatu, szuflad, półek i pozostałych elementów zabudowy przedziałów Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedział O należy wyposażyć m.in. w: - miejsce dla pracy dwóch operatorów, zapewniające ergonomiczną pracę, - urządzenie wielofunkcyjne (A4, kolor, drukarka, skaner, ksero), - manipulatory do sterowania antenami obrotowymi, - panel wizualizująco – sterujący systemu zasilania, - panel wizualizujący stan zamknięcia/otwarcia wszystkich skrytek i drzwi, każdy czujnik wizualizowany oddzielnie, - stację pogodową, - 4 szt. - radiotelefon przewoźny w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 2 szt. - telefon IP z przystawką, umożliwiający podłączenie do Cisco Call Menagera, - 2 szt. - terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA2, dopuszczony do stosowania w PSP, z mikrofonogłośnikiem, - 1 szt. - konsola radiowa dotykowa IP min. 15 cali. - Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy przewidzieć mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Dodatkowo w przestrzeni operatorów należy zabezpieczyć miejsce na instalację dodatkowych elementów wyposażenia teleinformatycznego dostarczonego do zabudowy przez Zamawiającego. |
|  | - Każde z dwóch stanowisk pracy operatora należy wyposażyć min. w: - komputer w obudowie mini, - 2 szt. monitorów prezentacyjnych 23,8” lub większych, - urządzenia peryferyjne, tj. klawiatury i myszki bezprzewodowe, replikatory portów Thunderbolt (zamocowane na stałe), - 1 szt. stacjonarnego telefonu dyspozytorskiego IP z przystawką kompatybilnego z systemem telefonii Zamawiającego, na etapie projektu należy uzgodnić z Zamawiającym. - Na jednym ze stanowisk operatora 1 szt. konsola dyspozytorska dotykowa obsługująca radiotelefony zainstalowane w pojeździe, kompatybilna z system radiowym zastosowanym na pojeździe. - Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy przewidzieć mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | - Przedział S należy wyposażyć w m.in. w: - blat (stół) sztabowy o elektrycznie regulowanej wysokości i powierzchni umożliwiającej dokonywanie zapisów i notatek przy użyciu pisaków (jak dla tablicy sucho - ścieralnej), - blat po obniżeniu (zmianie wysokości elektrycznym napędem) oraz siedziska powinny mieć możliwość utworzenia miejsca do spania – przy wykorzystaniu tapicerowanych elementów siedzisk, - miejsce pracy dla min. 4 osób, - moduł prezentacji w postaci telewizora o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali, z systemem mocowania do ściany umożliwiającym jego prosty demontaż, tunerem DVB-T2 oraz instalacją antenową przystosowaną do odbioru telewizji naziemnej, - terminal wideo-konferencyjny, zamontowany nad telewizorem, - komputer stacjonarny w obudowie mini podłączony do modułu prezentacji, - system głośników w zabudowie pojazdu, umożliwiający podanie sygnału dźwiękowego z dowolnego urządzenia, - 1 szt. telefon IP z przystawką, umożliwiający podłączenie do Cisco Call Menagera (nie przymocowany na stałe), - 1 szt. punktu dostępowego WiFi zapewniającego zasięg w przedziałach O i S, - 1 szt. radiotelefon przewoźny analogowo-cyfrowy w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP, z ukompletowaniem akcesoriów, - 1 szt. terminal przewoźny w standardzie TETRA TEA2, dopuszczony do stosowania w PSP, z ukompletowaniem akcesoriów, - 1 szt. ładowarka 6 stanowiskowa do radiotelefonów noszonych w systemach analogowych i DMR (przechowywane w walizce min. IP67 „lub równoważnej”), - 1 szt. ładowarka 6 stanowiskowa do terminali noszonych TETRA TEA2 (przechowywana w walizce min. IP67 „lub równoważnej”), - 1 szt. walizka umożliwiająca transport 6 radiotelefonów noszonych, - 2 szt. walizka przenośna z radiotelefonem przewoźnym DMR TIER II dopuszczonym do stosowania w sieci radiowej PSP i własnym zasilaniem oraz zewnętrzną anteną, - 1 szt. walizka przenośna z terminalem przewoźnym TETRA TEA2 dopuszczonym do stosowania w PSP i własnym zasilaniem oraz zewnętrzną anteną, - 6 szt. radiotelefonów noszonych analogowo-cyfrowych w standardzie DMR TIER II dopuszczony do stosowania w sieci radiowej PSP z ukompletowaniem akcesoriów, - 6 szt. radiotelefonów noszonych w systemie TETRA TEA2 dopuszczonych do stosowania w PSP z ukompletowaniem akcesoriów, - 2 szt. komputer przenośny 14” z walizką do transportu, - zestaw zegarów (wyświetlanie czasu rzeczywistego i operacyjnego), z wyświetlaczem LCD, o wysokości cyfr co najmniej 100 mm, wskazujący również datę, z możliwością aktualizacji czasu radiowo sygnałem DCF lub z sieci komputerowej, z czujnikiem temperatury zewnętrznej i wewnętrznej. - Szczegółowe rozmieszczenie poszczególnych elementów wyposażenia należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. Na całe wyposażenie i akcesoria zamocowane na stałe należy zamontować mocowania uniemożliwiające przemieszczanie się podczas transportu. Dodatkowo w przestrzeni sztabowej należy zabezpieczyć miejsce na instalację dodatkowych elementów wyposażenia teleinformatycznego dostarczonego do zabudowy przez Zamawiającego. |
|  | W przedziale O lub S zamontowany radioodtwarzacz samochodowy z wyświetlaczem, obsługą formatu mp3 oraz złączem USB wraz z podłączoną anteną umieszczoną na dachu oraz instalacją głośnikową rozprowadzoną w przedziale O i S (minimum po dwa głośniki na przedział), z możliwością jej selektywnego wyłączenia. |
|  | Wyposażenie socjalne w przedziale O lub S zawierające: - lodówkę z blokadą drzwi zasilaną z sieci 230 V o minimalnej pojemności 50 litrów. Lodówka powinna być stale zasilona; - czajnik elektryczny, - ekspres do kawy (przelewowy) - sterowanie: elektroniczne + aplikacja mobilna - pojemność zbiornika na wodę: 1,5 L, - podwójna głowica prysznicowa, - precyzyjna kontrola temperatury (dokładność do 1°C), - filtry w zestawie, - możliwość przygotowania kawy według gotowych przepisów, - zamykane schowki (szafki z blokadą drzwiczek) na artykuły biurowe, socjalne, itp. |
|  | W przedziałach O i S powinna być wykonana instalacja oświetleniowa z możliwością stopniowego regulowania natężenia oświetlenia. Należy zastosować osobne oświetlenie dla przedziałów O i S. Drogi komunikacyjne, wyjścia oraz ewentualne przeszkody przy wyłączeniu oświetlenia należy oznaczyć wskaźnikami LED. Dodatkowo w przedziale O należy zainstalować regulowane punkty oświetleniowe po jednym dla każdego stanowiska. Włączanie oświetlenia wewnętrznego, tj. dla przedziału O i S oraz oświetlenia zewnętrznego pojazdu dostępne w jednym panelu sterującym oświetleniem z wizualizacją stanu. Szczegółowe rozmieszczenie elementów oświetlenia we wszystkich przedziałach należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowania projektu koncepcyjnego. |
|  | W przedziale T powinna być wykonana instalacja oświetleniowa LED włączająca się automatycznie po otwarciu przedziału z możliwością jej wyłączenia. Natężenie i rozmieszczenie źródeł światła powinno oświetlać przedział w sposób umożliwiający wykonywanie prac technicznych bez zewnętrznych źródeł światła. |
|  | Wnętrza wszystkich skrytek i szafek pojazdu oświetlane źródłem światła LED uruchamiane automatycznie po otwarciu. |
|  | - Pojazd wyposażony w zestaw oświetlenia zewnętrznego w postaci zamontowanych w górnej części - co najmniej po trzy punkty z każdego boku zabudowy oraz dwa z tyłu i jeden z przodu - włączane indywidualnie. Zapewniona możliwość sterowania oświetleniem zewnętrznym z kabiny kierowcy oraz z przedziału O lub S. Lampy po prawej stronie zabudowy zamontowane tak, aby po rozłożeniu markizy oświetlały teren pod nią. Dodatkowo na dachu zabudowy oświetlenie umożliwiające poruszanie się, rozstawianie i obsługę sprzętu w ciemnościach, (włączenie i wyłączenie w przedziale O lub S oraz na podeście zamontowanym na dachu zabudowy). - Należy zastosować lampy ze źródłem światła LED, zapewniające oświetlenie min. 20 lux w odległości 1 metra od pojazdu w warunkach słabej widoczności. |
|  | Oświetlenie główne o intensywności co najmniej 500 lux dla każdego miejsca pracy z możliwością regulacji (ściemniania). Należy zastosować lampy ze źródłem światła LED w kolorze tzw. białym neutralnym lub ciepłym (niedopuszczalne użycie diod w kolorze białym zimnym). Dodatkowo do stanowisk O i S dołączyć po jednej lampce LED pomocniczej (biurkowej) zamontowanej na stałe z możliwością ustawienia kierunku i wysokości (np. na tzw. „gęsiej szyi”). |
|  | Osobno załączane podświetlenie LED drabinki oraz wszystkich schodków (stopni) wejściowych do pojazdu z kontrolką działania widoczną dla kierowcy. |
|  | Na dachu zabudowy należy wykonać podest roboczy wykonany z materiałów odpornych na korozję, w wykonaniu antypoślizgowym, z relingiem (barierką) zabezpieczającą wokół podestu o wys. 150-200 mm, umożliwiający pracę min. 1 osoby (min. 100 kg) oraz przewożenie sprzętu (min. 100 kg), bez uszkodzenia i trwałej deformacji powierzchni dachu. Podest musi umożliwiać dostęp do masztu antenowego. |
|  | Pojazd należy wyposażyć w zamocowaną na stałe drabinkę, służącą do wejścia na dach zabudowy. |
|  | - Na dachu zabudowy zamontowany trap w postaci długiej belki z zamontowanymi na stałe antenami z doprowadzoną instalacją antenową. Belka podnoszona elektrycznie (ze sterowaniem w przedziale O) podnoszona do pozycji pionowej anten posiadająca czujnik położenia z wizualizacją w przedziale O oraz sygnalizacją w przedziale K. - Trap ma być wyposażony w następujące anteny: - 3 szt. – antena bazowa VHF, odległość między antenami min. 50 cm, - 2 szt. – antena bazowa UHF, odległość między antenami min. 30 cm, - 1 szt. – antena TV, - 2 szt. – antena do transmisji danych w sieciach komórkowych. - Dopuszcza się podział trapu na 2 części. Sterowanie trapem i masztami musi być bezkolizyjne i niezależne. |
|  | - Zabudowa pojazdu musi być wyposażona w: - Maszt teleskopowy o wysokości min. 10 m (wysokość mierzona od podłoża), wysuwany i chowany automatycznie. - Wyposażenie masztów antenowych: - 1 szt. – Kamera obrotowa 360 stopni, - 1 szt. – Przełącznik sieciowy zewnętrzny PoE+, - 4 szt. – Adapter do montażu anteny z możliwością automatycznego składania i rozkładania na maszcie zamontowanym na stałe. - Wysuwanie i chowanie masztu muszą odbywać się automatycznie za pośrednictwem panelu sterowania. Instalację panelu sterowniczego do obsługi masztu należy zlokalizować w taki sposób, aby możliwa była kontrola wzrokowa prawidłowości wysuwu masztu oraz istniała możliwość zatrzymania wysuwu masztów w dowolnym położeniu bez konieczności wchodzenia na dach pojazdu. - Instalacje antenowe należy zakończyć w szafie strukturalnej przedziału T w miejscu instalacji sprzętu radiotelefonicznego. Instalacje zakończone na panelu krosowym w szafie w przedziale T. Instalacje antenowe należy prowadzić na zewnątrz masztu i zabezpieczyć przed uszkodzeniem podczas rozkładania i składania masztu, a podczas transportu mają być zabezpieczone przed przemieszczaniem i rozwijaniem. Wszystkie przewody antenowe nie powinny powodować załamań, mikrouszkodzeń, w szczególności przy połączeniach. - Złącza antenowe mają być zabezpieczone w czasie transportu i podczas pracy przed skutkami oddziaływania atmosferycznego. Instalacje antenowe muszą być wykonane przy użyciu przewodów o tłumienności poniżej 5 dB / 100 m i impedancji 50 Ω oraz mają być wyposażone w urządzenia zabezpieczające (typu odgromnik). - Na maszcie należy zamontować obrotową kamerę monitoringu wizyjnego w obudowie w wykonaniu wodoodpornym min. IP67 „lub równoważnej”, zasilaną poprzez punkty sieci strukturalnej. Na maszcie należy przewidzieć miejsce do instalacji urządzenia typu AccessPoint WiFi oraz Gateway LoRaWAN. Właściwy dobór sprzętu i instalacji kablowych należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. - Maszt musi być zabezpieczony przed samoczynnym wysuwaniem się podczas jazdy. Miejsce montażu masztu i mocowanie anten ma być uzgodnione z Zamawiającym. - Wysunięcie masztu musi być sygnalizowane na panelu kontrolnym w przedziale O oraz sygnalizowane w kabinie kierowcy. - Adaptery wyposażone w mechanizm umożliwiający zamocowanie na stałe anten bazowych dookólnych (dł. max. 1500 mm), a stawianie anten odbywać się będzie przez obrót mechanizmu. Anteny na stałe podłączone do instalacji antenowej pojazdu. W pozycji złożonej anteny zabezpieczone na czas transportu odpowiednimi uchwytami. Wymagana jest sygnalizacja świetlno-ostrzegawcza na masztach antenowych. |
|  | Na maszcie teleskopowym zamontować elektryczne urządzenie obrotowe (rotor) sterowane z przedziału O za pomocą odpowiedniego sterownika. Na rotorze musi być możliwość zamontowania anten kierunkowych oraz anteny do transmisji danych w sieciach komórkowych. |
|  | Parametry rotora do anten kierunkowych: - Zakres obrotu: min. 360°, - Typ hamulca: mechaniczny, - Czas wykonania pełnego obrotu max: 70 s, - Czas pracy ciągłej min: 2 min, - Sterowanie: kontroler ze wskazaniem kierunku ustawienia anteny, |
|  | Anteny zamontowane na stałe na adapterach na maszcie teleskopowym: - Anteny bazowe dookólne VHF – 3 szt. o następujących cechach: - rodzaj: ½ λ, dookólna - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 2,15 dBi - złącze: N żeńskie - Antena bazowa dookólna UHF – 1 szt. o następujących cechach: - rodzaj: ½ λ, dookólna - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 2,15 dBi - złącze: N żeńskie |
|  | Anteny zamontowane na stałe na trapach: - Anteny dookólne VHF – 3 szt. o następujących cechach - rodzaj: ¼ λ, dookólna - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - Anteny dookólne UHF – 2 szt. o następujących cechach - rodzaj: ¼ λ, dookólna - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - Antena TV – 1 szt. o następujących cechach - dookólna - przystosowana do montażu zewnętrznego - posiada filtry przeciwzakłóceniowe - obsługa standardu DVB-T oraz DVB-T2 - Anteny do transmisji danych w sieciach komórkowych – 2 szt. o następujących cechach - antena dookólna - technologia MIMO 2x2 - zakres częstotliwości pracy: - 617 - 960 MHz - 1,7 - 2,7 GHz - 3,4 - 4,2 GHz - 5,2 - 6,0 GHz - zysk dla każdego z pasm nie mniejszy niż: 2 dBi - przystosowana do montażu zewnętrznego |
|  | Dodatkowo pojazd należy wyposażyć w anteny kierunkowe, które w zależności od potrzeb można będzie założyć na rotorze na maszcie antenowym: - Antena kierunkowa VHF – 1 szt. o następujących cechach: - kierunkowa - przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie PSP - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 7 dBi - złącze: N żeńskie - Antena kierunkowa UHF – 1 szt. o następujących cechach: - kierunkowa - pasmo 380–430 MHz - impedancja: 50 Ω - polaryzacja: pionowa - WFS w paśmie pracy: < 1,5 - zysk nie mniejszy niż: 7 dBi - złącze: N żeńskie - Dopuszcza się zastosowanie jednej anteny dwupasmowej obejmującej pasma VHF i UHF. - Antena kierunkowa do transmisji danych w sieciach komórkowych – 1 szt. o następujących cechach: - antena kierunkowa - technologia MIMO 4x4 - zakres częstotliwości pracy: - 617 - 960 MHz - 1,7 - 2,7 GHz - 3,4 - 4,2 GHz - 5,0 - 6,0 GHz - zysk dla każdego z pasm nie mniejszy niż: 5 dBi - przystosowana do montażu zewnętrznego - Wszystkie anteny kierunkowe muszą posiadać uchwyt w celu ich łatwego i szybkiego montażu na rotorze antenowym. |
|  | Maszt do instalacji wolnostojącej o minimalnych parametrach: - Wysokość min. 7 m, - Kabel antenowy wewnątrz, - Minimalne obciążenie głowicy przy pełnym rozłożeniu: min 4 kg, - Waga do 15 kg, - Maszt w technologii zwijalnej w rolkę, - Uchwyt do montażu anten ze złączami antenowymi typu N, - Wymiary masztu po złożeniu nieprzekraczające 305 mm x 415 mm x 305 mm. |
|  | Należy umiejscowić 2 przedłużacze: zasilający 230V 16A z przewodem ochronnym o długości min. 30 m na zwijadle, w izolacji z gumy ciepłoodpornej EPR i w powłoce z poliuretanu PUR, wyposażone w złącza umożliwiające podłączenie zasilania zewnętrznego. |
|  | Należy umiejscowić 2 przedłużacze LAN na zwijadłach o długości 100 m typu skrętka o kategorii wykonania 6 zakończone z jednej strony złączem z zabezpieczeniem mechanicznym. Odporność min. IP54 „lub równoważna”. Odporne na działanie niskich temperatur do -35°C. Uderzenioodporne, odporne na oleje i smary. Przedłużacze muszą być zamocowane w części technicznej i zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie jazdy. |
|  | Należy wyprowadzić na zewnątrz dostępne przyłącze teleinformatyczne min. 6 portów typu RJ 45 w wykonaniu zabezpieczonym przed działaniem warunków zewnętrznych w trakcie podłączenia, pracy. |
|  | Agregat prądotwórczy o minimalnych parametrach: - Typ: jednofazowy, - Napięcie wyjściowe: 230 V AC, czysty sinus, - Częstotliwość: 50 Hz, - Moc znamionowa: min. 8 kVA, - Współczynnik mocy: cos φ = 0,8, - Poziom hałasu: max. 55 dBA w odległości 7 m, - Obudowa dźwiękochłonna wykonana z materiału typu GFK „lub równoważny” – parametry równoważności: - Odporność na korozję: brak degradacji przy ekspozycji na wodę, sól, UV i środki chemiczne. - Nie przewodność elektryczna: materiał dielektryczny. - Tłumienie hałasu: możliwość osiągnięcia poziomu hałasu agregatu ≤55 dBA w odległości 7 m. - Brak propagacji płomienia po usunięciu źródła ognia. - Montaż agregatu na antywibracyjnych podstawach, - Przystosowany do wewnętrznego montażu w przestrzeni zamkniętej pojazdu, - Agregat zasilany bezpośrednio ze zbiornika paliwa pojazdu, - Chłodzenie wodne z wykorzystaniem wymiennika ciepła. |
|  | Instalacja elektryczna zabudowy (system zasilania 230 V): - Wymagania funkcjonalne - System musi zapewnić całodobowe (24/7) zasilanie wszystkich urządzeń zabudowy pojazdu w trybie off-grid; - Zdolność autonomicznej pracy na akumulatorach przez minimum 6 godzin przy ciągłym obciążeniu 4 kW; - Instalacja elektryczna jednofazowa; - Automatyczne przełączanie między źródłami zasilania bez przerw w dostawie prądu. - Inwerter - Moc wyjściowa 25°C: min. 8 kW; - Moc szczytowa przy 25°C: min. 16 kW; - Sprawność: min. 94 %; - Nominalne napięcie wyjściowe AC: 230 V ± 2 %; - Zakres napięcia wejściowego AC: 190 V – 250 V; - Nominalne napięcie wejściowe DC: 48 V; - Zakres napięcia wejściowego DC: 39 V – 64 V; - Temperatura pracy: min. -15 °C – 55 °C; - Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch źródeł zasilania; - AC wej. 1 – zasilanie poprzez agregat znajdujący się w przestrzeni wewnętrznej pojazdu; - AC wej. 2 – zasilanie z gniazda przyłączeniowego (gniazdko elektryczne jednofazowe 230 V, 16 A, hermetyczne) poprzez sieć elektroenergetyczną lub z agregatu (na wyposażeniu kabel zasilający pozwalający na podłączenie do gniazda zasilającego typu E); - Obydwa źródła zasilania doładowują magazyn energii LiFePo4; - Dwa niezależne wyjścia zasilania; - AC wyj. 1 – zasilanie wszystkich urządzeń peryferyjnych (230 V) oraz radiotelefonów znajdujących się na zabudowie w przedziale O, S i T (aktywne w każdych warunkach nawet bez podłączonego źródła zasilania); - AC wyj. 2 – zasilanie akumulatorów samochodowych (aktywne podczas podłączonego źródła zasilania); - Magazyn energii - Technologia wykonania: LiFePo4; - Napięcie nominalne: 48 V; - Zakres temperatury ładowania: min. 0 °C – 55 °C; - Zakres temperatury rozładowania: min. -15 °C – 55 °C; - Liczba cykli ładowania i rozładowania: min. 6000; - Maksymalny prąd rozładowania akumulatorów: min. 200 A; - System zarządzania magazynem energii – BMS z automatycznym balanserem; - Ciągły monitoring stanu magazynu energii; - Rozmieszczenie magazynu energii w sposób zapewniający zachowanie prawidłowych właściwości jezdnych oraz stabilności pojazdu. - Ładowanie akumulatorów samochodowych - Nominalne napięcie wejściowe AC: 230 V; - Nominalne napięcie wyjściowe DC: 24 V; - Prąd ładowania: min. 30 A; - System zarządzania akumulatorami – BMS z automatycznym balanserem; - Zasilanie z wyjścia AC wyj. 1 z falownika; - Ciągły monitoring stanu akumulatorów samochodowych. - System zarządzania i monitoringu (centrala komunikacyjna) - Centralny moduł komunikacyjny; - Dedykowany ekran dotykowy o przekątnej min. 7” zapewniający graficzny podgląd parametrów systemu w czasie rzeczywistym; - Możliwość obsługi alarmów i danych historycznych; - Dostęp do centralnego modułu komunikacyjnego poprzez sieć Internet, lokalnie oraz aplikację mobilną; - Obsługiwane interfejsy komunikacyjne: Ethernet, CAN, Modbus TCP, Bluetooth. - Zabezpieczenia - Rozdzielnica elektryczna - Rozdzielnica modułowa spełniająca min. IP 44 „lub równoważne”; - Łatwy dostęp do rozdzielnicy elektrycznej; - Podział obwodów powinien być uzgodniony z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego; - Każdy obwód zasilający urządzenia peryferyjne musi posiadać niezależne zabezpieczenie nadprądowe i różnicowoprądowe; - Zabezpieczenie wejść zasilania falownika poprzez zastosowanie zabezpieczenia nadprądowego i ochrony przepięciowej; - Zabezpieczenia dostosowane do przewidywanego obciążenia i charakterystyki odbiorników; - Zastosowanie rozłącznika izolacyjnego; - Rozdzielnica wyposażona w kontrolkę obecności zasilania; - Każdy obwód jest opisany i oznakowany; - Zapas min. 20 % miejsca w rozdzielnicy elektrycznej. - Łatwo dostępny awaryjny rozłącznik zasilania E-STOP umożliwiający całkowite odcięcie zasilania AC i DC na zabudowie w razie niebezpieczeństwa. E-STOP powinien być zlokalizowany w przedziale O lub S. Po aktywacji przycisku E-STOP musi być możliwość łatwego (natychmiastowego) zresetowania i powrotu do stanu poprzedniego np. poprzez ręczne przekręcenie przycisku. - Okablowanie i uziemienie - Dostosowanie przekroju przewodów do prądu znamionowego; - Separacja instalacji AC i DC; - Odporność przewodów na drgania i warunki środowiskowe; - Wspólny punkt uziemienia dla całej instalacji; - Zastosowanie szyn zbiorczych dla instalacji DC; - Wszystkie przewody miedziane; - Zgodność z wytycznymi producentów (np. długość przewodów, połączenia, prowadzenie przewodów). - Punkty elektryczne - instalacje zasilające prowadzone wewnątrz pojazdu muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem (m.in. termicznym, przetarcie, przytrzaśnięcie, zerwanie, itp.); - wszystkie gniazda opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący obwód, zgodnie z opisem w rozdzielnicy elektrycznej; - na potrzeby Zamawiającego (czyli dodatkowy sprzęt, który nie jest dostarczony przez Wykonawcę) należy dołożyć dodatkowe punkty elektryczne zakończone gniazdkiem: - przy stanowisku operatorów – min. 4 gniazda; - pod blatem operatorów min. - 4 gniazda; - przy stole sztabowym – min. 6 gniazd; - przy siedziskach sztabowych – min. 2 gniazda; - przy zapleczu socjalnym – min. 2 gniazda; - w przedziale T – min. 4 gniazda; - Szczegółowy dobór i rozmieszczenie elementów instalacji elektrycznej w poszczególnych przedziałach należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. - Dokumentacja - Dokumentacja powykonawcza wraz z schematami elektrycznymi i instrukcjami obsługi; - Bilans mocy wszystkich obwodów i urządzeń. |
|  | Przenośna stacja zasilania (Power Bank) o minimalnych parametrach: - Pojemność akumulatora: min. 2000 Wh. - Technologia wykonania akumulatorów: LiFePO4. - Ilość cykli ładowania akumulatora: min.2000. - Wyjścia 4 gniazda AC 230 V o łącznym możliwym obciążeniu ciągłym 1800 W. - Wyjście jako gniazdo zapalniczki. - Wyjścia USB typu A – min. 2 szt. - Wyjście USB typu C – min. 2 szt. - Wejście ładowania AC. - Wejście solarne DC (należy wyposażyć w panel solarny min. 400 W). - Masa maksymalnie 25 kg. - Obudowa z uchwytem/uchwytami transportowymi. - Wyświetlacz pokazujący parametry pracy urządzenia. - Współpraca z dedykowaną aplikacją mobilną do zdalnego monitorowania pracy urządzenia. - Możliwość łączenia wielu sztuk w celu zwiększenia pojemności. (należy wyposażyć w przewód umożliwiający takie połączenie). |
|  | Zasilacze stabilizowane – 2 szt. o minimalnych parametrach: - Przeznaczone do zasilania urządzeń radiokomunikacyjnych (generujące niskie zakłócenia); - Zasilacze przeznaczone do zasilenia radiotelefonów zamontowanych na zabudowie pojazdu w przedziale O, S i T; - Moc każdego z zasilaczy musi umożliwiać skuteczne prowadzenie korespondencji na wszystkich radiotelefonach jednocześnie przy pełnej mocy; - Do jednego zasilacza należy podłączyć radiotelefony DMR, a do drugiego radiotelefony TETRA; - Parametry minimalne: - Nominalne napięcie wejściowe: 230 V AC; - Nominalne napięcie wyjściowe 13,8 V DC (stabilizowane) ± 10 %; - Prąd wyjściowy DC: min. 40 A; - Sprawność: min. 85 %; - Zabezpieczenie przepięciowe, nadprądowe, przeciwzwarciowe, termiczne; - Praca w zakresie temperatur: min. -15 °C – 55 °C; - Możliwość monitorowania napięcia, prądu i zużycia energii; - Masa: max. 2,5 kg. |
|  | W skład systemu radiowego wchodzą: - radiotelefon przewoźny analogowo cyfrowy w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP w kabinie kierowcy, - terminal przewoźny w kabinie kierowcy w systemie TETRA TEA2, - radiotelefony przewoźne analogowo cyfrowe w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP w zabudowie podłączonych do konsoli dyspozytorskiej poprzez system ROIP – 5 szt., - radiotelefony przewoźne analogowo cyfrowe w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP stanowiące zapasowe wyposażenie – 2 szt. - terminale przewoźne w zabudowie TETRA TEA2 podłączone do konsoli dyspozytorskiej poprzez system ROIP – 2 szt., - terminal przewoźny TETRA TEA2 stanowiący zapasowe wyposażenie, - radiotelefony noszone w standardzie DMR Tier II dopuszczone do stosowania w sieciach radiowych PSP – 6 szt., - terminale noszone w systemie TETRA TEA2 – 6 szt., - konsola dyspozytorska dotykowa zamontowana w przedziale operatorskim – 1 szt. - jednostka centralna systemu ROiP, - ładowarka zespolona 6-pozycyjna umożliwiająca ładowanie radiotelefonów noszonych analogowo-cyfrowych DMR z możliwością programowania, - ładowarka zespolona 6-pozycyjna umożliwiająca ładowanie radiotelefonów i terminali noszonych TETRA TEA 2, z możliwością programowania, - przemiennik radiowy w zabudowie – 1 szt. - wynoszony przemiennik radiowy - 1 szt. - rejestrator korespondencji kompatybilny z systemami wykorzystywanymi przez Użytkowników, - zestawy do programowania i strojenia sprzętu każdego typu zainstalowanego na pojeździe – 2 komplety dla każdego typu, - aparatura pomiarowa WFS, |
|  | - Wszystkie radiotelefony powinny spełniać minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w „Instrukcji w sprawie organizacji łączności radiowej” stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia nowych zasad organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP Nr 7 z 2019 r., poz. 7). - Oferowane urządzenia radiowe nie mogą być wycofane z produkcji przez producenta oraz zapewniać możliwość aktualizacji firmware w dniu składania ofert. |
|  | - Radiotelefony przewoźne w kabinie kierowcy powinny spełniać poniższe wymagania: - zainstalowane w kabinie kierowcy i połączone bezpośrednio z antenami radiowymi na dachu kabiny, - nie podlegają rejestracji korespondencji na rejestratorze, zasilane z instalacji pojazdu i zabezpieczone bezpiecznikiem, - sposób i miejsce montażu radiotelefonu musi umożliwiać prowadzenie korespondencji podczas jazdy zarówno przez kierowcę jak i dowódcę, - sposób i miejsce montażu radiotelefonów powinno umożliwiać swobodny dostęp do złączy antenowych w celu sprawdzenia WFS oraz łatwego demontażu bez konieczności demontażu stałych części pojazdu, - anteny muszą być zainstalowane na dachu lub innym dogodnym miejscu na górnej powierzchni samochodu (do uzgodnienia z Zamawiającym), w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. - Antena dla radiotelefonu przewoźnego DMR Tier II o poniższych cechach: - Antena radiowa 1/4 λ, zysk min 2,15 dBi, dostosowana do rodzaju zabudowy – metalowa/kompozytowa, umieszczona na dachu pojazdu/kabiny kierowcy, przystosowana i dostrojona do pracy w paśmie 149 MHz, wykres z pomiaru współczynnika fali stojącej (WFS) wykonanego po montażu anteny. Współczynnik fali stojącej dla częstotliwości 149 MHz nie większy niż 1,5. - zewnętrzna antena GPS zamontowana na zewnątrz w sposób zapewniający poprawne działanie. - Antena dla radiotelefonu przewoźnego TETRA TEA2 o poniższych cechach: - Antena dachowa (prętowa, dookólna z możliwością odkręcenia promiennika od podstawy) UHF zintegrowana z anteną GPS spełniająca wymagania: - zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz; - impedancja: 50 Ω; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 1,5 dla częstotliwości 380 MHz ≤ f<400 MHz; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 2 dla częstotliwości 400 MHz ≤ f≤ 430 MHz; - zysk: ≥ 2,15 dBi; - polaryzacja: pionowa; - charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. |
|  | Radiotelefony przewoźne znajdujące się na zabudowie powinny spełniać poniższe wymagania: - powinny być zainstalowane w przedziale T podłączone poprzez ROIP do konsoli radiowej, - wyjścia antenowe zakończone na panelu mierników WFS (wskaźniki umieszczone nad panelem antenowym w szafie Rack), a następnie przy panelu połączeniowym anten w szafie w przedziale T. - radiotelefony muszą być dostosowane w taki sposób, aby możliwe było zdalne sterowanie nimi za pomocą manipulatora radiowego (zarówno sprzętowego jak i programowego). Dopuszcza się dodatkowe rozszerzenia przez złącze akcesoriów, - zdalne sterowanie musi być realizowane z wykorzystaniem protokołu IP, - sterowania urządzenia po sieci IP musi umożliwiać korzystanie z każdego radiotelefonu naprzemiennie (bez zmiany konfiguracji) z „główki” radiotelefonu w przedziale T oraz przez użytkowników zdalnych, - użytkownicy zdalni mogą w celu sterowania radiotelefonami wykorzystywać: konsole dyspozytorskie, komputer za pomocą dedykowanej aplikacji, manipulatora radiowego, - część nadawczo-odbiorcza umieszczona w łatwo dostępnym miejscu w przedziale T, - zakończenia antenowe radiotelefonów powinny być opisane w sposób jednoznacznie identyfikujący dane zakończenie z radiotelefonem, do którego są podłączone, - radiotelefony w przedziale O, S, T muszą być podłączone do rejestratora korespondencji, - radiotelefony zasilane powinny być poprzez zasilacz, - przy każdym radiotelefonie powinno znajdować się odpowiednio dobrane zabezpieczenie nadprądowe (bezpiecznik). |
|  | Radiotelefony przewoźne analogowo – cyfrowe DMR Tier II powinny spełniać poniższe wymagania: - możliwość maskowania korespondencji algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit (jeżeli to konieczne to radiotelefony powinny posiadać wgraną licencje), - przystosowany do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3 „lub równoważnej”, wbudowane moduły Select 5, - wyświetlacz min. 14 znakowy kolorowy, - możliwość prezentowania nazwy korespondenta na wyświetlaczu w trybie łączności cyfrowej, - możliwość przesyłania danych lokalizacyjnych: moduł GPS - wyposażone w mikrofonogłośnik z klawiaturą DTMF, - możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofonogłośnika w technologii Bluetooth lub równoważnej, - radiotelefon musi umożliwiać pracę w trybie bezpośrednim z wykorzystaniem tylko jednej, wskazanej szczeliny czasowej, bez dynamicznego przydzielania szczelin. Radiotelefon powinien mieć funkcję pełnienia roli synchronizatora, zapewniając właściwą synchronizację czasową ramki TDMA. |
|  | Radiotelefony noszone analogowo cyfrowe DMR Tier II powinny spełniać poniższe wymagania: - możliwość maskowania korespondencji algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit (jeżeli to konieczne to radiotelefony powinny posiadać wgraną licencje), - przystosowane do pracy na kanałach analogowych i cyfrowych (dla kanału analogowego pasmo VHF: praca w trybie simpleks i duosimpleks; dla kanału cyfrowego: modulacja dwuszczelinowa TDMA na kanale 12,5 kHz zgodnie z ETSI TS 102 361-1/2/3 „lub równoważnej”), - kolorowy wyświetlacz, - klawiatura alfanumeryczna, - możliwość wyboru kanału przełącznikiem obrotowym i dedykowanymi do tego celu przyciskami, - możliwość przesyłania danych lokalizacyjnych: moduł GPS - ukompletowanie: - antena długości min. 15 cm, przystosowana do pracy w paśmie 149 MHz, - akumulator o pojemności min. 2500 mAh, 2 szt. do każdego radiotelefonu, - mikrofonogłośnik zewnętrzny z kablem spiralnym, przełącznikiem poziomu głośności, - możliwość podłączenia bezprzewodowego mikrofonogłośnika w technologii Bluetooth lub równoważnej, - pokrowiec, zaczep do paska, - komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika, deklaracja zgodności. |
|  | Radiotelefony przewoźne TETRA w standardzie TEA2 powinny spełniać poniższe wymagania: - Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). - Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.10. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway - Połączenia grupowe; - Połączenia indywidualne; - Połączenia alarmowe. - Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater - Połączenia grupowe; - Połączenia alarmowe; - Połączenia indywidualne. - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. - Parametry techniczne - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz; - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz; - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1 „lub równoważną”; - Klasa nadajnika 2; - Klasa odbiornika: A i B; - Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC; - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C; - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54 „lub równoważny”; - Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5 „lub równoważnej”; - Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE „lub równoważnych”. - Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. - Ukompletowanie - Zespół nadawczo-odbiorczy. - Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. - Przewód zasilający z zabezpieczeniem. - Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. - Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W. - Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. - Instrukcja obsługi w języku polskim. - Wtyk antenowy (zagniatany). |
|  | Radiotelefony noszone TETRA w standardzie TEA2 powinny spełniać poniższe wymagania: - Wymagania ogólne - Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO) - Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 160x128 pikseli. - Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. - Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem. - Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. - Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. - Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. - Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania z punktu 1.1.9. - Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub grup DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. - Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. - Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). - Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. - Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. - Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. - Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. - Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. - Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. - Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. - Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. - Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. - Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. - Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. - Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. - Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. - Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. - Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika z przyciskiem PTT i słuchawką. - Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. - Wymagania w trybie TMO - Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. - Nadawanie i odbiór danych pakietowych. - Identyfikacja strony wywołującej. - Identyfikacja rozmówcy. - Realizacja funkcjonalności DGNA. - Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. - Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. - Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). - Możliwość zaprogramowania co najmniej 2000 grup rozmównych TMO. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. - Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. - Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control). - Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. - Wymagania w trybie DMO - Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. - Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. - Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). - Możliwość programowego czasu nadawania. - Praca na dowolnym z co najmniej 256 zaprogramowanych grup. - Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. - Praca w trybie DMO z kluczami SCK. - Wymagania w zakresie bezpieczeństwa - Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. - Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). - Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). - Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. - Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). - Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. - Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). - Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. - Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. - Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). - Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. - Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. - Parametry techniczne - Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. - Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. - Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1 „lub równoważną”. - Nadajnik klasy 3. - Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2 „lub równoważny”). - Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. - Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65 „lub równoważny”. - Zgodność z wymaganiami zasadniczymi - Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE „lub równoważnych”. - Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE. - Ukompletowanie - Radiotelefon. - Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. - Deklaracja zgodności CE radiotelefonu. - Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷430 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS. - Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 10 godz., przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszący odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt. - Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o min. szerokości 50 mm. - Ładowarka akumulatorów w wykonaniu biurkowym; umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana); działająca w następujących warunkach: zasilanie z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230 V AC 50 Hz; zakres napięcia zasilania: napięcie znamionowe ±10% (standard wtyku obowiązujący w Polsce); wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim; deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). |
|  | Wykonawca zobowiązany jest zapewnić prawidłowe przypisanie licencji TETRA TEA2 do Użytkownika końcowego zgodnie z wymaganiami TCCA (TEA2 Licensing rules) oraz ETSI TS 101 053-2 „lub równoważnych”. |
|  | - Konsola dyspozytorska dotykowa zamontowana na stanowisku operatorskim – 1 szt. o następujących cechach: - Konsola musi umożliwiać wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą wymiany korespondencji radiowej bez konieczności fizycznego dostępu do radiotelefonów/terminali (zmiana kanałów, regulacja łączności, nadawanie, odbiór wysyłanie wiadomości tekstowych, sygnałów alarmowych). Komunikacja pomiędzy urządzeniami za pomocą technologii IP poprzez infrastrukturę sieciową. System konsoli z możliwością tworzenia kont użytkowników i nadawania im uprawnień. - wbudowany kolorowy ekran dotykowy, min 15 cali, - wytrzymała aluminiowa obudowa, - wbudowany wzmacniacz i głośniki, - regulacja głośności, wyciszenia, - dysk SSD o poj. min. 128 GB, - współpraca z przemiennikiem DMR w zakresie wywołań: wszyscy, grupa, indywidualne, - Stanowisko operatorskie powinno być wyposażone w mikrofon dynamiczny na gęsiej szyi. - Jednostka centralna sytemu ROiP o następujących cechach: - platforma sprzętowa, integrująca środki łączności. Integracja musi być zapewniona poprzez wykorzystanie technologii IP, - otwarta architektura umożliwiająca integrację różnych standardów i środków łączności, w tym radiotelefonów analogowo cyfrowych i terminali TETRA, konsoli dyspozytorskich, - platforma musi być przystosowana do montażu w szafie RACK w przedziale T i nie być większa/wyższa niż 2U. - Konsola dyspozytorka musi być kompatybilna z systemem radiowym wskazanym przez Użytkownika końcowego. |
|  | Przemiennik radiowy w zabudowie: - konstrukcja umożliwiająca zamontowanie go w szafie RACK w przedziale T, - zakres pracy 136-174 MHz, - obsługa odstępu międzykanałowego 12,5 KHz, - praca z dużą lub małą mocą nadajnika programowana w zakresie min. 1-25 W, - stabilność częstotliwości 0,5 ppm (bez GPS), - temperatura pracy min. -20° C ÷ +50° C, - radioprzemiennik ma wspierać następujące rodzaje emisji radiowej: - 11K0F3E – modulacja FM, - 7K60FXD – transmisja danych, - 7K60FXE – transmisja danych i głosu. - praca w standardach: cyfrowym DMR TIER II oraz analogowym FM, - radioprzemiennik ma zapewnić jednoczesną retransmisje dwóch szczelin czasowych (głosowych lub danych) TDMA, - możliwość połączenia wielu przemienników w jedną sieć, - wskaźniki transmisji: TX, RX z wyszczególnieniem szczelin czasowych, - programowalny adres IP – możliwość pracy w sieci, - port USB, - posiada dedykowane oprogramowanie do konfiguracji oraz monitorowania pracy przemiennika (lub przemienników pracujących w jednej sieci), - przemiennik musi posiadać wszystkie licencje do prawidłowej pracy. |
|  | Wynoszony przemiennik radiowy – 1 szt. - Radioprzemiennik pracujący w zakresie 136 - 174 MHz, ma stanowić komplet wraz z duplexerem zestrojonym na pasmo częstotliwości PSP mieszczące się w zakresie 136 - 174 MHz, odpowiednim zasilaczem i podtrzymaniem akumulatorowym pozwalającym na pracę przemiennika przez min. 1 godz. ładowanym z zamontowanego zasilacza, umieszczony w przenośnej skrzyni (walizce) wodoszczelnej i pyłoszczelnej (min. IP 67 „lub równoważnej”). - Na zewnątrz skrzyni mają być wyprowadzone następujące gniazda i kontrolki urządzenia: - gniazdo antenowe typu N do podłączenia anteny nadawczo odbiorczej, - gniazdo zasilania zewnętrznego 230 V z agregatu przystosowane do pracy i podłączania na zewnątrz zabezpieczone przed pyłem i wodą, - sygnalizacja pracy radioprzemiennika (włączony/wyłączony), - sygnalizacja obecności zasilania 230V, sygnalizacja pracy na baterii, - przycisk włączenia/wyłączenia radioprzemiennika, - gniazdo LAN RJ 45 min. kat. 6 do podłączenia przemiennika do pracy w sieci. - Do radioprzemiennika należy dostarczyć antenę dookólną na pasmo radiowe PSP, wyposażoną w odpowiednie złącze umożliwiające podłączenie do radioprzemiennika nie większą niż 1,3 m. Antena musi być przystosowana do montażu na maszcie wolnostojącym. Urządzenia umieszczone w skrzyniach mają być zamontowane w sposób uniemożliwiający ich przemieszczenie się podczas transportu oraz w sposób łatwy do demontażu bez użycia dodatkowych narzędzi. Jeżeli demontaż urządzeń zamontowanych w skrzyniach będzie wymagał użycia dodatkowych narzędzi należy je dołączyć i zamocować w skrzyniach zabezpieczając urządzenia przed ich zniszczeniem podczas transportu. Wszystkie gniazda zabezpieczone przed wpływem warunków środowiskowych w tym deszczu i pyłu, co najmniej IP 54 „lub równoważnej”. Wbudowany zasilacz ma zapewnić poprawną pracę urządzeń oraz ładowanie akumulatorów. Do każdego zestawu ma być dołączony komplet okablowania zasilania 230 V (dł. min. 15 m). Dodatkowo należy dołączyć kabel min. 15 m z odpowiednimi złączami do podłączenia dostarczonej anteny z radioprzemiennikiem. Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi radioprzemiennika. Umiejscowienie urządzeń w skrzyniach ma zapewnić ich prawidłowe działanie i zapewnić odpowiednie odprowadzenie ciepła podczas pracy zestawu. - Parametry radioprzemiennika: - Radioprzemiennik ma wspierać następujące rodzaje emisji radiowej: - 11K0F3E – modulacja FM, - 7K60FXD – transmisja danych, - 7K60FXE – transmisja danych i głosu. - Praca w standardach: cyfrowym DMR TIER II oraz analogowym FM. - Radioprzemiennik ma zapewnić jednoczesną retransmisje dwóch szczelin czasowych (głosowych lub danych) TDMA. - Programowalny adres IP – możliwość pracy w sieci. - Zabezpieczenie hasłem przed odczytem parametrów konfiguracyjnych radioprzemiennika. - Możliwość połączenia wielu przemienników w jedną sieć. - Możliwość pracy przemienników w jednej sieci w trybie simulcast. - Zakres częstotliwości pracy 136-174 MHz. - Kodowa blokada szumów CTCSS. - Obsługa odstępu międzykanałowego 12,5 kHz. - Praca z dużą lub małą mocą nadajnika programowana w zakresie min. 1-10 W. - Możliwość ograniczenia czasu nadawania. - Nominalne napięcie zasilania 13.6 ± 15% - Moduł 3G-WiFi (wraz z anteną GPS). - Posiada dedykowane oprogramowanie do konfiguracji oraz monitorowania pracy przemiennika (lub przemienników pracujących w jednej sieci). Możliwa konfiguracja przemiennika poprzez interfejs WEB. - Przemiennik musi posiadać wszystkie licencje (dożywotnie) do prawidłowej pracy. - Wsparcie techniczne w okresie gwarancji (24 miesiące). |
|  | - Zestawy do programowania i strojenia – 2 komplety dla każdego typu radiotelefonu/terminala o następujących cechach: - oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i strojeniem dostarczonych radiotelefonów, - w okresie gwarancji Wykonawca nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu uaktualnienia ww. oprogramowania, - oprogramowanie musi umożliwiać współpracę z radiotelefonami poprzez RS232 lub USB. W przypadku zastosowania RS232 należy zapewnić współpracujący konwerter USB-RS232, - radiotelefony muszą mieć możliwość ich programowania drogą radiową, - Okablowanie antenowe o następujących cechach: - wszystkie zainstalowane anteny wraz z instalacjami należy wykonać w taki sposób, aby nie występowały wzajemne oddziaływanie interferencji fal radiowych, wszystkie kable antenowe posiadające rdzeń i oplot miedziane, - WFS na każdym torze antenowym nie może przekroczyć 1,5, - wszystkie tory antenowe od anten zakończone złączami typu N-żeński, na panelu połączeniowym w szafie RACK, - wszystkie tory antenowe pomiędzy antenami radiowymi na maszcie teleskopowym, trapie/trapach i radiotelefonami powinny być zakończone złączami N-męskim w pobliżu panelu połączeniowego anten w szafie RACK w przedziale T. - Aparatura połączeniowa i pomiarowa o następujących cechach: - tory antenowe od radiotelefonów znajdujących się na zabudowie pojazdu zakończone w szafie RACK przedziału T, na panelu wyposażonym w mierniki WFS, - wyświetlacze mierników WFS umieszczone bezpośrednio nad panelem połączeniowym anten, - tory antenowe wychodzące z mierników WFS wyprowadzone w okolice panelu ze złączami N od okablowania anten. |
|  | Rozmieszczenie radiotelefonów, wyniesionych paneli oraz innego sprzętu łączności radiowej należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektu koncepcyjnego. |
|  | Należy dostarczyć i uruchomić na środowisku wirtualizacyjnym (dostarczonym wraz z samochodem) dedykowane oprogramowanie przeznaczone do programowania i zarządzania wszystkimi radiotelefonami DMR TIER II znajdującymi się na wyposażeniu samochodu. Ponadto oprogramowanie musi umożliwiać zaprogramowanie radiotelefonów DMR TIER II będących na wyposażeniu samochodu poprzez technologię WiFi oraz radiotelefonów noszonych DMR TIER II poprzez dostarczoną ładowarkę 6-pozycyjną. |
|  | - Pojazd musi być wyposażony w instalacje sieci LAN min. CAT. 6 do podłączania urządzeń sieciowych poprzez wyprowadzone gniazda RJ45 w zabudowie zakończone w patch-panelach w szafie RACK w przedziale T. - Ilości wolnych gniazd wyprowadzonych w zabudowie: - w przedziale O - 12 szt. (po 6 punktów dla stanowisk operatorów), - w przedziale S - 8 szt. (po 4 punkty z obu stron stołu sztabowego), - na dachu pojazdu - 4 szt. (zakończone złączami IP67 „lub równoważnymi”), - w tylnej części pojazdu usytuowany zewnętrzny punkt dystrybucji - 4 szt. (zakończone złączami IP67 „lub równoważnymi”). - Uwaga - Punkt dystrybucji oprócz złączy RJ45 wyposażony w: - 2 złącza HDMI (wejście/wyjście podłączone do matrycy HDMI), - Gniazdo zasilania z obwodów 230 V, - 2 złącza światłowodowe typu SC. - Wtyki RJ45 terminować blokadami uniemożliwiającymi przypadkowe wypięcie. |
|  | Tablet multimedialny – 3 szt. - Parametry minimalne: - przekątna ekranu min. 8”; - rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; - procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum 2 GHz; - pamięć RAM: minimum 8 GB; - pamięć wewnętrzna: minimum 256 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 1TB; - oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych: - system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, - możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, - możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, - możliwość grupowania powiadomień, - możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, - personalizacja rozmiaru wyświetlacza, - pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, - wbudowany menadżer pamięci, - możliwość zapisywania danych w chmurze, - możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, - możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom; - aparat główny minimum 13 Mpix; - wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; - wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM, obsługa technologii NFC; - wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.3; - akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; - wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; - dostarczony rysik w komplecie z tabletem; - wbudowany mikrofon i głośnik; - porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; - czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop; - tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67 „lub równoważnej”; - tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej - ładowarka sieciowa do tabletu. - Wykonawca zainstaluje stację dokującą dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. - Miejsce i dokładny sposób montażu tabletu wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
|  | WideoBar o minimalnych parametrach: - posiadający certyfikację co najmniej Microsoft Teams, Zoom i Google Meet. - Kamera o powiększeniu wynoszącym co najmniej 5x dla powiększenia optycznego i 3x dla cyfrowego. - Funkcja automatycznego kadrowania. - Możliwość rozszerzenia wideobara o co najmniej 4 dodatkowe mikrofony nastołowe. - Urządzenie wykrywane przez laptop po podłączeniu poprzez port USB – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. - Wideobar wyposażony w uchwyt, pozwalający na montaż urządzenia do monitora/telewizora lub do ściany nad wyświetlaczem. - Wbudowane w wideobar co najmniej 6 mikrofonów, 2 głośniki. - Rozdzielczość wyświetlana (wyjściowa) nie gorsza niż 1080p. - Obsługiwane protokoły sieciowe co najmniej IPv4 i IPv6. - Przesunięcie kamery zmotoryzowane, wynoszące co najmniej 22 stopnie (poziom) i pochylenie zmotoryzowane, wynoszące co najmniej 15 stopni (pion). Poziome pole widzenia wynoszące co najmniej 80 stopni. Pionowe pole widzenia wynoszące co najmniej 50 stopni. - Zasięg przechwytywania mikrofonów wynoszący co najmniej 4,5 m. Funkcje usuwania echa akustycznego i wykrywania głosowego. Funkcja/algorytm usuwania szumów. - Wizjer wykrywający wszystkich mówców w pomieszczeniu a główna kamera kadrująca na osobę przemawiającą. Automatyczne poziomowanie głośności mowy względem innych, wykrywanych szumów. - 1 x HDMI IN oraz 2 HDMI out. Jedno wejście i jedno wyjście połączone do Matrycy HDMI. - Min. 2 x USB. |
|  | Telefony dyspozytorskie IP powinny spełniać następujące wymagania: - Kompatybilność: - Urządzenie musi być kompatybilne z Cisco Unified Communications Manager (CUCM) – wersja uzgodniona z Zamawiającym na etapie projektowania. - Kodeki audio: - Obsługa kodeków audio: G.722 (szerokopasmowy), G.711a, G.711μ, G.729a. - Wyświetlacz i interfejs: - Kolorowy ekran o przekątnej min. 5 cali. - Interfejs użytkownika oraz menu w języku polskim. - Obsługa połączeń: - Dodatkowe przystawki. - Przystawki w kolorze zgodnym z telefonem (ciemny). - Diagnostyka i jakość połączeń: - Wyświetlanie informacji diagnostycznych (kodek, jitter, utracone pakiety, MOS). - Łączność i porty: - Wbudowany przełącznik Ethernet 10/100/1000 Mbps (2 porty). - Obsługa trunkingu 802.1Q i VLAN dla głosu i danych. - Zasilanie: - Obsługa PoE. - Bezpieczeństwo: - TLS dla sygnalizacji. - SRTP dla strumienia audio. - Dodatkowe funkcje: - Obsługa protokołu SIP. - Licencja CUCM z 24-miesięcznym serwisem producenta (SNTC-NCD) obejmującym aktualizacje oprogramowania. |
|  | Cyfrowy rejestrator rozmów w postaci wirtualnej maszyny zgodny z dostarczonym w tym zamówieniu środowiskiem wirtualnym. Dostarczone oprogramowanie i sprzęt mają być fabrycznie nowe, nie używane, pochodzące z legalnych kanałów dystrybucyjnych na Polskę. - Minimalne parametry: - Rejestrator zapewniający rejestrowanie rozmów z telefonów dyspozytorskich IP będących na wyposażeniu pojazdu oraz radiotelefonów znajdujących się w przedziale T, O i S w postaci oprogramowania na serwerze jako pojedyncza maszyna wirtualna. - Czas zarejestrowanych rozmów zależny od przestrzeni dyskowej. - Praca pod nadzorem systemu operacyjnego zainstalowanego na dysku maszyny wirtualnej. - Przestrzeń dyskowa na system operacyjny maszyny wirtualnej oferowanego rejestratora minimum 500 GB. - Wirtualna maszyna rejestratora musi być kompatybilna z dostarczonym w tym zamówieniu środowiskiem wirtualnym. - Bezobsługowa baza danych niewymagająca okresowych czynności użytkownika - Rejestracja informacji dodatkowych o rozmowie (data i czas rozpoczęcia rozmowy, czas trwania rozmowy, numer wywołujący/wywoływany) i inne w zależności od nagrywanego źródła. - Informacja o czasie oczekiwania rozmów przychodzących i nieodebranych. - Rozpoczęcie rejestracji rozmowy definiowane dla każdego kanału indywidualnie na podstawie sygnalizacji. - Możliwość odsłuchiwania zarejestrowanych rozmów w trakcie dokonywania nagrań przez sieć Ethernet na standardowym PC z kartą dźwiękową z poziomu dedykowanej aplikacji lub web-interface (przeglądarka). Nie dopuszcza się wykorzystania zdalnego pulpitu. - Automatyczny odbiór i aktualizacja czasu z serwera NTP. - Zarządzanie z poziomu strony www, z możliwością zdalnego odsłuchu archiwizacji, przeglądania z filtracją (data, numer telefonu, numer kanału itp.). - Zapis w logu czynności wykonywanych przez użytkowników (odsłuch, archiwizacja, zgrywanie). - Oprogramowanie do zarządzania i odsłuchu bez ograniczenia liczby stanowisk. - Automatyczne kasowanie najstarszych nagrań po zapełnieniu się przestrzeni dyskowej. - Brak możliwości wykasowania pojedynczych rozmów i jakiejkolwiek modyfikacji plików zawierających treść nagranych korespondencji bez względu na uprawnienia. - Integracja z Active Directory w zakresie autoryzacji użytkowników (jeżeli to konieczne wraz z wymaganą licencją). - Szybkie tworzenie plików wav z pojedynczych rozmów. - Integracja z systemem dyspozytorskim wskazanym przez Użytkownika końcowego w zakresie nagrywania z wykorzystaniem protokołów CTI. - Nagrywanie rozmów z telefonów IP, które są użytkowane przez Użytkownika końcowego. - Gwarancja minimum 24 miesiące. - Wymagany zakres prac: - Wykonanie konfiguracji rejestratora rozmów zgodnie z wytycznymi Użytkownika - W zakresie instalacji i uruchomienia rejestratora rozmów, należy ująć także wykonanie wszystkich innych prac nie wymienionych powyżej, a niezbędnych do uzyskania pełnej założonej funkcjonalności systemu rejestracji rozmów. - Wymagania dodatkowe: - Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć komplet dokumentacji techniczno – eksploatacyjnej rejestratora rozmów w wersji elektronicznej. - Dokumentacja musi być sporządzona w języku polskim. Jeżeli karty katalogowe sprzętu lub podzespołów są w obcym języku, Wykonawca winien je dostarczyć przetłumaczone na język polski. - Jeżeli użytkowanie oprogramowania systemowego, obwarowane będzie licencjami, należy je wliczyć w cenę przedmiotu zamówienia. Licencje nie mogą być ograniczone czasowo. |
|  | System urządzeń sieciowych stanowiących zintegrowany system w następującym ukompletowaniu: - 1 szt. router zapewniający możliwość tunelowania połączenia VPN z pojazdu do zasobów sieci LAN w siedzibie Użytkownika. - 2 szt. urządzenie SD-WAN. - 2 szt. przełączniki sieciowe z przeznaczeniem do połączenia wszystkich urządzeń sieciowych. - 1 szt. zewnętrzny i 1 szt. wewnętrzny bezprzewodowy punkt dostępowy: jeden zainstalowany w pojeździe, drugi przeznaczony do zamontowania na maszcie antenowym. - 1 szt. moduł do łączności satelitarnej wraz z anteną przeznaczony do nawiązywania transmisji do sieci Internet. |
|  | Router pełniący rolę wielousługowego routera gotowego do obsługi mechanizmów bezpiecznej i niezawodnej sieci WAN w oparciu o Internet o poniższych minimalnych parametrach technicznych: - wymagana obsługa technologii 5G, wymagane są anteny zewnętrzne kompatybilne z modemami 5G, zapewniające optymalny zasięg i odporność na zakłócenia, - porty WAN: 3x 10/100/1000M Ethernet (jeden port zamienny na LAN), 2x wbudowane modemy GSM z redundancją slotów SIM, 2 porty USB, - router musi pozwalać na instalację co najmniej 2 kart SIM oraz umożliwiać ich wykorzystanie w trybie Hot Failover, tzn. zapewnić automatyczne przełączanie pomiędzy usługodawcami w przypadku utraty połączenia komórkowego z zapewnieniem możliwości nieprzerwanej transmisji danych, - 8 portów LAN 10/100/1000M Ethernet, - musi obsługiwać następujące mechanizmy w technologii SpeedFusion: Hot Failover, WAN Smoothing, Bandwidth Bonding, - zapewnienie możliwości pracy w trybie Hot Fail Over - zapewniając niezrywalność sesji użytkownika, dopóki przynajmniej jedno z połączeń WAN jest aktywne, - możliwość odbioru sygnału w systemie GPS, - musi posiadać funkcjonalność zestawienia tunelu agregowanego z co najmniej 4 źródeł WAN w L2 i L3, - urządzenie musi oferować wydajność 2,5 Gbps, - urządzenie musi oferować prędkość przy włączonych usługach IPSec (AES-256) co najmniej 500 Mbps, - funkcje sieciowe: musi obsługiwać DHCP w zakresie Client i Server, NAT oraz IP Forwarding, Static Routes, Port Forwarding, DNS, obsługa protokołów dynamicznych BGP, OSPFv2 i RIPv2, - możliwość zestawienia połączeń VPN w warstwie OSI 2 lub 3, IPsec VPN, Site-to-Site VPN, Autentykacja za pomocą Pre-shared Key przy VPN, - urządzenie musi mieć możliwość zarządzania z zamkniętej aplikacji postawionej w formie On Premise, - urządzenie musi posiadać możliwość pracy jako kontroler AP, - wsparcie dla autentykacji RADIUS, LDAP, - powiadomienia email, wsparcie Syslog, SNMP v1, v2c i v3, lista aktywnych klientów i sesji, raporty przepustowości łącza, - zarządzanie: Web Administrative Interface, CLI, Cloud Management, - system zarządzania chmurowego może być posadowiony na serwerach producenta lub na serwerze użytkownika lub innego podmiotu (po wykupieniu odpowiedniej licencji). Dostęp do chmurowego systemu zarządzania producenta dostępny przez cały okres gwarancji. - obudowa wykonana z metalu. - praca urządzenia w zakresie temperatur od -40°C do +65°C. - w zestawie anteny, zasilacz. - wykupione wsparcie co najmniej na okres 24 miesięcy. - Urządzenie powinno być kontrolerem sieciowym dla dostarczonych punktów dostępowych (AP), zapewniając centralne zarządzanie, monitorowanie i konfigurację wszystkich punktów dostępowych w systemie, bez konieczności stosowania dodatkowego kontrolera. |
|  | Urządzenie SD-WAN – 2 szt. - Urządzenie powinno umożliwiać bezproblemowa integrację z istniejącą infrastrukturą SD-WAN w PSP, zapewniając pełną kompatybilność z obecnymi protokołami i konfiguracją. - Urządzenie powinno spełniać poniższe wymagania: - Musi to być specjalizowane urządzenia sieciowe (tzw. appliance) mogące pracować jako pojedyncze urządzenie oraz jako para wysokiej dostępności (HA) w trybach Active/Standby i Active/Active. - Wymagana całość sprzętu i oprogramowania musi być dostarczona i zapewniać wsparcie serwisowe przez jednego tego samego producenta. - Urządzenia muszą umożliwiać działanie w następujących trybach pracy: - routera (tzn. w warstwie 3 modelu ISO OSI), - mostu (tzn. w warstwie 2 modelu ISO OSI), - w trybie transparentnym (urządzenie nie może posiadać skonfigurowanych adresów IP na interfejsach sieciowych; Musi pracować w trybie przezroczystego łączenia interfejsów w pary.). - w trybie pasywnego nasłuchu (tzw. sniffer/tap). - System musi umożliwiać pracę we wszystkich wymienionych powyżej trybach jednocześnie na różnych interfejsach inspekcyjnych w pojedynczej logicznej instancji systemu. - Urządzenie musi być wyposażone w co najmniej jeden port konsoli szeregowej RJ45, w co najmniej jeden dedykowany port zarządzający realizowany jako port Ethernet 10/100/1000 lub jako port SFP z wkładką 1000BASE-T. - Urządzenie firewall musi posiadać separację logiczną zasobów służących do przetwarzania ruchu (tzw. data plane) od zasobów służących do zarządzania urządzeniem (tzw. management plane). Akceptowana jest separacja logiczna zasobów zrealizowana za pomocą przypisania dedykowanej ilości rdzeni zasobów procesorów (tzw. CPU cores) do obu z funkcji lub alternatywnie za pomocą oddzielnych dedykowanych procesorów (tzw. CPU) dla każdej z funkcji. - Urządzenie firewall musi wspierać protokół Ethernet z obsługą sieci VLAN poprzez znakowanie zgodne z IEEE 802.1q. Pod-interfejsy VLAN mogą być tworzone na interfejsach sieciowych pracujących w trybie L2 i L3. Urządzenie musi obsługiwać 4000 znaczników VLAN. - Urządzenie firewall musi wspierać protokół LACP. - Urządzenie firewall musi zgodnie z ustaloną polityką prowadzić kontrolę ruchu sieciowego pomiędzy obszarami sieci (strefami bezpieczeństwa) na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji (L3, L4, L7). - Urządzenie firewall musi działać zgodnie z zasadą bezpieczeństwa najmniejszego możliwego przywileju. Musi blokować wszystkie aplikacje i ruch sieciowy, poza tymi które w regułach polityki bezpieczeństwa skonfigurowanych na firewall są wskazane jako dozwolone. - Polityka zabezpieczeń firewall musi uwzględniać: - adresy IP źródłowe i docelowe, - protokoły i usługi sieciowe, - aplikacje, - kategorie URL, - użytkowników aplikacji i grupy, - reakcje zabezpieczeń, - logowanie zdarzeń (początek i koniec sesji) - strefa wejściowa i wyjściowa - Urządzenie firewall musi automatycznie identyfikować aplikacje bez względu na numery portów (włącznie z P2P i IM). Identyfikacja aplikacji musi odbywać się co najmniej poprzez sygnatury. Urządzenie musi wykrywać co najmniej 4200 predefiniowanych aplikacji wspieranych przez producenta wraz z aplikacjami tunelującymi się w HTTP i HTTPS oraz z aplikacjami przemysłowymi (tzw. ICS/OT). - Urządzenie musi pozwalać na ręczne tworzenie sygnatur dla nowych aplikacji bezpośrednio na GUI urządzenia (bez użycia zewnętrznych narzędzi). - Urządzenie firewall musi pozwalać na blokowanie transmisji plików wybranego typu, nie mniej niż: .pif, .scr, .cpl, .dll, .ocx, .exe, .jar, vbe, .hta, .wsf, .torrent, .7z, .rar, .bat, .cab, .msi, .lnk, szyfrowany MS Office, szyfrowany RAR, szyfrowany ZIP. Rozpoznawanie pliku musi odbywać się na podstawie zawartości i metadanych pliku. - Urządzenie firewall musi być zarządzane z linii poleceń (CLI) oraz graficznej konsoli Web GUI. Nie jest dopuszczalne, aby istniała konieczność instalacji lub pobierania dedykowanego oprogramowania/klienta na stacji administratorów w celu zarządzania systemem. - Urządzenie firewall musi być wyposażone w interfejs API będący integralną częścią systemu zabezpieczeń, za pomocą którego możliwa jest konfiguracja i monitorowanie stanu urządzenia bez użycia konsoli zarządzania lub linii poleceń (CLI). Jeżeli dostęp do API, jego dokumentacji, zadawania pytań pomocy wymaga licencji lub subskrypcji – należy przewidzieć odpowiednie licencje dla minimum 2 administratorów dla każdego Użytkownika. - Dostęp do urządzenia i zarządzanie z sieci muszą być zabezpieczone kryptograficznie (poprzez szyfrowanie komunikacji). System zabezpieczeń musi pozwalać na zdefiniowanie wielu administratorów o różnych uprawnieniach. - Urządzenie firewall musi umożliwiać uwierzytelnianie administratorów za pomocą nie mniej niż: baza lokalna, serwer Radius, serwer TACACS+, serwer AD/LDAP. Dla dostępu administracyjnego SSH musi być wspierane uwierzytelnianie za pomocą kluczy SSH. - Urządzenie firewall musi zapewniać możliwość automatycznego i transparentnego ustalenia tożsamości użytkowników sieci i integrować się w tym zakresie z systemami: - Microsoft Active Directory, - Microsoft Exchange, - Terminal Services, - Syslog, - Cisco ISE, - Wykorzystywać posiadaną funkcję Captive Portal, - Wykorzystywać posiadaną funkcję API, - Polityka kontroli dostępu (urządzenia firewall) musi precyzyjnie definiować prawa dostępu użytkowników do określonych usług sieci i musi być utrzymywana nawet, gdy użytkownik zmieni lokalizację i adres IP. W przypadku użytkowników pracujących w środowisku terminalowym mających wspólny adres IP źródłowy, ustalanie tożsamości musi odbywać się również transparentnie. - Urządzenie firewall musi pozwalać na lokalne zbieranie (na dysk/nośnik urządzenia) i analizowanie logów, korelowanie zbieranych informacji oraz budowania raportów na ich podstawie. Zbierane dane powinny zawierać informacje co najmniej o: ruchu sieciowym, aplikacjach, zagrożeniach, filtrowaniu url, deszyfracji SSL, połączeniach VPN. - Urządzenie firewall musi umożliwiać tworzenie raportów dostosowanych do wymagań Zamawiającego, zapisania ich na urządzeniu i uruchamiania w sposób ręczny lub automatyczny w określonych interwałach czasowych. Wynik działania raportów musi być dostępny w formatach co najmniej PDF, CSV i XML. Na urządzeniu musi być również dostępne tworzenie raportów o aktywności wybranego użytkownika lub grupy użytkowników na przestrzeni wskazanego zakresu czasu. - Urządzenie firewall musi umożliwiać tworzenie dynamicznych grup użytkowników. Przynależność do grupy musi bazować na etykietach a proces oznaczania etykiet musi pozwalać na użycie: - reakcji na zdarzenie/log (np. wystąpienie zagrożenia) - API - Urządzenie firewall musi posiadać funkcję dynamicznego pobierania i odświeżania informacji o zasobach VM i ich adresach IP i etykietach (tagi) dla środowiska VMWare ESXi i VMWare vCenter. Pobierane adresy IP muszą pozwalać na budowanie dynamicznych obiektów, które można następnie wykorzystywać w polityce bezpieczeństwa urządzeń. - Urządzenie firewall musi obsługiwać protokoły routingu dynamicznego, minimum: BGP i OSPF. - Urządzenie firewall musi obsługiwać statyczną i dynamiczną translację adresów NAT. Mechanizmy NAT muszą umożliwiać co najmniej dostęp wielu komputerów posiadających adresy prywatne do Internetu z wykorzystaniem jednego publicznego adresu IP oraz udostępnianie usług serwerów o adresacji prywatnej w sieci Internet. - Urządzenie firewall musi posiadać osobny zestaw polityk definiujący reguły translacji adresów NAT rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. - Wykonywanie operacji translacji adresów NAT musi być odnotowywane w logach ruchu sieciowego za pomocą dedykowanego pola lub flagi oraz odpowiednich kolumn ze szczegółami informacji o NAT. - Urządzenie firewall musi pozwalać na selektywne wysyłanie logów w zależności od ich rodzaju. Konieczna jest obsługa Syslog za pomocą transportu UDP, TCP, SSL oraz obsługa formatów IETF oraz BSD. - Urządzenie firewall musi obsługiwać możliwość deszyfrowania ruchu użytkowników w celu inspekcji dla protokołów HTTP/2, SSL, TLS 1.2, TLS 1.3. - Urządzenie firewall musi posiadać możliwość zdefiniowania ruchu SSL/TLS, który należy poddać lub wykluczyć z operacji deszyfrowania i inspekcji – rozdzielny od polityk bezpieczeństwa. - Urządzenie firewall musi posiadać możliwość zdefiniowania ruchu SSL/TLS który nie ma zostać odszyfrowany, ale poddany sprawdzeniu czy certyfikat serwera nie wygasł oraz sprawdzeniu czy certyfikat nie pochodzi od zaufanego wystawcy. W takim przypadku urządzenie musi umożliwiać blokadę takiej sesji użytkownika. - Wykonywanie operacji deszyfrowanie ruchu musi być odnotowywane w logach urządzeń w dedykowanej do tego celu sekcji. Musi zawierać informacje ułatwiające diagnostykę m.in. informacje o błędach, typ i rozmiar klucza, wersja TLS. Musi istnieć mechanizm automatycznego wykluczania z szyfrowania problematycznych stron na bazie tego logu. - Wykonywanie operacji deszyfrowania ruchu musi umożliwiać wykorzystanie mechanizmów filtrowania URL (w przypadku, gdy jest wymagane jego dostarczenie) albo możliwość wykorzystania własnej utworzonej na urządzeniu listy URL które mają podlegać deszyfracji albo być z niej wykluczone (tzw. wyjątek). - Urządzenie firewall musi posiadać wbudowaną i automatycznie aktualizowaną przez producenta listę serwerów, dla których niemożliwa jest deszyfracja ruchu (np. z powodu wymuszania przez nie uwierzytelnienia użytkownika z zastosowaniem certyfikatu lub stosowania mechanizmu „certificate pinning”). Lista ta stanowi automatyczne wyjątki od ogólnych reguł deszyfracji. - Dla deszyfrowania ruchu TLS 1.3 wymagane jest wsparcie dla X25519, X448 oraz minimum dla zestawów protokołów: TLS_AES_128_GCM_SHA256, TLS_AES_256_GCM_SHA384, TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256. - Urządzenie firewall musi posiadać funkcję ochrony przed atakami typu DoS wraz z możliwością limitowania ilości sesji w odniesieniu do źródłowego lub docelowego adresu IP. - Urządzenie firewall musi wspierać zarządzanie pasmem (QoS) dla aplikacji i użytkowników. - Urządzenie firewall musi umożliwiać zestawianie zabezpieczonych kryptograficznie tuneli VPN w oparciu o standardy IPSec i IKE w konfiguracji site-to-site. Konfiguracja VPN musi odbywać się w oparciu o ustawienia trasowania (tzw. routing-based VPN). - Dla IKE wymagane jest wsparcie AES-256-CBC, AES-256-GCM, HMAC-SHA-384, HMAC-SHA-512, grupy Diffie-Hellman 14,19,20. - Dla IPsec wymagane jest wsparcie AES-256-CBC, AES-256-GCM, HMAC-SHA-384, HMAC-SHA-512, grupy Diffie-Hellman 14,19,20. - Urządzenie firewall musi zapewniać inspekcję komunikacji SSH (Secure Shell) dla ruchu wychodzącego w celu blokowania tuneli SSH. - Urządzenie firewall musi obsługiwać Post-Quantum Crypto dla IKE2 zgodnie z RFC 8784 „lub równoważną”. - Urządzenie firewall musi obsługiwać funkcję DNS proxy. - Urządzenie firewall musi obsługiwać funkcjonalność zdalnego dostępu VPN dla użytkowników (tzw. Remote Access VPN). Funkcja ta musi być realizowana na bazie technologii SSL VPN oraz IPSec. Jeżeli oprogramowania klienta Remote Access VPN dla laptopów z systemem klienckim Windows wymaga licencji – należy dostarczyć licencję na maksymalną wydajność oraz maksymalną wspieraną ilość dla oferowanego modelu urządzeń. - Funkcjonalność zdalnego dostępu VPN musi integrować się z funkcją rozpoznawania użytkowników. - Urządzenie firewall dla zdalnego dostępu VPN musi umożliwiać następujące funkcjonalności: - Dostępność oprogramowania klienta VPN dla stacji/laptopów dla następujących systemów operacyjnych: Windows 7/8.1/10/11; MacOS od 10.11 do 14. - Jeżeli rozwiązanie danego producenta przewiduje oddzielne wsparcie serwisowe na klienta VPN, należy takie wsparcie przewidzieć na taki sam okres jak wsparcie dla urządzeń dla maksymalnej ilości wspieranych połączeń klienckich VPN dla każdego z urządzeń. - Producent oferowanego rozwiązania musi być obecny w najnowszym rynkowym raporcie „Gartner Magic Quadrant for SD-WAN”. - Dostarczane razem z urządzeniem subskrypcje, licencje, gwarancje muszą funkcjonować 24 miesiące od dnia odbioru faktycznego pojazdu. - Wszystkie dostępne porty urządzenia i ich przepustowość, dostępność, aktywacja nie mogą być ograniczane poprzez dodatkowe licencje, subskrypcje. - Dodatkowo urządzenie musi spełniać wymagania: - Urządzenie musi być wyposażone w minimum: - minimum 8 portów Ethernet RJ45 wspierających 1GE/100Mbps; - Musi być wyposażone w zasób dyskowy (inny niż obrotowy HDD) minimum 120 GB na potrzeby systemu operacyjnego i logów. - Urządzenie musi spełniać co najmniej następujące parametry wydajnościowe: - Minimum 2,2 Gbps dla rozpoznawania i kontroli aplikacji, - Minimum 1 Gbps dla rozpoznawania kontroli aplikacji przy włączonych funkcjach bezpieczeństwa: blokowanie typów plików, z włączonym logowaniem na dysk urządzenia. - Minimum 1 Gbps wydajności IPSec VPN. - Minimum 30 000 nowych sesji na sekundę. - Minimum 180 000 równoległych sesji. - Minimum 900 tuneli klienckich VPN. - Minimum 2400 sąsiedztw IKE (IPSec). - Musi obsługiwać nie mniej niż 3 wirtualnych routerów posiadających odrębne tabele routingu i umożliwiać uruchomienie więcej niż jednej tablicy routingu w pojedynczej instancji systemu zabezpieczeń. - Musi obsługiwać nie mniej niż 2 wirtualnych kontekstów urządzenia (kontekst rozumiany jako logiczna, niezależna, oddzielnie zarządzana zapora ogniowa wydzielona wewnątrz urządzenia). - Musi umożliwiać zdefiniowanie nie mniej niż 2200 reguł polityki bezpieczeństwa oraz 2200 reguł NAT. - Musi umożliwiać tworzenia nazwanych stref bezpieczeństwa np. DMZ, LAN, WAN w ilości minimum 100. - Urządzenie musi być zbudowane bez użycia wentylatorów (tzw. Fan-less design). - Urządzenie musi pozwalać na budowanie sieci w modelu SD-WAN (Software-Defined Wide Area Network) z wykorzystaniem wielu interfejsów/łączy tworząc dynamicznie sterowaną i inteligentną szyfrowaną sieć WAN. Do usługi SD-WAN musi umożliwiać monitorowanie parametrów jakości łącza (opóźnienie, zmienność opóźnienia, utrata pakietów) oraz umożliwiać rozkładanie ruchu i kierowanie wybranych aplikacji na wybrane łącza. |
|  | Przełącznik sieciowy PoE+ – 2 szt. spełniające minimalne parametry: - Parametry minimalne: - Przełączniki sieciowe wielowarstwowe (L2/L3) z funkcjami routingu i zarządzania. - Porty RJ-45: min. 24x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Gb/s) z obsługą PoE (IEEE 802.3af/at), całkowita moc PoE-out min. 400 W, - Porty SFP+: min. 4× SFP+ 10 Gb/s, - Port konsolowy: 1x RJ-45, - Protokoły i funkcje: IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree, IEEE 802.1d STP, IEEE 802.1x RADIUS, VLAN (Port Based i IEEE 802.1Q), Port Mirroring, - przepustowość: min. 64 Gb/s, - moc zasilacza: min. 500 W, - certyfikaty: CE, RoHS. - Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć wkładki światłowodowe. Wkładki muszą być kompatybilne z urządzeniem, pracować z prędkością 10 Gb/s, przystosowane do pracy na włóknie jednomodowym. |
|  | Przełącznik sieciowy zewnętrzny PoE+ do organizacji pracy wyniesionego sztabu – 1 szt. - Parametry minimalne: - Porty RJ-45: 16x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Gb/s) z obsługą PoE (IEEE 802.3af/at), - Porty SFP+: 2× SFP+ 10 Gb/s, - Port konsolowy: 1x RJ-45, - przepustowość: min. 36 Gb/s, - możliwość zasilenia napięciem 48-57 V DC, - Stopień ochrony: min. IP54 „lub równoważna” - Obudowa dostosowana do montażu zewnętrznego - certyfikaty: CE, RoHS. - Dla każdego portu SFP+ należy dostarczyć wkładki światłowodowe. Wkładki muszą być kompatybilne z urządzeniem, pracować z prędkością 10 Gb/s, przystosowane do pracy na włóknie jednomodowym. - Przełącznik należy zamontować na maszcie teleskopowym na pojeździe. Przełącznik należy połączyć włóknem światłowodowym (bezpośrednio poprzez wkładki światłowodowe) z przełącznikiem sieciowym znajdującym się w przedziale technicznym. Nie dopuszcza się stosowania dodatkowych konwerterów światłowodowych. |
|  | Punkt dostępowy zewnętrzny – 1 szt.: - Punkt dostępowy zewnętrzny o minimalnych parametrach: - Obsługa sieci bezprzewodowych: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5GHz - Obsługa 2x2 MU-MIMO w co najmniej jednym paśmie - Port Ethernet: min. 1x 2,5 Gb/s RJ45 - Zasilanie: PoE+ - Stopień ochrony: min. IP55 „lub równoważne” - Obudowa przystosowana do montażu zewnętrznego (odporna na różne warunki atmosferyczne) - Szyfrowanie: WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise - Możliwość zarządzania przez interfejs WEB oraz kontroler sieciowy - Funkcje: - Automatyczny dobór kanału (Auto Channel) - Możliwość tworzenia wielu SSID - Wykrywanie sąsiednich AP - Dostosowywanie mocy nadawania - Obsługa VLAN, QoS, filtrowanie MAC, DHCP, SNMP - Możliwość monitorowania wykorzystania pasma - Montaż punktu dostępowego na maszcie teleskopowym pojazdu. |
|  | Punkt dostępowy wewnętrzny – 1 szt.: - Punkt dostępowy wewnętrzny o minimalnych parametrach: - Obsługa sieci bezprzewodowych: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5GHz - Obsługa 4x4 MU-MIMO w co najmniej jednym paśmie - Port Ethernet: min. 1x 2,5 Gb/s RJ45 - Zasilanie: PoE+ - Szyfrowanie: WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, WPA3-Personal, WPA3-Enterprise - Możliwość zarządzania przez interfejs WEB oraz kontroler sieciowy - Funkcje: - Automatyczny dobór kanału (Auto Channel) - Możliwość tworzenia wielu SSID - Wykrywanie sąsiednich AP - Dostosowywanie mocy nadawania - Obsługa VLAN, QoS, filtrowanie MAC, DHCP, SNMP - Możliwość monitorowania wykorzystania pasma |
|  | Moduł do łączności satelitarnej wraz z anteną – 1 szt. - Parametry minimalne: - Antena satelitarna: - Automatyczna konfiguracja i automatyczne ustawienie anteny po uruchomieniu. - Konstrukcja umożliwiająca łatwy montaż i demontaż. - Stopień ochrony: min. IP67 lub równoważne. - Przystosowana do pracy na zewnątrz. - Wbudowany router Wi-Fi: - Standardy: 802.11 a/b/g/n/ac/ax. - Obsługa pasm: 2,4 GHz oraz 5 GHz. - Tri Band, 4 x 4 MU-MIMO. - Zabezpieczenia: min. WPA2. - Temperatura pracy: od -30°C do +50°C. - Stopień ochrony: min. IP56 lub równoważne. - Router musi umożliwiać pracę w sposób automatyczny po podłączeniu anteny, bez konieczności dodatkowej konfiguracji przez użytkownika. - W zestawie dostarczony adapter umożliwiający podłączenie do sieci LAN za pośrednictwem RJ45. - Opakowanie transportowe dla zestawu zabezpieczające przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed pyłem i kurzem. - Komplet okablowanie potrzebnego do poprawnego działania. - Konstrukcja zestawu musi zapewniać szybki montaż i demontaż. - Możliwość pracy w trybie nomadycznym (przenośnym) na terenie Polski. - Możliwość rozstawienia i uruchomienia zestawu poza pojazdem. - Usługa opłacona na czas odbioru faktycznego pojazdu. |
|  | Gateway LoRa – 1 szt: - Parametry minimalne: - Parametry techniczne - Pasmo pracy: EU868 MHz. - Standard: pełna kompatybilność z LoRaWAN 1.0.3 lub nowszym, obsługa klas urządzeń A,B,C. - Koncentrator: ≥8 kanałów, czułość nie gorsza niż –137 dBm dla SF12/BW 125 kHz. - Moc nadajnika: do +27 dBm w podpaśmie P (869,525 MHz). - Anteny dostarczone wraz z Gateway LoRa. - Obudowa: stopień ochrony min. IP67 lub równoważna, odporna na UV, zakres temperatur –30°C do +60°C, wilgotność 5–95%. - Bramka musi posiadać mechanizm utrzymania pracy i/lub bezpiecznego powiadomienia o zaniku zasilania (np. „last gasp”). - Interfejsy: 1×RJ45 Gigabit Ethernet, wbudowany modem komórkowy, Wi-Fi 2,4/5 GHz (802.11n). - Protokoły i bezpieczeństwo - wsparcie dla LoRa Basics™ Station wraz z obsługą serwera CUPS (Configuration and Update Server). - Bezpieczeństwo: wsparcie HTTPS, SSH. - Zarządzanie: HTTPS, SSH. - Dodatkowe funkcje - Wbudowany moduł GPS/GNSS do lokalizacji i synchronizacji czasu. - Obsługa zdalnego zarządzania i aktualizacji firmware. - Bramka musi zapewniać łączność „backhaul” poprzez Ethernet oraz/lub sieć komórkową. - Gateway LoRa musi umożliwiać zbieranie informacji z dedykowanych sensorów na potrzeby PSP. Urządzenie należy zamontować na maszcie teleskopowym pojazdu. |
|  | System monitoringu wizyjnego składający się z co najmniej: - 1 szt. rejestrator IP, - 1 szt. obrotowa kamera IP monitoringu wizyjnego. |
|  | Rejestrator IP rejestrujący obraz wideo z kamer IP, o minimalnych parametrach: - przystosowany do nagrywania z minimum 4 kamer sieciowych o rozdzielczości minimum 8.0 Mpix w standardzie H.264, H.265, przy 30 kl/s na kamerę, - Bitrate: 50Mbps - Protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP - pojemność przestrzeni dyskowej: 6TB, - nagrywanie w pętli lub do zapełnienia dysków, - tryb nagrywania ciągły bądź aktywowany zdarzeniem, określony harmonogramem, oddzielnie definiowalny dla każdego kanału, - możliwa archiwizacja nagrań przez sieć IP (np. przez przeglądarkę), - obsługa przez przeglądarkę internetową, - nagrywanie w formatach H.264, H.265, - wymagane złącze Ethernet 10/100/1000Mbps, USB 2.0 lub wyższy, - wyjście HDMI podłączone do Matrycy HDMI, - podgląd „na żywo”, kontrola PTZ, - sterowanie kamerą PTZ myszką doprowadzoną do stanowiska operatorów, - przeszukiwanie nagrań po plikach lub według typu zdarzenia, |
|  | Obrotowa kamera IP monitoringu wizyjnego o minimalnych parametrach: - Przystosowana do zamontowania na maszcie - Sposób mocowania kamery musi umożliwiać ich łatwy montaż/demontaż - Podczas jazdy kamera przechowywana na dachu zabudowy i zabezpieczona we właściwy sposób. - Tryb Dzień/Noc – (ICR) - Oświetlacz IR o zasięgu 200m - Obiektyw w komplecie: PTZ PLUS 5-150mm motozoom - Max. częstotliwość wyświetlania klatek: H.265/H.264: Max. 30fps/25fps(60Hz/50Hz) - Rozdzielczość obrazu: 6Mpx(3328x1872) - Inne obsługiwane rozdzielczości: 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960,1280x720,1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240 - Analityka: wykrywanie rozmycia, wykrywanie twarzy, wykrywanie ruchu, wejście/wyjście w obszar, podejrzane zachowanie, manipulowanie, wirtualna linia, wykrywanie wstrząsów - Obsługiwane protokoły sieciowe: IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP, RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour, LLDP, SRTP, NTCIP - Interfejs Ethernet RJ45 - Odporność obudowy na uderzenia: IK10 - Klasa szczelności: min. IP66 lub równoważnej - Wykonanie: przeznaczona do pracy na zewnątrz, w obudowie kopułowej, - Temperatura pracy: min. -40°C do 65°C - Zasilanie HPoE(IEEE802.3bt, Class 6) |
|  | Wszystkie elementy systemu monitoringu wideo, tj.: rejestrator, kamera IP w celu zapewnienia pełnej współpracy powinny pochodzić od jednego producenta. |
|  | - Systemy prezentacji i wizualizacji AV składa się z: - matryca HDMI z procesorem obrazu i panelem dotykowym (zainstalowana w przedziale T) - monitor/telewizor prezentacyjny zainstalowany przy stole sztabowym (przedział S) - radioodtwarzacz samochodowy (przedział S) - mobilny zestaw nagłośnieniowy - Rozmieszczenie poszczególnych elementów systemu należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie przygotowywania projektu koncepcyjnego. |
|  | - System prezentacji obrazu HDMI składający się z przełącznika matrycowego, procesora obrazu, kontrolera sterowania oraz dotykowego panelu sterownia. - Zamawiający wymaga dostarczenia nowego i kompletnego rozwiązania umożliwiającego zebranie lub podanie sygnałów AV z 8 źródeł i przesłanie ich do 5 odbiorników w tym 1 w trybie multi view w dowolnej konfiguracji obrazów na wyświetlaczach końcowych. Możliwa dystrybucja AV over Ethernet. Szczegóły dotyczące miejsca montażu i sposobu podłączenia do monitorów i innych nadajników lub odbiorników zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Realizujący zamówienie wykona wszelkie prace instalacyjne i uwzględni materiały montażowe w tym kable oraz niezbędne licencje. - Przełącznik matrycowy o minimalnych wymaganiach: - Min. 8 wejść HDMI i 8 wyjść HDMI - Obsługa rozdzielczości min. 4K @60Hz - Przepustowość sygnału min. 18 Gbps - Niezależne przypisywanie wejść do wyjść (full matrix) - Obsługa HDCP 2.2 - Sterowanie z panelu przedniego, RS-232, Web GUI, (Ethernet) - Procesor obrazu o minimalnych wymaganiach: - Min. 4 wejścia HDMI, 2 wyjścia HDMI - Obsługa 4K UHD @60Hz - Wyświetlanie 4 źródeł w układzie Quad View - Obsługa układów okien (m.in. równy podział, PiP) - Kompatybilność z przełącznikiem matrycowym - Sterowanie z panelu przedniego, RS-232, IR, Web GUI, Telnet (Ethernet) - Panel dotykowy o minimalnych wymaganiach: - Rozmiar 8’’ - Procesor: czterordzeniowy (quad-core) - Pamięć SDRAM: 2 GB. - Pamięć Flash: 32 GB - Montaż pionowy lub poziomy - Interfejsy komunikacyjne: Ethernet: 1 × RJ-45 (10/100 Base-T), obsługa Power over Ethernet (PoE 802.3at PoE+), USB: 1 × USB Type-C - Kontroler systemu sterowania: - Procesor: czterordzeniowy (quad-core) - 512 MB SDRAM - 8 GB Flash - Interfejsy komunikacyjne: - 1 x LAN Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps), - 1 x USB typu A, 1 x RS-232, - 4 x porty sterujące (IR/serwo/relays), - Interfejsy: - Podczerwień/szeregowy: 2 x programowalny port IR / jednokierunkowy port RS-232 - (2 x 2-stykowe złącze listwy zaciskowej); - IR: poziom TTL (0 do 5 V) - Szeregowy: jednokierunkowy RS-232 (0 do 5 V) - 1 x programowalny dwukierunkowy port RS-232/422/485 - 1 x dwukierunkowy port RS-232 - Wszystkie połączenia przesyłające sygnał wideo i audio muszą być realizowane za pomocą kabli i urządzeń obsługujących standard HDMI 2.1, zapewniający przepustowość umożliwiającą przesyłanie sygnału w jakości co najmniej 4K/60 Hz z obsługą HDR i audio wielokanałowego. |
|  | Monitor / telewizor prezentacyjny o minimalnych parametrach: - Przekątna ekranu: min. 50" - Typ ekranu: płaski - Rozdzielczość: 3 840 x 2 160 pix - Obsługa Smart TV - HDR (High Dynamic Range) - Dolby Digital Plus - Moc RMS: 2x10 W - Rodzaj głośników: 2.1-kanałowe - Bluetooth Audio - Wi-Fi - HDMI: min. 3 - USB: min. 1 - Ethernet (LAN) - Automatyczne wyszukiwanie kanałów - Automatyczne wyłączanie zasilania - Elektroniczny informator programowy (EPG) - Obsługa CEC - Język OSD: polski - Pilot zdalnego sterowania z bateriami - System mocowania dopasowany do potrzeb montażu w przedziale S oraz do warunków transportowych. - Instrukcja obsługi - zapewnienie dostępu do złączy poprzez zastosowanie dodatkowego panelu przyłączeniowego. |
|  | Radioodtwarzacz samochodowy o minimalnych parametrach: - menu radia w języku polskim - ekran dotykowy, 7 cali z matrycą WVGA - złącze USB - moc wyjściowa 4 x 50 W - standardy odtwarzania dźwięku CD Audio, CD-R, CD-RW, AAC, MP3, WAV, WMA - standardy odtwarzania obrazu min DivX, DVD Video, JPEG, MPEG-1, 2, 4” - radio zakres: FM (UKF), DAB2 - systemem RDS - obsługa bluetooth - wbudowany korektor dźwięku - regulacja tonów wysokich / niskich - filtr loudness (kontur) - instalacja antenowa - instalacja głośnikowa: min. 4 szt. głośniki sufitowe lub ścienne, dwudrożne, pasmo przenoszenia 50 Hz – 20 kHz, odporny na wilgoć. |
|  | Mobilny zestaw nagłośnieniowy – 1szt. - Charakterystyka zestawu nagłośnieniowego: - Zestaw składający się z dwóch kolumn głośnikowych oraz wyjmowanego miksera stanowiącego integralną część zestawu i przenoszonego razem z kolumnami. - Moc dynamiczna: min. 650 W - Moc ciągła: min. 550 W - Mikser: min. 6 kanałów - Wejścia mikrofonowe: min. 3 wejścia - Wejście audio in - Waga kompletu (kolumny i mikser): max. 25 kg - Każdy głośnik musi posiadać uchwyt umożliwiający przenoszenie - Do zestawu należy dostarczyć min. 2 mikrofony bezprzewodowe o parametrach nie gorszych niż: - Mikrofonowy zestaw bezprzewodowy z nadajnikiem doręcznym - THD+N mniejsze niż -60 dB dla 1 kHz - Praca w zakresie częstotliwości wolnym od LTE - Zestaw mikrofonowy musi umożliwiać jednoczesną pracę min. dwóch mikrofonów. - Odbiornik mikrofonowy musi posiadać wyjście umożliwiające bezpośrednie podłączenie do miksera zestawu nagłośnieniowego. - Wymagania dotyczące kompatybilności: - Kolumny głośnikowe wraz z mikserem i mikrofonami bezprzewodowymi muszą działać jako jeden spójny, kompatybilny system nagłośnieniowy. - Należy dostarczyć komplet okablowania do podłączenia zestawu nagłośnieniowego wraz z mikrofonami. |
|  | Komputer klasy PC – 3 szt. (2 szt. dla przedziału operatorskiego, 1 szt. dla przedziału sztabowego), - Obudowa: MFF (format Micro) - Zasilacz: minimum 130W - Procesor: procesor wielordzeniowy, min. 14 rdzeni osiągający w teście PassMark CPU Mark wynik co najmniej 30900 punktów (ze względu na to, że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM: 32 GB, SODIMM DDR5 5600 MHz. Możliwość rozbudowy do 64 GB - Dysk twardy: SSD PCI-Express, M2, 1TB (minimum 1 dysk z możliwością dołożenia drugiego). - Bezpieczeństwo: Zintegrowany z płytą główną moduł TPM, Fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta stacji roboczej informujące m. In. o numerze serwisowym, modelu. Fizyczne zabezpieczenie dedykowane przez producenta stacji roboczej uniemożliwiające wyjęcie dysków twardych umieszczonych na froncie obudowy przez nieuprawnionych użytkowników. - Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną. - Karta graficzna zintegrowana z płytą główną. - Łączność WiFi, Bluetooth (najnowsza dostępna wersja). - Złącza i porty: - przód – 1xUSB C, 1xUSB power share, 1xUSB ,1 x Audio (Combo), - tył - 4 x USB 3.2 Type-A, 1 x USB 3.2 Type-C , RJ-45 (1 x 10/100/1000 Mbit/s), 3 x DisplayPort, gniazdo zasilania, gniazda z możliwością rozbudowy o dodatkowe złącza/porty. - Urządzenie posiada deklarację zgodności CE, Certyfikat ENERGY STAR, spełnia wymagania dyrektywy RoHS (ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji), wyprodukowany zgodnie z ISO 9001. - System operacyjny w najnowszej stabilnej polskiej wersji językowej umożlwiający podłączenie do domeny oraz obsługujący oprogramowanie wspomagania dowodzenia eksploatowane aktualnie przez użytkowników. System operacyjny preinstalowany przez producenta sprzętu komputerowego, nieaktywowany wcześniej. - Sprzęt komputerowy nowy, nieinstalowany wcześniej. - Gwarancja: minimum 24 miesiące gwarancji producenta sprzętu realizowanej w trybie NBD (Next Business Day - usługa rozszerzonej gwarancji serwisowej, która gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia na miejscu u użytkownika). |
|  | Monitory do komputerów operatorów (przeznaczone do instalacji na stanowiskach operatorów) – 4 szt. spełniające minimalne parametry: - rozmiar ekranu: minimum 23,8", monitor bez ramkowy - format ekranu 16:9 - 2560 x 1440 (WQHD) - częstotliwość odświeżania: 100Hz - typ matrycy: IPS powłoka matowa - typ podświetlenia: LED - czas reakcji matrycy: 5 ms - kąt widzenia w pionie / w poziomie: 178 stopni/178 stopni - liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln, Odwzorowanie przestrzeni barw sRGB: 99% - technologia ochrony oczu: Wbudowana osłona o niskiej emisji niebieskiego światła (Filtr światła niebieskiego), Technologia redukcji migotania (Flicker free) - złącza: HDMI 1.4 - 1 szt. DisplayPort (HDCP.1.4) - 1 szt. Wyjście DisplayPort (HDCP 1.4, MST)-1 szt. RJ-45 (LAN) - 1 szt. USB 3.2 Gen. 1 - 4 szt. USB Typu-C (z Power Delivery moc 90 W upstream/DisplayPort 1.4) - 1 szt. AC-in (wejście zasilania) - 1 szt. Dostarczony monitor zgodny z dostarczonym replikatorem portów USB-C. - zakres obrotu (pivot): ~90° (w lewo) ~90° (w prawo)- - możliwość montażu na ścianie VESA (VESA 100 x 100 mm) - dołączone akcesoria i dodatkowe funkcje: Możliwość zabezpieczenia linką (Kensington Lock), wbudowany HUB USB, obsługa standardu DisplayPort 1.2 MST (DisplayPort Multi-Stream Transport), Uchwyt na kable. Dołączone: Skrócona instrukcja obsługi oraz Instrukcja bezpieczeństwa, kabel zasilający, kabel DisplayPort 1.8 m, kabel USB-A -> USB-C 1.8 m, kabel USB-C 3.2 gen 2 – 1 m - zasilanie: 220V - 240V 50 Hz, - certyfikaty i standardy: urządzenie posiada deklarację zgodności CE, sprzęt spełnia kryteria i normy środowiskowe EnergyStar, TCO Certified Edge i EPEAT Gold lub równoważne. - gwarancja: min. 24 miesiące, - możliwość sprawdzenia warunków gwarancji po podaniu numeru identyfikacyjnego urządzenia bezpośrednio u producenta zarówno telefonicznie jak i na dedykowanej stronie internetowej. Dostęp do najnowszych sterowników, uaktualnień oraz dokumentacji na stronie producenta. - szczegóły dotyczące miejsca montażu monitorów zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Monitory muszą być kompatybilne z dostarczonymi stacjami roboczymi dla przedziału operatorskiego - jeden z monitorów na każdym stanowisku operatora będzie podłączony bezpośrednio do wyjścia matrycy HDMI, drugi bezpośrednio do komputera. Dlatego wejścia w monitorach muszą być dostosowane do wyjść w zaoferowanych komputerach, - monitor nie może mieć „martwych” pikseli, - dostęp do internetowego archiwum producenta sprzętu dostępnego na stronie WWW zawierającej sterowniki do wybranego modelu, będącego przedmiotem zamówienia tzn. dostęp do najnowszych mikroprogramów (firmware) producenta sprzętu oraz dla komponentów oferowanego sprzętu. |
|  | Mysz i klawiatura – dla każdego komputera klasy PC. - Oryginalny nowy bezprzewodowy zestaw klawiatury i myszy z wspólnym odbiornikiem bezprzewodowym USB-C. Układ QWERTY US (Międzynarodowa) pełnowymiarowa klawiatura z osobną klawiaturą numeryczną i klawiszami funkcyjnymi. Obsługa dwóch typów łączności radiowej 2,4 GHz i Bluetooth 5.0 umożliwiają płynne przełączanie się między min. 3 urządzeniami za pomocą klawisza trybu połączenia lub klawisza na klawiaturze i myszy. Rozdzielczość myszy min. (DPI) 4000 dpi. Liczba przycisków myszy 7. Funkcje Hot Keys (Głośność, wyciszenie). Klawiatura zapewnia bezpieczną transmisję danych między komputerami i urządzeniami dzięki 128-bitowej technologii szyfrowania AES (Advanced Encryption Standard), która zapewnia bezpieczne połączenie podczas pisania. Minimum 24 miesiące gwarancji. - Dostarczony zestaw zgodny z dostarczonym replikatorem portów USB-C. |
|  | Komputery przenośne, przeznaczone do pracy sztabowej – 2 szt. spełniające minimalne parametry: - Procesor – w teście Passmark CPU Mark wynik min.: 16000 punktów (ze względu na to, że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM – 32 GB RAM z możliwością rozbudowy do 64 GB, - Dysk twardy – w technologii SSD o minimalnej pojemności 1 TB, - Karta graficzna: zintegrowana HD, - Ekran min. 14” FHD (1920x1080) matowy, - Kolor obudowy: ciemny, - Klawiatura podświetlana z regulacją jasności, - Złącza zewnętrzne: 2 x USB 3.1 Gen 1, 1 x HDMI, 1 x RJ-45, 1 x combo audio (mikrofon/słuchawki) - Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth - Gwarancja: minimum 24 miesiące gwarancji producenta sprzętu realizowanej w trybie NBD (Next Business Day - usługa rozszerzonej gwarancji serwisowej, która gwarantuje naprawę lub wymianę uszkodzonego urządzenia w ciągu jednego dnia roboczego od zgłoszenia na miejscu u użytkownika). - System operacyjny w najnowszej stabilnej polskiej wersji językowej umożlwiający podłączenie do domeny oraz obsługujący oprogramowanie wspomagania dowodzenia eksploatowane aktualnie przez użytkowników. System operacyjny preinstalowany przez producenta sprzętu komputerowego, nieaktywowany wcześniej. - Sprzęt komputerowy nowy, nieinstalowany wcześniej. - Stacja dokująca lub adapter USB C (replikator portów) pełniący funkcje stacji dokującej z obsługą minimum porty: HDMI/RJ-45/USB, czytnik kart pamięci, wyjście słuchawkowe, - Mysz komputerowa bezprzewodowa - Walizka do zabezpieczenia i przenoszenia o wymiarach odpowiednich do wymiaru komputera, gwarantująca ochronę przed uszkodzeniem i zalaniem komputera. |
|  | - Dla każdego komputera klasy PC i każdego komputera przenośnego należy zapewnić pakiet oprogramowania biurowego w najnowszej stabilnej wersji w postaci pakietu zintegrowanych aplikacji biurowych zawierający: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, narzędzie do tworzenia drukowanych materiałów informacyjnych, narzędzie zarządzania informacją prywatną (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami), w pełni wspierający formaty plików .docx, .xlsx, .pptx. Wersja językowa: pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, oprogramowanie musi umożliwiać dostosowanie dokumentów i szablonów do potrzeb instytucji oraz udostępniać narzędzia umożliwiające dystrybucję odpowiednich szablonów do właściwych odbiorców, w skład oprogramowania muszą wchodzić narzędzia programistyczne umożliwiające automatyzację pracy i wymianę danych pomiędzy dokumentami i aplikacjami (pełna obsługa makr VB). - Typ licencji: nowa licencja - Wersja: Wersja fizyczna z kluczem aktywacyjnym - Okres licencji: Dożywotnia - Wersja językowa: Polska - Opis równoważności dla oprogramowania: - Pakiet biurowy musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji: - Musi zawierać co najmniej następujące komponenty: - edytor tekstu, - arkusz kalkulacyjny, - program do przygotowywania i prowadzenia prezentacji, - program do zarządzania informacją przez użytkownika (pocztą elektroniczną, kalendarzem, kontaktami i zadaniami); - Wszystkie komponenty oferowanego pakietu biurowego muszą być integralną częścią tego samego pakietu, współpracować ze sobą (osadzanie i wymiana danych), posiadać jednolity interfejs oraz ten sam jednolity sposób obsługi; - Dostępna pełna polska wersja językowa interfejsu użytkownika, systemu komunikatów i podręcznej kontekstowej pomocy technicznej; - Prawidłowe odczytywanie i zapisywanie danych w dokumentach w formatach: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pps, ppsx, w tym obsługa formatowania bez utraty parametrów i cech użytkowych (zachowane wszelkie formatowanie, umiejscowienie tekstów, liczb, obrazków, wykresów, odstępy między tymi obiektami i kolorów); - Wykonywanie i edycja makr oraz kodu zapisanego w języku Visual Basic w plikach xls, xlsx oraz formuł w plikach wytworzonych w MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013, MS Office 2016 oraz MS Office 2019 bez utraty danych oraz bez konieczności przerabiania dokumentów; - Możliwość zapisywania wytworzonych dokumentów bezpośrednio w formacie PDF; - Możliwość zintegrowania uwierzytelniania użytkowników z usługą katalogową Active Directory; - Możliwość nadawania uprawnień do modyfikacji i formatowania dokumentów lub ich elementów; - Możliwość jednoczesnej pracy wielu użytkowników na udostępnionym dokumencie arkusza kalkulacyjnego; - Posiadać pełną kompatybilność z systemem operacyjnym MS Windows 11. |
|  | - Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka z funkcją skanera, kopiarki) (działająca bez włączonego komputera) zainstalowana w przedziale O lub S, wyposażona w port sieci LAN; zamontowana w uchwycie transportowym zabezpieczającym przed przemieszczaniem, wg następującej specyfikacji minimalnej: - Podstawowe funkcje urządzenia: drukarka, kopiarka, skaner; - Urządzenie wielofunkcyjne A4; - Interfejs użytkownika urządzenia wielofunkcyjnego w języku polskim. - Komunikacja: 10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0 Możliwość rozszerzenia o moduł Wi-Fi 802.11 b/g/n Obsługiwane protokoły sieciowe: TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AirPrint; Bonjour - Automatyczny druk dwustronny A5–A4 - Rozdzielczość druku 1200 x 1200 dpi - Rozdzielczość kopiowania 600 x 600 dpi - Tryb drukowania i skanowania: mono/kolor - Obsługiwane systemy operacyjne Windows 11 (64), Windows 10 (32/64), - Zawartość zestawu 1 komplet oryginalnych dedykowanych przez producenta tonerów, przewód zasilający, - Zasilanie 220 V – 240 V 50 Hz - Wymagania dodatkowe dostarczona konfiguracja urządzenia musi zapewniać samodzielną prawidłową pracę kserokopiarki oraz posiadać wszystkie wymagane licencje (urządzenie musi być kompletne, w wersji umożliwiającej natychmiastową pracę bezpośrednio po włączeniu) - Jeden komplet zapasowych tonerów - Szczegóły dotyczące miejsca montażu drukarki zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. Urządzenie musi być podłączane i skonfigurowane do pracy za pomocą złącza Ethernet RJ-45. |
|  | Serwer do obsługi środowiska wirtualizatora – 3 szt. - Wymagania minimalne serwera wirtualizacji: - Typ obudowy: przeznaczona do montażu w szafie RACK 19”. Wysokość serwera maksymalnie 2U. Obudowa musi posiadać panel przedni (maskownicę) z możliwością jego demontażu. - Procesor: 1x procesor min. 8 rdzeni/16 wątków, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem. Procesorów w teście Passmark CPU Mark musi osiągać wynik min.: 30000 punktów (ze względu na to że wybrany test jest testem dynamicznym, Zamawiający wyznacza moment czasowy w którym następuje określenie wyników testu na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Taki wynik zaproponowanego procesora musi znajdować się na stronie http://www.cpubenchmark.net w tym właśnie dniu. Zamawiający w celu jednoznaczności tych wyników na swojej stronie internetowej umieści wydruk strony z testami z tego dnia). W przypadku użycia przez Wykonawcę innych testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne porównywalne zestawy oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia. - Pamięć RAM: - min. 64 GB, DDR4, RDIMM, 5600 MT/s, z korekcją błędów ECC. - Możliwość rozbudowy w przyszłości. - Pamięć masowa: - obsługa RAID 0/1/5/6/10/50/60 - włożone dyski: min. 4x 4 TB, HDD, NL-SAS 12 Gb/s, 3,5”, Hot-plug - Sieć: - min. 2x porty 10 Gb/s - Zarządzanie: - dedykowany port RJ-45. - dostęp do graficznego interfejsu WEB. - Wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury. - obsługa IPv4 i IPv6. - możliwość integracji z Active Directory. - obsługa monitorowania sprzętowego, logów zdarzeń i powiadomień. - Zasilanie: 2x 700 W, redundantne zasilacze Hot-Plug. - Wymagane posiadanie przynajmniej następujących funkcjonalności z zakresu bezpieczeństwa: - fabryczne oznaczenie urządzenia, wykonane przez producenta serwera informujące Użytkownika m.in. o numerze serwisowym serwera, modelu serwera. - Urządzenie musi posiadać certyfikat CE oraz certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważne. - Gwarancja 24 miesiące z czasem reakcji na następny dzień roboczy od zgłoszenia usterki w miejscu użytkowania sprzętu u Zamawiającego. Dopuszcza się zakończenie naprawy w terminie późniejszym. Możliwość samodzielnego pobierania bezpłatnych aktualizacji i nowych wersji oprogramowania oraz bezpośredni kontakt z inżynierami wsparcia technicznego producenta. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24x7x365 z pominięciem dostawcy poprzez ogólnopolską linię telefoniczną producenta. - Serwery muszą być skonfigurowane w klastrze wysokiej dostępności (HA), zapewniającym ciągłość działania usług w przypadku awarii jednego z węzłów. Klaster musi obsługiwać automatyczne przełączanie usług (failover) oraz migrację maszyn wirtualnych bez przerywania pracy usług. Konfiguracja klastra musi być w pełni zintegrowana z dostarczoną platformą wirtualizacyjną. - Systemy operacyjne uruchamiane jako maszyny wirtualne muszą umożliwiać realizację usług katalogowych, usług certyfikatów, aplikacji internetowych oraz polityk bezpieczeństwa zgodnie z wymaganiami Zamawiającego. - Wirtualizator z wsparciem technicznym, dostępem do aktualizacji na 24 miesiące. Wymagania minimalne dla środowiska wirtualizacyjnego: - Obsługa pełnej wirtualizacji KVM/QEMU. - Obsługa kontenerów (LXC lub równoważne technologie konteneryzacji). - Możliwość tworzenia klastrów i zapewniania wysokiej dostępności (HA). - Funkcjonalność migracji na żywo (Live Migration) maszyn wirtualnych. - Obsługa systemu plików ZFS lub równoważnego (snapshoty, replikacja, RAID). - Intuicyjny interfejs zarządzania (GUI). - Mechanizmy tworzenia backupu i przywracania maszyn wirtualnych. - Obsługa zaawansowanych funkcji sieciowych (VLAN, VxLAN, SDN). - Integracja z pamięcią masową (NFS, iSCSI, Ceph lub równoważne). - Wsparcie dla automatyzacji zadań (np. przez API lub skrypty). - Obsługa różnych typów pamięci masowej (lokalna, rozproszona, sieciowa). - Monitorowanie i zarządzanie zasobami (procesor, pamięć, dysk, sieć). - Obsługa wielu systemów operacyjnych w maszynach wirtualnych (Linux, Windows, BSD). - Możliwość zarządzania uprawnieniami użytkowników (role, dostęp do zasobów). - Integracja z systemami do zarządzania certyfikatami i bezpieczeństwem (np. TLS/SSL). - Wsparcie dla wirtualnych dysków (thin provisioning, snapshoty dyskowe). - Mechanizmy replikacji danych między serwerami. - Obsługa zewnętrznych usług autoryzacji (np. LDAP, Active Directory). - Wsparcie dla funkcji tworzenia szablonów maszyn wirtualnych (VM templates). - Możliwość łatwej migracji maszyn wirtualnych między różnymi serwerami fizycznymi. - Obsługa wielopoziomowej redundancji sieciowej (bonding, failover). - Możliwość przypisywania dedykowanych zasobów. |
|  | Stacja meteorologiczna składająca się z bezprzewodowego czujnika wielofunkcyjnego umieszczonego na zewnątrz pojazdu oraz jednostki centralnej odbierającej te dane zamontowanej w przedziale O lub S. - Wymagania ogólne: - Ciągły pomiar podstawowych parametrów meteorologicznych. - Wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym. - Możliwość przechowywania i prezentacji danych historycznych. - Bezprzewodowa komunikacja pomiędzy czujnikiem zewnętrznym a jednostką centralną. - Czujnik zewnętrzny odporny na różne warunki atmosferyczne. - Zakres pomiarów: - Pomiar temperatury. - Pomiar wilgotności. - Pomiar ciśnienia atmosferycznego. - Pomiar prędkości i kierunku wiatru. - Jednostka centralna: - Prezentacja aktualnych danych pomiarowych. - Wyświetlanie bieżącej godziny (funkcja zegara). - Czytelny wyświetlacz. - Funkcje sieciowe: - Zdalny podgląd danych poprzez aplikację lub przeglądarkę WWW. - Automatyczna synchronizacja czasu poprzez serwer NTP. |
|  | Zestaw narzędzi i przyrządów pomiarowych przechowywanych w walizkach monterskich posiadających mocowania w zabudowie pojazdu wyposażone w następujące elementy: - zestaw kluczy płaskich o rozmiarach 6-24 mm; - min. dwa śrubokręty krzyżakowe o różnych rozmiarach; - min. trzy śrubokręty płaskie o szerokości 2,5-6 mm; - szczypce uniwersalne; - szczypce do cięcia boczne; - zaciskarka do kabli RJ-45, RJ-12, RJ-11: cięcie oraz ściąganie izolacji kabla w jednej opcji, - zaciskarka do złączy koncentrycznych o średnicy zaciskania 0,043” - 6,48 mm - zaciskarka do złączy koncentrycznych o średnicy zaciskania 1,73 mm – 10,90 mm - zestaw końcówek RJ-45-kabel, RJ-45-drut, RJ-12, RJ-11 po 100szt. - próbnik napięcia 230 V, - cyfrowy multimetr uniwersalny, z pomiarem częstotliwości sieci elektroenergetycznej; - przyrząd do testowania i weryfikacji okablowania sieciowego spełniającego następujące parametry; Wyświetlacz: LCD, 1.75” x 0.85”; Rodzaj testowanego okablowania: UTP, STP, FTP, RG59, RG9, CCTV; Test parametrów okablowania: tak; Identyfikacja rodzaju transmisji: Half Duplex, Full Duplex; Identyfikacja podłączonego urządzenia: koncentrator, karta sieciowa; Identyfikacja prędkości transmisji: 10 Mbps, 100 Mbps, 1000 Mbps; Pomiar długości okablowania: 0,5 – 460 m; Pomiar odległości do uszkodzenia: tak; Praca w aktywnej sieci: tak; Test ciągłości: tak; Test mapy połączeń: tak; Diagnoza usterek okablowania: przerwa, zwarcie, pary rozdzielone, pary skrzyżowane, pary odwrócone; Praca w aktywnej sieci: tak; Generowanie tonów: ton cyfrowy (500 KHz), tony analogowe (400 Hz / 1 KHz); Detekcja zasilania PoE: tak; Test pojedynczych par; Właściwości: lokalizacja kabli z dużej odległości, precyzyjne wyszukiwanie pojedynczych par w wiązkach kablowych; Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C ÷ 40°C; Dopuszczalna wilgotność otoczenia: 5% ÷ 95%; - przyrząd do testowania i weryfikacji sieci bezprzewodowej WiFi spełniającego następujące parametry: administracja siecią Wireless LAN w standardach 802.11 a/b/g/n/ac/ax, sprawdzanie poprawności konfiguracji, ocena zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami, optymalizowanie wydajności, rozwiązywanie problemów dotyczących połączeń, raportowanie; Wymienny akumulator: akumulator litowo-jonowy (18,5 Watt/godz); USB : mini-B; Antena: wbudowana wewnętrzna, wyjście na antenę zewnętrzną złącze RP SMA; Zewnętrzny zasilacz: DC 15 V/ 1,2 A; Wyświetlacz : 2.8 cala kolor LCD (320 x 240); Wymiary : 8,9 cm x 19,8 cm x 4,8 cm; Waga : 0,4 kg; zestaw wymiennych końcówek N-BNC; N-UC1; N/SMA, - przyrząd do testowania i weryfikacji przewodów i anten radiowych (analizator antenowy) spełniający następujące parametry: Zakres częstotliwości 01 – 430 MHz, Rozdzielczość 1 kHz, Zakres pomiaru 1 – 100 w skali numerycznej i 1 – 10 w skali graficznej, Pomiar WFS cyfrowo i w postaci paska lub graficznie, Impedancja wejściowa 25, 50, 75, 100 omów, Złącze N, Moc wyjściowa -10 dBm (dla 50 Ω), Zasilanie bateryjne, akumulator, USB, Minimalny czas pracy na komplecie baterii min 4 h. - lutownica pistoletowa transformatorowa, |
|  | Pojazd wyposażony w torbę od zestawu ratownictwa medycznego R1 z wyposażeniem wg obowiązujących przepisów (bez szyn Cramera i noszy typu deska) oraz wyposażony w AED. |
|  | Dwie latarki akumulatorowe LED wraz z ładowarkami spełniające poniższe wymagania: - Zasilanie: akumulatorowe - Masa: do 1,5 kg - Stopień ochrony: min. IP68 lub równoważna |
|  | Dwa kaski do pracy na wysokości (spełniające wymagania normy PN-EN 12492 lub PN-EN 397 lub równoważnych), wraz z latarką czołową. |
|  | Narzędzia z zamocowaniem transportowym: szpadel, siekiera 1 kg, młot 1 kg. Należy zamocować je poza przedziałem T. |
|  | Ładowarka mikroprocesorowa z funkcją rozładowywania do akumulatorów R03, R6, R20 typu NiCd i NiMH. |
|  | Cztery ładowarki uniwersalne do telefonów komórkowych wyposażone w złącza lub tzw. przejściówki do ładowania różnych typów telefonów oraz złącze mini USB. |
|  | Zestaw do bezprzewodowego przekazu obrazu z drona, umożliwiającym transmisję wideo w czasie rzeczywistym. Zestaw powinien zapewniać stabilną transmisję obrazu, autonomiczne zasilanie oraz pracę w warunkach terenowych. |
|  | - Elektronarzędzia akumulatorowe: - wiertarko - wkrętarka z zestawem bitów min. 60 elementów, - piła szablasta z zestawem brzeszczotów; - Minimalne wymagania techniczne dla elektronarzędzi akumulatorowych: - każdemu z elektronarzędzi zapewnić 2 szt. akumulatorów min. 3.0 Ah, - każdemu z elektronarzędzi zapewnić walizkę umożliwiającą transport elektronarzędzia i akumulatorów, - system baterii 18 V, - typ akumulatora Li-Ion. |
|  | Taśma ostrzegawcza - rolka 500 m, z napisem “STRAŻ”. |
|  | Przenośna lampa ostrzegawcza wykonana w technologii LED, koloru żółtego, zasilana z baterii – 2 szt. |
|  | Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania inspekcji produkcyjnej na zasadach określonych w projekcie umowy. |
|  | W zakresie obsługi pojazdu i urządzeń w nim zamontowanych należy uwzględnić poniższe szkolenia dla każdego Użytkownika końcowego: - obsługa techniczna pojazdu, omówienie elementów i instalacji zabudowy oraz wyposażenia – min. 6 osób , 4 godz. - konfiguracja i obsługa systemów radiowych – min. 6 osób , min. 2 godz. - Działanie systemów analogowych FM, cyfrowych DMR i TETRA. - Obsługa oraz programowanie radiotelefonów i radioprzemiennika. - konfiguracja i obsługa systemów sieciowych – min. 6 osób ,min. 3 godz. - Logowanie i przeglądanie konfiguracji urządzeń sieciowych. - Podstawy switchingu i routingu. - Konfiguracja portów sieciowych. - Konfiguracja sieci Wi-Fi. - konfiguracja i obsługa systemu monitoringu wideo – min. 6 osób , min. 2 godz. - Obsługa programu zarządzającego kamerą. - Obsługa i konfiguracja rejestratora wraz z kamerami. - Przeglądanie i zgrywanie nagrań z rejestratora. - konfiguracja i obsługa systemów serwerowych i komputerowych – min. 6 osób, min. 4 godz. - Podstawy działania i konfiguracji systemów serwerowych fizycznych i wirtualnych. - Tworzenie i konfiguracja maszyn wirtualnych. - Obsługa macierzy dyskowych. - Zarządzanie serwerem plików. - Podstawowa obsługa komputera za pomocą wiersza poleceń. |
|  | - Wszystkie dostarczane systemy i urządzenia powinny być kompletne, sprawne i skonfigurowane, gotowe do pracy. - Wszystkie dostarczane urządzenia i wyposażenia powinny być nowe, nieużywane, rok produkcji nie starsze niż 2025. - Gniazda sieci LAN oznaczone zgodnie z przyjętą numeracją w panelu krosowniczym. - Wszystkie walizki, skrzynie oraz inny wynoszony sprzęt muszą być wyraźnie opisane: „KP/KM/KW PSP w (nazwa miejscowości)” wskazując jednoznacznie jednostkę organizacyjną PSP do której będzie przypisany pojazd i wyposażenie; dokładny tekst oznaczenia musi być ustalony z Zamawiającym i przez niego zatwierdzony, - Wszystkie walizki skrzynie muszą być opisany w sposób jednoznacznie identyfikujący zawartość walizki, - Dla każdej instalacji powinna zostać wykonana i dostarczona najpóźniej w dniu odbioru faktycznego dokumentacja techniczna zawierająca jej opis i schemat. - Schematy połączeń, funkcjonalne działania, parametrów czy rozmieszczenia elementów powinny być umieszczone w pobliżu sprzętów które opisują i muszą być zabezpieczone przed zniszczeniem wskutek działania warunków atmosferycznych, - Wykonawca ponosi koszty związane z naprawą wadliwego urządzenia lub z dostawą urządzenia zastępczego. |
|  | - Zamawiający wymaga gwarancji na podwozie pojazdu i zabudowę pojazdu: minimum 24 miesięcy – Wszelkie koszty przeglądów łącznie z materiałami eksploatacyjnymi i płynami ponosi Wykonawca. - Zamawiający wymaga gwarancji na pozostały sprzęt i wyposażenie będące przedmiotem zamówienia: minimum 24 miesiące. |
|  | - W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt koncepcyjny w języku polskim, w sposób kompletny, z należytą starannością i zgodnie z OPZ. Minimalną zawartość Projektu określa OPZ. Projekt powinien również zawierać: - wizualizacje pojazdu w 3D z zewnątrz oraz wewnątrz z podziałem na strefy K,T,O,S - rzuty (widok z góry, przekrój poziomy, widok z boku, widok z tyłu, widok z przodu) - plan rozmieszczenia urządzeń i wyposażenia określonego w OPZ - dane techniczne podwozia pojazdu i zabudowy - Wykonawca zobowiązuje się wykonać Projekt koncepcyjny najpóźniej 90 dni od zawarcia Umowy. Za wykonany Projekt Strony uznają dzień, w którym Zamawiający zatwierdził Projekt bez uwag. - Zamawiający w terminie 14 dni od przedłożenia Projektu przez Wykonawcę zatwierdzi go lub zgłosi do niego uwagi. - W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Projektu, Wykonawca zobowiązuje się poprawić Projekt i ponownie przedstawić go Zamawiającemu. W takiej sytuacji stosuje się postanowienia ust. 3, - Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zapewni wykonanie modyfikacji Projektu w przypadku ujawnienia się takiej konieczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie modyfikacje projektu podlegają pisemnemu zatwierdzeniu przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia ich przedłożenia. Zamawiający może odmówić zatwierdzenia modyfikacji Projektu w przypadku, gdy odbiega on od wymagań zawartych w Umowie. - W celu uniknięcia wątpliwości, Strony potwierdzają, iż Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje koszty wszelkich prac związanych ze sporządzeniem Projektu i dokumentacji powykonawczej. |
|  | - Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Odbiorcy do akceptacji dokumentację powykonawczą najpóźniej w dniu odbioru faktycznego. Minimalną zawartość dokumentacji powykonawczej określa OPZ. - Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać również: - schematy instalacji elektrycznej, niskoprądowej, antenowej i sieciowej, - instrukcje obsługi pojazdu w języku polskim, - książkę serwisową pojazdu wraz z wyposażeniem z zapisami zgodnymi z postanowieniami Umowy, - wykaz dostarczonego sprzętu (wyposażenia) stanowiącego wyposażenie pojazdu, wykaz ilościowo-wartościowy (brutto) wyposażenia składającego się na przedmiot umowy (niezbędnego do wprowadzenia na ewidencję majątkową). - W przypadku dokonywania zmian w przedmiocie umowy w trakcie jego eksploatacji, w następstwie wykonania czynności wynikających z udzielonej gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania bezpłatnej aktualizacji dokumentacji powykonawczej w terminie do 30 dni od ich zakończenia. - W ramach czynności montażu zabudowy pojazdu oraz uruchomienia całego wyposażenia, Wykonawca zobowiązuje się: - wykonać czynności montażu zabudowy zgodnie z OPZ oraz Projektem, - zamontować wyposażenie zgodnie z OPZ oraz Projektem, - uruchomić systemy. |
|  | Proponowany przez Zamawiającego układ zabudowy przedstawia poniższy schemat. Rozkład wyposażenia może być modyfikowany w uzgodnieniu z Zamawiającym. |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

……………………………………………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p.

Wykonawca:

................................................

................................................

................................................

(pełna nazwa/firma, adres)

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk” – WL.2371.2.2026, oświadczam, co następuje:

- Przynależę / nie przynależę* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t. j. Dz. U z 2025 r. poz. 1714) z innymi wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w niniejszym postępowaniu.

- Wykaz wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej, którzy złożyli oferty:

.................................................................................................................................................

(* niepotrzebne skreślić)

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

UWAGA!!!

W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z niniejszym oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, ze powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

„Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk”

WL.2371.2.2026

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia

Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

Numer publikacji ogłoszenia: 321167-2026

Numer wydania: Dz.U. S: 90/2026

Data publikacji: 11/05/2026

https://ted.europa.eu/pl/notice/-/detail/321167-2026

Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….]

Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca.

| Tożsamość zamawiającego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Nazwa: | - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań; - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu ul. Prosta 32, 97-100 Toruń; - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa; - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku ul. Warszawska 3, 15-062 Białystok - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku ul. Sosnowa 2, 80-251 Gdańsk; - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, 40-042 Katowice - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach ul. Sandomierska 81, 25-324 Kielce - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn - Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie ul. Firlika 9/14, 71-637 Szczecin w imieniu których występuje Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu |
| Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy dokument? | Odpowiedź: |
| Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia: | „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk” |
| Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający (jeżeli dotyczy): | WL.2371.2.2026 |

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia powinien wypełnić wykonawca.

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat wykonawcy

| Identyfikacja: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| - Nazwa: | [ ] |
| Numer VAT, jeżeli dotyczy: Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli jest wymagany i ma zastosowanie. | [ ] [ ] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów: Telefon: Adres e-mail: Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): | [……] [……] [……] [……] |
| Informacje ogólne: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem? | [] Tak [] Nie |
| Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest zastrzeżone: czy wykonawca jest zakładem pracy chronionej, „przedsiębiorstwem społecznym” lub czy będzie realizował zamówienie w ramach programów zatrudnienia chronionego? Jeżeli tak, jaki jest odpowiedni odsetek pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do której kategorii lub których kategorii pracowników niepełnosprawnych lub defaworyzowanych należą dani pracownicy. | [] Tak [] Nie […] [….] |
| Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada równoważne zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu (wstępnego) kwalifikowania)? | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy |
| Jeżeli tak: Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w odpowiednich przypadkach, sekcji C niniejszej części, uzupełnić część V (w stosownych przypadkach) oraz w każdym przypadku wypełnić i podpisać część VI. a) Proszę podać nazwę wykazu lub zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia jest dostępne w formie elektronicznej, proszę podać: c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące podstawę wpisu do wykazu lub wydania zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie: d) Czy wpis do wykazu lub wydane zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane kryteria kwalifikacji? Jeżeli nie: Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub D, w zależności od przypadku. WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia: e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenie odnoszące się do płatności składek na ubezpieczenie społeczne i podatków lub przedstawić informacje, które umożliwią instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | a) [……] b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] c) [……] d) [] Tak [] Nie e) [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Rodzaj uczestnictwa: | Odpowiedź: |
| Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia wspólnie z innymi wykonawcami? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie dokumenty zamówienia. |  |
| Jeżeli tak: a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie (lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców biorących wspólnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia: c) W stosownych przypadkach nazwa grupy biorącej udział: | a): [……] b): [……] c): [……] |
| Części | Odpowiedź: |
| W stosownych przypadkach wskazanie części zamówienia, w odniesieniu do której (których) wykonawca zamierza złożyć ofertę. | [ ] |

B: Informacje na temat przedstawicieli wykonawcy

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby (osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

| Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile istnieją: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko, wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są wymagane: | [……], [……] |
| Stanowisko/Działający(-a) jako: | [……] |
| Adres pocztowy: | [……] |
| Telefon: | [……] |
| Adres e-mail: | [……] |
| W razie potrzeby proszę podać szczegółowe informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego form, zakresu, celu itd.): | [……] |

C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów

| Zależność od innych podmiotów: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? | [] Tak [] Nie |

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty. 
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych. 
O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V.

D: Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności wykonawca nie polega

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wprost tego zażąda.)

| Podwykonawstwo: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia? | [] Tak [] Nie Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz proponowanych podwykonawców: […] |

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III.

Część III: Podstawy wykluczenia

A: Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia:

- udział w organizacji przestępczej;

korupcja;

nadużycie finansowe;

przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością terrorystyczną

pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu

praca dzieci i inne formy handlu ludźmi.

| Podstawy związane z wyrokami skazującymi za przestępstwo na podstawie przepisów krajowych stanowiących wdrożenie podstaw określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej dyrektywy: | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z jednego z wyżej wymienionych powodów, orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w którym okres wykluczenia określony bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje? | [] Tak [] Nie Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| Jeżeli tak, proszę podać: a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) skazania; b) wskazać, kto został skazany [ ]; c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio ustalone w wyroku: | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powód(-ody): [ ] b) [……] c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-y), którego(-ych) to dotyczy. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……][……] |
| W przypadku skazania, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? | [] Tak [] Nie |
| Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [……] |

B: Podstawy związane z płatnością podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne

| Płatność podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne: | Odpowiedź: |  |
| --- | --- | --- |
| Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich obowiązków dotyczących płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i w państwie członkowskim instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne niż państwo siedziby? | [] Tak [] Nie |  |
| Jeżeli nie, proszę wskazać: a) państwo lub państwo członkowskie, którego to dotyczy; b) jakiej kwoty to dotyczy? c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie obowiązków: 1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: Czy ta decyzja jest ostateczna i wiążąca? - Proszę podać datę wyroku lub decyzji. - W przypadku wyroku, o ile została w nim bezpośrednio określona, długość okresu wykluczenia: 2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje obowiązki, dokonując płatności należnych podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne, lub też zawierając wiążące porozumienia w celu spłaty tych należności, obejmujące w stosownych przypadkach narosłe odsetki lub grzywny? | - Podatki | Składki na ubezpieczenia społeczne |
|  | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] | a) [……] b) [……] c1) [] Tak [] Nie - [] Tak [] Nie - [……] - [……] c2) [ …] d) [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: [……] |
| Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca płatności podatków lub składek na ubezpieczenie społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |  |

C: Podstawy związane z niewypłacalnością, konfliktem interesów lub wykroczeniami zawodowymi

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.

| Informacje dotyczące ewentualnej niewypłacalności, konfliktu interesów lub wykroczeń zawodowych | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa środowiska, prawa socjalnego i prawa pracy? | [] Tak [] Nie |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu wykazania swojej rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia („samooczyszczenie”)? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca znajduje się w jednej z następujących sytuacji: a) zbankrutował; lub b) prowadzone jest wobec niego postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; lub c) zawarł układ z wierzycielami; lub d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w krajowych przepisach ustawowych i wykonawczych; lub e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? Jeżeli tak: - Proszę podać szczegółowe informacje: - Proszę podać powody, które pomimo powyższej sytuacji umożliwiają realizację zamówienia, z uwzględnieniem mających zastosowanie przepisów krajowych i środków dotyczących kontynuowania działalności gospodarczej. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie - [……] - [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca jest winien poważnego wykroczenia zawodowego? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie [……] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienia mające na celu zakłócenie konkurencji? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie interesów spowodowanym jego udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w inny sposób zaangażowany(-e) w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
| Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem zamawiającym lub wcześniejsza umowa w sprawie koncesji została rozwiązana przed czasem, lub w której nałożone zostało odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje w związku z tą wcześniejszą umową? Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje na ten temat: | [] Tak [] Nie […] |
|  | Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: [……] |
| Czy wykonawca może potwierdzić, że: nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd przy dostarczaniu informacji wymaganych do weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; b) nie zataił tych informacji; c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić dokumenty potwierdzające wymagane przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; oraz d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji przez instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający, pozyskać informacje poufne, które mogą dać mu nienależną przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub udzielenia zamówienia? | [] Tak [] Nie |

D: Inne podstawy wykluczenia, które mogą być przewidziane w przepisach krajowych państwa członkowskiego instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego

| Podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym określone w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia? Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| W przypadku gdy ma zastosowanie którakolwiek z podstaw wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym, czy wykonawca przedsięwziął środki w celu samooczyszczenia? Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: | [] Tak [] Nie [……] |

Część IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja  lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca oświadcza, że:

: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji  w części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV:

| Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów kwalifikacji | Odpowiedź |
| --- | --- |
| Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: | [] Tak [] Nie |

A: Kompetencje

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Kompetencje | Odpowiedź |
| --- | --- |
| 1) Figuruje w odpowiednim rejestrze zawodowym lub handlowym prowadzonym w państwie członkowskim siedziby wykonawcy: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2) W odniesieniu do zamówień publicznych na usługi: Czy konieczne jest posiadanie określonego zezwolenia lub bycie członkiem określonej organizacji, aby mieć możliwość świadczenia usługi, o której mowa, w państwie siedziby wykonawcy? Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub status członkowski chodzi, i wskazać, czy wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

B: Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Sytuacja ekonomiczna i finansowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu określonej liczby lat obrotowych wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: i/lub 1b) Jego średni roczny obrót w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący (): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w obszarze działalności gospodarczej objętym zamówieniem i określonym w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu wymaganej liczby lat obrotowych jest następujący: i/lub 2b) Jego średni roczny obrót w przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej liczby lat wymaganej w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest następujący: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta rok: [……] obrót: [……] […] waluta (liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu (ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za cały wymagany okres, proszę podać datę założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: | [……] |
| 4) W odniesieniu do wskaźników finansowych określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia wykonawca oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) następująca(-e): Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | (określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X do Y – oraz wartość): [……], [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na następującą kwotę: Jeżeli te informacje są dostępne w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] […] waluta (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 6) W odniesieniu do innych ewentualnych wymogów ekonomicznych lub finansowych, które mogły zostać określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, wykonawca oświadcza, że Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

C: Zdolność techniczna i zawodowa

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Zdolność techniczna i zawodowa | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| 1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na roboty budowlane: W okresie odniesienia wykonawca wykonał następujące roboty budowlane określonego rodzaju: Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca zadowalającego wykonania i rezultatu w odniesieniu do najważniejszych robót budowlanych jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Roboty budowlane: [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych na usługi: W okresie odniesienia wykonawca zrealizował następujące główne dostawy określonego rodzaju lub wyświadczył następujące główne usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, zarówno publicznych, jak i prywatnych: | Liczba lat (okres ten został wskazany w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): […] Opis; Kwoty; Daty; Odbiorcy. |
| 2) Może skorzystać z usług następujących pracowników technicznych lub służb technicznych, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości: W przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić do następujących pracowników technicznych lub służb technicznych o wykonanie robót: | [……] [……] |
| 3) Korzysta z następujących urządzeń technicznych oraz środków w celu zapewnienia jakości, a jego zaplecze naukowo-badawcze jest następujące: | [……] |
| 4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł stosować następujące systemy zarządzania łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: | [……] |
| 5) W odniesieniu do produktów lub usług o złożonym charakterze, które mają zostać dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu do produktów lub usług o szczególnym przeznaczeniu: Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie kontroli swoich zdolności produkcyjnych lub zdolności technicznych, a w razie konieczności także dostępnych mu środków naukowych i badawczych, jak również środków kontroli jakości? | [] Tak [] Nie |
| 6) Następującym wykształceniem i kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: a) sam usługodawca lub wykonawca: lub (w zależności od wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia): b) jego kadra kierownicza: | a) [……] b) [……] |
| 7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca będzie mógł stosować następujące środki zarządzania środowiskowego: | [……] |
| 8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach są następujące | Rok, średnie roczne zatrudnienie: [……], [……] [……], [……] [……], [……] Rok, liczebność kadry kierowniczej: [……], [……] [……], [……] [……], [……] |
| 9) Będzie dysponował następującymi narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi na potrzeby realizacji zamówienia: | [……] |
| 10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić podwykonawcom następującą część (procentową) zamówienia: | [……] |
| 11) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają być dostarczone i którym nie musi towarzyszyć świadectwo autentyczności. Wykonawca oświadcza ponadto, że w stosownych przypadkach przedstawi wymagane świadectwa autentyczności. Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| 12) W odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy: Czy wykonawca może przedstawić wymagane zaświadczenia sporządzone przez urzędowe instytuty lub agencje kontroli jakości o uznanych kompetencjach, potwierdzające zgodność produktów poprzez wyraźne odniesienie do specyfikacji technicznych lub norm, które zostały określone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, jakie inne środki dowodowe mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie […] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

D: Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.

| Systemy zapewniania jakości i normy zarządzania środowiskowego | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymaganych norm zapewniania jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |
| Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić zaświadczenia sporządzone przez niezależne jednostki, poświadczające spełnienie przez wykonawcę wymogów określonych systemów lub norm zarządzania środowiskowego? Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów lub norm zarządzania środowiskowego mogą zostać przedstawione: Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej, proszę wskazać: | [] Tak [] Nie [……] [……] (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu.
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oświadcza, że:

| Ograniczanie liczby kandydatów | Odpowiedź: |
| --- | --- |
| W następujący sposób spełnia obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów: W przypadku gdy wymagane są określone zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, proszę wskazać dla każdego z nich, czy wykonawca posiada wymagane dokumenty: Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów są dostępne w postaci elektronicznej, proszę wskazać dla każdego z nich: | [….] [] Tak [] Nie (adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji): [……][……][……] |

Część VI: Oświadczenia końcowe

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego wprowadzenia w błąd.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, w których:

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim, lub

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r., instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już posiada odpowiednią dokumentację.

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……]

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

……………………………………………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk” – WL.2371.2.2026 oświadczamy, iż informacje zawarte w Jednolitym Europejskim Dokumencie Zamówienia w zakresie podstaw do wykluczenia o których mowa w:

    - art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy p.z.p., tj.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

    - art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy p.z.p., tj.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.

    - art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., tj.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie.

    - art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy p.z.p., tj.

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - art. 109 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p., tj.

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wykluczy wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych dowodów.

są aktualne.

…………………………………………………………………….

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SWZ

……………………………………………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk” – WL.2371.2.2026

Działając w imieniu … zobowiązuje się do oddania do dyspozycji dla Wykonawcy … biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu swoich zasobów zgodnie z treścią art. 118 ust. 3 ustawy p.z.p., w następującym zakresie: …

Jednocześnie wskazuje, iż:

            - Zakres w/w zasobów przy wykonywaniu zamówienia będzie następujący: ...

            - Sposób i okres wykorzystania w/w zasobów będzie następujący: ...

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

UWAGA!!!

Niniejsze zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia musi być złożone do oferty w oryginale.

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

……………………………………………………………………………………

(Pieczęć firmowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk” – WL.2371.2.2026, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku zdolności technicznej lub zawodowej w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonaliśmy następującą dostawę / dostawy:

| Lp. | Przedmiot dostawy | Data wykonania dostawy | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk” – WL.2371.2.2026, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576.

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514   ).

INFORMACJA DOTYCZĄCA POLEGANIA NA ZDOLNOŚCIACH LUB SYTUACJI PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY W ZAKRESIE ODPOWIADAJĄCYM PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podmiotu udostępniającego zasoby, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega w zakresie odpowiadającym ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w ………………………………………………………...………………….. (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zdolnościach lub sytuacji następującego podmiotu udostępniającego zasoby: ………………………………………………………………………...……………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), w następującym zakresie: …………………………………………………………………………… (określić odpowiedni zakres udostępnianych zasobów dla wskazanego podmiotu), co odpowiada ponad 10% wartości przedmiotowego zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku podwykonawcy (niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby), na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego podwykonawcy, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca nie polega, a na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego podwykonawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE DOSTAWCY, NA KTÓREGO PRZYPADA PONAD 10% WARTOŚCI ZAMÓWIENIA:

[UWAGA: wypełnić tylko w przypadku dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia. W przypadku więcej niż jednego dostawcy, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia, należy zastosować tyle razy, ile jest to konieczne.]

Oświadczam, że w stosunku do następującego podmiotu, będącego dostawcą, na którego przypada ponad 10% wartości zamówienia: ……………………………………………………………………………………………….………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG),
nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia przewidziane w  art.  5k rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) ....................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514.), osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO SWZ

Zamawiający:

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

ul. Masztalarska 3, 61-767 Poznań

Wykonawca:

…………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z ART. 5K ROZPORZĄDZENIA 833/2014 ORAZ ART. 7 UST. 1 USTAWY o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

składane na podstawie art. 125 ust. 5 ustawy p.z.p.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 9 sztuk” – WL.2371.2.2026, prowadzonego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU UDOSTEPNIAJĄCEGO ZASOBY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.07.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, (w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia oświadczenia).

- Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514).

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DOSTĘPU DO PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH:

Wskazuję następujące podmiotowe środki dowodowe, które można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, oraz dane umożliwiające dostęp do tych środków:

1) .....................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

2) .....................................................................................................................................................................................

(wskazać podmiotowy środek dowodowy, adres internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne dane referencyjne dokumentacji)

…………………………………………………………………….

Dokument należy wypełnić i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Zamawiający zaleca zapisanie dokumentu w formacie PDF.

Jednocześnie, zgodnie z art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2025 r. poz. 514), osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1, które w okresie tego wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub dopuszczenie do udziału w konkursie lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 6, nakłada Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł. (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2025 poz. 514).

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesiące gwarancji na podwozie i zabudowę.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesiące gwarancji na sprzęt i wyposażenie

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że zaoferowano pojazd z silnikiem o mocy 180 KM.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że zaoferowano pojazd ze skrzynia manualną.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesiące gwarancji na podwozie i zabudowę.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesiące gwarancji na sprzęt i wyposażenie

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że zaoferowano pojazd z silnikiem o mocy 180 KM.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że zaoferowano pojazd ze skrzynia manualną.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesiące gwarancji na podwozie i zabudowę.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje 24 miesiące gwarancji na sprzęt i wyposażenie

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że zaoferowano pojazd z silnikiem o mocy 180 KM.

W przypadku gdy Wykonawca nie uzupełni wymaganego pola Zamawiający uzna, że zaoferowano pojazd ze skrzynia manualną.

Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi zamówienia.

W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.

Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających.

Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia.

Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia.

Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5.

Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub defaworyzowanych.

Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu.

Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu.

Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże decyzji ramowej.

Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.

Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE.

O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia.

Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie.

W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Np. stosunek aktywów do zobowiązań.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat.

Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się doświadczeniem sprzed ponad trzech lat.

Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług.

W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę.

Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C).

Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego dostępu.

W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,  z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zgodnie z treścią art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576 zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:

- obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji;

- osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub

- osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644 ze. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2026 r. poz. 522) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.