Część 1 - Opis przedmiotu zamówienia

Minimalne wymagania techniczno-użytkowe dla średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego z napędem 4x2 kategorii 1 (miejski)

| L.p. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO |
| --- | --- |
|  | Warunki ogólne |
| 1.1 | Pojazd musi spełniać wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - „Prawo o ruchu drogowym”(t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1251, z późn. zm.). |
| 1.2 | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów specjalnych i pojazdów używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r poz. 594). |
| 1.3 | Pojazd musi spełniać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz U. z 2024 r. poz. 502, z późn. zm.). |
| 1.4 | Pojazd musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. nr 143 poz. 1002, z późn. zm.). Kompletne i ważne świadectwo/świadectwa dopuszczenia oraz sprawozdanie z badań należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru końcowego techniczno-jakościowego. Sprzęt dostarczony z pojazdem, jeżeli jest dla niego wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). |
| 1.5 | Wyposażenie ratownicze dostarczone z pojazdem, dla którego jest wymagane świadectwo dopuszczenia, musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z późn. zm.). Świadectwa dopuszczenia na wyposażenie dostarczone najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego przedmiotu zamówienia. |
| 1.6 | Pojazd musi spełniać przepisy Polskiej Normy PN-EN 1846-1 (lub równoważnej) i PN-EN 1846-2 (lub równoważnej). |
| 1.7 | Ponadto pojazd ma posiadać oznakowanie odblaskowe konturowe (OOK) pełne, zgodnie z zapisami §12 ust.1 pkt. 17 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502, z późn. zm.) oraz wytycznymi regulaminu nr 48 EKG – ONZ. Oznakowanie wykonane z taśmy klasy C (tzn. z materiału odblaskowego do oznakowania konturów i pasów) o szerokości min. 50 mm w kolorze czerwonym (boczne żółtym) oznakowanej znakiem homologacji międzynarodowej. Oznakowanie powinno znajdować się możliwie najbliżej poziomych i pionowych krawędzi pojazdu. |
| 1.8 | Pojazd musi być oznakowany numerami operacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej zgodnie z zarządzeniem nr 6 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 8 maja 2025 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z 2025 r., poz. 9, z późn. zm.). Wykonanie folią odblaskową. Dane dotyczące oznaczenia zostaną przekazane w trakcie realizacji zamówienia. |
| 1.9 | Wszystkie instalacje będą trwale i czytelnie oznakowane. Oznakowanie umożliwiające identyfikację każdego z elementów wszystkich instalacji w każdym dostępnym punkcie. Oznakowanie instalacji będzie tożsame z oznakowaniem użytym na załączonych schematach. Szczegóły dotyczące miejsca oraz sposobu oznakowania zostaną ustalone pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia. O gotowości do uzgodnień Wykonawca poinformuje Zamawiającego w formie pisemne na wniosek Wykonawcy. |
| 2. | Podwozie z kabiną |
| 2.1. | Pojazd fabrycznie nowy, rok produkcji podwozia i nadwozia 2026, silnik i podwozie z kabiną jednomodułową pochodzące od tego samego producenta. Należy podać producenta, typ i model podwozia oraz rok produkcji. |
| 2.2 | Pojazd musi spełniać wymagania dla klasy średniej M (wg PN-EN 1846-1„lub równoważnej”). |
| 2.3 | Pojazd musi spełniać wymagania dla kategorii 2 - uterenowionej (wg PN-EN 1846-1„lub równoważnej”). |
| 2.4. | Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym, z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 31 grudnia 2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. 2024.r. poz. 502) oraz być wyposażony w: 1. Urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego umożliwiającego uruchomienie sygnalizacji akustycznej oraz umożliwiające podawanie komunikatów słownych składające się co najmniej z następujących elementów: a) wzmacniacza sygnałowego (modulatora) o mocy wyjściowej min. 200W (lub 2 zsynchronizowanych wzmacniaczy o mocy łącznej 200W) z min. 3 modulowanymi sygnałami dwutonowymi + dodatkowy sygnał tzw. „Horn" przetwarzany elektronicznie. Sterowanie modulacją dźwiękową musi odbywać się zarówno poprzez manipulator urządzenia i klakson pojazdu, b) dwóch neodymowych głośników kompaktowych o mocy min. 100W każdy zapewniających odpowiedni poziom ciśnienia akustycznego dla wymaganych parametrów sygnalizacji. Głośniki przystosowane fabrycznie do montażu zewnętrznego, zamontowane na przednim zderzaku pojazdu (lub w zderzaku poprzez wykonanie odpowiednich otworów, lub w innym miejscu zapewniającym uzyskanie wymaganych parametrów) w sposób gwarantujący rozchodzenie się sygnału do przodu wzdłuż osi wzdłużnej pojazdu, dopasowane impedancyjnie do wzmacniacza celem uzyskania maksymalnej efektywności i bezpieczeństwa; Równoważna wartość (LeqA) poziomu ciśnienia akustycznego dla sygnalizacji dźwiękowej pojazdu uprzywilejowanego, mierzona w odległości 7 metrów przed pojazdem na wysokości 1 metra od poziomu podłoża, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”, musi zawierać się w granicach od 112 dB(A) do 115 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”). Maksymalna wartość poziomu ciśnienia akustycznego wewnątrz kabiny pojazdu przy włączonej sygnalizacji dźwiękowej, mierzona na postoju w środkowej części każdego fotela na wysokości 0,8±0,05 m od siedziska w kierunku jazdy, zgodnie z warunkami badań określonymi w załączniku F do normy PN-EN 1846-2 „lub równoważnej”, nie może przekraczać 85 dB(A), dla każdego rodzaju dźwięku (z wyłączeniem dodatkowego sygnału pneumatycznego, np. typu „Air Horn”). Spełnienie powyższych wymogów musi być potwierdzone oświadczeniem wykonawcy wystawionym na podstawie opinii technicznej lub sprawozdania z badań wydanego dla pojazdu reprezentatywnego przez niezależną jednostkę badawczą. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów muszą być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. c) zestaw dodatkowych głośników niskotonowych, współpracujących z sygnalizacją dźwiękową podstawową, uruchamiany osobnym włącznikiem (2 głośniki minimum 100 W każdy + przetwornik). Uruchomienie sygnału oddzielnymi przyciskami w zasięgu kierowcy oraz dowódcy. d) dodatkowego sygnału pneumatycznego wspomagającego podstawowe urządzenie akustyczne pojazdu uprzywilejowanego o poziomie głośności min. 115 dB(A)/ z 7m (pomiar wg zasad z ppkt b) ). Sygnał uruchamiany przyciskiem: - nożnym (lub ręcznym) na miejscu dowódcy, - ręcznym w bliskim zasięgu ręki kierowcy. 2. W przedziale autopompy zainstalowany głośnik z mikrofonem współpracujący z radiostacją samochodową, umożliwiający prowadzenie korespondencji z przedziału autopompy. 3. Dodatkowo w pojeździe należy zamontować: 1) belkę sygnalizacyjną niskoprofilową z niebieskimi sygnałami błyskowymi w technologii LED oraz kloszem transparentnym (przezroczystym) o dł. min. 1700 mm. Moduły LED rozmieszczone na min. ¾ swojej długości, skierowane do przodu belki. Belka spełniająca wymagania R65 oraz R10 – klasa 2. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zamiennie dwóch belek pojedynczych niskoprofilowych o długości min.600 mm wykonanych w technologii LED. 2) min. jedną lampę błyskową 360o - LED niebieską z tyłu pojazdu z możliwością jej wyłączania (dopuszcza się umieszczenie lamp kierunkowych LED w zabudowie pojazdu); Lampy spełniająca wymagania R65 oraz R10 – klasa 2. 3) lampy sygnalizacyjne kierunkowe wykonane w technologii LED ( składającej się min. Z 6 8 modułów, o mocy min. 8W i rozmiarach min. 8cmx15cm; wymagania R65 oraz R10 - klasa 2) generujące światło barwy niebieskiej z kloszem przezroczystym zamontowane odpowiednio: - po dwie lampy przedniej atrapie pojazdu i z tyłu pojazdu, - bocznych częściach zabudowy (po 4 szt. na stronę pojazdu) 4) sygnalizacyjna fala świetlna (kolor pomarańczowy) składająca się z min. 8 modułów lamp LED o „fali”: w lewo, w prawo, ze środka na zewnątrz, oraz sygnał ostrzegawczy naprzemiennie lewa i prawa strona fali świetlnej z możliwością zmiany prędkości oraz częstotliwości wyświetlania sygnału w zależności od potrzeb- spełniający PN-EN 12352 „lub równoważnej”, w zakresie światłości – klasa minimum L2H. Sterowanie falą powinno być możliwe z przedziału autopompy (+włączenie z kabiny kierowcy). 5) Światła wczesnego ostrzegania – 2 szt., zamontowane na tyle pojazdu spełniające PN-EN 12352 „lub równoważnej” w zakresie: światłości – Klasa L8H czasu efektywnego – Klasa O1, ciągłości emitowanego światła – Klasa F3, siła światła min 1500 cd. 4. Wszystkie lampy ostrzegawcze wykonane w kloszach wytrzymałych na uderzenia – np. z poliwęglanu). Klosze lamp w kolorze transparentnym białym (przezroczyste) lub jasnoniebieskim. 5. Wszystkie urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujące światło koloru niebieskiego muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2. Urządzenia świetlne muszą być wyposażone w automatyczną funkcję przełączania trybu dzień/noc. Zamawiający dopuszcza ręczną funkcję przełączania trybu dzień/noc .Funkcja włączenia jednego z trybów musi być sygnalizowana świeceniem się lampki kontrolnej umieszczonej np. w manipulatorze. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów (świadectwa homologacji) muszą być przekazane zamawiającemu przez wykonawcę najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. - 6. Działanie sygnalizacji świetlnej musi być możliwe również przy wyjętym kluczyku ze stacyjki pojazdu. Przy zapalonych światłach dziennych włączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować jednoczesne włączenie świateł mijania, a wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej musi powodować powrót do funkcji świecenia świateł dziennych. 7. Urządzenia uprzywilejowania oraz pozostałe urządzenia fabryczne samochodu nie mogą powodować zakłóceń urządzeń łączności radiowej zamontowanych w samochodzie. 8. Projekt montażu lamp oraz programowanie lamp a także sposób załączania/wyłączania do uzgodnienia z zamawiającym na etapie projektowym. |
| 2.5 | Wszystkie urządzenia elektryczne i elektroniczne zamontowane dodatkowo w pojeździe muszą spełniać wymagania określone w Regulaminie 10 EKG ONZ. Warunek dotyczy podzespołów przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez możliwości rozmontowania lub wymontowania bez użycia narzędzi), których użycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wyłączeniem podzespołów zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzględnionych w homologacji pojazdu oraz sprzętu łączności. |
| 2.6. | Maksymalna masa rzeczywista (MMR) pojazdu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej, rozkład tej masy na osie oraz masa przypadająca na każdą z osi nie może przekroczyć maksymalnych wartości określonych przez producenta pojazdu lub podwozia bazowego oraz właściwe normy. |
| 2.7. | Podwozie pojazdu musi spełniać min. następujące warunki: - silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o mocy min. 235 kW z zapłonem samoczynnym, silnik spełniający wymagania aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie czystości spalin, W przypadku stosowania dodatkowego środka w celu redukcji emisji spalin (np. AdBlue), nie może nastąpić redukcja momentu obrotowego silnika w przypadku braku tego środka. Silnik samochodu przystosowany do zasilania biopaliwami. |
|  | - maksymalna prędkość pojazdu ograniczona elektronicznie do 100 km/h, |
|  | - podwozie pojazdu z układem napędowym 4x2 na tylną oś z blokadą mechanizmu różnicowego w tylnym moście napędowym . Włączanie i rozłączanie blokady musi odbywać się z kabiny kierowcy oraz powinno być sygnalizowane w miejscu widocznym dla kierowcy |
|  | - zawieszenie osi przedniej - resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe i stabilizator przechyłów, |
|  | - zawieszenie osi tylnej – mechaniczne lub pneumatyczne, |
|  | - zawieszenie pojazdu wzmocnione w związku ze stałym obciążeniem pojazdu masą środków gaśniczych i wyposażenia; |
|  | - skrzynia biegów: automatyczna lub mechaniczna z automatycznym przełączaniem (tzw. zautomatyzowana -zmiany biegów dokonuje się bez konieczności naciskania pedału sprzęgła) – skrzynia zautomatyzowana, |
|  | - pojazd musi posiadać na osi przedniej koła pojedyncze, na osiach tylnych koła bliźniacze. Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), o nośności dostosowanej do nacisku poszczególnych kół. Pełnowymiarowe koło zapasowe dostarczone wraz z pojazdem, |
|  | - układ kierowniczy pojazdu ze wspomaganiem, |
|  | - układ hamulcowy wyposażony w system zapobiegania poślizgowi kół podczas hamowania ABS lub równoważny, |
|  | - hak holowniczy paszczowy typ 40 wg PN 92/S 48023 z tyłu pojazdu służący do holowania przyczep, ze złączami pneumatycznymi i elektrycznymi dostosowanymi do przyczep z ABS umożliwiający holowanie przyczepy (z lampą sygnalizacyjną) o masie całkowitej dopuszczalnej dla oferowanego pojazdu, |
|  | - zaczepy holownicze z przodu i z tyłu umożliwiające odholowanie pojazdu oraz szekle (2 szt.) do mocowania lin do wyciągania pojazdu. |
|  | z tyłu pojazdu zamontowane minimum 2 gniazda elektryczne wyjściowe 24V |
| 2.8. | Kabina: - czterodrzwiowa, jednomodułowa, wykonana przez producenta podwozia zapewniająca dostęp do silnika, 6-osobowa z układem siedzeń 1+1+4 usytuowanych przodem do kierunku jazdy. Wyposażenie kabiny: - fotel kierowcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia, dodatkowo fotel kierowcy amortyzowany z regulacją wysokości, - cztery fotele dla załogi siedzącej w tylnym przedziale kabiny wyposażone w cztery uchwyty uniwersalne do aparatów powietrznych, pasujące do butli kompozytowych lub stalowych, uchwyty z możliwością zakładania aparatów w czasie jazdy. Zamawiający określi rodzaj uchwytów do butli (stalowych lub kompozytowych) w poszczególnych pojazdach w trakcie realizacji postępowania przetargowego. Sposób mocowania winien zapewnić możliwość założenia aparatu bez konieczności wcześniejszego jego wypinania. Pozostałe dwa uchwyty do aparatów dla dowódcy i kierowcy zamocowane w zabudowie pojazdu. W zabudowie zamocowane uchwyty na cztery zapasowe butle kompozytowe do aparatów powietrznych. Zamawiający dopuszcza wykonanie siedzenia dla 4 ratowników w tylnym przedziale załogi w formie ławki zamiast foteli. - wszystkie miejsca siedzące wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, o długości umożliwiającej swobodne zapięcie i pochylenie się ratownika w ubraniu specjalnym. Zamawiający nie dopuszcza stosowanie przedłużek pasów bezpieczeństwa, klamer lub innego tego typu rozwiązań. Pasy bezpieczeństwa, które nie pochodzą od producenta podwozia muszą posiadać wymaganą homologację (świadectwo homologacji należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego), - fotele pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie, - indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy zamontowane na regulowanym wysięgniku, - system ogrzewania i wentylacji niezależny od pracy silnika, - fabryczny układ klimatyzacji, - fabryczne radio samochodowe z rozprowadzoną instalacją antenową i głośnikową; - reflektor ręczny (szperacz) do oświetlania numerów budynków zainstalowany w kabinie o mocy min. 55 W, zasilany z instalacji elektrycznej samochodu. Zamawiający dopuszcza zastosowanie reflektora LED o mocy odpowiadającej 55W. Ponadto w kabinie winno być co najmniej: - sygnalizacja otwartych skrytek w kabinie kierowcy, - sygnalizacja świetlna wysunięcia masztu, - manometr lub wskaźnik niskiego ciśnienia autopompy oraz wskaźniki poziomu środków gaśniczych - wody i środka pianotwórczego, - manipulator sterowania sygnalizacją świetlną i dźwiękową, - uchwyty na ubrania załogi, - szyby boczne w drzwiach kabiny opuszczane i podnoszone elektrycznie, zamawiający dopuszcza w przedziale załogi szyby podnoszone i opuszczane ręcznie, - kabina włącznie ze stopniami do kabiny powinna być automatycznie oświetlana po otwarciu drzwi tej części kabiny; powinna istnieć możliwość włączenia oświetlenia kabiny, gdy drzwi są zamknięte, - wszystkie drzwi kabiny zamykane i otwierane automatycznie pilotem (centralny zamek), a także kluczem, wszystkie zamki otwierane tym samym kluczem, - regał kierowcy należy zapewnić miejsce na przechowywanie dokumentacji operacyjnej (w skrytkach nad dowódcą lub w dodatkowej skrzynce obok kierowcy), - stopnie wejściowe do kabiny kierowcy i przedziału załogi zamontowane na stałe, wykonane z kratownicy i antypoślizgowe, - 2 uchwyty na hełm strażacki dla kierowcy i dowódcy, - za siedzeniami kierowcy i dowódcy zamontowana szafka kabinowa wykonana w sposób umożliwiający przestawienie wysokości półek, dostosowana do ilości wolnego miejsca , składająca się z minimum 6 półek służąca m.in. do przewożenia drobnego sprzętu, masek w pokrowcach, sprzętu medycznego. Na górze półki należy przewidzieć miejsce do montażu ładowarek i sprzętu elektronicznego oraz gniazdo ładowania USB. Szafka w kolorze ciemno-szarym/grafitowym/czarnym. Szafka wyposażona w odpowiednie zabezpieczenia chroniące przed wypadaniem sprzętu podczas jazdy (np. uchwyty, ograniczniki, siatki itp.). Wymagania dotyczące instalacji elektrycznej w kabinie: - 4 gniazda USB ( w części przedniej i dla załogi); - 2 x 12V (lokalizacja - deska rozdzielcza z dostępem dla kierowcy i dowódcy oraz szafka kabinowa dla załogi); - samochodowa przetwornica napięcia średniej mocy do przetwarzania napięcia stałego DC 12V z akumulatorów lub instalacji samochodowych na napięcie przemienne AC 220-240V 50Hz o mocy wyjściowej chwilowej min. 1000W, max mocy chwilowej 1500W, częstotliwości 50Hz +/- 5% wyposażona w 2 gniazda wtykowe 230V z własnym systemem chodzenia. Wyposażenie kabiny, rozmieszczenie i wykonanie uchwytów aparatów powietrznych do uzgodnienia z zamawiającym na etapie produkcyjnym. |
| 2.9 | Na kabinie pojazdu umieszczone logo PSP oraz oznaczenie jednostki użytkownika. Wymiary oraz lokalizacja zostaną ustalone w trakcie realizacji zamówienia. |
| 2.10 | Na środkowej rolecie po prawej stronie pojazdu umieszczona naklejka akcji prewencyjnej dotycząca instalowania czujek dymu. Naklejka zgodna z wymaganiami KG PSP. Wielkość nie mniejsza niż 90% powierzchni żaluzji. |
| 2.11 | Na tylnej rolecie umieszczona naklejka akcji informacyjnej dotyczącej „Korytarza życia”. Naklejka zgodna z wymaganiami KG PSP. Wielkość nie mniejsza niż 90% powierzchni żaluzji. |
| 2.12 | Pojazd wyposażony w tylny zderzak lub urządzenie ochronne, zabezpieczające przed wjechaniem pod niego innego pojazdu. Belka o konstrukcji zamkniętej. Na belce zainstalowany otwierany podest przeznaczony dla operatora- podest pokryty materiałem antypoślizgowym. Tylna cześć belki oklejona taśmą ostrzegawczą |
| 2.13 | Pojazd posiadający uszczelnione zamknięte nadkola (zabezpieczenie przed zbieraniem się zanieczyszczeń). |
| 2.14 | Pojazd wyposażony dodatkowo w: - światła LED do jazdy dziennej zintegrowane z reflektorami głównymi podwozia pojazdu, - przednie światła przeciwmgielne zabudowane fabrycznie w zderzaku, niewystające poza jego obrys, - 4 reflektory dalekosiężne wykonane w technologii LED, zamontowane na aluminiowym wsporniku na atrapie silnika (lub alternatywnie fabrycznie zintegrowane z przednią atrapą silnika). Reflektory (klosze) pojazdu muszą być zabezpieczone przed przypadkowym uszkodzeniem - wytworzone z materiałów odpornych na pęknięcia i zarysowania, zabezpieczenie przed czynnikami pyło- i wodoszczelne min. IP67. Minimalna moc strumienia świetlnego min. 4000 lm pojedynczej lampy, średnica lampy w zakresie 150-250 mm. Dopuszcza się zamiennie instalacje równoważnej parametrami belki offroad o długości min. 850 mm na atrapie silnika. |
| 2.15 | W kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny z mikrofonem zewnętrznym i przyciskiem PTT o parametrach: VHF 136-174 MHz, moc 1-25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz, posiadający możliwość zaprogramowania min. 250 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny lub graficzny min. 14 znaków, modulacje co najmniej 11K0F3E , 7K60FXD, 7K60FXW z anteną ¼ λ zamontowaną na dachu pojazdu i zestrojoną na częstotliwość 149 MHz oraz zamontowaną i podłączoną dedykowaną anteną GPS, przystosowany do pracy w sieci MSWiA oraz spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 3 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej. Radiotelefon musi posiadać możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Parametry anteny - WFS na częstotliwości 149 MHz nie przekraczający wartości 1,4, a zysk energetyczny zamontowanej anteny λ/4 co najmniej 0 dBd (2,15 dBi). Dodatkowo radiotelefon musi spełniać warunki: praca w trybie wykorzystującym dwie szczeliny czasowe na jednej częstotliwości simpleksowej. Możliwość późniejszej modernizacji do trunkingu DMR Tier 3 (ETSI DMR TS 102 361-4) bez konieczności wymiany radiotelefonu, obsługa Bluetooth 4.x lub nowszy do obsługi akcesoriów, wbudowany moduł GPS parametry techniczne nadajnika: stabilność częstotliwości +/- 0.5 ppm, parametry techniczne odbiornika : czułość analogowa nie gorsza niż 0,25 μV przy SINAD wynoszącym 12 dB, czułość cyfrowa przy bitowej stopie błędu (BER) 5% nie gorsza niż 0,25 μV, moc akustyczna > 2 W, zniekształcenia akustyczne przy nominalnej mocy akustycznej ≤3%. Środowisko i klimatyczne warunki pracy: ochrona przed pyłem i wilgocią min.: IP54 zgodnie z EN60529, zgodny z MIL-STD810G w zakresie odporności na wysoką temperaturę; niską temperaturę; szok temperaturowy; niskie ciśnienie; promieniowanie słoneczne; wilgotność; deszcz; słoną mgłę; wibracje; wstrząsy; kurz. Wymagania uzupełniające: Metody pomiarów i parametry radiowe nie ujęte w niniejszych wymaganiach muszą być zgodne z normami: ETSI EN 300 086, ETSI EN 300 113, ETSI TS 102 361-2. Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej muszą być zgodne z normami: ETSI EN 301 489-1 i ETSI EN 301 489-5. Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych muszą być zgodne z normą EN 62368-1. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware. Możliwość zarządzania wszystkimi konfiguracjami radiotelefonów i aktualizacjami oprogramowania sprzętowego. Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla f=149 MHz. Zestaw do programowania radiotelefonu kompatybilne z systemem min. Microsoft Windows 10, zawierający oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem i umożliwiający wcześniejsze przygotowanie pliku konfiguracyjnego. Urządzenia fabryczne samochodu oraz pozostałe zamontowane w trakcie zabudowy pojazdu (sygnały ostrzegawcze świetlne i dźwiękowe, kamery cofania, monitory ekranowe itp.) nie mogą powodować zakłóceń w pracy urządzeń łączności. Radiotelefon ma być zamontowany w takim miejscu i w taki sposób, aby była możliwość swobodnego dostępu do złącza antenowego i tylnego gniazda akcesoriów. Jeżeli nie jest możliwy taki montaż radiotelefonu, należy użyć zestawu rozdzielczego zalecanego przez producenta radiotelefonu. W takim przypadku, część nadawczo odbiorczą zamontować należy w miejscu niewidocznym (np. pod fotelem, w skrytce, bagażniku), ale w sposób taki, który umożliwi swobodny dostęp do złącz akcesoriów i złącza antenowego urządzenia, a panel sterujący radiotelefonu (główka) ma być zamontowana w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla obsługi radiotelefonu. Należy dostarczyć mikrofonogłośnik typu gruszka. Miejsce montażu radiotelefonu wraz z osprzętem należy uzgodnić z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga możliwości uruchomienia trybu alarmowego w radiotelefonach, w sposób łatwy i szybki, przyciskiem charakteryzującym się oznaczeniem w wyróżniającym się kolorze lub możliwością jego oznaczenia na wyświetlaczu radiotelefonu. Kabel antenowy powinien być doprowadzony do urządzenia nadawczo odbiorczego jak najkrótszą drogą i odpowiednio skrócony. Nie dopuszcza się pozostawienia zawiniętych odcinków kabla w niewidocznych częściach samochodu oraz stosowania dodatkowych przejściówek i złączy kablowych. Kabel radiowy ma być ułożony w sposób nie powodujący ostrych załamań. Ma być zabezpieczony przed przecięciem podczas poruszania się pojazdu przez ostro zakończone części karoserii samochodu. Zamawiający podczas odbioru instalacji radiowej może dokonać pomiarów parametru SWR wykorzystując swoje urządzenia pomiarowe. Montaż urządzeń realizowany przez Wykonawcę po uzgodnieniu i ustaleniu miejsca montażu przez Odbiorcę podczas realizacji zamówienia (na etapie inspekcji produkcyjnej). Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją. Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej oraz instrukcję zawierającą zagadnienia związane z miejscami instalacji urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji musi być wykonana w języku polskim i dostarczona w postaci nośnika elektronicznego lub wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć. 1. Zestawy do programowania: a. Oprogramowanie i osprzęt niezbędny do realizacji czynności związanych z programowaniem; b. Możliwość wcześniejszego przygotowania odpowiedniego pliku konfiguracyjnego. c. Radiotelefon należy zaprogramować zgodnie z obsadą kanałową, która zostanie dostarczona przez Zamawiającego do Wykonawcy podczas inspekcji produkcyjnej. Nie dopuszcza się wykonania instalacji przyłączeniowej radiotelefonu po zewnętrznym poszyciu deski rozdzielczej. |
| 2.16 | W kabinie kierowcy zamontowany drugi radiotelefon przewoźny, pracujący w systemie TETRA, spełniający minimalne wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 6 do instrukcji stanowiącej załącznik do Rozkazu Nr 8 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP z 2019 r., poz. 7), a także: Wymagania funkcjonalno-użytkowe 1. Wymagania ogólne 1.1 Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO). 1.2 Aktywne tryby pracy: TMO/DMO Gateway i DMO Repeater. 1.3 Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 320x240 pikseli (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.4 Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 1.5 Podświetlana klawiatura alfanumeryczna zabezpieczona przed przypadkowym użyciem (z możliwością wyłączenia podświetlenia przez użytkownika). 1.6 Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 1.7 Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 1.8 Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 1.9 Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup i kanałów w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania pkt 1.10. 1.10 Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub kanałów DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup/kanałów zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 1.11 Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 1.12 Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 1.13 Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 1.14 Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 1.15 Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 1.16 Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 1.17 Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 1.18 Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 1.19 Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 1.20 Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 1.21 Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 1.22 Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 1.23 Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 1.24 Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 1.25 Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. 1.26 Wbudowane złącze do podłączenia zewnętrznego mikrofonu z przyciskiem PTT. 2. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO 2.1 Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 2.2 Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 2.3 Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 2.4 Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 2.5 Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 2.6 Identyfikacja strony wywołującej. 2.7 Identyfikacja rozmówcy. 2.8 Dynamiczny, z wykorzystaniem komunikacji radiowej, przydział co najmniej 48 numerów grup (DGNA). 2.9 Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 2.10 Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. 2.11 Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). 2.12 Możliwość zaprogramowania co najmniej 800 grup rozmównych TMO. 2.13 Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 2.14 Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 2.15 Informacja o dołączeniu do grupy (DGNA). 2.16 Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control) 2.17 Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. 3. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO 3.1 Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 3.2 Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 3.3 Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 3.4 Możliwość programowego czasu nadawania. 3.5 Praca na dowolnym, z co najmniej 256 zaprogramowanych kanałów / grup. 3.6 Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 3.7 Praca w trybie DMO z kluczami SCK 4. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie TMO/DMO Gateway 4.1. Połączenia grupowe; 4.2. Połączenia indywidualne; 4.3. Połączenia alarmowe. 5. Wymagane funkcje radiotelefonu w trybie DMO Repeater 5.1. Połączenia grupowe; 5.2. Połączenia alarmowe; 5.3. Połączenia indywidualne. 6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 6.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. 6.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 6.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 6.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 6.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 6.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 6.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 6.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 6.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 6.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 6.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 6.12. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 6.13. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. 7. Parametry techniczne 7.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz; 7.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz; 7.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1; 7.4. Klasa nadajnika 2; 7.5. Klasa odbiornika: A i B; 7.6. Zakres napięcia zasilania: od 10,8V do 15,6V DC; 7.7. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C; 7.8. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 54; 7.9. Odporność na narażenia mechaniczne, wibracje, udary i spadek swobodny: klasa 5M3 według normy ETSI EN300 019-1-5; 7.10. Rozdzielny zespół nadawczo-odbiorczy i panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. 8. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 8.1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 8.2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności CE wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciele mającego siedzibę w UE. 9. Ukompletowanie 9.1. Zespół nadawczo-odbiorczy. 9.2. Panel sterowania z wyświetlaczem i klawiaturą. 9.3. Przewód łączący panel sterowania z zespołem nadawczo-odbiorczym, o długości min. 5 m. 9.4. Przewód zasilający z zabezpieczeniem od strony baterii akumulatorów, o długości min. 6 m. 9.5. Profesjonalny mikrofon zewnętrzny na przewodzie spiralnym z przyciskiem nadawania PTT i zaczepem. 9.6. Głośnik (wewnętrzny lub zewnętrzny) o mocy minimum 4 W o długości przewodu min 5 m. 9.7. Antena dachowa (prętowa, dookólna z możliwością odkręcenia promiennika od podstawy) UHF zintegrowana z anteną GPS z przewodami współosiowymi o długości min. 5 m spełniająca wymagania: - zakres częstotliwości pracy: 380-430 MHz; - impedancja: 50 Ω; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 1,5 dla częstotliwości 380 MHz ≤ f<400 MHz; - współczynnik fali stojącej WFS ≤ 2 dla częstotliwości 400 MHz ≤ f≤ 430 MHz; - zysk: ≥ 0 dBd; - dopuszczalna moc: 20 W; - polaryzacja: pionowa; - charakterystyka promieniowania w płaszczyźnie poziomej: dookólna. 9.8. Komplet uchwytów, wkrętów i innych elementów niezbędnych do mocowania radiotelefonu i elementów ukompletowania w pojeździe samochodowym. 9.9. Instrukcja obsługi w języku polskim. 9.10. Wtyk antenowy (zagniatany) do kabla RG58. 9.11. Zasilanie radiotelefonów ma odbywać się z instalacji elektrycznej pojazdu. Instalacja radiotelefonów przewoźnych musi być zrealizowana w taki sposób, aby możliwy był demontaż jednostki nadawczo-odbiorczej bez demontażu wyposażenia oraz w sposób umożliwiający swobodne sprawdzenie instalacji antenowej pod kątem badania SWR. Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa radiotelefony systemu TETRA z szyfrowaniem TEA2 są traktowane jako produkt podwójnego zastosowania. Zgodnie z ustawą ich wykorzystywanie w telekomunikacji podlega zgłoszeniu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako organu monitorującego. W związku z powyższym Wykonawca umowy musi przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie radiotelefonu z szyfrowaniem TEA2 do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze wskazaniem Państwowej Straży Pożarnej jako użytkownika końcowego. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentu zgłoszenia do ABW ww. zakresie. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie odbioru końcowego. Inne wymagania: - Należy dostarczyć wykresy współczynnika fali stojącej dla wymaganych wartości. - Umiejscowienie manipulatorów radiotelefonów jak i części nadawczo-odbiorczej po kontakcie z zamawiającym na etapie realizacji zamówienia - Instalacja antenowa musi być wykonana w sposób zgodny ze sztuką w zakresie prowadzenia okablowania, bez zaginania przewodów itp. - Wykonawca dostarczy dokumentację dotyczącą parametrów zastosowanych w pojeździe materiałów użytych dla instalacji łączności radiowej oraz stosowną instrukcję instalacji. Instrukcja powinna zawierać (w postaci nośnika CD lub na pendrive oraz wydrukowanych opisów, schematów i zdjęć) zagadnienia związane z miejscami instalacji ww. urządzeń łączności, strojenia anten, z trasami i sposobem prowadzenia przewodów antenowych, zasilających, sygnałowych i sterujących, a także miejscem i sposobem podłączenia zasilania. Dokumentacja i instrukcja instalacji mają być wykonana w języku polskim. - Wykonawca musi podłączyć urządzenia łączności radiowej do listwy posiadającej odrębne zabezpieczenie bezpiecznikami zasilenia w listwie bezpiecznikowej. - Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapewnienia odpowiedniej ilości mocy dla ww. urządzeń łączności zapewniający prawidłowe równoczesne działanie. - Pojazd musi być przystosowany konstrukcyjnie do montażu anten dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę. - Konstrukcja ww. anten musi umożliwiać mycie pojazdu w automatycznej myjni. - Anteny UHF i VHF muszą być zainstalowane na dachu lub innym dogodnym miejscu na górnej powierzchni samochodu (do uzgodnienia z Zamawiającym), w podłużnej osi symetrii pojazdu lub (po uzgodnieniu z Zamawiającym) symetrycznie do niej. - Wszystkie punkty przewidziane do instalacji anten muszą zapewniać im właściwą przeciwwagę elektromagnetyczną oraz gwarantować dookólną charakterystykę promieniowania anteny. Lokalizacja punktów ich instalacji musi gwarantować właściwą separację od zakłóceń elektromagnetycznych generowanych przez pokładowe urządzenia elektryczne i elektroniczne pojazdu – zwłaszcza w pasmach pracy 88MHz÷108 MHz, 148÷174 MHz, 380÷400 MHz, w pasmach częstotliwości pracy wykorzystywanych przez systemy telefonii komórkowej GSM/WCDMA używanych na terenie Polski, oraz w pasmach pracy Bluetooth i GPS. - Instalacja elektryczna pojazdu musi być przystosowana do zasilania urządzeń łączności radiowej, a poziom przewodowych zaburzeń elektrycznych i elektromagnetycznych w instalacji nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów z przyłączonymi do nich zestawami kamuflowanymi, przewodowymi i bezprzewodowymi. - Wszystkie urządzenia, materiały i czynności dotyczące punktów „Instalacji łączności radiowej” muszą zawierać się w cenie pojazdu. - Przewody antenowe urządzeń łączności radiowej nie mogą być układane razem z przewodami instalacji elektrycznej. - Urządzenia muszą być objęte co najmniej 24-miesięczną gwarancją. |
| 2.17 | Samochód wyposażony w: - 3 radiotelefony noszone (przenośne) z mikrofonogłośnikiem w standardzie DMR TIER II, z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu; Radiotelefon musi mieć możliwość maskowania korespondencji w trybie cyfrowym DMR Tier II algorytmem ARC4 o długości klucza 40 bit. Radiotelefony na pasmo VHF ukompletowane i spełniające wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 4 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17). - 3 terminale (radiotelefony) noszone (przenośne) w standardzie TETRA z protokołem szyfrowania TEA2 opisanym w standardzie ETSI TETRA, z ładowarką zasilaną z instalacji samochodu. Radiotelefony na pasmo UHF ukompletowane i spełniające wymagania techniczno-funkcjonalne określone w załączniku nr 7 do instrukcji stanowiącej załącznik do rozkazu nr 8 Komendanta Głównego PSP z dnia 5 kwietnia 2019 r. w sprawie organizacji łączności radiowej (Dz. Urz. KG PSP 2019 r. poz. 17). 1. Wymagania ogólne 1.1. Wymagane tryby pracy radiotelefonu: tryb trankingowy (TMO), tryb bezpośredni (DMO) 1.2. Podświetlany kolorowy wyświetlacz o liczbie kolorów nie mniej niż 65000 i rozdzielczości nie mniejszej niż 160x128 pikseli 1.3. Wbudowany i uaktywniony moduł GPS. 1.4. Podświetlana klawiatura alfanumeryczna, zabezpieczona przed przypadkowym użyciem. 1.5. Możliwość programowego ograniczania czasu nadawania. 1.6. Dedykowane pokrętło lub przyciski funkcji wyboru grup rozmównych. 1.7. Dedykowane pokrętło lub przyciski regulacji głośności. 1.8. Możliwość tworzenia przy użyciu zestawu do programowania struktury folderów, grup w sposób uniemożliwiający ingerencję ze strony użytkownika niewyposażonego w w/w zestaw w zaprogramowaną ilość, układ i zawartość folderów, z wyłączeniem wymagania z punktu 1.9. 1.9. Możliwość zdefiniowania przynajmniej jednego folderu o pojemności min. 16 grup TMO i/lub grup DMO, przy użyciu zestawu do programowania i/lub ręcznego z poziomu menu, którego zawartość może być zmieniana przez użytkownika z poziomu menu w zakresie grup zaprogramowanych uprzednio w radiotelefonie przy użyciu zestawu do programowania. 1.10. Możliwość tworzenia przynajmniej 20 różnych list skanowania o pojemności przynajmniej 16 pozycji każda, które będą uaktywniane stosownie do potrzeb użytkownika. 1.11. Programowe definiowanie wyświetlanej nazwy grupy (min. 12 znaków alfanumerycznych). 1.12. Interfejs użytkownika radiotelefonu w języku polskim. 1.13. Programowalny przycisk funkcyjny, umieszczony na obudowie w sposób umożliwiający szybki i łatwy dostęp do zdefiniowanej funkcji. 1.14. Dedykowany przycisk funkcyjny w wyróżniającym się kolorze, umożliwiający włączenie trybu alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym użyciem, umieszczony na obudowie w sposób zapewniający łatwy dostęp. 1.15. Możliwość programowego zdefiniowania skróconych numerów ISSI. 1.16. Możliwość programowego i ręcznego zdefiniowania listy kontaktów radiowych i telefonicznych o pojemności przynajmniej 500 pozycji. 1.17. Programowo definiowana opcja włączenia/wyłączenia odbiornika GPS w wariantach: stale włączony, stale wyłączony, działanie GPS zależne od użytkownika. 1.18. Programowo definiowana opcja przesyłania danych lokalizacyjnych za pośrednictwem SDS. 1.19. Sygnalizacja przebywania w zasięgu i poza zasięgiem sieci. 1.20. Sygnalizacja poziomu odbieranego sygnału. 1.21. Sygnalizacja stanu naładowania akumulatora. 1.22. Sygnalizacja trybu pracy: TMO, DMO. 1.23. Sygnalizacja odbioru wiadomości statusowej. 1.24. Sygnalizacja odbioru wiadomości SDS. 1.25. Praca w trybach DMO Repeater i TMO/DMO Gateway za pośrednictwem dedykowanych terminali oferujących ww. usługi. 1.26. Wbudowane złącze akcesoriów do przyłączenia zewnętrznego mikrofonogłośnika z przyciskiem PTT i słuchawką. 1.27. Uaktywniony moduł Bluetooth umożliwiający obsługę m.in. zewnętrznego zestawu mikrofonowo-słuchawkowego. 2. Wymagania w trybie TMO 2.1. Możliwość realizacji połączeń: alarmowych, grupowych głosowych (semidupleksowych), indywidualnych głosowych, dupleksowych z sieciami telefonicznymi stacjonarnymi (PABX/PSTN) oraz ruchomymi (GSM). 2.2. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór wiadomości statusowych. 2.3. Nadawanie na adresy grupowe i indywidualne oraz odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 2.4. Możliwość odbioru SDS w trakcie połączenia głosowego. 2.5. Nadawanie i odbiór danych pakietowych. 2.6. Identyfikacja strony wywołującej. 2.7. Identyfikacja rozmówcy. 2.8. Realizacja funkcjonalności DGNA. 2.9. Nadawanie danych GPS określających pozycję użytkownika dla potrzeb aplikacji zgodnie z protokołem LIP. 2.10. Możliwość zdefiniowania jednego lub wielu zdarzeń powodujących automatyczne wysyłanie danych lokalizacyjnych użytkownika, w tym: po włączeniu radiotelefonu, przed zmianą trybu pracy z trankingowego na bezpośredni, na skutek inicjacji wywołania alarmowego, sygnalizacji wyczerpania baterii, okresowo co zdefiniowany czas, przy przemieszczeniu się o zadaną odległość, przy utracie widoczności satelitów GPS itp. 2.11. Możliwość odsłuchu otoczenia (Ambience Listening). 2.12. Możliwość zaprogramowania co najmniej 2000 grup rozmównych TMO. 2.13. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych grup rozmównych na minimum 50 folderów o pojemności min. 16 grup rozmównych TMO każdy, przy czym ta sama grupa może być przydzielona do dowolnej ilości folderów. 2.14. Możliwość programowego i ręcznego ustawienia grup rozmównych do pracy w skaningu ze zróżnicowanym priorytetem skanowania. 2.15. Zdalne sterowanie radiotelefonem za pomocą SDS (SDS Remote Control). 2.16. Obsługa dodatkowego kanału kontrolnego SCCH. 3. Wymagania w trybie DMO 3.1. Możliwość realizacji połączeń: grupowych głosowych, indywidualnych głosowych, alarmowych. 3.2. Nadawanie i odbiór wiadomości statusowych. 3.3. Nadawanie i odbiór krótkich wiadomości tekstowych (SDS). 3.4. Możliwość programowego czasu nadawania. 3.5. Praca na dowolnym z co najmniej 256 zaprogramowanych grup. 3.6. Możliwość programowego podziału zaprogramowanych kanałów na minimum 16 folderów o pojemności min. 16 pozycji. 3.7. Praca w trybie DMO z kluczami SCK. 4. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa 4.1. Radiotelefon musi zapewniać szyfrowanie zgodnie z algorytmem TEA2 i w tym zakresie musi mieć uaktywnione wymagane licencje. 4.2. Praca w klasach bezpieczeństwa: SC1, SC2, SC3 (z i bez GCK). 4.3. Możliwość stosowania dynamicznej zmiany kluczy szyfrujących (GCK, CCK, SCK) drogą radiową (OTAR). 4.4. Wzajemne uwierzytelnianie radiotelefonu i infrastruktury sieci (SwMI) inicjowane przez radiotelefon. 4.5. Obsługa uwierzytelniania inicjowanego przez infrastrukturę sieci (SwMI). 4.6. Możliwość zdalnego, trwałego zablokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 4.7. Możliwość zdalnego, czasowego zablokowania/odblokowania obsługi radiotelefonu w sieci. 4.8. Kontrola dostępu do funkcji radiotelefonu za pomocą indywidualnego kodu użytkownika (PIN). 4.9. Radiotelefon obsługuje kod PUK umożliwiający odblokowanie radia w przypadku błędnego wprowadzenia kodu PIN. 4.10. Możliwość szyfrowania korespondencji kluczem SCK w sytuacji, kiedy szyfrowanie korespondencji kluczem DCK jest niedostępne. 4.11. Możliwość pracy radiotelefonu zarówno w trybie szyfrowanym jak i w trybie jawnym (CLEAR). 4.12. Klucze szyfrujące nie mogą być przechowywane w radiotelefonie w sposób jawny i musi być uniemożliwiony ich odczyt lub przepisanie pomiędzy dwoma radiotelefonami. 4.13. Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware radiotelefonu. 5. Parametry techniczne 5.1. Zakres częstotliwości pracy w trybie trankingowym (TMO) 380 - 430 MHz. 5.2. Zakres częstotliwości pracy w trybie bezpośrednim (DMO) 380 - 430 MHz. 5.3. Częstotliwości znamionowe i numeracja kanałów TETRA zgodnie ze specyfikacją ETSI TS 100 392-15 V1.5.1. 5.4. Nadajnik klasy 3. 5.5. Klasa odbiornika: A i B (wg EN300392-2). 5.6. Minimalny zakres temperatury pracy od -25°C do +55°C. 5.7. Minimalna klasa ochrony obudowy przed wnikaniem pyłu i wody: IP 65. 6. Zgodność z wymaganiami zasadniczymi 6.1. Dostarczony sprzęt: – radiotelefony wraz z wyposażeniem dodatkowym, powinien być oznakowany zgodnie ze znajdującymi zastosowanie wymaganiami zasadniczymi w zakresie: bezpieczeństwa i ochrony zdrowia użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej oraz efektywnego wykorzystania widma częstotliwości radiowych określonymi w europejskich dyrektywach: 2014/30/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE. 6.2. Zgodność z odpowiednimi wymaganiami zasadniczymi powinna być potwierdzona w dostarczonej deklaracji zgodności wystawionej przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na terenie UE. 7. Ukompletowanie 7.1. Radiotelefon. 7.2. Dedykowany mikrofonogłośnik do radiotelefonu na przewodzie. 7.3. Instrukcja obsługi radiotelefonu w języku polskim. 7.4. Deklaracja zgodności CE radiotelefonu. 7.5. Dwupasmowa antena UHF/GPS na pasmo min. 380÷430 MHz, która nie może być zintegrowana z obudową radiotelefonu (możliwość wymiany anteny). Zamawiający dopuszcza zastosowanie zintegrowanej (wewnętrznej) anteny GPS. 7.6. Akumulator autoryzowany przez producenta radiotelefonu, gwarantujący pracę przez minimum 10 godz., przy proporcjach nadawanie/odbiór/stan gotowości wynoszący odpowiednio 5%/5%/90% - 2 szt. 7.7. Wymienny zaczep/klips umożliwiający przymocowanie radiotelefonu do pasa o min. szerokości 50 mm. Zgodnie z ustawą z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa radiotelefony systemu TETRA z szyfrowaniem TEA2 są traktowane jako produkt podwójnego zastosowania. Zgodnie z ustawą ich wykorzystywanie w telekomunikacji podlega zgłoszeniu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego jako organu monitorującego. W związku z powyższym Wykonawca umowy musi przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający zgłoszenie radiotelefonu z szyfrowaniem TEA2 do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze wskazaniem Państwowej Straży Pożarnej jako użytkownika końcowego. Spełnienie wymogu musi być potwierdzone oświadczeniem Wykonawcy wystawionym na podstawie dokumentu zgłoszenia do ABW ww. zakresie. Dokument potwierdzający spełnienie wymogu musi być przekazany Zamawiającemu przez Wykonawcę w trakcie odbioru końcowego. Inne wymagania: - Ładowarka akumulatorów w wykonaniu biurkowym; umożliwiająca ładowanie baterii dołączonej do radiotelefonu i baterii rezerwowej; sygnalizująca stany pracy (przynajmniej: ładowanie baterii / bateria naładowana); działająca w następujących warunkach: zasilanie z sieci energetycznej o napięciu znamionowym 230 V AC 50 Hz; zakres napięcia zasilania: napięcie znamionowe ±10% (standard wtyku obowiązujący w Polsce); wymagana dokumentacja: instrukcja obsługi w języku polskim; deklaracja zgodności z wymaganiami zasadniczymi w zakresie bezpieczeństwa użytkowania i kompatybilności elektromagnetycznej (EMC). - Każdy radiotelefon (6 sztuk) wyposażony w dedykowaną ładowarkę samochodową instalowaną w pojeździe, zasilana z instalacji elektrycznej pojazdu. - Nie dopuszcza się prowadzenia instalacji elektrycznej do ładowarek po poszyciu w kabinie (instalacja ukryta). |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w zintegrowany przewód zasilający sprężonego oraz adaptywny, bezobsługowy układ prostowniczy do ładowania akumulatorów z zewnętrznego źródła 230 V (w wykonaniu profesjonalnym), przystosowany do pracy z zamontowanymi akumulatorami o max. prądzie ładowania dostosowanym do pojemności akumulatorów (stopień wykonania ochrony - min IP 44 „lub równoważne” oraz złącze (gniazdo z wtyczką) prądu elektrycznego o napięciu ~ 230 V, umieszczone po lewej stronie pojazdu (w kabinie kierowcy świetlna i/lub dźwiękowa sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła). Zintegrowany przewód z wtyczką do ładowania akumulatorów i zasilania układu pneumatycznego pojazdu automatycznie odłączający się w momencie uruchomienia silnika pojazdu. Wtyczka z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o długości min. 6 m. Dodatkowo zainstalowane gniazdo pneumatyczne z zaworem odcinającym z przewodem o długości min 5m wraz z pistoletem do przedmuchiwania do uzgodnienia z Zamawiającym w trakcie realizacji zamówienia. |
| 2.19 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu mierzona z zamontowaną na dachu drabiną nie może przekroczyć 3330 mm. |
| 2.20 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie i dwuprzewodowa w zabudowie z tworzywa sztucznego, - moc alternatora i pojemność akumulatorów musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu (+ rezerwa 10%), - przetwornica napięcia 24V / 12V. Lampy tylne pojazdu wbudowane w zabudowę pojazdu lub montowane na zabudowie pojazdu (lampa wbudowana lub montowana na tylnej ścianie zabudowy; montaż lamp nie może powodować zmniejszenia kąta zejścia pojazdu podanego w świadectwie; instalacja elektryczna lamp schowana pod poszyciem zabudowy), Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu (dopuszcza się montaż głównego wyłącznika prądu w kabinie pasażerskiej), bez odłączania urządzeń, które wymagają stałego zasilania (np. ładowarki latarek i radiotelefonów). Zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem akumulatorów. Dodatkowo zainstalowany wyłącznik ładowarek latarek oraz radiotelefonów zamontowanych w kabinie. |
| 2.21 | Pojazd wyposażony w podgrzewane i elektrycznie sterowane lusterka zewnętrzne szerokokątne oraz w lusterka: rampowe krawężnikowe z prawej strony i rampowe dojazdowe przednie. |
| 2.22 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Za sygnalizację świetlną uznaje się uruchomienie światła cofania oraz lamp doświetlających (dopuszcza się uruchamianie całości oświetlenia pola pracy wraz z lampami doświetlającymi). |
| 2.23 | Pojazd wyposażony w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne. Zamawiający dopuszcza również, aby pojazd wyposażony był w elektrycznie podnoszone i opuszczane szyby boczne po stronie kierowcy i dowódcy, oraz ręcznie podnoszone i opuszczane szyby boczne w części załogowej. |
| 2.24 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowiska obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. |
| 2.25 | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s, od chwili uruchomienia silnika samochodu, równocześnie musi być zapewnione prawidłowe funkcjonowanie hamulców. |
| 2.26 | Pobór powietrza wyprowadzony w sposób zabezpieczający przed zassaniem gorących produktów pogorzeliskowych. |
| 2.27 | Wszystkie funkcje użytkowe pojazdu muszą być zapewnione w warunkach temperatury zewnętrznej w przedziale od -25° C do +40° C. |
| 2.28 | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny. |
| 2.29 | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd odcinka drogi o długości min. 300 km, przy obciążeniu pojazdu maksymalną masą rzeczywistą, lub co najmniej 4 godzinną pracę autopompy, jednak nie może być mniejsza niż 150 l. Przy zbiornikach paliwa oraz AdBlue należy w sposób trwały umieścić informacje o ich pojemnościach. Zbiornik paliwa musi być usytuowany poza obszarem zabudowy (dopuszcza się umiejscowienie zbiornika w zabudowie na wysokości podestów -nie jest dopuszczalne umiejscowienie zbiornika w skrytkach w jakikolwiek inny sposób. Umiejscowienie zbiornika nie może negatywnie wpływać na środki ochrony indywidualnej umiejscowione w zabudowie pojazdu (np. poprzez zachlapanie, bezpośrednie wydostawanie się oparów). Wlew zbiornika paliwa powinien być przystosowany do współpracy ze standardowym sprzętem do napełniania (np. kanistry, końcówki wlewowe dystrybutorów). Korek wlewu paliwa powinien być przymocowany do pojazdu (zabezpieczony przed zgubieniem). |
| 2.30 | Silnik musi być zdolny do ciągłej pracy przez minimum 4h w normalnych warunkach pracy w czasie postoju bez uzupełniania paliwa, cieczy chłodzącej lub smarów. W tym czasie w normalnej temperaturze eksploatacji, temperatura silnika i układu przeniesienia napędu nie powinny przekroczyć wartości określonych przez producenta. |
| 2.31 | Pojazd wyposażony, co najmniej w: - zestaw narzędzi naprawczych zawierający minimum: klucz do kół z wewnętrzną przekładnią planetarną, wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie zacisków akumulatora, zestaw narzędzi do obsługi zabudowy, - dwa kliny pod koła, - podnośnik hydrauliczny, - trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem Nr 27 EKG ONZ, - apteczkę samochodową wraz ze spisem wyposażenia, zawartość apteczki zgodna z normą DIN 13164”lub równoważną”, - gaśnicę proszkową o masie środka gaśniczego 2 kg, - dwie kamizelki ostrzegawcze, rozmiar XXL, w kolorze żółtym, z dwoma poziomymi pasami odblaskowymi zgodnie z normą EN ISO 20471 „lub równoważną”, - dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa, mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dowódcy. |
| 2.32 | Kolor pojazdu: - nadwozie samochodu – RAL 3000, - błotniki i zderzaki – białe, - elementy podwozia – czarne lub ciemnoszare |
| 2.33 | Samochód wyposażony w wciągarkę o maksymalnej sile uciągu min. 60kN, długość robocza (wysuniętej liny zakończonej kauszą) min. 25 m. Wciągarka powinna być zamontowana z przodu pojazdu (dopuszczalny montaż pod kabina pojazdu), zgodnie z warunkami technicznymi producenta wciągarki i wytycznymi producenta podwozia. Sposób zamontowania wciągarki nie może ograniczać możliwości holowania pojazdu na holu sztywnym. Sterowanie pracą wciągarki powinno być realizowane z pulpitu przewodowego (min. 8 m) oraz dodatkowo pilotem (sterowanie bezprzewodowe). Gniazdo przyłączeniowe do sterowania z pulpitu przewodowego umieszczone z przodu pojazdu, w miejscu umożliwiającym dogodną obserwację pracy wciągarki. Ruchy robocze wciągarki powinny być płynne i bez gwałtownych szarpnięć w całym zakresie odwinięcia liny. Urządzenia sterownicze powinny zapewniać możliwość płynnego rozpoczęcia oraz zakończenia odwijania lub zwijania liny. Końcowy odcinek liny powinien być malowany na kolor czerwony, informujący operatora o konieczności zakończenia odwijania. W momencie wyjścia poza kontur pojazdu odcinka liny pomalowanego na czerwono na bębnie powinno pozostać minimum pięć pełnych zwojów zapasu. Wciągarka powinna zapewniać możliwość ręcznego rozwinięcia liny. Wciągarka zabezpieczona przed warunkami atmosferycznymi w czasie jazdy samochodu osłoną wykonaną z tworzywa sztucznego lub kompozytu. Wyciągarka wyposażona w ręczny włącznik zasilania znajdujący się w jej pobliżu. Wciągarka wyposażona w prowadnice rolkowe liny i napinacz. Wciągarka musi być zgodna z normą PN EN 14492-1 „lub równoważną”. Zgodność wciągarki z normą zostanie sprawdzona w dniu odbioru pojazdu, na podstawie m.in.: deklaracji zgodności (lub innego równoważnego dokumentu) wystawionej przez producenta (lub upoważnionego przedstawiciela). Należy zapewnić możliwość oświetlenia pola pracy przy wciągarce. |
| 2.35 | Pojazd wyposażony wizyjny system elektroniczny 360°. System powinien posiadać minimum następujące funkcjonalności: - 4 kamery ultra-szerokokątne o kącie widzenia minimum 1850x1420, - przekazywany do komputera obraz musi być pozbawiony zakłóceń, - ekran kierowcy kolorowy LCD z podglądem w czasie rzeczywistym – ekran umieszczony na pulpicie kierowcy. - cyfrowa nagrywarka umożliwiająca jednoczesne nagrywanie z 4 kamer - czas nagrania (w kolorze) przy ustawionej maksymalnej rozdzielczości i ilości klatek na sekundę (jakość HD) – minimum 14 dni, - w trybie automatycznym po włączeniu biegu wstecznego powinien włączyć ekran kierowcy, - na monitorze w lewej części wyświetlacza widoczny obraz kamery cofania (większa część ekranu), obok tego obrazu w prawej jego części powinien być prezentowany wygenerowany przez system widok wokół pojazdu z wygenerowanym w centralnej części konturem pojazdu bez martwych stref widoczności. Dodatkowo system powinien rejestrować widok z kamer w kolorze na nośniku o pojemności dostosowanym do przechowywania nagrań przez 14 dni. System powinien włączać się automatycznie po uruchomieniu zapłonu i wyłączać po wyłączeniu zapłonu. Powinna występować możliwość ręcznego włączenia jak i wyłączenia monitora systemu wizyjnego. Instrukcja obsługi w języku polskim. Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji oprogramowania (jeżeli będzie wymagane), co najmniej 2 razy w roku w okresie obowiązywania gwarancji na pojazd. |
| 2.36 | Samochód wyposażony w system automatycznego lokalizowania pojazdów AVL. W szczególności w samochodzie powinny zostać zamontowane: 1. Tablet o niżej wymienionych minimalnych parametrach: - przekątna ekranu min. 8”; - rodzaj wyświetlacza: TFT o rozdzielczości minimum 1920 x 1200 (WUXGA) i głębi kolorów 16M; - procesor: minimum 8 rdzeniowy o taktowaniu minimum dla 4 rdzeni 2,4 GHz oraz dla kolejnych 4 rdzeni minimum1,8 GHz; - pamięć RAM: minimum 6 GB; - pamięć wewnętrzna: minimum 128 GB, wbudowany slot obsługujący karty microSD o pojemności minimum 512 GB; - oferowany system operacyjny w pełni kompatybilny z systemem wykorzystywanym przez Użytkownika, tj.: minimum Android 12 (najwyższa dostępna i aktualna wersja systemu) lub równoważny, o następujących minimalnych parametrach funkcjonalnych: a) system operacyjny musi zapewnić wielozadaniowość, wielowątkowość i możliwość zarządzania pamięcią, b) możliwość zmiany kolejności kafelków szybkich ustawień, c) możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie, d) możliwość grupowania powiadomień, e) możliwość indywidulanego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie, f) personalizacja rozmiaru wyświetlacza, g) pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia, h) wbudowany menadżer pamięci, i) możliwość zapisywania danych w chmurze, j) możliwość instalacji innych aplikacji z dedykowanego sklepu, k) możliwość łatwego uruchomienia i użytkowania platform m.in.: Microsoft Teams, WhatsApp, Discord, Zoom; - aparat główny minimum 13 Mpix; - wbudowany moduł GPS z obsługą GLONASS, GALILEO i BEIDOU; - wbudowany modem 5G LTE z obsługą kart SIM (wbudowany slot obsługujący kartę SIM), obsługa technologii NFC; - wbudowany moduł Bluetooth minimum w wersji v5.2; - akumulator o pojemności minimum 5000 mAh; - wbudowany moduł WiFi obsługujący standard minimum 802.11 a/b/g/n/ac/ax; - dostarczony rysik w komplecie z tabletem; - wbudowany mikrofon i głośnik; - porty: USB min. 3.2 Generacji 1 Typ C, dedykowany wbudowany port do obsługi stacji dokującej; - czujniki: akcelerometr, czujnik światła, żyroskop; - tablet w obudowie zapewniającej standard minimum IP67; - tablet z dodatkową obudową/etui lub w obudowie wzmocnionej, zgodnej ze standardem MIL-STD-810H; - ładowarka sieciowa do tabletu. 2. Zainstalowana stacja dokująca dla tabletu w kabinie pojazdu. Stacja dokująca: dedykowana, zbudowana z wytrzymałych odpornych na uderzenia materiałów, umożliwiająca podłączenie tabletu poprzez dedykowany port w celu ciągłego ładowania urządzenia lub przez między innymi gniazdo zapalniczki, stacja dokująca zainstalowana na stałe w pojeździe. Miejsce i dokładny sposób montażu tabletu wraz z osprzętem zostanie uzgodnione pomiędzy stronami na etapie realizacji zamówienia na wniosek Wykonawcy. |
| 3. | Zabudowa pożarnicza |
| 3.1 | Zabudowa wykonana z materiałów odpornych na korozję typu: stal nierdzewna, aluminium, materiały kompozytowe (wyklucza się inne rodzaje stali bez względu na rodzaj zabezpieczenia antykorozyjnego). W przypadku zastosowania zabudowy kompozytowej, krawędzie podestów oraz krawędzie zabudowy, przy których istnieje ryzyko uszkodzenia podczas zdejmowania lub wkładania wyposażenia powinny być zabezpieczone. . Wykonanie zabudowy – bez ostrych krawędzi, starannie wykończone i zabezpieczone. Zabudowa powinna umożliwiać ergonomiczne rozmieszczenie sprzętu z możliwością rozmieszczenia grupowego. W przypadku, gdy między kabiną a zabudową występuje przerwa większa niż 200 mm należy wykonać osłony boczne maskujące. Na tylnej ścianie pojazdu dedykowany uchwyt ze stali zabezpieczonej przed korozją na stożki ostrzegawcze |
| 3.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z oświetleniem LED. Na dachu zamontowana skrzynia wykonana z materiałów odpornych na korozję, szczelnie zamykana (do przewożenia m. in. łopat, wideł). Skrzynia winna gwarantować bezpieczne przewożenie ww. sprzętu. Wymiary skrzyni zostaną określone w trakcie realizacji zamówienia. W skrzyni zamontowane oświetlenie w technologii LED uruchamiające się automatycznie po otwarciu skrzyni lub wraz z oświetleniem dachu. |
| 3.3 | Na dachu zamontowane działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności min. 1600 dm3/min przy ciśnieniu 8 bar z prądownicą piany. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Zamawiający dopuszcza również zastosowanie zaworu odcinającego (na rurze dolotowej do działka wodno-pianowego) umieszczonego w ogrzewanym przedziale autopompy ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym. |
| 3.4 | Drabina do wejścia na dach z poręczami w górnej części ułatwiającymi wejście na dach, umieszczona z tyłu pojazdu. Szczeble w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.5 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami bryzgo i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym, i zabezpieczającym przed samoczynnym zamykaniem, wykonane z materiałów odpornych na korozję wyposażone w zamknięcie typu rurkowego lub równoważne, zamki zamykane na klucz, jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków. Wszystkie żaluzje powinny posiadać taśmy ułatwiające zamykanie). W kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i odchylenia podestów roboczych. Konstrukcja skrytek oraz znajdujących się w nich półek, tac, szuflad (itp.) oraz mocowań powinna zapewnić ergonomiczne rozmieszczenie i bezpieczne mocowanie całości sprzętu przewidzianego dla tego typu samochodu (zgodnie ze standardami KG PSP) oraz dodatkowego sprzętu opisanego w niniejszej specyfikacji oraz sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego Pionowe tylne i boczne ściany skrytek zabudowane blacha perforowaną umożliwiającą montaż sprzętu (dopuszcza się zastosowanie blachy gładkiej ze stali nierdzewnej lub aluminium). Spody schowków i półek wyłożone gładką blacha nierdzewną lub kwasoodporną odporną na uszkodzenia, wyprofilowaną w sposób zapewniający odprowadzenie wody. Lekkie elementy wyposażenia przewożone w pojemnikach wykonanych z tworzywa sztucznego, umieszczonych w górnych częściach zabudowy i zabezpieczonych przed przemieszczaniem w trakcie jazdy. |
| 3.6 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń pojazdu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów i tac muszą być tak skonstruowane, aby możliwa była ich obsługa w rękawicach. |
| 3.7 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki wykonane w technologii LED (stopień ochrony min. IP 55 „lub równoważne”). |
| 3.8 | Główny wyłącznik oświetlenia skrytek zlokalizowany w kabinie kierowcy, dodatkowy wyłącznik w przedziale autopompy |
| 3.9 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy typu LED wokół zabudowy samochodu i na dachu. Pojazd należy wyposażyć we włącznik oświetlenia zewnętrznego zainstalowany w kabinie kierowcy i w przedziale autopompy. Oświetlenie wykonane w technologii listew LED wzdłuż boków pojazdu i/lub lamp LED. (min. 5000 lumenów na stronę), minimum jedna lampa LED/listwa oświetlająca dach pojazdu. Dwie lampy doświetlające przestrzeń podczas cofania zainstalowane pod lusterkami głównymi pojazdu i skierowane w kierunku tyłu pojazdu. Dwie lampy doświetlające przestrzeń podczas cofania zainstalowane z tyłu pojazdu pod zaczepem przyczepy i skierowane w kierunku tyłu i boku pojazdu. Lampy doświetlające wykonane w technologii LED, uruchamiane wraz z załączeniem biegu wstecznego. Niezależne włączniki oświetlenia pola pracy zarówno w kabinie pojazdu jak i w skrytce z tyłu pojazdu (przy panelu sterowania autopompy). Z tyłu pojazdu w dolnej części po obu stronach zamontowane światła obrysowe LED widoczne w lusterkach wstecznych kierowcy. Wszystkie lampy pola pracy zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. Oświetlenie wykonane w technologii LED (stopień ochrony min. IP 67 „lub równoważne”). |
| 3.10 | System mocowania półek w przedziałach sprzętowych umożliwiający płynną regulację wysokości. Zabudowa wyposażona w minimum trzy szuflady-tace wysuwane lub obrotowe przeznaczone do transportu - zestawu narzędzi hydraulicznych (szuflada o konstrukcji 90% szerokości skrytki), - agregatu prądotwórczego, - sprzętu burzącego Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. O formie wykonania ww. elementów decyduje Zamawiający. |
| 3.11 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |
| 3.12 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 3.13 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza oraz wentylację. |
| 3.14 | Maksymalna wysokość górnej krawędzi półki (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady w położeniu roboczym nie wyżej niż 1850 mm od poziomu terenu. Jeżeli wysokość półki lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm konieczne jest zainstalowanie podestów pod każdą skrytka zamykana żaluzją umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty zabezpieczone przez otwarciem poprzez zastosowanie sprężyn gazowych lub dodatkowych zamków. Sprężyny gazowe utrzymujące podesty zabudowane w sposób ograniczający ich zabrudzenie. Pojazd wyposażony w dodatkowe nadkola na osi tylnej zabezpieczające zabudowę przed nadmiernym zabrudzeniem. Szerokość dodatkowego nadkola maksymalna– umożliwiająca bezkolizyjne zamknięcie podestu otwieranego przy czym otwarcie lub wysunięcie podestów musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Podesty posiadające lampki ostrzegawcze LED koloru żółtego, automatycznie uruchamiające się w momencie otwarcia podestu. Lampki (po dwie sztuki na każdy podest) należy zamontować na skrajnych zewnętrznych rogach podestów w sposób uniemożliwiających ich uszkodzenie podczas normalnego użytkowania. Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. Podesty robocze o szerokości mniejszej bądź równej 550mm muszą być tak skonstruowane aby wytrzymywać obciążenie min 140 kg. Podesty większe niż 550 mm muszą wytrzymywać obciążenie min. 280 kg. |
| 3.15 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |
| 3.16 | Autopompa dwuzakresowa o wydajności min. 1600 l/min przy 8 barach i głębokości ssania 1,5 m i 200l/min z linii szybkiego natarcia przy 40 barach. Autopompa wykonana z materiału odpornego na wodę zanieczyszczoną. Autopompa wyposażona w system piany sprężonej. |
| 3.17 | Autopompa musi umożliwiać jednocześnie podawanie wody ze stopnia normalnego i wysokiego ciśnienia. |
| 3.18 | Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, oraz automatyczny sterownik zabezpieczający przed sucho-biegiem pompy. |
|  | Autopompa wyposażona w zabezpieczenie przed przegrzaniem – w przypadku niebezpiecznego wzrostu temperatury wody w jej wnętrzu powinno nastąpić automatyczne otwarcie zaworu/zaworów odwadniających. Dodatkowo montaż automatycznego zaworu bypass włączającego się przy temperaturze wody w autopompie pow. 70 stopni Celsjusza, zamykający się w przypadku podawania piany z układu (możliwość ręcznego wyłączenia oraz włączenia) |
|  | Autopompa musi być wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s, a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. Urządzenie uruchamiane automatycznie w przypadku braku ciśnienia po stronie tłocznej pompy przy uruchomionej autopompie. |
|  | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. Elementy doprowadzające ciepłe powietrze zabezpieczone osłoną termiczną lub innym elementem zapobiegającym przed zetknięciem z wyposażeniem pojazdu. |
|  | Autopompa umożliwia podawanie wody do zbiornika samochodu z funkcją obiegu zamkniętego poprzez automatyczny zawór kulowy 2” umiejscowiony w miejscu zapewniającym swobodny dostęp dla operatora autopompy. Zawór ten, powinien umożliwiać ręczną regulację przepływu wody w zależności od potrzeb układu. |
|  | Układ wodno-pianowy wyposażony co najmniej w: |
|  | - automatyczny dozownik środka pianotwórczego, dostosowany do wydajności autopompy umożliwiający uzyskanie stężeń 3 i 6 % w całym zakresie pracy (system, w którym zmiana przepływu spowodowana np. otwarciem kolejnej linii gaśniczej lub działka wodno–pianowego nie wymaga zmiany ustawienia dozownika), - dodatkowo system piany sprężonej musi umożliwiać podawanie stężeń od min. 0,5% w trybie automatycznym, |
|  | - układ wodno-pianowy wyposażony w system zabezpieczający przed uderzeniami hydraulicznymi, |
|  | - pojazd wyposażony w instalację napełniania zbiornika wodą z hydrantu, wyposażoną w co najmniej jedną nasadę 75. Instalacja powinna mieć konstrukcję zabezpieczającą przez swobodnym wypływem wody ze zbiornika oraz zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. Nasady wyposażone dodatkowo w zawory kulowe. Nasady winny posiadać zabezpieczenia chroniące przed dostaniem się zanieczyszczeń stałych. |
|  | - autopompa wyposażona w min. jedną nasadę ssawną W110. Przed nasadą zainstalowany zawór odcinający, umożliwiający umożliwiające podłączenie linii ssawnej podczas pracy autopompy przy zasilaniu ze zbiornika wodnego pojazdu. Możliwe przejście z systemu podawania wody ze zbiornika pojazdu do systemu przetłaczania bez konieczności zatrzymywania pracy autopompy oraz redukcji ciśnienia. Zawory umiejscowione w taki sposób, aby nie kolidowały z zamykaniem żaluzji przedziału autopompy oraz obsługą pozostałych elementów układu. Zawory na nasadach ssawnych W110 otwierane zaworem klapowym. |
|  | - układ posiada możliwość jednoczesnego podania wody do linii tłocznych, działka, szybkiego natarcia, systemu piany sprężonej |
|  | - układ wodno-pianowy musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: 1) dwóch nasad tłocznych wielkości 75, zlokalizowanych po 1 na stronę za osią tylną pojazdu - umiejscowienie nasad tłocznych z boków pojazdu powinno umożliwiać stałe podłączenie węża tłocznego W75 i bezkolizyjne zamknięcie podestów roboczych lub żaluzji. Zawory nasad tłocznych wyposażone w pokrętła ze składanymi korbkami. 2) jednej linii szybkiego natarcia, 3) działka wodno–pianowego, 4) instalacji zraszaczowej. 5) niezależnej linii tłocznej z nasadą 52 zlokalizowanej w bocznej tylnej części pojazdu przeznaczonej do podawania środka z systemu piany sprężonej. Linia wyposażona w zawór odcinający oraz zawór odprężający |
|  | Wszystkie nasady (pokrywy) oznaczone kolorystycznie zgodnie z przeznaczeniem: - nasady tłoczne – kolor czerwonym; - nasady ssawne – kolor niebieski; - nasady zasilające – kolor niebieski; - nasady środek pianotwórczy – kolor żółty. |
|  | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |
|  | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |
| 3.19 | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwiać jego całkowite odwodnienie przy użyciu możliwie najmniejszej ilości zaworów. |
| 3.20 | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem. Elementy doprowadzające ciepłe powietrze zabezpieczone osłoną termiczną lub innym elementem zapobiegającym przed zetknięciem z wyposażeniem pojazdu. |
| 3.21 | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy włącznika do uruchamiania silnika samochodu, uruchomienie silnika powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |
| 3.22 | W przedziale autopompy muszą znajdować się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr normalnego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - włącznik/wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy lub czasu pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju silnika, - wskaźnik załączenia napędu autopompy, - włącznik/wyłącznik napędu autopompy, - sterowanie automatycznym układem utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia z możliwością ręcznego - sterowania regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy, - dwa urządzenie umożliwiające prowadzenie dwustronnej łączności radiowej (mikrofon + głośnik) przez - radiotelefony przewoźne zamontowane w kabinie; - włącznik podwójnego sygnału pneumatycznego pojazdu, Załączenie przystawki odbioru mocy do zasilania autopompy możliwe zarówno z przełącznikiem zainstalowanym w kabinie pojazdu jak przełącznikiem znajdującym się na panelu sterowania autopompy z tyłu pojazdu. Działanie przełączników niezależne. (Proces załączenia przystawki odbioru mocy z panelu sterowania autopompy nie powoduje wyłączenia silnika pojazdu). Załączenie przystawki odbioru mocy do zasilania autopompy możliwe jedynie w przypadku włączonego biegu neutralnego oraz załączonego hamulca postojowego. Dodatkowo w przedziale autopompy umieszczony schemat układu wodno-pianowego z oznaczeniem zaworów i opisem w języku polskim. Wszystkie zawory układu wodno-pianowego muszą posiadać oznaczenia zgodne ze schematem. Włączniki na panelu sterowania autopompy powinny być oznaczone piktogramami i/lub posiadać trwałe oznaczenie pisemne przeznaczenia. Nie dopuszcza się umieszczania w przedziale autopompy wyświetlaczy służących jako główny element sterowania układem wodno-pianowym. Przyciski / przełączniki służące do sterowania układem wodno-pianowym powinny posiadać stałą przypisaną funkcję. |
| 3.23 | Na wlocie ssawnym autopompy musi być zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i dla zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację autopompy |
| 3.24 | Zbiornik wody o pojemności minimum 3000l wykonany z materiałów odpornych na korozję. Zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. Zbiornik powinien być wyposażony w falochrony i posiadać właz rewizyjny o wymiarach w świetle min. 450 mm i powinien być dostępny bez demontażu głównych stałych elementów. Wloty do napełniania zbiornika z hydrantu powinny mieć zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika tymi wlotami. Zbiornik powinien być wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające zbiornik przed uszkodzeniem podczas napełniania. W najniżej położonym punkcie zbiornika powinien być zainstalowany zawór do grawitacyjnego opróżniania zbiornika. Sterowanie tym zaworem powinno być możliwe bez wchodzenia pod samochód. |
| 3.25 | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany z materiału wysoko odpornego na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, - zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, - napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. |
| 3.26 | System piany sprężonej: System piany sprężonej musi posiadać min.: a) napęd kompresora z wału autopompy, b) zasięg rzutu piany min. 20 m dla piany mokrej i min. 10 m dla piany suchej, c) możliwość pobierania środka z zewnętrznego źródła, d) możliwość przepłukania i przedmuchania węża po użyciu piany sprężonej, e) na wyposażeniu pojazdu prądownica do piany sprężonej. f) zbiornik na środek pianotwórczy o pojemności min. 100 l |
| 3.27 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki wykonane w technologii LED (stopień ochrony min. IP 55 „lub równoważne”). Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |
| 3.28 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięcie z prowadnic). |
| 3.29 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |
| 3.30 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |
| 3.31 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza oraz wentylację. |
| 3.32 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale. Przedział autopompy zamykany klapą z wbudowaną żaluzją. W pozycji otwartej klapa podtrzymywana automatycznie na siłownikach, wyposażona w element (np. taśma) ułatwiający zamykanie. Żaluzja musi zajmować min. 80 procent powierzchni klapy. Na wewnętrznej części klapy zainstalowana lampa oświetlająca przestrzeń pod otwartą klapą. Wysokość w najniższym punkcie po otwarciu nie mniej niż 2200mm. W dolnej części klapy zainstalowane dwie lampy błyskowe barwy pomarańczowej uruchamiane po otwarciu klapy – przy otwartej klapie emisja światła ku tyłowi. Otwarcie klapy powoduje dodatkowo: - włączenie lampy oświetlającej zainstalowanej na wewnętrznej części klapy - włączenie lamp doświetlających zainstalowanych pod zaczepem - załączenie lamp ostrzegawczych barwy pomarańczowej zainstalowanych na dole klapy - wyłączenie lamp błyskowych barwy niebieskiej zainstalowanych z tyłu pojazdu na wysokości ok. 1 m Na tylnej ścianie zabudowy po lewej stronie klapy zainstalowany uchwyt dla operatora. Długość uchwytu min. 300mm. Kolor żółty lub pomarańczowy. |
| 3.33 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób, aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |
| 3.34 | Samochód wyposażony w linię szybkiego natarcia wysokiego ciśnienia (długość min. 60 mb) na zwijadle, zakończona prądownicą pistoletową wodno – pianową o regulowanej wydajności z możliwością podawania prądu zwartego i rozproszonego, wydajność prądownicy wysokociśnieniowej 0-175 l/min przy 40 bar, zasięg strumienia gaśniczego min. 25 m przy strumieniu zwartym, dodatkowo wyposażone w nasadkę pianową dla prądownicy, uchwyt mocujący prądownicę, uchwyt mocujący nasadkę pianową szybkie natarcie umieszczona z prawej strony lub w tylnej części zabudowy pożarniczej samochodu (lub nad autopompą). |
| 3.35 | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, napęd elektryczny oraz korbę umożliwiającą ręczne zwijanie. Zwijadło wyposażone w czujnik uniemożliwiający zwijanie elektryczne w przypadku załączenia hamulca, sprzęgło i zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika zwijadła. Wykonanie zwijadła umożliwiające jego obsługę przez jednego strażaka. Na zabudowie należy umieścić osłony ze stali nierdzewnej chroniące powłokę lakierniczą przed uszkodzeniem podczas rozwijania i zwijania węża. Dodatkowo musi istnieć możliwość przedmuchu zwijadła za pomocą sprężonego powietrza. |
| 3.36 | Maszt oświetleniowy o wysokości min. 5 m, mierzony od podłoża na którym stoi pojazd do oprawy ustawionych poziomo reflektorów, z możliwością regulacji obrotu o 355o (lub 170o w obie strony) i pochylania źródeł światła, zamontowany na stałe w samochodzie (w zabudowie lub między zabudową, a kabiną), maszt oświetleniowy wysuwany, pneumatyczny z najaśnicami typu LED (klasa szczelności IP55 wg normy PN-EN 60529 „lub równoważnej”), o łącznej mocy światła 30 000 lumenów (min. 2 najaśnice), zasilanie 24V z instalacji samochodu, każda najaśnica ze specjalną optyką do oświetlania dalekosiężnego (zasięg min. 100m). Głowica masztu powinna być wyposażona w podstawę stabilizującą jej położenie w pozycji transportowej. Składanie masztu do pozycji transportowej automatyczne – jednym przyciskiem. Sterowanie masztem i głowicą z reflektorami za pomocą sterownika - pilota na przewodzie o dł. min. 200 cm. Sterowanie pilotem musi być możliwe w rękawicy strażackiej. Zasilenie z instalacji elektrycznej samochodu. Tablica kontrolno - sterująca masztu oświetleniowego umieszczona w pierwszej skrytce za kabiną. |
| 3.37 | Agregat prądotwórczy o mocy min. 3,6 kVA, 230 z silnikiem 4-suwowym, z wbudowaną tablicą rozdzielczą z gniazdami zasilającymi (min. 2x230 V) z możliwością zasilania urządzeń elektrycznych znajdujących się na wyposażeniu pojazdu. Stopień ochrony IP54 „lub równoważne”. Rozruch rewersyjny lub elektroniczny. Narzędzia do regulacji oraz wymiany części zapasowych i elementów zużywających się podczas pracy – dołączone do agregatu. Agregat umieszczony na wysuwanej tacy ładunkowej z odprowadzeniem spalin poza skrytkę, o nośności dostosowanej do masy agregatu. Agregat prądotwórczy w wykonaniu zgodnym z normą DIN 14685 „lub równoważnej”. Wraz z agregatem należy dostarczyć: --przedłużacz elektryczny 230V z przewodem o długości min. 20 m (mierzona bez wtyczki) w otulinie gumowej nawiniętym na bębnie z wbudowanym na stałe rozdzielaczem (min. 1f/1f+1f+1f). Stopień ochrony 1f min. IP 67. Grubość żył przewodu dobrana do długości i maksymalnego obciążenia przy czym musi on zapewnić możliwość ciągłej pracy przez min. 6h przy max. obciążeniu. Bęben zabezpieczony przed samoczynnym rozwijaniem się przewodu. Uchwyt korbowy umożliwiający pracę w rękawicy strażackiej (odpowiednio duży lub tak skonstruowany). |
| 3.38 | Na dachu zamontowana drabina ratownicza dwuprzęsłowa z liną, hamulcem i drążkami podporowymi o długości min. 9 m, wykonana z metalu lekkiego. Opuszczanie drabiny - rolkowy mechanizm opuszczający. Wykonanie drabiny zgodnie z normą PN-EN 1147 („lub równoważną”). |
| 3.39 | Pojazd wyposażony w instalację zraszaczową do ograniczania stref skażeń chemicznych i ekologicznych lub do celów gaśniczych (musi być możliwość pracy autopompy pożarniczej podczas jazdy). Instalacja wyposażona w minimum 4 zraszacze. Minimum dwa zraszacze winny być umieszczone przed przednią osią i minimum dwa zraszacze po bokach pojazdu. Zraszacze winny być ustawione w taki sposób, aby pole zraszania obejmowało pas przed kabiną o szerokości min. 6 m oraz pasy po bokach pojazdu na całej długości. Zraszacze uruchamiane z kabiny kierowcy tak skonstruowane, aby było możliwe ich odwodnienie. |
| 3.40 | Samochód wyposażony w mobilny zestaw sanitarny, umożliwiający mycie i dezynfekcję rąk zamontowany na wysuwnej szufladzie pionowej, składający się min. z: dozownika na mydło w płynie, dozownika na środek dezynfekcyjny, ręcznika papierowego do rąk, kranu z zaworem doprowadzonym przewodem do zbiornika z wodą. |
| 4. | Wyposażenie ratownicze |
| 4.1 | Nadciśnieniowy aparat powietrzny zgodny z normą PN-EN 137 (lub równoważną) z butlą kompozytową o poj. min. 6,8 dm3 wraz z pokrowcem oraz maską panoramiczną zgodną z normą PN-EN 136 (lub równoważną) w komplecie z opakowaniem transportowym z tworzywa sztucznego i sygnalizatorem bezruchu, w wykonaniu dedykowanym dla straży pożarnej (szeroki pas biodrowy, wygodne i miękkie pasy naramieniowe) w pełni zgodne z typem aparatów stosowanych przez Użytkownika (lub równoważne). Pełna zgodność (równoważność) dostarczanych aparatów i masek polega na możliwości wymiany poszczególnych komponentów zestawu (aparaty, butle, maski) z tymi użytkowanymi przez jednostkę bez jakiejkolwiek utraty walorów użytkowych i pogorszenia stanu bezpieczeństwa. – 6 kpl. Aparaty po przeglądzie zerowym nie wymagające jakichkolwiek dodatkowych badań celem wprowadzenia do użytkowania. |
| 4.2 | Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym z punktem „A” z przodu i z tyłu spełniające normy: PN-EN 361 (lub „równoważną”), PN-EN 358 (lub „równoważną”), PN-EN 813 (lub „równoważną”). Wymaga się, aby szelki były wyposażone w automatyczne klamry (co najmniej 2 klamry na pasie biodrowym i po jednej klamrze na pasach udowych). Regulacja uprzęży powinna być łatwa/płynna. Klamry zastosowane na pasach udowych powinny umożliwiać ich rozpięcie (tzw. szybkie klamry) oraz założenie uprzęży w obuwiu specjalnym – 2 kpl. Rozmiar produktu należy ustalić z zamawiającym po wskazaniu konkretnego modelu na etapie projektowym. |
| 4.3 | Skokochron szybkosprawialny o dopuszczalnej wysokości skoku co najmniej 16 m i masie całkowitej do 100 kg. Skokochron w pokrowcu, kompletnie wyposażony – gotowy do użycia – 1 kpl. |
| 4.4 | Lina półstatyczna typu „A” , średnica 10,5 - 11 mm o długości 50m spełniająca wymogi normy PN-EN 1891 „lub równoważnej” z workiem „jaskiniowym” Worek typu „jaskiniowego o pojemności ok. 50-60 litrów. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU „lub równoważne” odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach z możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża) – 1 kpl. |
| 4.5 | Lina półstatyczna typu „A” , średnica 10,5 - 11 mm o długości 25 m spełniająca wymogi normy PN-EN 1891 „lub równoważnej” z workiem „jaskiniowym” Worek typu „jaskiniowego o pojemności ok. 50-60 litrów. Zaleca się, aby worek był wykonany z tkaniny brezentowej o zwiększonej wytrzymałości obustronnie powlekanej PCV lub TPU „lub równoważne” odpornej na przemakanie o wzmocnionej konstrukcji z szelkami do noszenia na plecach z możliwością podwieszania worka do uprzęży (np. ucho, lonża) – 2 kpl. |
| 4.6 | Motopompa pływająca o nominalnej wydajności min. 400 dm3/min. Przy ciśnieniu tłoczenia 2 bary, maksymalna moc silnika min. 4 KM – 1 szt. |
| 4.7 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-75-20-ŁA – 8 szt. |
| 4.8 | Pożarniczy wąż tłoczny do pomp W-52-20-ŁA – 10 szt. |
| 4.9 | Pożarniczy wąż ssawny A lub B-110-2500-Ł – 4 szt. |
| 4.10 | Przełącznik 75/52 – 2 szt. |
| 4.11 | Przełącznik 110/75 – 1 szt. |
| 4.12 | Rozdzielacz kulowy K-75/52-75-52 – 1 szt. |
| 4.13 | Smok ssawny 110 z zaworem zwrotnym i kółkiem na linkę sprzężoną z dźwignią do otwierania zaworu – 1 szt. |
| 4.14 | Urządzenie do wytworzenia zasłony wodnej ZW 52 – 2 szt. |
| 4.15 | Prądownica wodna PW 75, min. parametry: regulowana wydajność [l/min] – 360 do 750 – 1 szt. |
| 4.16 | Prądownica pianowa PP 2 – 1 szt. |
| 4.17 | Wytwornica pianowa WP 2-75 -1 szt. |
| 4.18 | Stojak hydrantowy DN 80 2x75 – 1 szt. |
| 4.19 | Drabina nasadkowa (przęsło – 2 szt.) |
| 4.20 | Topór – 1 szt. |
| 4.21 | Bosak lekki – 1 szt. |
| 4.22 | Bosak podręczny – 1 szt. |
| 4.23 | Uniwersalne urządzenie ratownicze z łapą (tzw. „Hooligan” do podważania i wyłamywania zamków; umożliwiające cięcie) o długości max. 950 mm (rękojeść ze stali odpuszczonej, części robocze wykonane ze stali wysokostopowej, wykończenie – chromowane – 1 szt. |
| 4.24 | Młot 5 kg z trzonkiem metalowym lub z tworzywa sztucznego o wzmocnionej konstrukcji – 1 szt. |
| 4.25 | Łom długość min. 100 cm. max. 150 cm. – 1 szt. |
| 4.26 | Podnośnik zębatkowy – 1 szt. |
| 4.27 | Detektor prądu przemiennego – urządzenie do wykrywania z odległości nieekranowanych przewodów pod napięciem przemiennym do częstotliwości min. 50/60 Hz, w zakresie napięć min. 80V -110 kV, wyposażony w świetlny i dźwiękowy sygnał ostrzegawczy – 1 szt. |
| 4.28 | Kamera termowizyjna z wyposażeniem: - akumulator – 2 szt.; - ładowarka sieciowa – 1 szt.; - ładowarka samochodowa – 1 szt.; - pokrowiec lub walizka transportowa – 1 szt. Kamera termowizyjna musi spełniać wymagania w zakresie funkcjonalności, parametrów wytrzymałościowych, jakości obrazu, gwarancji określone w „Standardzie taktycznej kamery termowizyjnej wykorzystywanej w Państwowej Straży Pożarnej” Komendy Głównej PSP z 30.10.2025 r. |
| 4.29 | Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych – 1 kpl. składający się co najmniej z następujących elementów: W skład zestawu wchodzą: nożyce hydrauliczne wraz z kompatybilnym akumulatorem – 1 szt., rozpieracz ramieniowy wraz z kompatybilnym akumulatorem – 1 szt., rozpieracze kolumnowe wraz z kompatybilnymi akumulatorami – 2 szt., ładowarka akumulatorów sieciowa 230V, elementy do zabezpieczenia pracy z zestawem – (mata narzędziowa – 1 szt., podpory z teleskopową regulacją i z zintegrowanym pasem zabezpieczającym o długości min. 5 m, nośność min. 5 ton – 2 szt.), wspornik progowy, końcówki przedłużające do rozpieraczy kolumnowych oraz końcówki wraz z dedykowanymi łańcuchami do rozpieracza ramieniowego. Kompletne i ważne świadectwo/świadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB dla sprzętu dla którego jest wymagane należy dostarczyć najpóźniej w dniu odbioru techniczno-jakościowego. Parametry techniczne dla nożyc Maksymalne ciśnienie robocze urządzenia: min. 70 MPa. Maksymalna siła cięcia: min. 760 kN. Maksymalne rozwarcie nożyc: min. 200mm. Maksymalna waga z akumulatorem: 25 kg. Minimalny stopień ochrony IP urządzenia: IP 57. Kompatybilny akumulator zasilający o pojemności min. 7Ah – 1 szt. Minimalny stopień ochrony IP akumulatora: IP 67. Parametry techniczne dla rozpieracza ramieniowego Maksymalne ciśnienie robocze urządzenia: min. 70 MPa. Maksymalna siła rozpierania – min. 580 kN. Maksymalne rozwarcie ramion: min. 800 mm. Maksymalna siła zgniatania: min. 120 kN. Maksymalna siła ciągnięcia: min. 60 kN. Maksymalna waga z akumulatorem: 25 kg. Minimalny stopień ochrony IP urządzenia: IP 57. Kompatybilny akumulator zasilający o pojemności min. 7 Ah – 1 szt. Minimalny stopień ochrony IP akumulatora: IP 67. Parametry techniczne dla rozpieraczy kolumnowych – 2 szt. Maksymalne ciśnienie robocze urządzenia: min. 50 MPa. Długość urządzenia po rozłożeniu: min. 620 mm. Długość w stanie złożonym: maks. 700 mm. Liczba tłoków – 2. Maksymalna siła na 1 tłoku: min. 120 kN. Maksymalna siła na 2 tłoku: min. 55 kN. Maksymalna waga z akumulatorem: 24 kg. Minimalny stopień ochrony IP urządzenia: IP 57. Kompatybilny akumulator zasilający o pojemności min. 7 Ah – 1 szt. Minimalny stopień ochrony IP akumulatora: IP 67. Skład akumulatorowych narzędzi hydraulicznych: Nożyce hydrauliczne wraz z kompatybilnym akumulatorem – 1 szt. Rozpieracz ramieniowy wraz z kompatybilnym akumulatorem – 1 szt. Rozpieracze kolumnowe wraz z kompatybilnymi akumulatorami – 2 szt. Ładowarka akumulatorów sieciowa 230V - 1 szt. Wspornik progowy – 1 szt. Elementy do zabezpieczenia pracy z zestawem (mata narzędziowa – 1 szt., podpora z teleskopową regulacją i z zintegrowanym pasem zabezpieczającym o długości min. 5 m, nośność min. 5 ton – 2 szt.). Podpory mają być zabezpieczone przed korozją, minimalna długość jednej podpory – min. 1160 mm, minimalna nośność podpory – min. 1100 kg, Końcówki przedłużające do rozpieraczy kolumnowych oraz końcówki wraz z dedykowanymi łańcuchami do rozpieracza ramieniowego – 1 zestaw |
| 4.30 | Zestaw pneumatycznych narzędzi ratowniczych – 1 kpl. składający się co najmniej z następujących elementów; Zestaw pneumatycznych narzędzi ratowniczych zgodnie z normą PN-EN 13731 . Poduszki muszą posiadać świadectwo dopuszczenia najpóźniej na dzień odbioru techniczno-jakościowego dostawy Poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe - 2 szt.: Ciśnienie pracy 8-10 bar, Nośność min 380 kN, Masa max 15 kg, Aramidowe zbrojenie wewnętrzne. Poduszki pneumatyczne wysokociśnieniowe - 2 szt: Ciśnienie pracy 8-10 bar, Nośność min 90 kN, Masa max 5 kg, Aramidowe zbrojenie wewnętrzne Osprzęt do poduszek pneumatycznych - 1 kpl.: Sterownik podwójny – 2 szt, Butla na sprężone powietrze stalowa o pojemności min. 6l – 1 szt. Reduktor – 2 szt, Przewody zasilające – 4 szt (w tym 2 szt. o długości min. 5 m i 2 szt. o długości min.10 m). |
| 4.31 | Przenośny akumulatorowy zestaw oświetleniowy – 1 kpl. ze statywem (min. 3 m) z reflektorem lub 2 reflektorami o łącznej wielkości strumienia świetlnego min. 10000 lm, stopień ochrony min. IP 65 „lub równoważna”. Min. 3 tryby świecenie (ze zmianą mocy świecenia). Czas pracy liczony dla strumienia świetlnego 10000 lm – min. 3h. W komplecie: ładowarka, opakowanie transportowe, niezbędny osprzęt. |
| 4.32 | Detektor wielogazowy – 1 kpl. z PID %LEL (kalibracja CH4), O2, CO, H2S w wykonaniu ratowniczym (odporność na upadki min. 2 m, duży wyświetlacz o wysokim kontraście, możliwość obsługi w rękawicy, możliwość zamocowania do ubrania strażackiego, stopień ochrony min. IP67 „lub równoważny”) |
| 4.33 | Eksplozymetr |
| 5 | Pozostałe warunki Zamawiającego |
| 5.1 | Zamawiający wymaga gwarancji min. 24 miesiące na przedmiot umowy, w tym na wyposażenie i sprzęt. Uwaga: Punktacja za kryterium „Okres gwarancji i rękojmi” zgodnie z Rozdziałem XIV SWZ. |
| 5.2 | Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykonania we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich czynności serwisowych, konfiguracyjnych, kalibracyjnych wskazanych w książkach serwisowych, instrukcjach obsługi czy też innych dokumentach oraz w umowie wraz z załącznikami dotyczących samochodu i elementów ich zabudowy, wyposażenia obejmujących również wymianę części, materiałów, olejów i płynów eksploatacyjnych oraz innych elementów podlegających okresowej wymianie, oraz zgodnie z zaleceniami producenta jednak nie rzadziej niż raz w roku przeglądy wyposażenia, zabudowy, podwozia wraz z wymianą płynów eksploatacyjnych oraz części, |
| 5.3 | Minimum jeden punkt serwisowy podwozia (podać adres serwisu podwozia, najbliższy siedzibie Zamawiającego). |
| 5.4 | Minimum jeden punkt serwisowy nadwozia (podać adres serwisu nadwozia najbliższy siedzibie Zamawiającego). |
| 5.5 | Wykonawca wykona uchwyty do mocowania i zamontuje wyposażenie ratownicze i inne po uzgodnieniu z Zamawiającym. Rozmieszczenie i zamocowanie wyposażenia na pojeździe musi być uzgodnione z Zamawiającym i Użytkownikiem. Wymienione wyżej narzędzia i sprzęt należy zaoferować w wykonaniu do zastosowań profesjonalnych zapewniających wysoką wytrzymałość i żywotność. Sprzęt winien być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2026 roku, oraz powinien posiadać wymagane świadectwa CNBOP oraz certyfikaty. |
| 5.6 | Wykonawca przekaże Zamawiającemu po 5 szt. naklejek o wymiarach o formatu A3 oraz 5 szt. tabliczek informacyjnych o wymiarach formatu A3 umożliwiających samodzielne ich naklejanie. Wzory naklejek i tabliczek stanowią załącznik do umowy |