| L.p. | Nazwa sprzętu | J.m. | Ilość | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  |
| Sprzęt do ratownictwa wysokościowego |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lina statyczna/półstatyczna o długości 200 m, w worze | szt. | 2 | - długość – 200 m; - lina półstatyczna typ „A”; - średnica 10 - 11 mm; - spełniająca wymogi normy PN-EN 1891; - każda z lin w innym kolorze; - każda z lin umieszczona w oddzielnym worku w kolorze zielonym ;1) - każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| 2. | Lina statyczna/półstatyczna o długości 100 m, w worze | szt. | 4 | - długość – 100 m; - lina półstatyczna typ „A”; - średnica 10 - 11 mm; - spełniająca wymogi normy PN-EN 1891; - każda z lin w innym kolorze; - każda z lin umieszczona w oddzielnym worku w kolorze niebieskim;1) - każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| 3. | Lina statyczna/półstatyczna o długości 50 m, w worze | szt. | 4 | - długość – 50 m; - lina półstatyczna typ „A”; - średnica 10 - 11 mm; - spełniająca wymogi normy PN-EN 1891; - każda z lin w innym kolorze; - każda z lin umieszczona w oddzielnym worku w kolorze żółtym;1) - każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| 4. | Lina statyczna/półstatyczna o długości 5 m | szt. | 2 | - długość – 5 m;2) - lina półstatyczna typ „A”; - średnica 10 - 11 mm; - spełniająca wymogi normy PN-EN 1891 - każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| 5. | Lina statyczna/półstatyczna o długości 7 m | szt. | 2 | - długość – 7 m;2) - lina półstatyczna typ „A”; - średnica 10 - 11 mm; - spełniająca wymogi normy PN-EN 1891; - każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| 6. | Lina statyczna/półstatyczna o długości 10 m | szt. | 4 | - długość – 10 m;2) - lina półstatyczna typ „A”; - średnica 10 - 11 mm; - spełniająca wymogi normy PN-EN 1891; - każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| 7. | Lina statyczna aramidowa o długości 50 m, w worze | szt. | 2 | - długość 50 m; - spełniająca wymagania normy PN-EN 1891; - średnica 10-11 mm; - każda z lin umieszczona w oddzielnym worku w kolorze pomarańczowym;1) - lina posiada minimum aramidowy oplot; - każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| 8. | Lina statyczna aramidowa o długości 100 m, w worze | szt. | 2 | - długość 100 m; - spełniająca wymagania normy PN-EN 1891; - średnica 10-11 mm; - każda z lin umieszczona w oddzielnym worku w kolorze pomarańczowym 1); - lina posiada minimum aramidowy oplot; - każda z lin oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, a oznaczenie zabezpieczone przed działaniem wody i mechanicznym uszkodzeniem. |  |
| 9. | Lina dynamiczna o długości 50 m, w worze | szt. | 2 | - długość 50 m; - spełniająca wymagania normy PN-EN 892; - lina pojedyncza średnica 9 – 10,5 mm; |  |
| 10. | Zabezpieczenie krawędzi | szt. | 2 | Zabezpieczenie w postaci maty dwuwarstwowej odpornej na przetarcia. Maty powinny posiadać możliwość rozłączenia i w przypadku uszkodzenia łatwą wymianę. Mata musi posiadać zarobione oczka na obwodzie służące do jej zabezpieczenia na krawędzi. Dodatkowo powinna posiadać rzep pozwalający zamknąć ją w rulon wokół ochranianych lin. |  |
| 11. | Osłona ochronna na linę | szt. | 14 | Osłona wykonana z włókien aramidowych. Zamykana na rzep wokół liny. Z możliwością dopięcia/dowiązania do liny. |  |
| 12. | Pętla szyta z taśmy o długości ok. 60 cm | szt. | 16 | - długość - 60 cm; - wytrzymałość min. 25 kN; - taśma szyta poliamidowa; - taśma zszyta w pętlę; - oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami; - spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i PN-EN 354, oraz CEN/TS 16415. |  |
| 13. | Pętla szyta z taśmy o długości ok. 150 cm | szt. | 16 | - długość - 150 cm; - wytrzymałość min. 25 kN; - taśma szyta poliamidowa; - taśma zszyta w pętlę; - oznakowana zgodnie z obowiązującymi przepisami; - spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i PN-EN 354, oraz CEN/TS 16416. |  |
| 14. | Pętla stalowa | szt. | 2 | - długość – 100 cm; - wytrzymałość min. 22 kN; - wykonana ze stali ocynkowanej o średnicy min. 6,5 mm; - w osłonie poliuretanowej lub gumowej; - zakończenia powinny być różnej wielkości, aby umożliwić zakładanie na kilka sposobów; - spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i/lub PN-EN 354, TS 16415 (użycie przez dwie osoby). |  |
| 15. | Pętla stalowa | szt. | 2 | - długość – 300 cm; - wytrzymałość min. 22 kN; - wykonana ze stali ocynkowanej o średnicy min. 6,5 mm; - w osłonie poliuretanowej lub gumowej; - zakończenia powinny być różnej wielkości, aby umożliwić zakładanie na kilka sposobów; - spełniająca wymogi normy PN-EN 795 B i/lub PN-EN 354, TS 16415 (użycie przez dwie osoby). |  |
| 16. | Karabinek z zabezpieczeniem (poza zestawami ratowniczymi) | szt. | 40 | - zamek: „dwuakcyjny”; - masa 70 - 90 g (+/- 5g); - system Keylock, zapobiegający zaczepieniu karabinka o liny i taśmy; - prześwit: min. 20 mm; - spełniający normę PN-EN12275, PN-EN 362 |  |
| 17. | Element łączący obrotowy | szt. | 2 | - rozmiar „duży”/large; - możliwość wpięcia trzech karabinków, w każde z oczek; - kulkowe łożysko zapewniające płynną możliwość obrotu; - masa od 150 do 200 gram; - WWL min. 8 kN. |  |
| 18. | Przyrząd zaciskowy | szt. | 8 | - przyrząd służący do podchodzenia po linie - wersja dla praworęcznych; - współpracuje z linami o średnicy 8 – 11 mm; - korpus przyrządu wykonany ze stopów lekkich; - rękojeść wyposażona w chwyt z tworzywa sztucznego, który ułatwia pracę w rękawiczkach; - język z krzywką wyposażony w starannie profilowane “zęby”, które pozwalają na skuteczną pracę także w przypadku zalodzonych lub pokrytych błotem lin; - możliwość posługiwania się jedną, jak i obojgiem dłoni; - wyposażony w górny otwór umożliwiający zabezpieczenie za pomocą karabinka; - wyposażony w dolny otwór/ otwory umożliwiające jednocześnie wpięcie dwóch karabinków; - konstrukcja zapadki dwustopniowa; - spełniający wymogi normy PN-EN 567, PN-EN 12841 B. |  |
| 19. | Przyrząd do opuszczania/zjazdu | szt. | 6 | - wyposażony w automatyczną blokadę; - wyposażony w wielofunkcyjną rączkę umożliwiającą w zależności od sytuacji odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką na wolnym końcu liny oraz zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej blokady z liny; - kompatybilny z linami o średnicy od 10 mm do 11,5 mm; - spełniający wymogi normy PN-EN 12841 typ C oraz PN-EN 341 lub/i PN-EN 15151-1; • pełna blokada powinna nastąpić w przypadku puszczenia rączki; - wpięcie liny w przyrząd musi być możliwe, bez wypinania go z karabinka; - przyrząd nie powinien posiadać funkcji „panicznej”; - wykonany z wytrzymałych materiałów; - przyrząd musi zapewnić możliwość opuszczenia co najmniej dwóch osób lub ciężarów o łącznej masie do 200 kg. |  |
| 20. | Bloczek ratowniczy | szt. | 12 | - bloczek pojedynczy - o sprawności nie mniejszej niż 93%; - na łożyskach kulkowych; - z możliwością dopięcia do bloczka równocześnie 3 karabinków; - okładziny ruchome umożliwiające wpięcie liny w bloczek bez potrzeby wypinania go z karabinka - spełniający wymogi normy PN-EN 12278. |  |
| 21. | Bloczek z blokadą | szt. | 2 | - bloczek z blokadą przesuwu liny, - o sprawności nie mniejszej niż 90%; - na łożyskach kulkowych; - z możliwością dopięcia do bloczka równocześnie 3 karabinków; - okładziny ruchome umożliwiające wpięcie liny w bloczek bez potrzeby wypinania go z karabinka; - spełniający wymogi normy PN-EN 567, CE PN-EN 12278, CE PN-EN 12841- B; - przystosowany do średnic lin 8 – 13 mm. |  |
| 22. | Bloczek ratowniczy podwójny | szt. | 4 | - posiadający dwie współosiowe rolki; - o sprawności nie mniejszej niż 90%; - na łożyskach kulkowych; - z możliwością dopięcia do bloczka równocześnie 3 karabinków; - okładziny ruchome umożliwiające wpięcie liny w bloczek bez potrzeby wypinania go z karabinka; - spełniający wymogi normy PN-EN 12278. |  |
| 23. | Bloczek ratowniczy podwójny typu Tandem | szt. | 2 | - do lin tekstylnych oraz stalowych; - na łożyskach kulkowych; - na dwóch sąsiadujących osiach; - o sprawności nie mniejszej niż 90%; - spełniający wymogi normy PN-EN 12278 |  |
| 24. | Rolka krawędziowa | szt. | 4 | - pozwalająca na pracę z jedną lub dwoma linami równocześnie; - jednomodułowa; - dająca możliwość zamocowania zarówno na krawędziach 90o jak i na rurach; - dwustronna (dająca możliwość pracy z obydwu stron); - z otworami mocującymi po obu stronach rolki; - możliwość łączenia kilku modułów za pomocą łączników (karabinków) oraz linek pomocniczych; - masa poniżej 1,5 kg. |  |
| 25. | Płytka stanowiskowa | szt. | 2 | - posiadająca co najmniej 6 otworów; - możliwość bezpośredniego dowiązywania lin; - dająca możliwość pracy min. dwóch osób jednocześnie. |  |
| 26. | Uprząż/trójkąt ewakuacyjny | szt. | 4 | - posiadający 3 d-ringi służące do spinania karabinkiem; - wykonana z materiału o dużej wytrzymałość, pozwalający na regularne/intensywne użytkowanie; - szelki podtrzymujące poszkodowanego w pozycji pionowej; - wyposażony w klamry samoblokujące ułatwiające regulację uprzęży; - możliwość zastosowania u osoby dorosłej; - możliwość zastosowania u dziecka; - spełniająca wymogi normy PN-EN 1497, PN-EN 1498. |  |
| 27. | Przyrząd asekuracyjny | szt. | 2 | - wykonany z lekkich materiałów; - zapewniający płynne przesuwanie się liny przez przyrząd; - możliwość użycia do wykonania zjazdu; - kompatybilność do użycia z linami: pojedynczą, podwójną, bliźniaczą; - możliwość asekurowania na drogach wielowyciągowych. |  |
| 28. | Przyrząd autoasekuracyjny | szt. | 12 | - możliwość zastosowania na linie pionowej i ukośnej; - musi umożliwiać użycie do ratowania dwóch osób do max 250 kg; - w zestawie z absorberem energii PN-EN 355 przystosowanym do dwóch osób; - możliwość założenia na linę w dowolnym miejscu tej liny; - musi przesuwać się po linie w górę i w dół bez ingerencji użytkownika; - spełniający wymogi normy PN-EN 567, PN-EN 12841A, PN-EN 353-2. |  |
| 29. | Lonża regulowana | szt. | 6 | - regulowana lonża pozycjonująca i stabilizująca; - lina długości 3 m (+/- 5 cm); - zapewniająca możliwość pracy w podwieszeniu; - możliwość pracy w podparciu; - płynna regulacja długości również pod obciążeniem ; - po zużyciu liny, możliwość jej wymiany na nową, bez naruszania atestu urządzenia; - możliwość zastosowania z liną aramidową; - spełniająca wymogi normy PN-EN 358 lub „równoważną”; PN-EN 795 B i C, PN-EN 12841-C. |  |
| 30. | Lonża regulowana dedykowana do drzew | szt. | 1 | - regulowana lonża pozycjonująca i stabilizująca; - lina długości 3 - 6 m (+/- 5 cm); - zapewniająca możliwość pracy w podparciu; - płynna regulacja długości za pomocą systemu bloczka z krętlikiem i linki aramidowej min. 8 mm (służącej do wykonania dedykowanego węzła na linie do pracy); - po zużyciu liny, możliwość jej wymiany na nową, bez naruszania atestu urządzenia; - spełniająca wymogi normy PN-EN 358. |  |
| 31. | Lonża typu Y z absorberem z karabinkami o dużym prześwicie | szt. | 2 | - długość zestawu z łącznikami max 200 cm; - łączniki (karabinki) o dużym prześwicie (>100 mm) ze stalowym zabezpieczeniem zamka; - absorber energii w zwartej budowie spełniający wymagania normy PN-EN 355; - masa użytkownika 50 – 140 kg; - masa max. 1,5 kg; - spełniająca wymogi normy PN-EN 362. |  |
| 32. | Szelki bezpieczeństwa pełne | szt. | 1 | - klamry umożliwiające płynną regulację i możliwość dopasowania rozmiaru dla potrzeb użytkownika; - klamry udowe z możliwością szybkiego spięcia i rozpięcia; - część górna z wszytym przyrządem zaciskowym piersiowym spełniającym wymogi normy PN-EN 567, PN-EN 12841-B; - szerokie wyściełanie pasa biodrowego poprawiająca komfort użytkownikowi podczas pracy; - posiada punkty wpięcia w części piersiowej (przedni i tylny) dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości zgodnie z normą PN-EN 361 posiadająca oznaczenie „A”; - materiał pasów nośnych wykonany z poliamidu; - punkt centralny do zamocowania przyrządu do zjazdu lub do stabilizacji pozycji pracy, zgodny z normą PN-EN 813; - zgodna z normą PN-EN 358 i PN-EN 813; - rozmiar szelek zamawiający poda po przedstawieniu przez wykonawcę dostarczanego modelu. |  |
| 33. | Szelki bezpieczeństwa pełne | szt. | 1 | - klamry umożliwiające płynną regulację i możliwość dopasowanie rozmiaru dla potrzeb użytkownika; - klamry udowe z możliwością szybkiego spięcia i rozpięcia; - bez pasa biodrowego; - posiada punkty wpięcia w części piersiowej (przedni i tylny) dla zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości zgodnie z normą PN-EN 361 posiadająca oznaczenie „A”; - klamry piersiowe powinny spinać się tworząc bez dodatkowego karabinka punkt zgodny z normą PN-EN 361. |  |
| 34. | Drzewołazy | para | 2 | - lekkie, wykonane z aluminium lub włókna węglowego o maksymalnej masie kompletu (para), nie przekraczającej 2,6kg; - górna oraz dolna część powinna być zapinana rzepem lub klamrą, którym można swobodnie i precyzyjnie kontrolować dopasowanie poduszki do łydki; - wymaga się, aby wewnętrzna wyściółka była odpinana w celu wyprania, co pozwala na zachowanie higieny, a w przypadku zużycia umożliwiało jej wymianę na nową; - możliwości wymiany kolców. |  |
| 35. | Rzutka arborystyczna z linką o długości 50 m | kpl. | 1 | - rzutka wykonana z Cordury lub innego materiału o zbliżonych parametrach; - linka do rzutki typu Dyneema; - o średnicy 1,7-3 mm z obciążnikiem; - o masie 250-350 g; - dodatkowo w skład zestawu powinien wchodzić pojemnik/worek dedykowany do przechowywania linki wraz z kieszenią przeznaczoną na rzutkę. |  |
| 36. | Wciągarka ratownicza do liny z tworzyw sztucznych |  |  | - wciągarka z napędem elektrycznym (akumulatorowym); - przeznaczona do podnoszenia ładunku oraz osób; - dedykowana do zastosowań w ratownictwie; - musi zapewniać możliwość używania z nieograniczoną długością liny; - musi zapewniać możliwość wpięcia w dowolnym miejscu liny; - musi dawać możliwość wpięcia zarówno w stanowisko i podnoszenie osoby/ładunku, jak i bezpośrednio do osoby i przemieszczanie się razem z nią w czasie podnoszenia/wciągania; - stosowana z linami półstatycznymi typ A, o średnicy do 11 mm; - bezpieczne obciążenie robocze wciągarki (SWL) min. 200 kg; - maksymalna masa wyciągarki wraz z baterią nie powinna przekroczyć 14 kg; - zestaw powinien być dostarczony z min. dwoma bateriami do wciągarki, futerałem umożliwiającym przenoszenie całego zestawu, ładowarką do akumulatorów; - z zestawem należy dostarczyć linę dedykowaną przez producenta do wciągarki o długości 200 m (tylko w przypadku wskazania liny przez producenta wciągarki); - jeżeli wciągarka może być obsługiwana za pomocą pilota zdalnego sterowania, to należy go dostarczyć z urządzeniem; - klasa szczelności urządzenia min. IP 55. |  |
| 37. | Trójnóg ratowniczy | szt. | 1 | - przewidziany do ewakuacji co najmniej dwóch osób; - wykonany z aluminium – nie dotyczy głowicy; - każda stopka wyposażona jest w ząbki, które po odpowiednim obróceniu stopki względem nogi wbijają się w luźne lub śliskie podłoże (ziemia, piasek, żwir, lód, śnieg); - noga wewnętrzna blokowana jest w nodze zewnętrznej przy pomocy automatycznego sworznia; - nogi trójnoga zabezpieczone przed „rozjechaniem” przy pomocy łańcucha mocowanego w dolnej części nóg; - wysokość po sprawieniu min. 320 cm; - zestaw powinien zawierać akcesoria umożliwiające rozbudowę do wersji zakrawędziowej; - min. odległość zakrawędziowa 50 cm; - do zestawu dołączony wytrzymały pokrowiec na trójnóg z zamkiem na całej długości pokrowca; - spełniający normę PN-EN 795/B oraz zgodny z dokumentem TS 16415/B. |  |
| 38. | Nosze | szt. | 1 | - kosz ratowniczy (nosze kubełkowe); - jednoczęściowe, wykonane z tworzywa sztucznego, wzmocnionego aluminiową ramą; - wyposażone w 4 zabudowane w boczne ściany noszy i nie wychodzące poza ich obrys pierścienie punkty kotwiczące do podnoszenia; - możliwość transportu na wysokości z wykorzystaniem technik linowych; - dopuszczalne obciążenie minimum 270 kg, - masa maksymalnie 12,5 kg; - wyposażone w minimum 3 pasy do przypinania pacjenta; - możliwość mocowania pasów do noszy w różnych miejscach; - wyposażone w odpinany podnóżek do podpierania nóg pacjenta; - wyposażone w łatwo zmywalny materac. |  |
| 39. | Nosze do ewakuacji w ciasnych przestrzeniach | szt. | 1 | - transport poszkodowanego o masie do 130 kg w pozycji poziomej, pionowej oraz ukośnej (z dodatkowym niezależnym systemem pozycjonowania) przy zastosowaniu linowych technik ratowniczych; - wewnątrz noszy powinna znajdować się pełna zintegrowana uprząż zabezpieczająca poszkodowanego; - taśmy uprzęży w różnych kolorach zakończone automatycznymi samozaciskowymi klamrami do łatwej i szybkiej regulacji taśm; - możliwość wyciągnięcia usztywnienia; - zamykane połami. |  |
| 40. | Rzutka ratownicza | szt. | 2 | Z pasem, długość liny 20 m, średnica liny 10 mm. |  |
| 41. | Suchy skafander ratowniczy z kapturem i rękawicami | szt. | 2 | - skafander wykonany z trójlaminatu; - kryzy i manszety z neoprenu lub lateksu; - przy kryzach lub manszetach z lateksu konieczna możliwość samodzielnej wymiany przez użytkownika; - zamek umieszczony z przodu kombinezonu pozwalający na samodzielne zasunięcie; - kombinezon przynajmniej w górnej części powinien być wykonany z materiału w jaskrawym kolorze (czerwony, pomarańczowy, żółty); - nogawki kombinezonu zakończone suchymi skarpetami, na które zakłada się obuwie; - min. jedna kieszeń zamykana na udzie; - dodatkowe wzmocnienia na kolanach, łokciach i siedzisku; - elementy odblaskowe minimum na rękach; - oddzielnie dostarczony kaptur/kominiarka z 2-3 mm neoprenu - 2 szt.; - oddzielnie dostarczone rękawice z 2-3 mm neoprenu ze wzmocnieniem na wewnętrznej części dłoni - 2 pary. |  |
| 42. | Buty do suchego skafandra | para | 2 | - obuwie przeznaczone do działania w wodzie; - dedykowane do działania z suchym skafandrem; - sznurowane lub z systemem szybkiego zapinania; - ochrona przed przebiciem podeszwy; - dodatkowa ochrona palców przed zgnieceniem; - rozmiar obuwia zamawiający poda w momencie przedstawienia przez wykonawcę modelu. |  |
| 43. | Łom uniwersalny ratowniczy | szt. | 1 | - jednorodna konstrukcja odkuwana z jednego kawałka metalu; - rękojeści pokryta antypoślizgowym materiałem; - poddany odpowiednim procesom obróbki cieplnej redukujących możliwość odprysku materiału; - mocna łapka z wyciągaczem do gwoździ; - silne szczęki do rozłupywania konstrukcji; - masa nie może przekraczać: 4,3 kg; - długość: 64 - 77 cm. |  |
| 44. | Tyczka teleskopowa do podwieszania haka mocującego | szt. | 1 | - min. długość 8 m; - wykonana z lekkiego kompozytu; - zakończona hakiem zaczepowym z możliwością demontażu i zastąpienia go innym elementem do montażu liny. |  |
| 45. | Hak mocujący do tyczki | szt. | 2 | - spełniający wymagania normy; - PN-EN 795 klasa B; - dający zaczepić się na element konstrukcyjny o średnicy min. 8 cm. |  |
| - Środki ochrony indywidualnej strażaka i poszkodowanego |  |  |  |  |  |  |
| 46. | Kask ochronny dla poszkodowanego | szt. | 4 | - skorupa koloru czerwonego; - spełniający wymogi normy PN-EN 397 lub PN-EN 12492:2002/A1:2005; - wytrzymałości na rozerwanie paska podbródkowego min. 50dN; - z możliwością zamontowania ochronników słuchu; - z możliwością zamontowania ochronnika wzroku (przyłbicy, siatki). |  |
| 47. | Ochrona oczu dla poszkodowanego | szt. | 1 | - gogle zapewniające ochronę przed pyłem poszkodowanemu znajdującemu się w pozycji leżącej; - wentylacja zapewniająca nieparowanie gogli; - powinny przylegać do twarzy; - z regulacją paska/gumki, ale w taki sposób, aby regulacja nie znajdowała się z tyłu głowy; - dające możliwość łatwej dezynfekcji. |  |
| 48. | Rękawice gumowe ochronne | para | 5 | - do wielokrotnego użycia; - wykonane z materiału odpornego na środki chemiczne i mikroorganizmy; - zapewniające możliwość dezynfekcji środkami alkoholowymi; - powinny posiadać długi mankiet. |  |
| 49. | Śpiwór do ochrony cieplnej poszkodowanego | szt. | 1 | - śpiwór bakteriostatyczny; - powłoka bakteriostatyczna, przedłużenie od strony głowy umożliwiające uformowanie kaptura wokół głowy; - powłoka nieprzepuszczająca płynów; - odporny na żrące środki chemiczne, mocz, krew; - wymiary minimum: 220 x 150 cm; - od strony głowy 2 suwaki po bokach umożliwiające dostęp do pacjenta; - możliwość dezynfekowania ogólnodostępnymi środkami; - możliwość prania w pralce – produkt wielorazowy; - w komplecie z workiem lub torbą transportową. |  |
| 50. | Kamizelka asekuracyjna z sygnalizatorem świetlnym o wyporności min. 80 N | kpl. | 2 | - kamizelka zapinana na zamek i/lub klamry; - wyporność min. 90 N; - w kolorach jaskrawych (czerwony, pomarańczowy, żółty); - z przodu kamizelki min. 2 kieszenie cargo; - wyposażona w elementy odblaskowe; - bez paska krocznego; - dostarczona z sygnalizatorem świetlnym dedykowanym do stosowania w kamizelkach asekuracyjnych – 2 szt. |  |
| 51. | Aparat powietrzny nadciśnieniowy z butlą kompozytową i sygnalizatorem bezruchu z czujnikiem temperatury | kpl. | 2 | Nadciśnieniowy aparat powietrzny zgodny z normą PN-EN 137 (lub równoważną) z butlą kompozytową o poj. min. 6,8 dm3 wraz z pokrowcem oraz maską panoramiczną zgodną z normą PN-EN 136 (lub równoważną) w komplecie z opakowaniem transportowym z tworzywa sztucznego i sygnalizatorem bezruchu z czujnikiem temperatury, w wykonaniu dedykowanym dla straży pożarnej (szeroki pas biodrowy, wygodne i miękkie pasy naramieniowe) w pełni zgodne z typem aparatów stosowanych przez Użytkownika końcowego. Pełna zgodność (równoważność) dostarczanych aparatów i masek polega na możliwości wymiany poszczególnych komponentów zestawu (aparaty, butle, maski) z tymi użytkowanymi przez jednostkę bez jakiejkolwiek utraty walorów użytkowych i pogorszenia stanu bezpieczeństwa. Aparaty wyposażone w system komunikacyjny, kompatybilność i integracja z radiotelefonami PSP. Kompatybilność z aparatami powietrznymi zgodny z typem stosowanym przez użytkownika końcowego. Aparaty po przeglądzie zerowym nie wymagające jakichkolwiek dodatkowych badań celem wprowadzenia do użytkowania wraz z dokumentacją techniczno-ruchową (DTR, paszport). Aparaty zgodne z typem stosowanym w KM/KP PSP: - aparat ODO Drager PSS 4000, maska Drager FSP 7000 – użytkownik końcowy KM PSP m.st. Warszawy, - aparat ODO MSA M1 z maską G1 – użytkownik końcowy KM PSP w Bydgoszczy, - aparat ODO MSA M1 MAX SL z maską G1 rozmiar M, sygnalizator bezruchu motionSCOUT K-T – użytkownik końcowy KM PSP w Kielcach, - aparat ODO MSA M1 Auer z maską G1 – użytkownik końcowy KM PSP w Białymstoku (KW PSP Białystok). |  |
| Sprzęt do medycznych działań ratowniczych |  |  |  |  |  |  |
| 52. | Zestaw ogrzewaczy chemicznych | zestaw | 1 |  | - ogrzewacze chemiczne wielokrotnego użytku, działające na zasadzie reakcji chemicznej, aktywne minimum 30 min; - w skład zestawu powinny wchodzić ogrzewacze o powierzchni: 25cm x 11cm – 4 szt., 30cm x 20 cm – 2 szt., 12cm x 8,5 cm – 4 szt. – lub zbliżonych powierzchniach; - do każdego z ogrzewaczy powinien być dołączony pokrowiec materiałowy. |  |
| 53. | Zestaw ratownictwa medycznego R1 + defibrylator (AED) | zestaw | 1 |  | Składający się z 2 osobnych plecaków: 1 plecaka przeznaczonego do przenoszenia zestawu do tlenoterapii biernej i czynnej oraz sprzętu do udrażniania dróg oddechowych oraz 1 plecaka przeznaczonego do przenoszenia zestawu środków do zaopatrywania urazów, plecaki wykonane z tkaniny dwustronnie powlekanej PCV, łatwo zmywalnej, plecaki w różnych kolorach oraz z nazwą wskazującą na zawartość i przeznaczenie plecaka, plecaki otwierane za pomocą suwaków rewersowych, plecak ze sprzętem do zaopatrywania urazów składa się z wymiennych modułów, które użytkownik może konfigurować. Konfiguracja modułów zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia, moduły wykonane z materiałów w różnych kolorach i z nazwą ułatwiającą identyfikację zawartości, plecaki wyposażone w sprzęt zgodnie z normatywem „Zasad organizacji ratownictwa medycznego w KSRG”. Masa każdego z plecaków z wyposażeniem maksymalnie 12 kg. W skład zestawu powinien wchodzić pulsoksymetr ręczny spełniający następujące wymagania: - pomiar SpO2 i pulsu; - wyposażony w wielorazowy, elastyczny czujnik napalcowy dla dorosłych; - czujnik podłączany do urządzenia kablem o długości min. 60 cm; - wyposażony w 2 cyfrowe wyświetlacze LED i wskaźnik perfuzji; - możliwość zasilania bateryjnego lub akumulatorowego; - z funkcją alarmu o niskim poziomie baterii; - masa urządzenia z bateriami maksymalnie 300 g; - zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%; - zakres częstości tętna w zakresie co najmniej 20 – 310 ppm; - w zestawie z bateriami lub akumulatorami, gumową obudową antywstrząsową i pokrowcem transportowym; - szczelność obudowy na poziomie minimum IP33. |  |
| 54. | Dodatkowy zestaw tlenowy | zestaw | 1 |  | Zestaw tlenowy składający się z 1 butli tlenowej na tlen medyczny, 1 zaworu butlowego ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia i 1 torby na butlę tlenową. Butla tlenowa spełniająca poniższe wymagania: - wykonana ze stopu aluminium, bez szwu; z płaskim dnem; - pojemność wodna butli 2,0 l; - ciśnienie napełniania 20 MPa. Butla w komplecie z kompatybilnym z nią zaworem do butli ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia spełniającym poniższe wymagania: - przeznaczony do pracy z tlenem medycznym; - wyposażony w osłonę chroniącą zawór; - masa max 1150 g; - wyposażony w manometr z fluorescencyjną skalą; - wyposażony w pokrętło regulacji przepływu w zakresie od 0 do 25 l/min; - wyposażony w zawór odcinający z kolorowym oznakowaniem stanu otwarty/zamknięty; - wyposażony w złącze AGA; - wyposażony w krócieć stożkowy; - wymiary max Wysokość: 153 mm; Szerokość: 112 mm; Głębokość: 118 mm. Torba na zestaw tlenowy spełniająca poniższe wymagania: przeznaczona do przenoszenia butli z tlenem o pojemności 2,0 l z reduktorem: - masa max 1,08 kg; - wymiary max 53x23,5x14,5 cm; - wyposażona w środku w pasek mocujący butlę i zabezpieczający ją przed przesuwaniem się wewnątrz torby; - wyposażona w wewnętrzną kieszeń mieszczącą maskę do tlenoterapii biernej z rezerwuarem w rozmiarze XL i przewodem tlenowym; - wyposażona w dwukierunkowy zamek błyskawiczny; - wykonana z łatwo zmywalnego, odpornego na wodę i brud materiału w kolorze niebieskim z elementem odblaskowym; - wyposażona w uchwyt do przenoszenia w ręku; - dno torby stabilizowane; - wyposażona w klamry umożliwiające przyczepienie torby do noszy, możliwość zdemontowania klamerek; - w zestawie z paskiem na ramię. |  |
| 55. | Koc termoizolacyjny wielowarstwowy | szt. | 5 |  | Spełniający poniższe wymagania: - wykonany z minimum 3 warstw folii aluminiowej z zamkniętymi komorami powietrznymi pomiędzy warstwami; - zapakowany w próżniową torebkę; - wymiary koca po rozłożeniu min. 230x156 cm; - masa max 430 g. |  |
| 56. | Koc termoizolacyjny 1 warstwowy (folia NRC) | szt. | 20 |  | Koc ratunkowy wykonany z folii NRC o grubości min 28 µm (mikrometrów) i wymiarach min 130x210 cm, masa max 120 g. |  |
| 57. | Namiot awaryjny typu “survival shelter” 4-osobowy | szt. | 1 |  | Awaryjne schronienie dla 4 osób spełniające poniższe wymagania: - możliwość szybkiego rozłożenia i złożenia bez zastosowania dodatkowego sprzętu (np. sznurków, masztów, śledzi); wykonany z wiatroodpornego materiału o wodoodporności min 3000 mm/m2; - wykonany z materiału w kolorze dobrze widocznym w słabych warunkach oświetleniowych oraz z elementami odblaskowymi; - wyposażony w otwory wentylacyjne; - wyposażony w przeźroczyste okna; - worek transportowy w komplecie; - masa max 520 g; - wymiary po rozłożeniu min. 140x70x90 cm. |  |
| 58. | Modułowy system zapobiegania hipotermii | kpl. | 2 |  | System zapobiegania hipotermii przeznaczony do termoizolacji i aktywnego ogrzewania poszkodowanego spełniający poniższe wymagania: - śpiwór o zwężającym się kształcie od góry do dołu (kształt mumii), wyposażony w zintegrowany kaptur; - zapięcia na rzepy rozmieszczone wzdłuż obwodu powłoki śpiwora umożliwiające dostęp do poszkodowanego z każdej strony; - wyposażony w samonagrzewającą się wkładkę aktywowaną tlenem generującą ciepło przez min. 10 godzin; - śpiwór wykonany z wodoodpornego i wiatroszczelnego materiału; - system zapakowany w próżniową torebkę; - masa całego systemu (śpiwór + wkładka grzewcza) max 1,7 kg; - długość śpiwora min. 196 cm. |  |
| 59. | Wielorazowa kamizelka grzewcza zasilana elektrycznie | kpl. | 2 |  | Ogrzewana kamizelka spełniająca poniższe wymagania: - uniwersalny rozmiar; - wielopunktowa regulacja pasów kamizelki umożliwiająca dopasowanie rozmiaru do użytkownika; - regulacja obwodu pasa kamizelki w zakresie min. 80-120 cm; - zamykana na bryzgoszczelny suwak kieszeń do przechowywania baterii, umieszczona z przodu kamizelki; - wykonana z termoaktywnej tkaniny z tworzyw sztucznych; - element grzewczy o mocy min. 9 W wykonany z włókna węglowego, umieszczony z przodu i z tyłu kamizelki; - masa bez baterii max 290g; - min. 3 tryby pracy mocy; - możliwość zasilania z dowolnego powerbanka z wyjściem USB 2A; - czas pracy przy zasilaniu z powerbank o pojemności 10000 mAh i 100% mocy min. 5 h; - możliwość obustronnego rozpięcia boków kamizelki; - kamizelka dostarczona w komplecie z powerbankiem spełniającym poniższe wymagania: - pojemność min 10000 mAh; - min. 1 wyjście USB 2A; - odporność na wodę na poziomie min IPX5; - masa max 200 g; - wbudowane zabezpieczenia przed głębokim rozładowaniem, przeładowaniem, zwarciem; - możliwość pracy w temperaturze otoczenia poniżej -10 st C; - moc min. 20 W; - wymiary max 130x65x16 mm. |  |
| 60. | Ponczo termiczne | szt. | 5 |  | - Spełniające poniższe wymagania: - masa max 100 g; - wyposażone w zintegrowany kaptur oraz otwory na ręce; - wykonane z wiatroszczelnego i wodoodpornego tworzywa sztucznego o kolorze z 1 strony pomarańczowym a z drugiej srebrnym; - wykonane z materiału metalizowanego z co najmniej 1 strony. |  |
| 61. | Torba biodrowa ratownika | kpl. | 2 |  | Torba biodrowa typu „nerka” spełniająca poniższe wymagania: - wykonana z materiału Cordura w kolorze czerwonym; - wyposażona w konfigurowalny system min. 2 sztuk zewnętrznych gum umożliwiających przymocowanie dodatkowego wyposażenia na zewnątrz nerki; - wyposażona w dwustronną, zewnętrzną kieszeń na nożyczki z możliwością przechowywania ich z prawej i lewej strony; - wnętrze w całości pokryte tkaniną rzepową z możliwością dowolnej konfiguracji przegródek; - we wnętrzu wyposażona w panel z tworzywa sztucznego umożliwiający konfigurację drobnego wyposażenia; - możliwość mocowania na zewnątrz dodatkowych kieszeni i akcesoriów w systemie MOLLE lub „równoważny”; Torba biodrowa powinna być dostarczona z następującym wyposażeniem: - opaska uciskowa/zaciskowa (tzw. staza taktyczna) spełniająca poniższe wymagania: 2 szt. rekomendowana przez Komitet TCCC, wyposażona w krępulec, możliwość zakładania samodzielnie przez rannego 1 ręką na każdej kończynie, wykonana z taśmy o szerokości min. 4,5 cm w kolorze pomarańczowym, wyposażona w zabezpieczenie przed poluzowaniem się krępulca po założeniu opaski, wyposażona w szybkowyczepną klamrę umożliwiającą rozpięcie i zapięcie opaski, wyposażona w miejsce do wpisania czasu założenia opaski; - gaza wypełniająca, skompresowana, pakowana próżniowo 2 szt.; - gaza ze środkiem hemostatycznym 1 szt.; - opatrunek indywidualny typu izraelskiego spełniający poniższe wymagania: 2 szt. Elastyczny bandaż o szerokości min. 10 cm i długości min. 4 m. Wyposażony w min. 1 kompres o wymiarach min. 10x15 cm. Wyposażony w element z tworzywa sztucznego zamocowany do bandaża ułatwiający zakładanie opatrunku jedną ręką, zmianę kierunku bandażowania oraz pełniący funkcję bezpośredniego ucisku na ranę po założeniu opatrunku. Wyposażony w zapinkę z tworzywa sztucznego uniemożliwiającą przypadkowe rozwinięcie bandaża; - opatrunek wentylowy z funkcją zamykania zaworu na rany klatki piersiowej spełniający poniższe wymagania: 2 szt. zapakowany próżniowo z możliwością łatwego otwarcia, wyposażony w min. 2 uchwyty umożliwiające umieszczanie i usuwanie opatrunku, wyposażony w zawór jednokierunkowy o kształcie zapobiegającym blokadzie kanałów powietrznych przez odzież lub przedmioty leżące na opatrunku, możliwość zamykania i otwierania zaworu (możliwość użycia jako opatrunek wentylowy lub okluzyjny), okres przydatności do użycia min. 6 lat od daty produkcji, wykonany z przezroczystego materiału, przyklejany do klatki piersiowej za pomocą kleju hydrożelowego, z możliwością wielokrotnego odklejania i przyklejania, zapakowany w komplecie z poduszką absorpcyjną do oczyszczenia rany przed założeniem opatrunku; - dedykowana igła do odbarczania odmy prężnej rozmiar 14 GA, długość 3,25 cala w dedykowanym sztywnym opakowaniu z tworzywa sztucznego 2 szt.; - nożyczki ratownicze spełniające poniższe wymagania: 1 szt. ostrza z hartowanej stali nierdzewnej z tytanową powłoką, uchwyty z antypoślizgowymi rękojeściami wewnętrznymi, zakrzywiona konstrukcja, masa max 116 g, w komplecie z dedykowaną kaburą z tworzywa sztucznego kompatybilną z systemem MOLLE lub „równożednym”; - pulsoksymetr napalcowy spełniający poniższe wymagania: 1 szt.; - wyposażony w wyświetlacz LED, stopień ochrony przed ciałami obcymi i wodą na poziomie min IP33, zakres pomiaru saturacji (SpO2): SpO2: 0-100%, zakres pomiaru pulsu: od 40 do 240 bpm, zasilanie: 2 baterie AAA, możliwość wykonania min 6000 pomiarów wyrywkowych lub min 36 h ciągłej pracy na 1 komplecie baterii, w zestawie z dedykowanym futerałem ochronnym i smycz rozmiar 26fr z regulowanym (przesuwanym) mankietem umożliwiającym dopasowanie głębokości umieszczenia rurki 2 szt.; - lubrykant do rurek w saszetce 2 szt.; - naprawcza taśma klejąca o wysokiej wytrzymałości w rolce (tzw duct tape) i wymiarach szerokość 5 cm, długość 2,5 m 1 szt.; - folia stretch w rolce, szerokość 10 cm 1 szt. |  |
| - Sprzęt pomocniczy |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Worki na sprzęt | szt. | 5 |  | - w kolorze niebieskim;1) - pojemności ok. 40 dm3. |  |
| 63. | Pilarka łańcuchowa do drewna umożliwiająca pracę jedną ręką | szt. | 1 |  | - konstrukcją i budową powinna odpowiadać pilarkom przeznaczonym do pracy w koronach drzew, czyli z możliwością długiej pracy na drzewach; - minimalna długość prowadnicy to 30 cm; - podziałka łańcucha min. 325”; - maksymalna masa 5kg. Dopuszcza się pilarkę akumulatorową jednak z zachowaniem ww. parametrów. Ponadto w skład pilarki akumulatorowej powinien wchodzić dedykowany przez producenta pilarki akumulator o mocy i pojemności zapewniającej efektywną i wydajną pracę oraz dedykowaną ładowarkę sieciową do ładowania ww. akumulatora. |  |
| 64. | Wiertarka udarowa akumulatorowa* | szt. | 1 |  | - napięcie akumulatora min. 18 V; - z wiertarką dostarczone dwa akumulatory min. 5Ah; - uchwyt SDS Plus umożliwiający wiercenie w zakresie 4-28 mm; - energia pojedynczego uderzenia min. 2,3 J; - częstotliwość udaru 5000 uderzeń/min.; - max masa bez akumulatora nie powinna przekroczyć 2,5 kg; - akumulatory powinny być wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania; - wiertarka dostarczona z dedykowanym kompletem wierteł do betonu (8 częściowy zestaw); - wiertarka dostarczona wraz z walizką dedykowaną przez producenta do jej przechowywania; - akumulatory kompatybilne z pozostałymi dostarczonymi elektronarzędziami. |  |
| 65. | Szlifierka kątowa akumulatorowa* | szt. | 1 |  | - napięcie akumulatora min. 18 V; - średnica tarczy 125 mm; - moc powinna odpowiadać min. 1200W szlifierki sieciowej; - ze szlifierką dostarczone dwa akumulatory min. 5Ah; - urządzenie dostarczone z walizką dedykowaną przez producenta do przechowywania urządzenia; - silnik bezszczotkowy; - regulacja prędkości obrotowej; - wyposażona w hamulec; - akumulatory powinny być wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania; - urządzenie dostarczone wraz z dedykowanym zestawem 20 tarcz do metalu; - akumulatory kompatybilne z pozostałymi dostarczonymi elektronarzędziami. |  |
| 66. | Piła szablasta akumulatorowa* | szt. | 1 |  | - napięcie akumulatora min. 18 V; - z piłą dostarczone dwa akumulatory min. 5Ah; - długość skoku min. 32 mm; - ilość skoków 2600 skoków/min; - max masa bez akumulatora nie powinna przekroczyć 3,5 kg; - akumulatory powinny być wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania; - piła dostarczona z dedykowanym brzeszczotami (10 brzeszczotów); - piła dostarczona wraz z walizką dedykowaną przez producenta do jej przechowywania; - akumulatory kompatybilne z pozostałymi dostarczonymi elektronarzędziami. |  |
| 67. | Wkrętarka akumulatorowa* | szt. | 1 |  | - napięcie min. 18 V; - z wkrętarką dostarczone dwa akumulatory min. 5Ah; - wkrętarka dostarczona wraz z walizką dedykowaną przez producenta do jej przechowywania; - silnik bezszczotkowy o maksymalnym momencie obrotowym powyżej 120 Nm; - regulacja momentu obrotowego; - regulacja min. dwubiegowa prędkości obrotowej; - beznarzędziowy, szybkozaciskowy uchwyt do akcesoriów, bitów, wierteł o średnicy od 2 do 13 mm; - dodatkowa rękojeść do utrzymania wkrętarki we właściwej pozycji podczas pracy; - akumulatory powinny być wyposażone we wskaźnik poziomu naładowania; - urządzenie dostarczone wraz z dedykowanym zestawem (min. 10 częściowy) bitów, oraz wierteł do stali i betonu (min. 10 częściowy); - akumulatory kompatybilne z pozostałymi dostarczonymi elektronarzędziami. |  |
| 68. | Oświetlenie przenośne– reflektor akumulatorowy | szt. | 1 |  | - min. strumień światła 4000 lumenów; - minimalna ochrona przed wodą oraz cząstkami stałymi – IP54; - reflektor powinien mieć możliwość ustawienia go na wysokości min. 1,5m na dedykowanym maszcie z możliwością obrotu; - w zestawie powinnny znajdować się również minimum 2 akumulatory dedykowane przez producenta do tego urządzenia o mocy i pojemności zapewniającej wymagany ww. strumień światła przez minimum 3 godziny; - w komplecie powinna również znajdować się ładowarka sieciowa (prostownik) przeznaczona do ładowania ww. akumulatora; - maksymalna masa wraz z akumulatorem nie powinna przekraczać 15 kg; - akumulatory powinny być kompatybilne z pozostałymi, dostarczonymi elektronarzędziami. |  |
| 69. | Latarka czołowa dużej mocy do założenia/mocowania na kasku | szt. | 12 |  | Zalecane cechy latarki: - strumień świetlny – min. 3000 lm; - stopień ochrony min. IP66; - możliwość obsługi w rękawicach; - zasilana wbudowanym akumulatorem ze wskaźnikiem poziomu naładowania lub akumulatorami 21700; - min. 3 tryby pracy; - możliwość wyboru pomiędzy skupionym a rozproszonym strumieniem światła; - dostarczona z dedykowaną ładowarką. |  |
| 70. | Zestaw do osadzania kotew | zestaw | 1 |  | - kotwa sworzniowa ze stali nierdzewnej M8 – 10 szt.; - kotwa sworzniowa ze stali nierdzewnej M10 – 10 szt.; - plakietka ze stali nierdzewnej spełniająca wymogi normy PN-EN 795 z otworem fi 8mm 10 szt.; - plakietka ze stali nierdzewnej spełniająca wymogi normy PN-EN 797 z otworem fi 10 mm; ile sztuk? - punkt stanowiskowy z możliwością demontażu, bez użycia narzędzi z funkcją blokady, spełniający wymogi normy PN-EN 795 – 4 szt. |  |
| 71. | Detektor wielogazowy (wyposażony w sensory: tlen, LEL, siarkowodór, tlenek węgla) | szt. | 1 |  | - powinien posiadać 5 niezależnych czujników, w tym: - czujniki elektrochemiczne: - tlenu (zakres pomiarowy min. 0-30 % obj. O2), - siarkowodoru (zakres pomiarowy min. 0-250 ppm H2S), - tlenku węgla (zakres pomiarowy min. 0-500 ppm CO); - czujnik spalania katalitycznego (zakres pomiarowy min. 0-100% LEL); - czujnik fotojonizacyjny z lampą UV 10,6 eV; - powinien posiadać wewnętrzna pompkę umożliwiającą pobór próbki z głębokości min. 3 metrów. Dopuszczalne jest dostarczenie urządzenia z zewnętrzną kompatybilną pompką elektryczną; - powinien być zasilany baterią litowo-jonową o pojemności zapewniającej 8 h nieprzerwanej pracy urządzenia; - masa nie powinna przekraczać 1 kg. Z detektorem powinny być dostarczone: ładowarka 230 V, wąż od poboru próbek o długości minimum 3 m, filtry przeciwwilgociowe o średnicy dopasowanej do ww. węża – minimum 10 szt., instrukcja obsługi w języku polskim, certyfikat kalibracji, karta gwarancyjna. |  |
| 72. | Przenośny system nagłaśniający - tuba ręczna/megafon | szt. | 1 |  | - moc znamionowa: min. 25 W; - zasilanie akumulatorowe lub bateryjne; - regulacja głośności; - wbudowany odtwarzacz MP3; - mikrofon typu gruszka. |  |
| 73. | Lornetka | szt. | 1 |  | - powiększenie min. 10x; - średnica obiektywu 40-50 mm; - wbudowany dalmierz; - tubusy wypełnione azotem lub argonem; - min. odporność na czynniki zewnętrzne to IPX7. |  |
| 74. | Agregat prądotwórczy przenośny cichobieżny | szt. | 1 |  | - moc maksymalna: min. 2,2 kW; - moc nominalna: min. 1,8 kW; - min. 2 gniazda 230 V. |  |
| 75. | Gogle | szt. | 10 |  | - przezroczyste szkła; - spełniające wymogi normy PN-EN 166; - dostarczone z dedykowanym pokrowcem. |  |
| 76. | Zestaw tablic magnetycznych | kpl. | 1 |  | Komplet zawiera: - tablicę magnetyczną suchościeralną o wymiarach 30x40 cm; - tablicę magnetyczną suchościeralną o wymiarach 60x80 cm; - tablica o wymiarach 60x80 cm powinna mieć możliwość łatwego montażu na karoserii pojazdu w pobliżu wejścia do przedziału załogi; - zestaw pisaków (min. 4 kolory); - zestaw magnesów (min. 6 szt.); - gąbkę do ścierania. |  |
| 77. | Nosze podbierakowe | szt. | 1 |  | - nosze podbierakowe z funkcją deski; - wykonane z tworzywa sztucznego; - wielostopniowa regulacji długości w zakresie co najmniej 165-201 cm; - masa maksymalnie 10,5 kg; - dopuszczalne obciążenie minimum 160 kg; - w zestawie min. 4 pasy do przypinania pacjenta; - w zestawie z dedykowanym systemem stabilizacji głowy pacjenta; - w zestawie z dedykowanym pokrowcem do przechowywania elementów zestawu. |  |
| 78. | Nosze płachtowe | szt. | 1 |  | - wyposażone w min. 5 uchwytów do przenoszenia z każdego dłuższego boku, po jednym uchwycie z przodu i z tyłu; - wyposażone w kieszeń na nogi poszkodowanego; - wyposażone w min. 2 pasy do zabezpieczania poszkodowanego z metalowymi klamrami; - wyposażone w elementy odblaskowe; - uchwyty do przenoszenia z elementami w dobrze widocznym kolorze umożliwiającym ich łatwą identyfikację; - wykonane z tkanin trudnopalnych, odpornych na przetarcia i uszkodzenia mechaniczne; - w komplecie z dedykowanym pokrowcem transportowym. |  |
| 79. | Materac próżniowy | szt. | 1 |  | Spełniający poniższe wymagania: - wymiary rozłożonego materaca min. 92 x 200 cm; - masa materaca maksymalnie 6,8 kg; - wyposażony w co najmniej 5 pasów w różnych kolorach zakończonych klamrami do przypinania pacjenta; - wyposażony w minimum 8 uchwytów do przenoszenia pacjenta; - w zestawie z dedykowaną pompką i torbą transportową. |  |
| 80. | Repsznur | szt. | 2 |  | - długości 50 m; - średnica 6 mm; - każdy z repsznurów w innym kolorze. |  |
| 81. | Karabinek | szt. | 30 |  | - bez zabezpieczenia zamka; - zamek typu keylock; - wytrzymałość w osi podłużnej min. 22 kN; - zamek pełny gięty; - masa nie więcej niż 43 g. |  |
| 82. | Zestaw do wyciągania | szt. | 1 |  | - maksymalna średnica liny – 8 mm; - zestaw złożony z dwóch podwójnych bloczków z krętlikiem oraz liny dł. min. 15 m; - zestaw zapewniający redukcję siły podczas wyciągania 1:4; - zestaw wyposażony w system blokujący linę (bloker), dedykowany do lin o średnicy 8 mm; - WLL (working load limit) 3/5 kN uzależniony od sposobu wpięcia blokady liny (blokera); - zestaw w dedykowanym pokrowcu; - zestaw posiadający zgodność europejską CE. |  |
| 83. | Przyrząd do opuszczania/wyciągania oraz zjazdu. | szt. | 2 |  | - wyposażony w automatyczną blokadę; - wyposażony w wielofunkcyjną rączkę umożliwiającą w zależności od sytuacji odblokowanie liny i kontrolę zjazdu z jedną ręką na wolnym końcu liny oraz zablokowanie liny i stabilizację w miejscu bez potrzeby zakładania na przyrząd dodatkowej blokady z liny; - przyrząd w układach do wyciągania musi zapewniać wysoką wydajność/sprawność min. 90%; - kompatybilny z linami o średnicy od 10,5 mm do 11 mm; - spełniający wymogi normy PN-EN 12841 typ C oraz PN-EN 341 lub/i PN-EN 15151-1; - pełna blokada powinna nastąpić w przypadku puszczenia rączki; - wpięcie liny w przyrząd musi być możliwe, bez wypinania go z karabinka; - wykonany z wytrzymałych materiałów; - przyrząd musi zapewnić możliwość opuszczenia/wyciągania co najmniej dwóch osób lub ciężarów o łącznej masie od 200 do 272 kg. |  |

Wyjaśnienia:

- Worek wykonany z wodoodpornego i wytrzymałego materiału. Kształt worka w formie walca. Pojemność worka powinna być dostosowana do długości liny. Dwie szelki nieregulowane wykonane z taśmy bez wyściółki o szerokości min 4 cm umożliwiające przenoszenie worka na plecach. W połowie wysokości worka uchwyt transportowy umożliwiający przenoszenie worka w dłoni w pozycji poziomej wykonany z tej samej taśmy. Dodatkowo worek wyposażony w małe ucho, wykonane z tej samej taśmy, z której zostały wykonane szelki. Ucho umieszczone w górnej części worka dające możliwość dowiązania repsznura. Zawieszenie worka za wskazane ucho musi zapewniać nierozrywanie worka pod ciężarem znajdującej się w nim liny oraz ułożenie worka w pionie. Worek w górnej części wyposażony w repsznur wykonany z poliamidu o budowie oplot-rdzeń i średnicy 4-6 mm, przepleciony przez oczka znajdujące się na obwodzie worka dający możliwość zamknięcia poprzez ściągnięcie.

- Odcinki lin o różnych długościach powinny być w innych kolorach.

- Każdy element wyposażenia będący środkiem ochrony indywidualnej należy dostarczyć z kompletem dokumentów oraz kartą kontroli SOI, wzór której dostarczy zamawiający.

- Sprzęt będący Środkami Ochrony Indywidualnej nie może być wyprodukowany wcześniej niż w roku poprzedzającym dostawę pojazdu.

- Cały sprzęt wymieniony w załączniku nr 1a do OPZ musi spełniać normy podane w „Standardzie wyposażenia samochodu specjalnego. Samochód ratownictwa wysokościowego, typu SRwys”, które zostały zatwierdzone dnia 20 czerwca 2024 r.